|  | Схема теплоснабжения в административных границах златоустовского городского округа на период до 2033 года (актуализация на 2020 год) Обосновывающие материалы Глава 18 Сводный том изменений, выполненных в доработанной и актуализированной Схеме теплоснабжения |
| --- | --- |

Содержание

Общие положения	4

1	Изменения, внесенные при актуализации в утверждаемую часть схемы теплоснабжения	6

1.1	Изменения, внесенные в раздел 1 «Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа, города федерального значения»	6

1.2	Изменения, внесенные в раздел 2 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»	6

1.3	Изменения, внесенные в раздел 3 «Существующие и перспективные балансы теплоносителя»	6

1.4	Изменения, внесенные в раздел 4 «Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения»	6

1.5	Изменения, внесенные в раздел 5 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии»	6

1.6	Изменения, внесенные в раздел 6 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей»	6

1.7	Изменения, внесенные в раздел 7 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения»	7

1.8	Изменения, внесенные в раздел 8 «Перспективные топливные балансы»	7

1.9	Изменения, внесенные в раздел 9 «Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение»	7

1.10	Изменения, внесенные в раздел 10 «Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)»	7

1.11	Изменения, внесенные в раздел 11 «Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии»	7

1.12	Изменения, внесенные в раздел 12 «Решения по бесхозяйным тепловым сетям»	7

1.13	Изменения, внесенные в раздел 13 «Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения»	7

1.14	Изменения, внесенные в раздел 14 «Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения»	8

1.15	Изменения, внесенные в раздел 15 «Ценовые (тарифные) последствия»	8

2	Изменения, внесенные при актуализации в Главу 1 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения»	8

2.1	Функциональная структура теплоснабжения	8

2.2	Источники тепловой энергии	11

2.3	Тепловые сети, сооружения на них	12

2.4	Зоны действия источников тепловой энергии	12

2.5	Тепловые нагрузки потребителей, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии	12

2.6	Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии	14

2.7	Балансы теплоносителя	14

2.8	Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом	14

2.9	Надежность теплоснабжения	14

2.10	Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций	14

2.11	Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения	14

2.12	Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	15

3	Изменения, внесенные при актуализации в Главу 2 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Существующее и Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения»	15

4	Изменения, внесенные при актуализации в Главу 3 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Электронная модель системы теплоснабжения»	21

5	Изменения, внесенные при актуализации в Главу 4 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки»	21

6	Изменения, внесенные при актуализации в Главу 5 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Мастер-план»	22

7	Изменения, внесенные при актуализации в Главу 6 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок»	25

8	Изменения, внесенные при актуализации в Главу 7 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии»	25

9	Изменения, внесенные при актуализации в Главу 8 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них»		25

10	Изменения, внесенные при актуализации в Главу 9 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения»	26

11	Изменения, внесенные при актуализации в Главу 10 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Перспективные топливные балансы»	27

12	Изменения, внесенные при актуализации в Главу 11 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Оценка надежности теплоснабжения»	27

13	Изменения, внесенные при актуализации в Главу 12 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию»	27

14	Изменения, внесенные при актуализации в Главу 13 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения»	33

15	Изменения, внесенные при актуализации в Главу 14 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Ценовые (тарифные) последствия»	33

16	Изменения, внесенные при актуализации в Главу 15 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Реестр единых теплоснабжающих организаций»	33

17	Изменения, внесенные при актуализации в Главу 16 «Реестр проектов схемы теплоснабжения»	38

18	Изменения, внесенные при актуализации в Главу 17 «Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения»	38

19	Изменения, внесенные при актуализации в Главу 18 «Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения»	38

- Общие положения

- В соответствии с п. 23 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в ред. ПП РФ от 16.03.2019 г. №276) настоящая глава является неотъемлемой частью Обосновывающих материалов к актуализированной Схеме теплоснабжения Златоустовского городского округа.

- Целями разработки Главы является формирование реестра изменений, внесенных в доработанную и (или) актуализированную схему теплоснабжения, а также сведений о том, какие мероприятия из утвержденной схемы теплоснабжения были выполнены за период, прошедший с даты утверждения схемы теплоснабжения.

Под базовой версией Схемы теплоснабжения принимается актуализированный проект Схемы теплоснабжения на 2019 г., утвержденный Постановлением Администрации Златоустовского городского округа от 13.04.2018 г. №167-П «О внесении изменений в постановление Администрации Златоустовского городского округа от 20.03.2013 г. №92-П «Об утверждении схемы теплоснабжения Златоустовского городского округа на период до 2025 года и присвоении статуса единых теплоснабжающих организаций на территории Златоустовского городского округа».

- В соответствии с Требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденными ПП РФ №154 от 22.02.2012 г., схема теплоснабжения подлежит ежегодно актуализации в отношении следующих данных:

- а) распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в период, на который распределяются нагрузки;

- б) изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии, в том числе за счет перераспределения тепловой нагрузки из одной зоны действия в другую в период, на который распределяются нагрузки;

- в) внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от внесения изменений в части включения в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства;

- г) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в весенне-летний период функционирования систем теплоснабжения;

- д) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в отопительный период, в том числе за счет вывода котельных в пиковый режим работы, холодный резерв, из эксплуатации;

- е) мероприятия по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

- ж) ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и соответствие их обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, и проектной документации;

- з) строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов;

- и) баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива;

- к) финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их покрытия.

- В таблице 1 приведено краткое описание выполнения указанных требований.

Таблица 1 - Анализ выполнения требований по актуализации схемы теплоснабжения в соответствии с п. 22 Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения

| - Данные, подлежащие актуализации | Комментарий |
| --- | --- |
| - а) распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в период, на который распределяются нагрузки | - Данные актуализированы по состоянию на 01.01.2019 г. Изменения внесены в Главу 1 Обосновывающих материалов и соответствующие разделы проекта актуализации схемы теплоснабжения |
| - б) изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии, в том числе за счет перераспределения тепловой нагрузки из одной зоны действия в другую в период, на который распределяются нагрузки | - Данные актуализированы по состоянию на 01.01.2019 г. Изменения внесены в Главу 1 Обосновывающих материалов и соответствующие разделы проекта актуализации схемы теплоснабжения |
| - в) внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от внесения изменений в части включения в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства | - В соответствии с корректировкой прогноза прироста тепловой нагрузки выполнен полный комплекс технико-экономических и гидравлических расчетов. Сформированы скорректированные предложения по проектам развития источников тепловой энергии (мощности) и объектов системы транспорта теплоносителя. Скорректированы Главы 2, 4, 6, 7, 8, 12, 14 Обосновывающих материалов |
| - г) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в весенне-летний период функционирования систем теплоснабжения | - Скорректированы мероприятия по выводу из эксплуатации ТЭЦ ООО «ЗЭМЗ-Энерго» |
| - д) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в отопительный период, в том числе за счет вывода котельных в пиковый режим работы, холодный резерв, из эксплуатации | - Скорректированы мероприятия по выводу из эксплуатации ТЭЦ ООО «ЗЭМЗ-Энерго» |
| - е) мероприятия по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии | - Необходимость реализации мероприятий пересмотрена. Изменения внесены в Главу 7 Обосновывающих материалов и соответствующие разделы проекта актуализации схемы теплоснабжения. |
| - ж) ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и соответствие их обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, и проектной документации | - Актуализирован перечень теплоисточников и структура установленной мощности эксплуатирующих организаций, с учетом фактического ввода котельных за 2018 г. Изменения внесены в Главу 1. - Уточнена необходимость ввода в эксплуатацию новых источников тепловой мощности для покрытия перспективной тепловой нагрузки потребителей на неосвоенных территориях городского округа. Изменения внесены в Главы 2, 4, 7. |
| - з) строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов | - В результате актуализации схемы теплоснабжения учтен ввод в эксплуатацию за 2018 г. новых участков тепловых сетей. - Скорректированы предложения строительству и реконструкции трубопроводов тепловых сетей (в связи с корректировкой прогноза прироста тепловой нагрузки). Изменения внесены в Главу 8. |
| - и) баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива | - Топливные балансы скорректированы с учетом выполненной корректировки прогноза прироста тепловой нагрузки и мероприятий по развитию источников тепловой энергии (мощности). Актуализированные балансы представлены в Главах 6, 7, 10. |
| - к) финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их покрытия | - Финансовые потребности скорректированы с учетом изменения состава проектов по строительству и реконструкции источников тепловой энергии (мощности) и тепловых сетей. |

Изменения, внесенные при актуализации в утверждаемую часть схемы теплоснабжения

  - Изменения, внесенные в раздел 1 «Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа, города федерального значения»

Раздел переработан с учетом ПП РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в ред. ПП РФ от 16.03.2019 г. №276).

Смысловая часть скорректирована, в связи с изменением прогноза перспективной застройки. Подробное описание изменений приведено в разделе 3 настоящей Главы.

  - Изменения, внесенные в раздел 2 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»

Раздел переработан с учетом ПП РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в ред. ПП РФ от 16.03.2019 г. №276).

Смысловая часть скорректирована, в связи с изменением:

- прогноза перспективной нагрузки в системах теплоснабжения;

- предложенных мероприятий по развитию источников тепловой энергии (мощности).

Подробное описание изменений приведено в разделе 5 настоящей Главы.

  - Изменения, внесенные в раздел 3 «Существующие и перспективные балансы теплоносителя»

Раздел переработан с учетом ПП РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в ред. ПП РФ от 16.03.2019 г. №276).

Смысловая часть скорректирована, в связи с изменением прогноза перспективной нагрузки в системах теплоснабжения. Подробное описание изменений приведено в разделе 7 настоящей Главы.

  - Изменения, внесенные в раздел 4 «Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения»

Раздел разработан впервые, в связи с принятием ПП РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в ред. ПП РФ от 16.03.2019 г. №276). Структура раздела соответствует требованиям указанного документа.

Основные изменения, внесенные в сценарии развития систем теплоснабжения городского округа, представлены в разделе 6 настоящей Главы.

  - Изменения, внесенные в раздел 5 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии»

Раздел переработан с учетом ПП РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в ред. ПП РФ от 16.03.2019 г. №276).

Смысловая часть скорректирована, в соответствии с изменением прогноза перспективной тепловой нагрузки и новыми предложениями по развитию систем теплоснабжения города в части энергоисточников. Подробное описание изменений приведено в разделе 8 настоящей Главы.

  - Изменения, внесенные в раздел 6 «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей»

Раздел скорректирован в соответствии с изменением прогноза перспективной тепловой нагрузки и новыми предложениями по развитию систем теплоснабжения в городе в части системы транспорта теплоносителя. Подробное описание изменений приведено в разделе 9 настоящей Главы.

  - Изменения, внесенные в раздел 7 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения»

Раздел разработан впервые, в связи с принятием ПП РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в ред. ПП РФ от 16.03.2019 г. №276). Структура раздела соответствует требованиям указанного документа.

Основные изменения, внесенные в проект, в части «закрытия» схемы ГВС, представлены в разделе 10 настоящей Главы.

  - Изменения, внесенные в раздел 8 «Перспективные топливные балансы»

Раздел переработан с учетом ПП РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в ред. ПП РФ от 16.03.2019 г. №276).

Смысловая часть скорректирована, в соответствии с изменением прогноза перспективной тепловой нагрузки и новыми предложениями по развитию систем теплоснабжения города в части энергоисточников. Подробное описание изменений приведено в разделе 11 настоящей Главы.

  - Изменения, внесенные в раздел 9 «Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение»

Раздел переработан с учетом ПП РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в ред. ПП РФ от 16.03.2019 г. №276).

Смысловая часть скорректирована, в связи с корректировкой предложений по развитию источников тепловой энергии, тепловых сетей и теплопотребляющих установок потребителей, а также корректировкой топливно-энергетических балансов на расчетный период.

Подробное описание изменений приведено в разделах 13 и 15 настоящей Главы.

  - Изменения, внесенные в раздел 10 «Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)»

Раздел скорректирован в соответствии со скорректированной Главой 15 Обосновывающих материалов. Подробное описание изменений приведено в разделе 16 настоящей Главы.

  - Изменения, внесенные в раздел 11 «Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии»

Раздел скорректирован в соответствии с корректировкой прогноза перспективной тепловой нагрузки и новыми предложениями по развитию систем теплоснабжения в городе, в части зон действия энергоисточников.

  - Изменения, внесенные в раздел 12 «Решения по бесхозяйным тепловым сетям»

Актуализированы сведения по безхозяйным сетям на территории Златоустовского городского округа, по состоянию на начало 2019 г.

  - Изменения, внесенные в раздел 13 «Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения»

Раздел разработан впервые, в связи с принятием ПП РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в ред. ПП РФ от 16.03.2019 г. №276). Структура раздела соответствует требованиям указанного документа.

  - Изменения, внесенные в раздел 14 «Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения»

Раздел разработан впервые, в связи с принятием ПП РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в ред. ПП РФ от 16.03.2019 г. №276). Раздел содержит перспективные значения индикаторов развития систем теплоснабжения, определенные в Главе 13 обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения. Подробное описание изменений приведено в разделе 14 настоящей Главы.

  - Изменения, внесенные в раздел 15 «Ценовые (тарифные) последствия»

Раздел разработан впервые, в связи с принятием ПП РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в ред. ПП РФ от 16.03.2019 г. №276). Подробное описание изменений, в части ценовых последствий для потребителей городского округа, приведено в разделе 15 настоящей Главы.

Изменения, внесенные при актуализации в Главу 1 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения»

  - Функциональная структура теплоснабжения

При актуализации Схемы теплоснабжения, в части изменений функциональной структуры теплоснабжения необходимо отметить следующее:

- С 2019 г. ООО «Теплоэнергетик» приняло на технической обслуживание 1 котельную:

- Котельная по адресу: ул. Октябрьская 20 (ранее эксплуатировалась ОАО «Росспиртпром» «ЗЛВЗ» - организация прекратила регулируемую деятельность);

Таким образом, на 01.01.2019 г. ООО «Теплоэнергетик эксплуатирует 11 котельных.

.

Таблица 2.1-2- Перечень источников теплоснабжения Златоустовского городского округа по состоянию на 01.01.2019 г.

| № п/п | Наименование теплоисточника | Энергоисточник |  | Тепловые сети |  | Осуществление регулируемой деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | собственник | эксплуатационная ответственность | собственник | эксплуатационная ответственность |  |
| Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЭЦ АО «Златмаш» | АО «Златмаш» | АО «Златмаш» | ООО «Златсеть» | ООО «Златсеть» | да |
| 2 | ТЭЦ ООО «ЗЭМЗ-Энерго» | АО «ЗЭМЗ» | ООО «ЗЭМЗ-Энерго» | КУИ ЗГО | МУП «Коммунальные сети» | да |
| ИТОГО по СЦТ на базе источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |
| Котельные |  |  |  |  |  |  |
| Котельные ООО «Теплоэнергетик» |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Котельная №1 | КУИ ЗГО | ООО «Теплоэнергетик» | КУИ ЗГО | МУП «Коммунальные сети» | да |
| 4 | Котельная №2 | КУИ ЗГО | ООО «Теплоэнергетик» | КУИ ЗГО | МУП «Коммунальные сети» | да |
| 5 | Котельная №3 | КУИ ЗГО | ООО «Теплоэнергетик» | КУИ ЗГО | МУП «Коммунальные сети» | да |
| 6 | Котельная №4 | КУИ ЗГО | ООО «Теплоэнергетик» | КУИ ЗГО | МУП «Коммунальные сети» | да |
| 7 | Котельная №5 | КУИ ЗГО | ООО «Теплоэнергетик» | КУИ ЗГО | МУП «Коммунальные сети» | да |
| 8 | Котельная №6 | КУИ ЗГО | ООО «Теплоэнергетик» | КУИ ЗГО | МУП «Коммунальные сети» | да |
| 9 | Котельная пос. Центральный | КУИ ЗГО | ООО «Теплоэнергетик» | КУИ ЗГО | МУП «Коммунальные сети» | да |
| 10 | Котельная пос. Дегтярка | КУИ ЗГО | ООО «Теплоэнергетик» | КУИ ЗГО | МУП «Коммунальные сети» | да |
| 11 | Котельная пос. Веселовка | КУИ ЗГО | ООО «Теплоэнергетик» | КУИ ЗГО | МУП «Коммунальные сети» | да |
| 12 | Котельная №8 | КУИ ЗГО | ООО «Теплоэнергетик» | КУИ ЗГО | МУП «Коммунальные сети» | да |
| 13 | Котельная №9 | ООО «Теплосервис» | ООО «Теплоэнергетик» | КУИ ЗГО | МУП «Коммунальные сети» | да |
| Прочие котельные, передачу тепловой энергии от которых осуществляет МУП «Коммунальные сети» |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Котельная ст. Златоуст | ЗТУ ЮУ ДТВ – филиала ОАО «РЖД» | ЗТУ ЮУ ДТВ – филиала ОАО «РЖД» | КУИ ЗГО | МУП «Коммунальные сети» | да |
| 15 | Котельная ст. Аносово | ЗТУ ЮУ ДТВ – филиала ОАО «РЖД» | ЗТУ ЮУ ДТВ – филиала ОАО «РЖД» | КУИ ЗГО | МУП «Коммунальные сети» | да |
| 16 | Котельная ст. Уржумка | ЗТУ ЮУ ДТВ – филиала ОАО «РЖД» | ЗТУ ЮУ ДТВ – филиала ОАО «РЖД» | КУИ ЗГО | МУП «Коммунальные сети» | да |
| 17 | Котельная ООО «НПП «ТехМикс» | ООО «НПП «ТехМикс» | ООО «НПП «ТехМикс» | КУИ ЗГО | МУП «Коммунальные сети» | да |
| 18 | Локальная электрическая котельная в пос. Орловское тепличное хозяйство | КУИ ЗГО | МУП «Коммунальные сети» | КУИ ЗГО | МУП «Коммунальные сети» | да |
| Котельные ООО «Тепловик» |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Котельная школы-детсада №27 | ООО «Тепловик» | ООО «Тепловик» | ООО «Тепловик» | ООО «Тепловик» | да |
| 20 | Котельная СОШ №5 | ООО «Тепловик» | ООО «Тепловик» | ООО «Тепловик» | ООО «Тепловик» | да |
| 21 | Котельная СОШ №90 | ООО «Тепловик» | ООО «Тепловик» | ООО «Тепловик» | ООО «Тепловик» | да |
| 22 | Котельная СОШ №18 (19) | ООО «Тепловик» | ООО «Тепловик» | ООО «Тепловик» | ООО «Тепловик» | да |
| 23 | Котельная СОШ №1 | ООО «Тепловик» | ООО «Тепловик» | ООО «Тепловик» | ООО «Тепловик» | да |
| 24 | Котельная СОШ №18 (12) | ООО «Тепловик» | ООО «Тепловик» | ООО «Тепловик» | ООО «Тепловик» | да |
| 25 | Котельная д/с №17 | ООО «Тепловик» | ООО «Тепловик» | ООО «Тепловик» | ООО «Тепловик» | да |
| 26 | Котельная д/с №31 | ООО «Тепловик» | ООО «Тепловик» | ООО «Тепловик» | ООО «Тепловик» | да |
| 27 | Котельная 7 жилого района | ООО «Тепловик» | ООО «Тепловик» | ООО «Тепловик» | ООО «Тепловик» | да |

  - Источники тепловой энергии

За базовый период произошли следующие изменения:

- Котельная филиала АО «Росспиртпром» «ЗЛВЗ» продана ООО «Теплосервис» и передана в эксплуатацию ООО «Теплоэнергетик»

- Построена БМК «Шапошникова», для замещения мощностей луча №7 от ЦЭС и передана в эксплуатацию ООО «Тепловик».

  - Тепловые сети, сооружения на них

За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, новые участки тепловых сетей в эксплуатацию не вводились. Реконструкция тепловых сетей не производилась

  - Зоны действия источников тепловой энергии

По сравнению с базовым вариантом Схемы теплоснабжения, изменения зон действия источников тепловой энергии не произошло. Мероприятий по переключению тепловой нагрузки потребителей в 2018 г. не планировалось.

Изменение зон теплоснабжения за 2018 г. связано с подключением новых потребителей, источник теплоснабжения которых определен базовым проектом. Как правило, потребители тепловой энергии, введенные в эксплуатацию в 2018 г., расположены в границах существующих кварталов – уплотнительная застройка

  - Тепловые нагрузки потребителей, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

При актуализации Схемы теплоснабжения произошли следующие изменения в части тепловых нагрузок потребителей:

- Уточнены значения спроса на тепловую мощность. Динамика изменения договорных нагрузок с 2012 г. не подлежит анализу, т.к. при предыдущих актуализациях были указаны договорные нагрузки и несоответствующие друг другу значения, не отражалась технологическая нагрузка в паре и т.п. Расшифровка значений спроса на тепловую мощность представлена в разделе 5.7 Главы 1.

- Уточнены действующие нормативы потребления услуг по отоплению, ГВС на территории городского округа.

Ретроспектива договорных нагрузок, в соответствии со сведениями предшествующих актуализаций представлены в таблице 2.5-1.

Таблица 2.5-1 - Изменение тепловых нагрузок в разрезе источников централизованного теплоснабжения с года утверждения первичной версии Схемы теплоснабжения

| № п/п | Наименование теплоисточника | Суммарная подключенная нагрузка на 1 января, Гкал/ч |  |  | Приросты общей нагрузки по отношению к 2012 г., % |  | Прирост тепловой нагрузки, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2016 | 2019 | 2016 | 2019 | сумма за 7 лет | средний за 7 лет | с 2016 |
| Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЭЦ АО «Златмаш» | 188,3 | 249,9 | 237,5 | 33% | 26% | 49 | 7 | -12 |
| 2 | ТЭЦ ООО «ЗЭМЗ-Энерго» | 42,5 | 84,9 | 129,6 | 100% | 205% | 87 | 12 | 45 |
| ИТОГО по СЦТ на базе источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |  | 230,8 | 334,8 | 367,1 | 45,09% | 59% | 136 | 19 | 32 |
| Котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельные ООО «Теплоэнергетик» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Котельная №1 | 31,14 | 33,67 | 33,67 | 8% | 8% | 2,53 | 0,36 | 0,00 |
| 4 | Котельная №2 | 69,50 | 78,93 | 78,93 | 14% | 14% | 9,43 | 1,35 | 0,00 |
| 5 | Котельная №3 | 30,07 | 34,86 | 34,86 | 16% | 16% | 4,79 | 0,68 | 0,00 |
| 6 | Котельная №4 | 21,12 | 36,49 | 36,49 | 73% | 73% | 15,37 | 2,20 | 0,00 |
| 7 | Котельная №5 | 59,34 | 63,27 | 63,27 | 7% | 7% | 3,93 | 0,56 | 0,00 |
| 8 | Котельная №6 | 11,37 | 12,96 | 12,96 | 14% | 14% | 1,59 | 0,23 | 0,00 |
| 9 | Котельная пос. Центральный | 1,93 | 1,83 | 1,83 | -5% | -5% | -0,10 | -0,01 | 0,00 |
| 10 | Котельная пос. Дегтярка | 1,94 | 2,08 | 2,08 | 7% | 7% | 0,14 | 0,02 | 0,00 |
| 11 | Котельная пос. Веселовка | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0% | 0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Котельная №8 | 0,98 | 1,07 | 1,07 | 9% | 9% | 0,09 | 0,01 | 0,00 |
| 13 | Котельная №9 | 0,83 | 2,40 | 2,40 | 189% | 189% | 1,57 | 0,22 | 0,00 |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных ООО «Теплоэнергетик» |  | 228,7 | 268,0 | 268,0 | 17,21% | 17% | 39,3 | 5,6 | 0,0 |
| Прочие котельные, передачу тепловой энергии от которых осуществляет МУП «Коммунальные сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Котельная ст. Златоуст | 0,09 | 8,90 | 12,56 | 9789% | 13856% | 12,47 | 1,78 | 3,66 |
| 15 | Котельная ст. Аносово | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0% | 0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Котельная ст. Уржумка | 0,04 | 0,04 | 1,50 | 0% | 3650% | 1,46 | 0,21 | 1,46 |
| 17 | Котельная ООО «НПП «ТехМикс» | 3,20 | 3,20 | 0,80 | 0% | -75% | -2,40 | -0,34 | -2,40 |
| ИТОГО по СЦТ на базе прочих котельных, передачу тепловой энергии от которых осуществляет МУП «Коммунальные сети» |  | 3,5 | 12,3 | 15,1 | 249,58% | 327% | 11,5 | 1,6 | 2,7 |
| Котельные ООО «Тепловик» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Котельная школы-детсада №27 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | -6% | 0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Котельная СОШ №5 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0% | 0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Котельная СОШ №90 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0% | 0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Котельная СОШ №18 (19) | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0% | 0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Котельная СОШ №1 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0% | 0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Котельная СОШ №18 (12) | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0% | 0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Котельная д/с №17 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0% | 0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Котельная д/с №31 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0% | 0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Котельная 7 жилого района |  |  | 0,52 | 100% | 100% | 0,52 | 0,07 | 0,52 |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных ООО «Тепловик» |  | 1,23 | 1,23 | 1,75 | 0% | 42% | 0,52 | 0,07 | 0,5 |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных |  | 233 | 282 | 285 | 21% | 22% | 51 | 7 | 3,2 |
| ИТОГО по теплоснабжающим организациям |  | 464 | 616 | 652 | 33% | 40% | 188 | 27 | 35,6 |

  - Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

По сравнению с базовым проектом Схемы теплоснабжения, балансы тепловой мощности скорректированы следующим образом:

- В соответствии с обновленными Требованиями к Схемам теплоснабжения балансы составляются не только по договорной, но и по расчетной нагрузке потребителей, соответственно, уточнена расчетная тепловая нагрузка на коллекторах теплоисточников, а также договорная и расчетная нагрузка конечных потребителей;

- В соответствии с требованиями действующего законодательства балансы составлены раздельно по горячей воде и пару.

  - Балансы теплоносителя

По сравнению с базовым вариантом Схемы теплоснабжения, изменения изменений в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения не произошло

  - Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

За базовый период в структуре топливных балансов существующих источников не произошло. Изменения объемных показателей потребления основного топлива в период 2016-2018 гг., связаны с неравномерностью температуры наружного воздуха в отопительный период и прочими климатическими характеристиками.

  - Надежность теплоснабжения

По сравнению с базовой версией Схемы теплоснабжения отмечены следующие изменения в части оценки надежности теплоснабжения:

- Подробно проанализирована статистика отказов на тепловых сетях, в динамике за 2015-2018 гг., в разрезе каждого энергоисточника г. Златоуста:

- рассчитана удельная повреждаемость по каждой системе теплоснабжения и в целом по городу;

- представлено соотношение отказов в отопительный и межотопительный периоды;

- представлено распределение отказов по элементам тепловой сети;

Оценка надежности теплоснабжения произведена для каждого источника тепловой энергии, в соответствии с Приказом Министерства регионального развития РФ 26.07.2013 г. №310 «Об утверждении Методических указаний по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения».

  - Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

По сравнению с базовой версией проекта обновлены показатели финансово-хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций за 2016-2018 гг.

  - Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

В базовой версии и в предыдущих актуализациях обновлялась только утверждаемая часть. По сравнению с первичной версией Схемы теплоснабжения регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения/ передачи тепловой энергии на 2019 год:

- Прекратили регулируемую деятельность:

  - ОАО «Златоустовский часовой завод»;

  - ООО «Техметпром»;

  - ФФГУП «Росспиртпром» ЗЛВЗ – котельная выкуплена ООО «Теплосервис», а обслуживается ООО «Теплоэнергетик».

- В соответствии с п. 5 (1), 5 (2) Основ ценообразования с 01.01.2019 г. не подлежат регулированию и определяются соглашением сторон договоры теплоснабжения и (или) договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя следующие виды цен на товары в сфере теплоснабжения, за исключением тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя, реализация которых необходима для оказания коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению населению и приравненным к нему категориям потребителей:

А) цены на тепловую энергю (мощность) поставляемую с использованием теплоносителя в виде пара теплоснабжающими организациями потребителям другим теплоснабжающим организациям, в отношении теплопотребляющих установок потребителей, потребляющих тепловую энергию с использованием теплоносителя в виде пара;

Б) цены на теплоноситель в виде пара, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям.

Следовательно, прекращена регулируемая деятельность в части поставок пара от ТЭЦ ООО «ЗЭМЗ-энерго»

В текущем, 2019 г., регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения осуществляют следующие теплоснабжающие и (или) теплосетевые организации.

Таблица 11-1 – Перечень теплоснабжающих (теплосетевых) организаций, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения на территории Златоустовского городского округа

| № п/п | Наименование организации |
| --- | --- |
| 1 | АО «Златмаш» |
| 2 | ООО «Златсеть» |
| 3 | ООО «ЗЭМЗ-Энерго» |
| 4 | МУП «Коммунальные сети» |
| 5 | ООО «Теплоэнергетик» |
| 6 | Южно-Уральская дирекция по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиал ОАО «РЖД» |
| 7 | ООО «НПП «ТехМикс» |
| 8 | ООО «Тепловик» |

  - Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

При актуализации Схемы теплоснабжения уточнены основные проблемы в системах теплоснабжения города, которые имеют техническую, экономическую и организационную направленность.

Изменения, внесенные при актуализации в Главу 2 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Существующее и Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения»

Базовая версия разработана в соответствии Требованиями п. 6 ч. 2 ПП РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», который гласил:

«Схема теплоснабжения разрабатывается на срок не менее 15 лет…»

Согласно ч. 2 ПП РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в ред. ПП РФ от 16.03.2019 г.):

«7. Проект схемы теплоснабжения разрабатывается на срок действия утвержденного в установленном законодательством о градостроительной деятельности порядке генерального плана соответствующего поселения, городского округа, города федерального значения (далее - генеральный план), за исключением случая, указанного в пункте 8 настоящего документа.

8. В случае если на дату принятия решения о разработке проекта схемы теплоснабжения срок действия генерального плана составляет менее 5 лет либо отсутствует утвержденный в установленном законодательством о градостроительной деятельности порядке генеральный план, то проект схемы теплоснабжения разрабатывается на срок не менее 10 лет…

…12. Актуализация схемы теплоснабжения не осуществляется в случае утверждения генерального плана в установленном законодательством о градостроительной деятельности порядке, изменения срока, на который утвержден генеральный план, либо в случае, если срок действия схемы теплоснабжения (актуализированной схемы теплоснабжения) составляет менее 5 лет. В указанных случаях разрабатывается проект новой схемы теплоснабжения».

Расчетный срок действия Генерального плана – 2030 г. Таким образом, в 1 квартале 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 и 2025 годов будут отсутствовать основания для разработки новой Схемы теплоснабжения (если не будет разработан новый Генеральный план или увеличен горизонт планирования после 2030 г.).

Следовательно, настоящий проект является актуализацией Схемы теплоснабжения и срок его действия должен соответствовать сроку действия базовой версии – 2033 г., что обусловлено п. 10 ч. 2 ПП РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в ред. ПП РФ от 16.03.2019 г.):

«10. Схема теплоснабжения подлежит ежегодной актуализации, за исключением случаев, указанных в пункте 12 настоящего документа. Конечной датой периода, на который разрабатывается (утверждается) проект актуализированной схемы теплоснабжения, является конечная дата периода действия схемы теплоснабжения».

Таким образом, в настоящей актуализации выполняется уточнение перспективного потребления тепловой энергии по 2033 г., с выделением следующих этапов:

- 2019-2024 гг. (включительно, с ежегодным прогнозом);

- 2025-2028 гг. (4-летний период);

- 2029-2033 гг. (5-летний период).

Необходимо отметить, указанные в разделе 5 приросты нагрузок, теплопотребления не являются окончательными и в разрезе отдельных источников подлежат изменению в связи с планируемыми решениями по перераспределению тепловых нагрузок (частичный или полный перевод нагрузок на смежные источники). Мероприятия по перераспределению, а также окончательные сведения по подключенным нагрузкам и полезному отпуску представлены в Главе 7.

При актуализации Схемы теплоснабжения по сравнению с базовым вариантом произошли следующие изменения:

- Учтены существующие Требования в части уменьшения удельных показателей потребления коммунальных ресурсов. С года утверждения базовой версии были введены (либо не учитывались при ее разработке):

- Правила установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.01.2011 г. №18 (в том числе с учетом изменений согласно ПП РФ от 20.05.2017 г. №603 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 25 января 2011 г. №18»), областью применения которых являются только многоквартирные дома;

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 17.11.2017 г. №1550/пр «Об утверждении Требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений», который предъявляет необходимость уменьшения нормативов для всех без исключения групп перспективных потребителей.

- Уточнены сведения о перспективной застройке согласно выданным разрешениям на строительство и ввод в эксплуатацию новых зданий.

- При определении полезного отпуска на нужды ГВС введен поправочный коэффициент, учитывающий степень заселенности дома. Значения приняты:

- для 1-го года эксплуатации здания – 20%;

- для 2-го года эксплуатации здания – 60%;

- для 3-го года эксплуатации здания – 100%.

- Как известно, общая площадь многоквартирных домов (отапливаемая) существенно отличается от жилой площади многоквартирных домов. В базовой версии данное разделение не производилось. При актуализации на 2020 г. представлены значения обоих показателей.

- Все приросты площадей, потребления тепловой мощности и тепловой энергии скорректированы с учетом фактического ввода строительных фондов за 2018 г. Данные объекты исключены из числа перспективных объектов, в составе актуализированной на 2020 г. Схемы теплоснабжения.

В таблице ниже представлено сравнение ключевых показателей согласно базовой версии Схемы теплоснабжения и по проекту актуализированной версии Схемы теплоснабжения на 2020 г.

Таблица 3-1 – Сравнение базового и актуализированного вариантов Схемы теплоснабжения

| Вариант Схемы теплоснабжения | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2028 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Численность населения, тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Базовый (было представлено несколько сценариев, единый не был выбран) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Актуализация (2008-2019 гг. - факт) | 181,7 | 179,4 | 177,2 | 177,0 | 175,8 | 174,5 | 173,1 | 172,2 | 171,3 | 170,1 | 169,0 | 167,5 | 167,1 | 166,7 | 166,3 | 165,8 | 165,4 | 165,0 | 165,0 |
| Разница, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Отапливаемые площади жилого фонда, тыс. кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Базовый (прогноз ввода отапливаемой площади не составлялся) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Актуализация | 5912 | 5938 | 5963 | 5984 | 6003 | 6029 | 6048 | 6085 | 6099 | 6118 | 6142 | 6163 | 6183 | 6190 | 6213 | 6254 | 6278 | 6402 | 6883 |
| Разница, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-1. Жилая площадь МКД, тыс. кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Базовый | 3404 | 3413 | 3421 | 3425 | 3429 | 3438 | 3436 | 3451 | 3448 | 3459 | 3479 | 3491 | 3502 | 3512 | 3522 | 3533 | 3543 | 3584 | 3624 |
| Актуализация | 3404 | 3413 | 3421 | 3425 | 3429 | 3438 | 3436 | 3451 | 3448 | 3459 | 3470 | 3470 | 3477 | 3475 | 3483 | 3504 | 3513 | 3562 | 3739 |
| Разница, % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -0,3% | -0,6% | -0,7% | -1,1% | -1,1% | -0,8% | -0,8% | -0,6% | 3,2% |
| 2-2. Общая (отапливаемая) площадь МКД, тыс. кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Базовый (прогноз ввода отапливаемой площади не составлялся) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Актуализация | 5216 | 5225 | 5233 | 5237 | 5241 | 5250 | 5247 | 5260 | 5256 | 5265 | 5275 | 5275 | 5285 | 5282 | 5294 | 5325 | 5339 | 5414 | 5683 |
| Разница, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-3. Индивидуальный жилой фонд, тыс. кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Базовый | 696 | 713 | 730 | 747 | 762 | 779 | 801 | 825 | 843 | 852 | 862 | 872 | 882 | 892 | 902 | 912 | 922 | 962 | 1002 |
| Актуализация | 696 | 713 | 730 | 747 | 762 | 779 | 801 | 825 | 843 | 852 | 868 | 888 | 898 | 908 | 918 | 928 | 938 | 988 | 1199 |
| Разница, % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,6% | 1,8% | 1,8% | 1,8% | 1,8% | 1,7% | 1,7% | 2,7% | 19,6% |
| 3. Прирост отапливаемых площадей общественно-деловой застройки + зданий коммунально-складского назначения, тыс. кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Базовый (прогноз не отражался) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Актуализация с учетом факта за 2018 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 27 | 43 | 50 | 57 | 93 | 145 |
| Разница, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Прирост присоединенной нагрузки, Гкал/ч (с учетом средней ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Базовый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 | 3,9 | 5,7 | 7,6 | 9,4 | 11,2 | 13,1 | 20,3 | 27,6 |
| Актуализация с учетом факта за 2018 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6 | 1,9 | 2,3 | 5,2 | 7,8 | 9,1 | 10,1 | 16,2 | 32,1 |
| Разница, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -69,1% | -52,3% | -60,5% | -31,6% | -17,2% | -19,3% | -22,6% | -20,2% | 16,3% |

Следует остановиться подробнее на изменениях.

На рисунке ниже представлено сравнение проектов по показателю ввода жилых площадей многоквартирного фонда.

Рисунок 1-1 –Ретроспективные и прогнозируемые темпы ввода площадей многоквартирного жилого фонда

К окончанию расчетного периода прогноз по показателю увеличился на 3,2%, за счет добавления в проект площадок застройки, которые не учитывались при расчете показателей базовой версии. При этом увеличение темпов ввода планируется только на 2-3 этапах расчетного периода. В ближайшей перспективе не ожидается существенного увеличения темпов жилищного строительства.

На рисунке ниже представлено сравнение проектов по показателю тепловой нагрузки (договорной).

Рисунок 1-2 – Ретроспективные и прогнозируемые темпы изменения тепловой нагрузки

При актуализации Схемы теплоснабжения прирост тепловых нагрузок, в зоне централизованного теплоснабжения на 2033 г. увеличен на 23,6%, что связано преимущественно со следующими факторами:

- увеличением прогноза ввода МКД;

- добавлением в проект расчетных значений по вводу общественно-деловой застройки и объектов коммунально-складского назначения.

Изменения, внесенные при актуализации в Главу 3 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Электронная модель системы теплоснабжения»

Электронная модель актуализирована в программно-расчетном комплексе ZuluThermo на базе программного обеспечения Zulu 8.0.

Горизонт планирования сохранен, в соответствии с Требованиями действующего законодательства – 2033 г., обоснование представлено в Главе 2.

Уточнены фактические нагрузки на коллекторах теплоисточников по состоянию на базовый период актуализации Схемы теплоснабжения – 2018 г.

Глава скорректирована с учетом:

- Уточнения базовых балансов тепловой мощности (за 2019 г.) в существующих системах теплоснабжения, связанных с подключением потребителей, ранее относящихся к числу перспективных (изменения по прогнозам перспективных нагрузок представлены в разделе 1 главы 2);

- Фактической реализации мероприятий по источникам тепловой энергии за 2018-2019 гг. (изменение количества источников и величины установленной мощности), изменения представлены в разделе 2.1 главы 1;

- Изменения прогноза перспективной нагрузки:

- учтены действующие техусловия на присоединение потребителей в зоне ТЭЦ и котельных;

- Комитетом Градостроительства и архитектуры актуализирована и передана наиболее свежая информация о планируемом вводе перспективных потребителей.

Изменения, внесенные при актуализации в Главу 4 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки»

Горизонт планирования сохранен, в соответствии с Требованиями действующего законодательства – 2033 г., обоснование представлено в Главе 2.

Уточнены фактические нагрузки на коллекторах теплоисточников по состоянию на базовый период актуализации Схемы теплоснабжения – 2018 г.

Глава скорректирована с учетом:

- Уточнения базовых балансов тепловой мощности (за 2018 г.) в существующих системах теплоснабжения, связанных с подключением потребителей, ранее относящихся к числу перспективных (изменения по прогнозам перспективных нагрузок представлены в разделе 1 главы 2);

- Фактической реализации мероприятий по источникам тепловой энергии за 2017-2018 гг. (изменение количества источников и величины установленной мощности), изменения представлены в разделе 2.1 главы 1;

- Изменения прогноза перспективной нагрузки:

- учтены действующие техусловия на присоединение потребителей в зоне ТЭЦ и котельных;

- Комитетом Градостроительства и архитектуры актуализирована и передана наиболее свежая информация о планируемом вводе перспективных потребителей.

Изменения, внесенные при актуализации в Главу 5 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Мастер-план»

В базовой версии Глава 5 отсутствовала. Укрупненно были обозначены 3 сценария развития зоны ТЭЦ ООО «ЗЭМЗ-энерго» (без каких-либо расчетов):

- инерционный сценарий развития системы теплоснабжения ООО «ЗЭМЗ-Энерго» от ЦЭС АО «ЗЭМЗ», предусматривающий продолжение использования источника теплоснабжения без внедрения инвестиционных мероприятий;

- оптимизационный сценарий развития, предполагающий инвестиции в источник ЦЭС АО «ЗЭМЗ» и сети с целью повышения энергетической и экономической эффективности и надежности работы ООО «ЗЭМЗ-Энерго»;

- революционный сценарий, предполагающий полный отказ от источника ЦЭС АО «ЗЭМЗ» и переход к теплоснабжению потребителей за счет строительства отдельных источников в виде блочно-модульных для каждой группы потребителей.

Необходимо отметить, до актуализации Схемы теплоснабжения в Администрацию города направлено уведомление о необходимости переключения потребителей на прочие источники (см. рисунок ниже), что противоречит инерционному и оптимизационному сценариям. Таким образом, в настоящем проекте рассматривается только революционный сценарий.

Рисунок 1-1 – Уведомление о выводе из эксплуатации котельной

Изменения, внесенные при актуализации в Главу 6 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок»

За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в системе теплоснабжения Златоустовского городского округа изменений не происходило. Изменений объемов тепловых сетей за счет прироста тепловой нагрузки, что непосредственно влияет на существующие и перспективные балансы производительности ВПУ и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, не зафиксировано

Изменения, внесенные при актуализации в Главу 7 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии»

При актуализации Схемы теплоснабжения на 2020 г. существенные корректировки коснулись:

- Уточнены стоимости мероприятий по установке системы автономного газоснабжения сжиженным углеводородным газом в качестве резервного топлива в котельной № 3 и 5 ООО «Теплоэнергетик», в соответствии с выполненными сметами (№10.00.454.032-СМ и №10.00.454.033-СМ, соответственно).

- Исключены мероприятия:

- строительство новой БМК «Шапошникова» для замещения выводимой из эксплуатации тепломагистрали от ЦЭС АО «ЗЭМЗ» – фактически реализовано в базовом периоде;

- строительство новой БМК «Тарабрина» для замещения выводимой котельной ОАО «Росспиртпром» «Златоустовский ликероводочный завод» - котельная продана ООО «Теплосервис» и передана в постоянную эксплуатацию ООО «Теплоэнергетик» (ныне – котельная №9).

Уточнено количество котельных и финансовые потребности для замещения мощности выбывающей ТЭЦ ООО «ЗЭМЗ-энерго». Подав заявку в Администрацию г. Златоуста об отключении потребителей, фактически ООО «ЗЭМЗ-энерго» предопределило революционный сценарий развития данной зоны теплоснабжения.

Изменения, внесенные при актуализации в Главу 8 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Предложения по строительству, реконструкции и (или) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ сетей»

За период, прошедший с последней актуализации схемы теплоснабжения, произошли следующие изменения в предложениях по строительству и реконструкции тепловых сетей:

- Рассмотрены мероприятия по выводу ТЭЦ ООО «ЗЭМЗ-Энерго» со строительством новых блочно-модульных котельных.

- Добавлено мероприятие по строительству перемычки между котельной №9 и котельной №4 (луч от ул. Бушуева до дома №22 по ул. Ленина)

- Конкретизирован перечень мероприятий по реконструкции тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

Изменения, внесенные при актуализации в Главу 9 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения»

Настоящая глава разработана впервые, в соответствии с Требованиями к Схемам теплоснабжения, утвержденными ПП РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции ПП РФ от 16.03.2019 г. №276). В базовой версии вопрос перехода на закрытую схему ГВС рассматривался частично в Книге 5.

При актуализации вопрос проработан более детально:

- Представлено технико-экономическое обоснование выбора кожухотрубных теплообменных аппаратов;

- Уточнен график перевода;

- Описаны основные эффекты от перевода;

- В качестве источников финансирования предложены нетарифные источники, возможность использования тарифных источников ТСО, а также внедрение энергосервисных контрактов должно быть уточнено на последующих стадиях предпроектных работ.

На рисунке 10-1 представлено сравнение капитальных затрат на закрытие ГВС по 3 сценариям:

- Комплексная модернизация ИТП потребителей с организацией независимой схемы отопления, вентиляции и закрытием ГВС;

- Модернизация ИТП путем закрытия ГВС, при сохранении существующих схем отопления и вентиляции – согласно актуализированному проекту;

- Закрытие ГВС согласно базовой версии проекта.

Рисунок 10-1 – Сравнительная оценка затрат по 3 сценариям

Существующие цены на услуги сторонних организаций, осуществляющих поставку, монтаж ИТП и комплектующих существенно отличаются от варианта базовой версии (18,842 млн. руб./(Гкал/ч) – актуализированный вариант против 7,496 млн. руб./(Гкал/ч) – вариант базовой версии), что отчасти подтверждается НЦС 81-02-19-2017 «Укрупненные нормативы цены строительства. Сборник N 19. Здания и сооружения городской инфраструктуры». Согласно таблице 19-02-002 «Индивидуальные тепловые пункты», стоимость ИТП мощностью до 0,29 МВт составляет 12,02472 млн. руб./(МВт) или 13,995 млн. руб./(Гкал/ч).

При актуализации Схемы теплоснабжения на 2020 г. расчетным способом определена средняя цена организации закрытой схемы ГВС, которая составляет ориентировочно 23,2 млн. руб. за 1 Гкал/ч средней нагрузки ГВС. При этом для потребителей с нагрузкой менее 0,01 Гкал/ч предлагается установка индивидуальных водонагревателей. Для потребителей со столь малыми нагрузками не всегда возможно установить ИТП в существующих техподпольях по техническим причинам.

Для сравнения рассмотрен вариант комплексной реконструкции ИТП путем организации независимой схемы отопления, вентиляции, а также закрытия ГВС. Достоинства данной схемы представлены в разделе 3.2, основным ее недостатком является дороговизна мероприятий, капитальные затраты оценены на уровне 650,4 млн. руб., средняя цена реконструкции составит 4,857 млн. руб. за единицу суммарной нагрузки (отопление + вентиляция + средняя ГВС)..

Изменения, внесенные при актуализации в Главу 10 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Перспективные топливные балансы»

Изменения в перспективных топливных балансах связаны с детализацией учета принятых решений о распределении нагрузки между источниками тепловой энергии, а именно:

- Учет переключаемой тепловой энергии;

- Связанные с этим эффекты от загрузки более эффективных источников;

- Учет снижения УРУТ на отпуск с коллекторов, в случае реконструкции теплоисточника.

Также уточнены отдельно топливные балансы по источникам комбинированной выработки, представлены отдельно расходы топлива на выработку электрической и на выработку тепловой энергии.

Изменения, внесенные при актуализации в Главу 11 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Оценка надежности теплоснабжения»

Структура главы скорректирована с учетом ПП РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в ред. ПП РФ от 16.03.2019 г. №276).

Расчет показателей надежности проведен в соответствии с требованиями ПП РФ № 154 от 22.02.2012, а также ПП РФ № 452 от 16.05.2014.

Изменения, внесенные при актуализации в Главу 12 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию»

По сравнению с базовой версией Схемы теплоснабжения, в части обоснования инвестиций произошли следующие изменения:

- Актуализированы индексы-дефляторы;

- Сведения о требуемых инвестициях представлены по каждой ТСО на каждый год расчетного периода.

Сравнение инвестиций, в части финансирования мероприятий по источникам тепловой энергии, по базовой и нынешней версии проекта представлено в таблице 13-1, в части тепловых сетей – в таблице 13-2.

Таблица 13-1 – Сравнение предусмотренного настоящей актуализацией объема инвестиций и инвестиций по базовой версии, в части финансирования мероприятий по развитию источников тепловой энергии, млн. руб.

| № Группы проектов | Наименование группы проектов | Источник финансирования | Итого, в новом проекте | Базовая версия | Разница | Причина изменения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Новое строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок | Прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0% | - |
| 12 | Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок | Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) | 0,00 | 0,00 | 0% | - |
| 13 | Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для повышения эффективности работы | Прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0% | - |
| 13 | Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для повышения эффективности работы | Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0% | - |
| 13 | Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для повышения эффективности работы | Электроэнергия | 0,00 | 0,00 | 0% | - |
| 14 | Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в связи с физическим износом оборудования | Прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0% | - |
| 14 | Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в связи с физическим износом оборудования | Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0% | - |
| 14 | Реконструкция действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в связи с физическим износом оборудования | Электроэнергия | 0,00 | 0,00 | 0% | - |
| 15 | Строительство и реконструкция действующих котельных для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок | Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) | 100,16 | 0,00 | 0% | В базовой версии не предусматривались инвестиции в строительство 3 новых котельных |
| 15 | Строительство и реконструкция действующих котельных для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок | Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0% | - |
| 15 | Строительство и реконструкция действующих котельных для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок | Прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0% | - |
| 16 | Реконструкция действующих котельных для повышения эффективности работы | Прибыль, направленная на инвестиции | 45,31 | 94,91 | -52% | Уточнение источника финансирования мероприятий по созданию резервного топлива на котельных 3 и 5 |
| 16 | Реконструкция действующих котельных для повышения эффективности работы | Амортизационные отчисления | 36,05 | 0,00 | 100% | Уточнение источника финансирования мероприятий по созданию резервного топлива на котельных 3 и 5, добавление в проект мероприятий по реконструкции котельной №9 |
| 16 | Реконструкция действующих котельных для повышения эффективности работы | Прочие собственные средства, в т.ч. экономия от проведения мероприятий по Программе энергосбережения | 2,31 | 0,00 | 100% | Уточнение источника финансирования мероприятий по созданию резервного топлива на котельных 3 и 5 |
| 16 | Реконструкция действующих котельных для повышения эффективности работы | Бюджетное финансирование | 34,82 | 0,00 | 100% | Уточнение источника финансирования мероприятий по созданию резервного топлива на котельных 3 и 5 |
| 17 | Реконструкция действующих котельных в связи с физическим износом оборудования | Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0% | - |
| 18 | Новое строительство для обеспечения существующих потребителей | Прибыль, направленная на инвестиции | 354,08 | 107,90 | 228% | Уточнение количества котельных, подлежащих строительству для переключения нагрузок |
| 19 | Реконструкция котельных для выработки тепловой и электрической энергии в комбинированном цикле | Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) | 0,00 | 0,00 | 0% | - |
| 19 | Реконструкция котельных для выработки тепловой и электрической энергии в комбинированном цикле | Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0% | - |
| ВСЕГО, в т.ч. |  |  | 572,73 | 202,81 | 182% |  |
| 1) В счет деятельности по производству тепловой энергии |  |  | 572,73 | 202,81 | 182% |  |
| 1-1) Прибыль, направленная на инвестиции |  |  | 399,39 | 202,81 | 97% |  |
| 1-2) Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) |  |  | 100,16 | 0,00 | 0% |  |
| 1-3) Амортизационные отчисления |  |  | 36,05 | 0,00 | 1,00 |  |
| 1-4) Прочие собственные средства, в т.ч. экономия от проведения мероприятий по Программе энергосбережения |  |  | 2,31 | 0,00 | 5,11 |  |
| 1-5) Бюджетное финансирование |  |  | 34,82 | 0,00 | 1,00 |  |
| 2) В счет деятельности по производству электрической энергии |  |  | 0,00 | 0,00 | 0% |  |

Таблица 13-2 – Сравнение предусмотренного настоящей актуализацией объема инвестиций и инвестиций по базовой версии, в части финансирования мероприятий по развитию тепловых сетей

| № Группы проектов | Наименование группы проектов | Источник финансирования | Итого, в новом проекте | Базовая версия | Разница | Причина изменения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов) | Прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0% | - |
| 1 | Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов) | Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0% | - |
| 2 | Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения | Средства, полученные за счёт платы за подключение (технологическое присоединение) | 49,07 | 14,37 | 242% | В проекте учтены участки тепловых сетей для теплоснабжения потребителей от новых котельных |
| 3 | Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки | Средства, полученные за счёт платы за подключение (технологическое присоединение) | 0,00 | 0,00 | 0% | - |
| 4 | Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надёжности теплоснабжения | Прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0% | - |
| 5 | Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных | Прибыль, направленная на инвестиции | 506,04 | 571,60 | -11% | В новом проекте указана стоимость строительства и реконструкции тепловых сетей. Из чего складывается значение базовой версии, указанное в Книге 11, Главе 4, табл. 11.3 сказать затруднительно |
| 6 | Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | Амортизационные отчисления | 9488,83 | 0,00 | 0% | В базовой версии в Книге 7, Главе 7 указано, что Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса предусматривается в рамках основной деятельности ТСО по подготовке к ОЗП в объеме 5% от имеющихся на балансе ТСО сетей ежегодно за счет амортизационной составляющей тарифа либо целевых средств. Значений в денежном выражении не приводится |
| 6 | Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | Прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0% | - |
| 7 | Строительство и реконструкция насосных станций | Прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0% | - |
| 7 | Строительство и реконструкция насосных станций | Средства, полученные за счёт платы за подключение (технологическое присоединение) | 0,00 | 0,00 | 0% | - |
| 8 | Строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности | Амортизационные отчисления | 0,00 | 0,00 | 0% | - |
| 8 | Строительство и реконструкция тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности | Прибыль, направленная на инвестиции | 0,00 | 0,00 | 0% | - |
| ВСЕГО, в т.ч. |  |  | 10043,94 | 585,97 | 1614% |  |
| 1) Прибыль, направленная на инвестиции |  |  | 506,04 | 571,60 | -11% |  |
| 2) Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение) |  |  | 49,07 | 14,37 | 242% |  |
| 3) Амортизационные отчисления |  |  | 9488,83 | 0,00 | 0% |  |

Изменения, внесенные при актуализации в Главу 13 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения»

Глава разработана впервые, в соответствии с требованиями ПП РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции ПП РФ от 16.03.2019 г. №276). Смысловая часть отражает основные целевые показатели развития систем централизованного теплоснабжения города.

Изменения, внесенные при актуализации в Главу 14 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Ценовые (тарифные) последствия»

По сравнению с базовой версией Схемы теплоснабжения, в части оценки ценовых (тарифных) последствий произошли следующие изменения:

- В базовой версии ценовые последствия были неполными, т.к. отсутствовал расчет по ЕТО и по каждой системе теплоснабжения. Ныне пп. «а» п. 81 ПП РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции от 16.03.2019 г. №276) предопределяет необходимость расчета посистемной цены на тепловую энергию. Подобный способ анализа систем теплоснабжения позволяет комплексно подходить к анализу эффективности систем теплоснабжения, т.к. учитывается весь комплекс статей НВВ от производства до сбыта конечному потребителю. В том числе и формировать конкурентные ценовые зоны с учетом смежности систем теплоснабжения. Сформировав реестр посистемных цен, возможно производить всеобъемлющую оценку эффективности, т.к. конечная цена является результирующим показателем комплекса причин изменения НВВ:

- полезный отпуск;

- капиталовложения и источники их покрытия;

- повышение энергоэффективности за счет реализации мероприятий;

- изменение операционных, неподконтрольных расходов и прочих условно-постоянных расходов, в зависимости от установленной мощности и условных единиц тепловых сетей на балансе/ техническом обслуживании организации.

- Актуализированы индексы-дефляторы.

Изменения, внесенные при актуализации в Главу 15 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения «Реестр единых теплоснабжающих организаций»

В соответствии с п. 19 Правил организации теплоснабжения, изменение границ зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации (разработке новой версии Схемы теплоснабжения).

При актуализации Схемы теплоснабжения, в части изменений функциональной структуры теплоснабжения необходимо отметить следующее:

- С 2019 г. ООО «Теплоэнергетик» приняло на технической обслуживание 1 rотельную по адресу: ул. Октябрьская 20 (ранее эксплуатировалась ОАО «Росспиртпром» «ЗЛВЗ» - организация прекратила регулируемую деятельность);

Таким образом, на 01.01.2019 г. ООО «Теплоэнергетик эксплуатирует 11 котельных.

- Построена БМК «Шапошникова», для замещения мощностей луча №7 от ЦЭС и передана в эксплуатацию ООО «Тепловик».

В результате скорректирован перечень ЕТО, который представлен в таблице 16-1.

Таблица 16-1 – Реестр существующих изолированных систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах города

| Код зоны деятельности ЕТО | Наименование источника | Код системы теплоснабжения | Источники тепловой энергии |  |  |  |  | Тепловые сети |  |  |  |  | Основания для присвоения статуса ЕТО (пункт Правил организации теплоснабжения) | Утвержденная ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Рабочая тепловая мощность, Гкал/час | Наименование организации | Вид имущественного права (собственность, аренда или иное законное основание) | Размер собственного капитала, тыс. руб. | Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО | Наименование организации | Емкость тепловых сетей, м3 | Вид имущественного права (собственность, аренда или иное законное основание | Размер собственного капитала, тыс. руб. | Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО |  |  |
| 001 | Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТЭЦ АО «Златмаш» | 001 | 608,3 | АО «Златмаш» | Собственность | 2 607 902,00 | Не подавалась | ООО «Златсеть» | 9 448,35 | Собственность | -37774 | Не подавалась | П. 11 | АО «Златмаш» |
| 002 | ТЭЦ ООО «ЗЭМЗ-Энерго» | 002 | 405 | ООО «ЗЭМЗ-Энерго» | Собственность | -62 805 | Подана | МУП «Коммунальные сети» | 2 209,22 | Собственность | Нет данных | Не подавалась | П. 11 | МУП «Коммунальные сети» |
|  | Прочие котельные, передачу тепловой энергии от которых осуществляет МУП «Коммунальные сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная ст. Златоуст | 003 | 30,72 | ЗТУ ЮУ ДТВ – филиала ОАО «РЖД» | Хоз. ведение | Нет данных | Не подавалась | МУП «Коммунальные сети» | 402,32 | Хоз. ведение | Нет данных | Подана | П.6-8 | МУП «Коммунальные сети» |
|  | Котельная ст. Аносово | 004 | 2,78 | ЗТУ ЮУ ДТВ – филиала ОАО «РЖД» | Хоз. ведение | Нет данных | Не подавалась | МУП «Коммунальные сети» | 2,60 | Хоз. ведение | Нет данных | Подана | П.6-8 | МУП «Коммунальные сети» |
|  | Котельная ст. Уржумка | 005 | 3,65 | ЗТУ ЮУ ДТВ – филиала ОАО «РЖД» | Хоз. ведение | Нет данных | Не подавалась | МУП «Коммунальные сети» | 0,65 | Хоз. ведение | Нет данных | Подана | П.6-8 | МУП «Коммунальные сети» |
|  | Котельная ООО «НПП «ТехМикс» | 006 | 3,2 | ООО «НПП «ТехМикс» | Хоз. ведение | Нет данных | Не подавалась | МУП «Коммунальные сети» | 16,52 | Хоз. ведение | Нет данных | Подана | П.6-8 | МУП «Коммунальные сети» |
|  | Локальная электрическая котельная в пос. Орловское тепличное хозяйство | 007 | 0,80 | МУП «Коммунальные сети» | Хоз. ведение | Нет данных | Не подавалась | МУП «Коммунальные сети» | 23,20 | Хоз. ведение | Нет данных | Подана | П.6-8 | МУП «Коммунальные сети» |
|  | Новые БМК, передачу тепловой энергии от которых планирует МУП «Коммунальные сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | БМК «Школа №17» | 008 | 0,80 | ТСО не определена | Хоз. ведение | Нет данных | Не подавалась | МУП «Коммунальные сети» | Нет данных | Хоз. ведение | Нет данных | Не подавалась | П. 11 | МУП «Коммунальные сети» |
|  | БМК «Аносова 175» | 009 | 0,30 | ТСО не определена | Хоз. ведение | Нет данных | Не подавалась | МУП «Коммунальные сети» | Нет данных | Хоз. ведение | Нет данных | Не подавалась | П. 11 | МУП «Коммунальные сети» |
|  | Новая БМК 60 МВт | 010 | 51,55 | ТСО не определена | Хоз. ведение | Нет данных | Не подавалась | МУП «Коммунальные сети» | Нет данных | Хоз. ведение | Нет данных | Не подавалась | П. 11 | МУП «Коммунальные сети» |
|  | Новая БМК 8,4 МВт | 011 | 7,22 | ТСО не определена | Хоз. ведение | Нет данных | Не подавалась | МУП «Коммунальные сети» | Нет данных | Хоз. ведение | Нет данных | Не подавалась | П. 11 | МУП «Коммунальные сети» |
|  | Новая БМК 6,0 МВт | 012 | 5,16 | ТСО не определена | Хоз. ведение | Нет данных | Не подавалась | МУП «Коммунальные сети» | Нет данных | Хоз. ведение | Нет данных | Не подавалась | П. 11 | МУП «Коммунальные сети» |
|  | Новая БМК вместо ЦТП №1 | 012 | 15,00 | ТСО не определена | Хоз. ведение | Нет данных | Не подавалась | МУП «Коммунальные сети» | Нет данных | Хоз. ведение | Нет данных | Не подавалась | П. 11 | МУП «Коммунальные сети» |
| 003 | Котельные ООО «Теплоэнергетик» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная №1 | 014 | 33,22 | ООО «Теплоэнергетик» | Хоз. ведение | Нет данных | Подана | МУП «Коммунальные сети» | 1 433,63 | Хоз. ведение | Нет данных | Не подавалась | П. 11 | ООО «Теплоэнергетик» |
|  | Котельная №2 | 015 | 90 | ООО «Теплоэнергетик» | Хоз. ведение | Нет данных | Подана | МУП «Коммунальные сети» | 5 554,32 | Хоз. ведение | Нет данных | Не подавалась | П. 11 | ООО «Теплоэнергетик» |
|  | Котельная №3 | 016 | 88 | ООО «Теплоэнергетик» | Хоз. ведение | Нет данных | Подана | МУП «Коммунальные сети» | 1 330,25 | Хоз. ведение | Нет данных | Не подавалась | П. 11 | ООО «Теплоэнергетик» |
|  | Котельная №4 | 017 | 111,2 | ООО «Теплоэнергетик» | Хоз. ведение | Нет данных | Подана | МУП «Коммунальные сети» | 2 549,61 | Хоз. ведение | Нет данных | Не подавалась | П. 11 | ООО «Теплоэнергетик» |
|  | Котельная №5 | 018 | 90 | ООО «Теплоэнергетик» | Хоз. ведение | Нет данных | Подана | МУП «Коммунальные сети» | 3 433,12 | Хоз. ведение | Нет данных | Не подавалась | П. 11 | ООО «Теплоэнергетик» |
|  | Котельная №6 | 019 | 14 | ООО «Теплоэнергетик» | Хоз. ведение | Нет данных | Подана | МУП «Коммунальные сети» | 504,74 | Хоз. ведение | Нет данных | Не подавалась | П. 11 | ООО «Теплоэнергетик» |
|  | Котельная пос. Центральный | 020 | 8 | ООО «Теплоэнергетик» | Хоз. ведение | Нет данных | Подана | МУП «Коммунальные сети» | 99,03 | Хоз. ведение | Нет данных | Не подавалась | П. 11 | ООО «Теплоэнергетик» |
|  | Котельная пос. Дегтярка | 021 | 2,98 | ООО «Теплоэнергетик» | Хоз. ведение | Нет данных | Подана | МУП «Коммунальные сети» | 3,37 | Хоз. ведение | Нет данных | Не подавалась | П. 11 | ООО «Теплоэнергетик» |
|  | Котельная пос. Веселовка | 022 | 1,86 | ООО «Теплоэнергетик» | Хоз. ведение | Нет данных | Подана | МУП «Коммунальные сети» | 16,16 | Хоз. ведение | Нет данных | Не подавалась | П. 11 | ООО «Теплоэнергетик» |
|  | Котельная №8 | 023 | 2 | ООО «Теплоэнергетик» | Хоз. ведение | Нет данных | Подана | МУП «Коммунальные сети» | 19,30 | Хоз. ведение | Нет данных | Не подавалась | П. 11 | ООО «Теплоэнергетик» |
|  | Котельная №9 | 024 | 11,3 | ООО «Теплоэнергетик» | Хоз. ведение | Нет данных | Подана | МУП «Коммунальные сети» | 29,10 | Хоз. ведение | Нет данных | Не подавалась | П. 11 | ООО «Теплоэнергетик» |
| 004 | Котельные ООО «Тепловик» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная школы-детсада №27 | 025 | 0,09 | ООО «Тепловик» | Собственность | Нет данных | Подана | ООО «Тепловик» | Нет данных | Собственность | Нет данных | Подана | П.6-8 | ООО «Тепловик» |
|  | Котельная СОШ №5 | 026 | 0,17 | ООО «Тепловик» | Собственность | Нет данных | Подана | ООО «Тепловик» | Нет данных | Собственность | Нет данных | Подана | П.6-8 | ООО «Тепловик» |
|  | Котельная СОШ №90 | 027 | 0,17 | ООО «Тепловик» | Собственность | Нет данных | Подана | ООО «Тепловик» | Нет данных | Собственность | Нет данных | Подана | П.6-8 | ООО «Тепловик» |
|  | Котельная СОШ №18 (19) | 028 | 0,29 | ООО «Тепловик» | Собственность | Нет данных | Подана | ООО «Тепловик» | Нет данных | Собственность | Нет данных | Подана | П.6-8 | ООО «Тепловик» |
|  | Котельная СОШ №1 | 029 | 0,16 | ООО «Тепловик» | Собственность | Нет данных | Подана | ООО «Тепловик» | Нет данных | Собственность | Нет данных | Подана | П.6-8 | ООО «Тепловик» |
|  | Котельная СОШ №18 (12) | 030 | 0,34 | ООО «Тепловик» | Собственность | Нет данных | Подана | ООО «Тепловик» | Нет данных | Собственность | Нет данных | Подана | П.6-8 | ООО «Тепловик» |
|  | Котельная д/с №17 | 031 | 0,1 | ООО «Тепловик» | Собственность | Нет данных | Подана | ООО «Тепловик» | Нет данных | Собственность | Нет данных | Подана | П.6-8 | ООО «Тепловик» |
|  | Котельная д/с №31 | 032 | 0,11 | ООО «Тепловик» | Собственность | Нет данных | Подана | ООО «Тепловик» | Нет данных | Собственность | Нет данных | Подана | П.6-8 | ООО «Тепловик» |
|  | Котельная 7 жилого района | 033 | 0,59 | ООО «Тепловик» | Собственность | Нет данных | Подана | ООО «Тепловик» | Нет данных | Собственность | Нет данных | Подана | П.6-8 | ООО «Тепловик» |
| Прочие котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 005 | Отопительная котельная мощностью 2,0 МВт для теплоснабжения новых потребителей в кв. Молодежный | 034 | 1,72 | АО «Специализированный застройщик Трест Уралавтострой» | Собственность | Нет данных | Не подавалась | АО «Специализированный застройщик Трест Уралавтострой» | Нет данных | Собственность | Нет данных | Не подавалась | П. 11 | АО «Специализированный застройщик Трест Уралавтострой» |
| 006 | Новая котельная для теплоснабжения мкр. Южный | 035 | 5,00 | ТСО не определена | Собственность | Нет данных | Не подавалась | ТСО не определена | Нет данных | Собственность | Нет данных | Не подавалась | П. 11 | ТСО не определена |
| 007 | Новая котельная для теплоснабжения мкр. севернее существующего кв. Березовая роща | 036 | 2,50 | ТСО не определена | Собственность | Нет данных | Не подавалась | ТСО не определена | Нет данных | Собственность | Нет данных | Не подавалась | П. 11 | ТСО не определена |

Изменения, внесенные при актуализации в Главу 16 «Реестр проектов схемы теплоснабжения»

Перечень реестров проектов схемы теплоснабжения актуализирован на основании изменений в мероприятиях по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей.

Изменения, внесенные при актуализации в Главу 17 «Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения»

В разделе 1 представлены результаты экспертизы первичного проекта Схемы теплоснабжения, с анализом устранения замечаний и недочетов.

Изменения, внесенные при актуализации в Главу 18 «Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения»

Настоящая глава переработана, с учетом:

- Корректировки ПП РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в ред. ПП РФ от 16.03.2019 г. №276);

- Корректировки количества теплоисточников;

- Корректировки перспективного потребления тепловой мощности на цели теплоснабжения;

- Корректировки, пересмотра и дополнения мероприятий по развитию систем централизованного теплоснабжения.