|  | Схема теплоснабжения в административных границах города Златоуста на период до 2033 года (актуализация на 2020 год) Обосновывающие материалы Глава 2 Существующее и Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения |
| --- | --- |

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Актуализированный прогноз перспективной застройки относительно указанного в утвержденной схеме теплоснабжения прогноза перспективной застройки	4

2.	Общие положения	9

3.	Современная планировочная структура, функциональные зоны и планировочные ограничения на территории муниципального образования	9

3.1.	Генеральный план	9

3.2.	Расчетные элементы территориального деления, функциональное зонирование	9

4.	Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения (в т.ч. расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии)	10

5.	Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий	17

5.1.	Анализ ретроспективных показателей развития муниципального образования	17

5.1.1.	Численность населения	17

5.1.2.	Объемы строительства	19

5.2.	Анализ сведений о новом строительстве	21

5.2.1.	Исходные сведения для прогноза ввода строительных фондов	21

5.2.2.	Сводные показатели прироста новых строительных фондов по городскому округу		26

6.	Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации	36

6.1.	Нормативы потребления тепловой энергии для целей отопления и вентиляции зданий		36

6.2.	Нормативы потребления тепловой энергии для целей ГВС	43

7.	Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	44

7.1.	Прогноз потребления тепловой мощности	44

7.2.	Прогноз потребления тепловой энергии	52

7.3.	Прогноз потребления теплоносителя	56

8.	Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе	57

9.	Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	60

10.	Приложения	61

Приложение 1. Перечень перспективных объектов потребления тепловой мощности и тепловой энергии, учтенных при актуализации Схемы теплоснабжения на 2020 г.	61

Приложение 2. Сводные показатели прироста новых строительных фондов в разрезе расчетных элементов территориального деления	69

Приложение 3. Пообъектный перечень строительных фондов, подлежащих сносу в течение расчетного периода	77

Приложение 4. Сводные показатели сноса строительных фондов в разрезе расчетных элементов территориального деления	78

Приложение 5. Принятые удельные нормативы потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха, для оценки перспективного спроса на тепловую энергию	80

Приложение 6. Прирост тепловых нагрузок для каждого расчетного элемента территориального деления по годам проектного периода	85

Приложение 7. Прирост теплопотребления для каждого расчетного элемента территориального деления по годам проектного периода	92

- Актуализированный прогноз перспективной застройки относительно указанного в утвержденной схеме теплоснабжения прогноза перспективной застройки

В данной главе и в дальнейших материалах проекта под базовой версией Схемы теплоснабжения принимается актуализированный проект Схемы теплоснабжения на 2019 г., утвержденный Постановлением Администрации Златоустовского городского округа от 13.04.2018 г. №167-П «О внесении изменений в постановление Администрации Златоустовского городского округа от 20.03.2013 г. №92-П «Об утверждении схемы теплоснабжения Златоустовского городского округа на период до 2025 года и присвоении статуса единых теплоснабжающих организаций на территории Златоустовского городского округа».

Базовая версия разработана в соответствии Требованиями п. 6 ч. 2 ПП РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», который гласил:

«Схема теплоснабжения разрабатывается на срок не менее 15 лет…»

Согласно ч. 2 ПП РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в ред. ПП РФ от 16.03.2019 г.):

«7. Проект схемы теплоснабжения разрабатывается на срок действия утвержденного в установленном законодательством о градостроительной деятельности порядке генерального плана соответствующего поселения, городского округа, города федерального значения (далее - генеральный план), за исключением случая, указанного в пункте 8 настоящего документа.

8. В случае если на дату принятия решения о разработке проекта схемы теплоснабжения срок действия генерального плана составляет менее 5 лет либо отсутствует утвержденный в установленном законодательством о градостроительной деятельности порядке генеральный план, то проект схемы теплоснабжения разрабатывается на срок не менее 10 лет…

…12. Актуализация схемы теплоснабжения не осуществляется в случае утверждения генерального плана в установленном законодательством о градостроительной деятельности порядке, изменения срока, на который утвержден генеральный план, либо в случае, если срок действия схемы теплоснабжения (актуализированной схемы теплоснабжения) составляет менее 5 лет. В указанных случаях разрабатывается проект новой схемы теплоснабжения».

Расчетный срок действия Генерального плана – 2030 г. Таким образом, в 1 квартале 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 и 2025 годов будут отсутствовать основания для разработки новой Схемы теплоснабжения (если не будет разработан новый Генеральный план или увеличен горизонт планирования после 2030 г.).

Следовательно, настоящий проект является актуализацией Схемы теплоснабжения и срок его действия должен соответствовать сроку действия базовой версии – 2033 г., что обусловлено п. 10 ч. 2 ПП РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в ред. ПП РФ от 16.03.2019 г.):

«10. Схема теплоснабжения подлежит ежегодной актуализации, за исключением случаев, указанных в пункте 12 настоящего документа. Конечной датой периода, на который разрабатывается (утверждается) проект актуализированной схемы теплоснабжения, является конечная дата периода действия схемы теплоснабжения».

Таким образом, в настоящей актуализации выполняется уточнение перспективного потребления тепловой энергии по 2033 г., с выделением следующих этапов:

- 2019-2024 гг. (включительно, с ежегодным прогнозом);

- 2025-2028 гг. (4-летний период);

- 2029-2033 гг. (5-летний период).

Необходимо отметить, указанные в разделе 5 приросты нагрузок, теплопотребления не являются окончательными и в разрезе отдельных источников подлежат изменению в связи с планируемыми решениями по перераспределению тепловых нагрузок (частичный или полный перевод нагрузок на смежные источники). Мероприятия по перераспределению, а также окончательные сведения по подключенным нагрузкам и полезному отпуску представлены в Главе 7.

При актуализации Схемы теплоснабжения по сравнению с базовым вариантом произошли следующие изменения:

- Учтены существующие Требования в части уменьшения удельных показателей потребления коммунальных ресурсов. С года утверждения базовой версии были введены (либо не учитывались при ее разработке):

- Правила установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.01.2011 г. №18 (в том числе с учетом изменений согласно ПП РФ от 20.05.2017 г. №603 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 25 января 2011 г. №18»), областью применения которых являются только многоквартирные дома;

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 17.11.2017 г. №1550/пр «Об утверждении Требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений», который предъявляет необходимость уменьшения нормативов для всех без исключения групп перспективных потребителей.

- Уточнены сведения о перспективной застройке согласно выданным разрешениям на строительство и ввод в эксплуатацию новых зданий.

- При определении полезного отпуска на нужды ГВС введен поправочный коэффициент, учитывающий степень заселенности дома. Значения приняты:

- для 1-го года эксплуатации здания – 20%;

- для 2-го года эксплуатации здания – 60%;

- для 3-го года эксплуатации здания – 100%.

- Как известно, общая площадь многоквартирных домов (отапливаемая) существенно отличается от жилой площади многоквартирных домов. В базовой версии данное разделение не производилось. При актуализации на 2020 г. представлены значения обоих показателей.

- Все приросты площадей, потребления тепловой мощности и тепловой энергии скорректированы с учетом фактического ввода строительных фондов за 2018 г. Данные объекты исключены из числа перспективных объектов, в составе актуализированной на 2020 г. Схемы теплоснабжения.

В таблице ниже представлено сравнение ключевых показателей согласно базовой версии Схемы теплоснабжения и по проекту актуализированной версии Схемы теплоснабжения на 2020 г.

Таблица 1-1 – Сравнение базового и актуализированного вариантов Схемы теплоснабжения

| Вариант Схемы теплоснабжения | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2028 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Численность населения, тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Базовый (было представлено несколько сценариев, единый не был выбран) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Актуализация (2008-2019 гг. - факт) | 181,7 | 179,4 | 177,2 | 177,0 | 175,8 | 174,5 | 173,1 | 172,2 | 171,3 | 170,1 | 169,0 | 167,5 | 167,1 | 166,7 | 166,3 | 165,8 | 165,4 | 165,0 | 165,0 |
| Разница, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Отапливаемые площади жилого фонда, тыс. кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Базовый (прогноз ввода отапливаемой площади не составлялся) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Актуализация | 5912 | 5938 | 5963 | 5984 | 6003 | 6029 | 6048 | 6085 | 6099 | 6118 | 6142 | 6163 | 6183 | 6190 | 6213 | 6254 | 6278 | 6402 | 6883 |
| Разница, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-1. Жилая площадь МКД, тыс. кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Базовый | 3404 | 3413 | 3421 | 3425 | 3429 | 3438 | 3436 | 3451 | 3448 | 3459 | 3479 | 3491 | 3502 | 3512 | 3522 | 3533 | 3543 | 3584 | 3624 |
| Актуализация | 3404 | 3413 | 3421 | 3425 | 3429 | 3438 | 3436 | 3451 | 3448 | 3459 | 3470 | 3470 | 3477 | 3475 | 3483 | 3504 | 3513 | 3562 | 3739 |
| Разница, % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -0,3% | -0,6% | -0,7% | -1,1% | -1,1% | -0,8% | -0,8% | -0,6% | 3,2% |
| 2-2. Общая (отапливаемая) площадь МКД, тыс. кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Базовый (прогноз ввода отапливаемой площади не составлялся) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Актуализация | 5216 | 5225 | 5233 | 5237 | 5241 | 5250 | 5247 | 5260 | 5256 | 5265 | 5275 | 5275 | 5285 | 5282 | 5294 | 5325 | 5339 | 5414 | 5683 |
| Разница, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-3. Индивидуальный жилой фонд, тыс. кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Базовый | 696 | 713 | 730 | 747 | 762 | 779 | 801 | 825 | 843 | 852 | 862 | 872 | 882 | 892 | 902 | 912 | 922 | 962 | 1002 |
| Актуализация | 696 | 713 | 730 | 747 | 762 | 779 | 801 | 825 | 843 | 852 | 868 | 888 | 898 | 908 | 918 | 928 | 938 | 988 | 1199 |
| Разница, % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,6% | 1,8% | 1,8% | 1,8% | 1,8% | 1,7% | 1,7% | 2,7% | 19,6% |
| 3. Прирост отапливаемых площадей общественно-деловой застройки + зданий коммунально-складского назначения, тыс. кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Базовый (прогноз не отражался) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Актуализация с учетом факта за 2018 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 27 | 43 | 50 | 57 | 93 | 145 |
| Разница, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Прирост присоединенной нагрузки, Гкал/ч (с учетом средней ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Базовый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 | 3,9 | 5,7 | 7,6 | 9,4 | 11,2 | 13,1 | 20,3 | 27,6 |
| Актуализация с учетом факта за 2018 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6 | 1,9 | 2,3 | 5,2 | 7,8 | 9,1 | 10,1 | 16,2 | 32,1 |
| Разница, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -69,1% | -52,3% | -60,5% | -31,6% | -17,2% | -19,3% | -22,6% | -20,2% | 16,3% |

Следует остановиться подробнее на изменениях.

На рисунке ниже представлено сравнение проектов по показателю ввода жилых площадей многоквартирного фонда.

Рисунок 1-1 –Ретроспективные и прогнозируемые темпы ввода площадей многоквартирного жилого фонда

К окончанию расчетного периода прогноз по показателю увеличился на 3,2%, за счет добавления в проект площадок застройки, которые не учитывались при расчете показателей базовой версии. При этом увеличение темпов ввода планируется только на 2-3 этапах расчетного периода. В ближайшей перспективе не ожидается существенного увеличения темпов жилищного строительства.

На рисунке ниже представлено сравнение проектов по показателю тепловой нагрузки (договорной).

Рисунок 1-2 – Ретроспективные и прогнозируемые темпы изменения тепловой нагрузки

При актуализации Схемы теплоснабжения прирост тепловых нагрузок, в зоне централизованного теплоснабжения на 2033 г. увеличен на 23,6%, что связано преимущественно со следующими факторами:

- увеличением прогноза ввода МКД;

- добавлением в проект расчетных значений по вводу общественно-деловой застройки и объектов коммунально-складского назначения.

- Общие положения

Прогноз спроса на тепловую энергию для перспективной застройки на период по 2033 г. определялся по данным Управления архитектуры и градостроительства администрации ЗГО:

- в период c 2018 по 2024 гг. - по перечню объектов, планируемых к строительству в городе и территорий комплексной жилой застройки многоэтажной и индивидуальной усадебной и коттеджной застройки;

- в период с 2025 г. по 2033 г. преимущественно по схемам территориального развития города на периоды 2025-2028 гг., 2029-2033 гг.

- Современная планировочная структура, функциональные зоны и планировочные ограничения на территории муниципального образования

  - Генеральный план

В настоящее время реализуется Генеральный план города Златоуста, разработанный в 2006 году. Расчетный срок реализации – 2030 г.

  - Расчетные элементы территориального деления, функциональное зонирование

В соответствии с п. 2 ч. 1 ПП РФ от 22.02.2012 №154 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (в ред. ПП РФ от 16.03.2019 №276):

«…ж) "элемент территориального деления " - территория поселения, городского округа или её часть, установленная по границам административно-территориальных единиц;

з) "расчетный элемент территориального деления" - территория поселения, городского округа или её часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения…».

По состоянию на текущий год в состав муниципального образования входит 10 населенных пунктов:

- Село Веселовка;

- Город Златоуст, являющийся административным центром;

- Село Куваши;

- Село Плотинка;

- Поселок Салган;

- Поселок Таганай;

- Поселок Тайнак;

- Поселок Тундуш;

- Поселок Центральный;

- Поселок Южный.

Город Златоуст разделен на 3 района: Северный, Центральный, Южный.

В свою очередь, населенные пункты разделены на кадастровые кварталы (общеизвестные единицы территориального деления), которые приняты в настоящем проекте в качестве расчетных элементов территориального деления.

- Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения (в т.ч. расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии)

Выполненный для определения базового спроса на тепловую энергию статистический анализ фактического отпуска тепловой энергии с коллекторов источников централизованного теплоснабжения показал, что фактическая отпускаемая в тепловые сети величина тепловой энергии, пересчитанная на расчётное значение температуры наружного воздуха минус 34ºC, существенно ниже суммы договорных нагрузок потребителей и расчётных значений тепловых потерь.

Средняя по системе централизованного теплоснабжения оценка величины расчетных нагрузок составляет порядка 90% от величины договорных нагрузок.

Указанное обстоятельство чрезвычайно важно для разработки схемы теплоснабжения, кардинальным образом влияя на планируемые мероприятия по развитию источников теплоснабжения и тепловых сетей (принятие в расчёт договорных, но реально не достигаемых нагрузок может на порядок увеличить капитальные затраты на эти мероприятия, которые окажутся невостребованными). Расхождение, как можно предположить, обусловлено методическими погрешностями при расчёте проектных тепловых нагрузок, методическими погрешностями расчёта по укрупнённым показателям (объемам, площадям отапливаемых зданий), унаследованной психологией системы распределения благ при их дефиците (запрос потребителя превышает потребность). Снижение расчетных нагрузок по сравнению с договорными отчасти вызвано и тем, что некоторые потребители, относящиеся к категории промышленных, отключили часть своих теплопотребляющих установок, сохранив прежнюю договорную нагрузку.

Необходимо отметить, что массовые жалобы потребителей на недостаточное количество подаваемой теплоты в городе отсутствуют. Возникающие жалобы связаны с локальными проблемами зон и отапливаемых объектов, а не с систематическим снижением проектного температурного графика централизованного отпуска теплоты 130/70. Более того, можно утверждать, что средняя температура воздуха в отапливаемых помещениях города превышает величину 20°С, установленную СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные» (Пункт 9.31). Это даёт право заключить, что фактический, заниженный по сравнению с договорным, отпуск теплоты, оцененный по приборам учёта на коллекторах источников, в целом соответствует реальным потребностям потребителей.

В рамках актуализации Схемы теплоснабжения на 2020 год произведено уточнение расчетных нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии на ТЭЦ, крупных котельных и ряда прочих котельных.

Для определения расчетной нагрузки на коллекторах, которая может быть достигнута при расчетных температурах наружного воздуха, производился пересчет от фактической температуры наружного воздуха в период достигнутого максимума к расчетной температуре наружного воздуха для проектирования системы отопления. Результаты расчета представлены в разделе 5 Главы 1.

В рамках актуализации Схемы теплоснабжения произведено уточнение фактических нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии на ТЭЦ.

В таблице 4-1 представлены следующие сведения, требуемые для расчета фактической нагрузки на коллекторах теплоисточника, за базовый период:

- дата достижения максимума отпуска тепловой энергии с коллекторов;

- величина достигнутого максимума;

- среднесуточная температура наружного воздуха в период достигнутого максимума.

С целью повышения точности результатов, фактическая нагрузка определена не по 1, а по 5 максимальным суточным значениям теплоотпуска в периоды стояния температур наружного воздуха, близких к расчетным значениям для проектирования системы отопления.

По остальным источникам тепловой энергии показания приборов учета не предоставлены, либо не могут быть предоставлены по причине отсутствия коммерческого и технического учета тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети.

Таблица 4-1 – Параметры и их обработка с пересчетом на расчетную температуру наружного воздуха для проектирования систем отопления

| № п/п | Наименование теплоисточника | 2018 год |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дата | Суточный отпуск, Гкал | Температура наружного воздуха, °C | Среднесуточный отпуск, Гкал/ч | Расчетная нагрузка, Гкал/ч |  |
| 1 | ТЭЦ АО «Златмаш» (5 микрорайон) | 22.01.2018 | 1253,21 | -20,3 | 52,2 | 70,9 | по 1 тепловыводу |
|  |  | 23.01.2018 | 1353,42 | -22,7 | 56,4 | 72,0 |  |
|  |  | 24.01.2018 | 1408,72 | -21,9 | 58,7 | 76,5 |  |
|  |  | 25.01.2018 | 1374,00 | -18,1 | 57,3 | 82,5 |  |
|  |  | 26.01.2018 | 1309,27 | -18,6 | 54,6 | 77,5 |  |
| 1 | ТЭЦ АО «Златмаш» (средняя зона) | 22.01.2018 | 592,14 | -20,3 | 24,7 | 33,5 | по 1 тепловыводу |
|  |  | 23.01.2018 | 442,02 | -22,7 | 18,4 | 23,5 |  |
|  |  | 24.01.2018 | 470,13 | -21,9 | 19,6 | 25,5 |  |
|  |  | 25.01.2018 | 745,91 | -18,1 | 31,1 | 44,8 |  |
|  |  | 26.01.2018 | 544,33 | -18,6 | 22,7 | 32,2 |  |
| 1 | ТЭЦ АО «Златмаш» (нижняя зона) | 22.01.2018 | 661,92 | -20,3 | 27,6 | 37,4 | по 1 тепловыводу |
|  |  | 23.01.2018 | 670,06 | -22,7 | 27,9 | 35,7 |  |
|  |  | 24.01.2018 | 675,00 | -21,9 | 28,1 | 36,7 |  |
|  |  | 25.01.2018 | 686,77 | -18,1 | 28,6 | 41,2 |  |
|  |  | 26.01.2018 | 674,09 | -18,6 | 28,1 | 39,9 |  |
| 1 | ТЭЦ АО «Златмаш» (верхняя зона) | 22.01.2018 | 609,43 | -20,3 | 25,4 | 34,5 | по 1 тепловыводу |
|  |  | 23.01.2018 | 618,43 | -22,7 | 25,8 | 32,9 |  |
|  |  | 24.01.2018 | 621,75 | -21,9 | 25,9 | 33,8 |  |
|  |  | 25.01.2018 | 635,81 | -18,1 | 26,5 | 38,2 |  |
|  |  | 26.01.2018 | 618,72 | -18,6 | 25,8 | 36,6 |  |
| 2 | ТЭЦ ООО «ЗЭМЗ-Энерго» | 20.01.2018 | 2049 | -22,1 | 85 | 110,7 | горячая вода + пар |
|  |  | 21.01.2018 | 2053 | -20,5 | 86 | 115,5 |  |
|  |  | 22.01.2018 | 2303 | -22,4 | 96 | 123,5 |  |
|  |  | 23.01.2018 | 2185 | -24,3 | 91 | 111,9 |  |
|  |  | 24.01.2018 | 2114 | -23,2 | 88 | 111,2 |  |

Как показывает опыт разработки и актуализации Схем теплоснабжения, расчетная тепловая нагрузка на коллекторах котельных составляет 70÷90% от суммы договорных величин нагрузок потребителей и нормативных потерь тепловой мощности в тепловых сетях. Для целей инвестиционного планирования принята расчетная тепловая нагрузка на коллекторах за базовый период:

- при наличии информации - в соответствии с усредненным значением за 5 последовательных суток достигнутого максимума;

- при отсутствии информации – исходя из допущения, что величина расчетной нагрузки конечных потребителей составляет 85% от договорных значений.

Таблица 4-2 – Расчетные тепловые нагрузки на коллекторах, принятые для инвестиционного планирования

| № п/п | Наименование теплоисточника | Расчетная присоединенная нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГВ | пар | ВСЕГО |
| Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |  |  |  |  |
| 1 | ТЭЦ АО «Златмаш» | 181,2 | 0,0 | 181,2 |
| 2 | ТЭЦ ООО «ЗЭМЗ-Энерго» | 75,8 | 38,8 | 114,6 |
| ИТОГО по СЦТ на базе источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |  | 257 | 39 | 296 |
| Котельные |  |  |  |  |
| Котельные ООО «Теплоэнергетик» |  |  |  |  |
| 3 | Котельная №1 | 25,42 | 0,0 | 25,42 |
| 4 | Котельная №2 | 56,29 | 0,0 | 56,29 |
| 5 | Котельная №3 | 25,97 | 0,0 | 25,97 |
| 6 | Котельная №4 | 29,07 | 0,0 | 29,07 |
| 7 | Котельная №5 | 49,31 | 0,0 | 49,31 |
| 8 | Котельная №6 | 9,89 | 0,0 | 9,89 |
| 9 | Котельная пос. Центральный | 1,63 | 0,0 | 1,63 |
| 10 | Котельная пос. Дегтярка | 1,58 | 0,0 | 1,58 |
| 11 | Котельная пос. Веселовка | 0,42 | 0,0 | 0,42 |
| 12 | Котельная №8 | 0,81 | 0,0 | 0,81 |
| 13 | Котельная №9 | 2,10 | 0,0 | 2,10 |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных ООО «Теплоэнергетик» |  | 202,5 | 0,0 | 202,5 |
| Прочие котельные, передачу тепловой энергии от которых осуществляет МУП «Коммунальные сети» |  |  |  |  |
| 14 | Котельная ст. Златоуст | 9,36 | 0,0 | 9,36 |
| 15 | Котельная ст. Аносово | 0,23 | 0,0 | 0,23 |
| 16 | Котельная ст. Уржумка | 1,28 | 0,0 | 1,28 |
| 17 | Котельная ООО «НПП «ТехМикс» | 1,05 | 0,0 | 1,05 |
| ИТОГО по СЦТ на базе прочих котельных, передачу тепловой энергии от которых осуществляет МУП «Коммунальные сети» |  | 11,9 | 0,0 | 11,9 |
| Котельные ООО «Тепловик» |  |  |  |  |
| 19 | Котельная школы-детсада №27 | 0,07 | 0,0 | 0,07 |
| 20 | Котельная СОШ №5 | 0,15 | 0,0 | 0,15 |
| 21 | Котельная СОШ №90 | 0,11 | 0,0 | 0,11 |
| 22 | Котельная СОШ №18 (19) | 0,22 | 0,0 | 0,22 |
| 23 | Котельная СОШ №1 | 0,11 | 0,0 | 0,11 |
| 24 | Котельная СОШ №18 (12) | 0,25 | 0,0 | 0,25 |
| 25 | Котельная д/с №17 | 0,09 | 0,0 | 0,09 |
| 26 | Котельная д/с №31 | 0,08 | 0,0 | 0,08 |
| 27 | Котельная 7 жилого района | 0,44 | 0,0 | 0,44 |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных ООО «Тепловик» |  | 1,5 | 0,0 | 1,5 |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных |  | 216 | 0 | 216 |
| ИТОГО по теплоснабжающим организациям |  | 473 | 39 | 512 |

В таблице 4-3 представлено сравнение величины расчетной нагрузки и договорной потребности в тепловой мощности конечных потребителей, по зоне действия каждого источника тепловой энергии.

Таблица 4-3 – Сравнение величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

| № п/п | Наименование теплоисточника | Нагрузка конечных потребителей (с учетом ГВСср), Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | спрос, с учетом договорной | расчетная | отношение расчетной к спросу, с учетом договорной, % |
| Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |  |  |  |  |
| 1 | ТЭЦ АО «Златмаш» | 207,5 | 163,2 | 79% |
| 2 | ТЭЦ ООО «ЗЭМЗ-Энерго» | 125,2 | 107,9 | 86% |
| ИТОГО по СЦТ на базе источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |  | 333 | 271 | 81% |
| Котельные |  |  |  |  |
| Котельные ООО «Теплоэнергетик» |  |  |  |  |
| 3 | Котельная №1 | 27,08 | 23,02 | 85% |
| 4 | Котельная №2 | 60,53 | 51,45 | 85% |
| 5 | Котельная №3 | 27,85 | 23,68 | 85% |
| 6 | Котельная №4 | 31,93 | 27,14 | 85% |
| 7 | Котельная №5 | 52,32 | 44,47 | 85% |
| 8 | Котельная №6 | 10,58 | 8,99 | 85% |
| 9 | Котельная пос. Центральный | 1,69 | 1,44 | 85% |
| 10 | Котельная пос. Дегтярка | 1,69 | 1,43 | 85% |
| 11 | Котельная пос. Веселовка | 0,43 | 0,37 | 85% |
| 12 | Котельная №8 | 0,86 | 0,73 | 85% |
| 13 | Котельная №9 | 2,13 | 1,81 | 85% |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных ООО «Теплоэнергетик» |  | 217 | 185 | 85% |
| Прочие котельные, передачу тепловой энергии от которых осуществляет МУП «Коммунальные сети» |  |  |  |  |
| 14 | Котельная ст. Златоуст | 10,35 | 8,79 | 85% |
| 15 | Котельная ст. Аносово | 0,20 | 0,17 | 85% |
| 16 | Котельная ст. Уржумка | 1,50 | 1,28 | 85% |
| 17 | Котельная ООО «НПП «ТехМикс» | 0,80 | 0,68 | 85% |
| ИТОГО по СЦТ на базе прочих котельных, передачу тепловой энергии от которых осуществляет МУП «Коммунальные сети» |  | 13 | 11 | 85% |
| Котельные ООО «Тепловик» |  |  |  |  |
| 19 | Котельная школы-детсада №27 | 0,07 | 0,06 | 85% |
| 20 | Котельная СОШ №5 | 0,17 | 0,14 | 85% |
| 21 | Котельная СОШ №90 | 0,13 | 0,11 | 85% |
| 22 | Котельная СОШ №18 (19) | 0,25 | 0,21 | 85% |
| 23 | Котельная СОШ №1 | 0,13 | 0,11 | 85% |
| 24 | Котельная СОШ №18 (12) | 0,29 | 0,25 | 85% |
| 25 | Котельная д/с №17 | 0,10 | 0,09 | 85% |
| 26 | Котельная д/с №31 | 0,09 | 0,08 | 85% |
| 27 | Котельная 7 жилого района | 0,52 | 0,44 | 85% |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных ООО «Тепловик» |  | 1,75 | 1,49 | 85% |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных |  | 232 | 197 | 85% |
| ИТОГО по теплоснабжающим организациям |  | 564 | 468 | 83% |

Учет фактически наблюдаемого повышения энергоэффективности (снижения удельного теплопотребления) в существующих системах теплоснабжения, как у потребителей, так и при транспортировке тепловой энергии за счёт реконструкции тепловых сетей, важен как для получения более адекватной оценки итогового роста тепловых нагрузок (планирования мероприятий), так и для оценки перспективного теплопотребления, определяющего прогнозные тарифы на тепловую энергию.

Динамика потребления тепловой энергии за последние 3 года представлена в таблице 4-4 в разрезе источников тепловой энергии;

Как видно, в зоне ТЭЦ АО «Златмаш», ТЭЦ ООО «ЗЭМЗ-энерго», котельных ООО «Теплоэнергетик» прослеживается снижение полезного отпуска потребителям, что может быть связано со следующими факторами:

- Высокие температуры наружного воздуха в отопительном периоде;

- Увеличением темпов «оприборивания» потребителей, данная динамика также подтверждает завышенные нормативы потребления, что должно побуждать потребителей к установке приборов учета;

- Снижением норматива на подогрев горячей воды с 01.07.2018 г.;

- Реализацией мероприятия по переключению нагрузки потребителей от ТЭЦ ООО «ЗЭМЗ-энерго» на новую котельную жилого района №7 (ООО «Тепловик»);

- Реализацией муниципальной программы «Переселение в 2013-2017 гг. граждан из аварийного жилищного фонда в городах и районах Челябинской области», согласно которой в последние годы выведено из эксплуатации 48 потребителей с жилой площадью 14867,75 кв. м.;

- Повышение энергоэффективности существующих потребителей (как реконструкция теплопотребялющих установок, так и реконструкция ограждающих конструкций).

Таблица 4-4 – Величина потребления тепловой энергии, в разрезе источников тепловой энергии в период 2016-2018 гг.

| № п/п | Наименование теплоисточника | Полезный отпуск, Гкал |  |  | Полезный отпуск потребителям вне ЕТО, Гкал |  |  | Полезный отпуск потребителям ЕТО, Гкал |  |  | Потребление тепловой энергии за отопительный период, Гкал |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЭЦ АО «Златмаш» | 517320 | 503292 | 472541 | 0 | 0 | 0 | 517320 | 503292 | 472541 | 485670 | 472501 | 443631 |
| 2 | ТЭЦ ООО «ЗЭМЗ-Энерго» | 199931 | 195093 | 188456 | 26837 | 26837 | 26837 | 173094 | 168256 | 161618 | 163735 | 159773 | 154337 |
| ИТОГО по СЦТ на базе источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |  | 717251 | 698385 | 660997 | 26837 | 26837 | 26837 | 690414 | 671548 | 634159 | 649406 | 632274 | 597968 |
| Котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельные ООО «Теплоэнергетик» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Котельная №1 | 68399 | 66487 | 63864 | 0 | 0 | 0 | 68399 | 66487 | 63864 | 61646 | 59923 | 57559 |
| 4 | Котельная №2 | 160342 | 155861 | 149712 | 0 | 0 | 0 | 160342 | 155861 | 149712 | 141071 | 137128 | 131719 |
| 5 | Котельная №3 | 70816 | 68837 | 66121 | 0 | 0 | 0 | 70816 | 68837 | 66121 | 63617 | 61839 | 59399 |
| 6 | Котельная №4 | 74128 | 72056 | 69213 | 0 | 0 | 0 | 74128 | 72056 | 69213 | 69644 | 67697 | 65027 |
| 7 | Котельная №5 | 128530 | 124937 | 120009 | 0 | 0 | 0 | 128530 | 124937 | 120009 | 117460 | 114177 | 109673 |
| 8 | Котельная №6 | 26328 | 25592 | 24582 | 0 | 0 | 0 | 26328 | 25592 | 24582 | 23906 | 23238 | 22321 |
| 9 | Котельная пос. Центральный | 3718 | 3614 | 3471 | 0 | 0 | 0 | 3718 | 3614 | 3471 | 3585 | 3485 | 3347 |
| 10 | Котельная пос. Дегтярка | 4225 | 4107 | 3945 | 0 | 0 | 0 | 4225 | 4107 | 3945 | 3823 | 3716 | 3570 |
| 11 | Котельная пос. Веселовка | 874 | 849 | 816 | 0 | 0 | 0 | 874 | 849 | 816 | 874 | 849 | 816 |
| 12 | Котельная №8 | 2174 | 2113 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 2174 | 2113 | 2030 | 1958 | 1903 | 1828 |
| 13 | Котельная №9 | 4875 | 4739 | 4552 | 0 | 0 | 0 | 4875 | 4739 | 4552 | 4612 | 4483 | 4306 |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных ООО «Теплоэнергетик» |  | 544409 | 529192 | 508316 | 0 | 0 | 0 | 544409 | 529192 | 508316 | 492195 | 478438 | 459564 |
| Прочие котельные, передачу тепловой энергии от которых осуществляет МУП «Коммунальные сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Котельная ст. Златоуст | 49321 | 49446 | 44469 | 43587 | 43872 | 39115 | 5734 | 5574 | 5354 | 44984 | 45098 | 40558 |
| 15 | Котельная ст. Аносово | 795 | 772 | 729 | 655 | 635 | 598 | 141 | 137 | 131 | 795 | 772 | 729 |
| 16 | Котельная ст. Уржумка | 2255 | 2208 | 2314 | 1993 | 1953 | 2069 | 262 | 255 | 245 | 2255 | 2208 | 2314 |
| 17 | Котельная ООО «НПП «ТехМикс» | 1625 | 1580 | 1517 | 0 | 0 | 0 | 1625 | 1580 | 1517 | 1625 | 1580 | 1517 |
| ИТОГО по СЦТ на базе прочих котельных, передачу тепловой энергии от которых осуществляет МУП «Коммунальные сети» |  | 53997 | 54006 | 49029 | 46234 | 46461 | 41782 | 7762 | 7545 | 7248 | 49660 | 49658 | 45119 |
| Котельные ООО «Тепловик» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Котельная школы-детсада №27 | 231 | 225 | 288 | 0 | 0 | 0 | 231 | 225 | 288 | 231 | 225 | 288 |
| 20 | Котельная СОШ №5 | 415 | 395 | 388 | 0 | 0 | 0 | 415 | 395 | 388 | 415 | 395 | 388 |
| 21 | Котельная СОШ №90 | 316 | 329 | 334 | 0 | 0 | 0 | 316 | 329 | 334 | 316 | 329 | 334 |
| 22 | Котельная СОШ №18 (19) | 556 | 581 | 616 | 0 | 0 | 0 | 556 | 581 | 616 | 556 | 581 | 616 |
| 23 | Котельная СОШ №1 | 244 | 249 | 298 | 0 | 0 | 0 | 244 | 249 | 298 | 244 | 249 | 298 |
| 24 | Котельная СОШ №18 (12) | 828 | 828 | 828 | 0 | 0 | 0 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 | 828 |
| 25 | Котельная д/с №17 | 193 | 193 | 199 | 0 | 0 | 0 | 193 | 193 | 199 | 193 | 193 | 199 |
| 26 | Котельная д/с №31 | 75 | 75 | 189 | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | 189 | 75 | 75 | 189 |
| 27 | Котельная 7 жилого района | 0 | 0 | 443 | 0 | 0 | 0 |  |  | 443 |  |  | 443 |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных ООО «Тепловик» |  | 2859 | 2874 | 3584 | 0 | 0 | 0 | 2859 | 2874 | 3584 | 2859 | 2874 | 3584 |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных |  | 601265 | 586073 | 560929 | 46234 | 46461 | 41782 | 555030 | 539612 | 519148 | 544714 | 530971 | 508267 |
| ИТОГО по теплоснабжающим организациям |  | 1318516 | 1284458 | 1221926 | 73072 | 73298 | 68619 | 1245444 | 1211160 | 1153307 | 1194120 | 1163245 | 1106235 |

- Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий

В соответствии с рекомендациями Министерства энергетики Российской Федерации, для оценки реалистичности принимаемых при актуализации Схемы теплоснабжения решений по изменению ключевых показателей муниципального образования, предварительно производится расчет и анализ ретроспективных сведений.

  - Анализ ретроспективных показателей развития муниципального образования

    - Численность населения

Оценка тенденций экономического роста и градостроительного развития территории в качестве одной из важнейших составляющих включает в себя анализ демографической ситуации. Значительная часть расчетных показателей, содержащаяся в документах территориального планирования, определяется на основе численности населения. На демографические прогнозы опирается планирование всего народного хозяйства: производство товаров и услуг, темпы строительства дорог, объектов социального и культурно-бытового обслуживания, темпы жилищного строительства и т.д.

Динамика численности населения г. Златоуста в период с года разработки Генерального плана (2006-2019 гг.), представленная в таблице 5.1.1-1, принята по следующим данным:

- результаты социально-экономического развития города за 2013-2018 гг. (http://www.zlat-go.ru/05_the_administration/unit_administration/economic_management_of_the_administration/social/);

- данные Федеральной службы государственной статистики (http://www.gks.ru/).

Таблица 5.1.1-1 – Изменение численности населения муниципального образования с года разработки Генерального плана города

| Сценарий | Численность населения, тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Фактическая численность | 185,8 | 183,0 | 181,7 | 179,4 | 177,2 | 177,0 | 175,8 | 174,5 | 173,1 | 172,2 | 171,3 | 170,1 | 169,0 | 167,5 |
| Прирост (+)/ убыль (-) по сравнению с предыдущим годом, % | - | -1,5% | -0,7% | -1,3% | -1,3% | -0,1% | -0,7% | -0,7% | -0,8% | -0,6% | -0,5% | -0,7% | -0,6% | -0,9% |
| Прирост (+)/ убыль (-) по сравнению с 2006 г., % | - | -1,5% | -2,2% | -3,4% | -4,6% | -4,7% | -5,4% | -6,1% | -6,8% | -7,3% | -7,8% | -8,4% | -9,0% | -9,8% |
| Реализация Генерального плана | 185,8 | 183,0 | 181,7 | 179,4 | 180,7 | 182,0 | 183,3 | 184,6 | 185,9 | 187,1 | 188,4 | 189,7 | 191,0 | 192,3 |
| Разница между фактическим и приростом по ГП, % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -2,0% | -2,8% | -4,1% | -5,4% | -6,9% | -8,0% | -9,1% | -10,3% | -11,5% | -12,9% |
| Базовый сценарий (ЗАО "СЭНРИ") | 185,8 | 183,0 | 181,7 | 179,4 | 178,5 | 177,6 | 176,7 | 175,8 | 174,9 | 174,0 | 173,1 | 172,2 | 171,3 | 170,4 |
| Разница между фактическим и базовым сценарием (ЗАО "СЭНРИ") | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -0,8% | -0,4% | -0,5% | -0,7% | -1,0% | -1,1% | -1,1% | -1,2% | -1,4% | -1,7% |
| Инновационный сценарий (ЗАО "СЭНРИ") | 185,8 | 183,0 | 181,7 | 179,4 | 179,6 | 179,8 | 179,9 | 180,1 | 180,2 | 180,4 | 180,6 | 180,7 | 180,9 | 181,0 |
| Разница между фактическим и инновационным сценарием (ЗАО "СЭНРИ") | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -1,4% | -1,5% | -2,3% | -3,1% | -3,9% | -4,6% | -5,2% | -5,9% | -6,6% | -7,5% |
| Суперинновационный сценарий (ЗАО "СЭНРИ") | 185,8 | 183,0 | 181,7 | 179,4 | 180,4 | 181,4 | 182,4 | 183,3 | 184,3 | 185,3 | 186,2 | 187,2 | 188,2 | 189,2 |
| Разница между фактическим и суперинновационным сценарием (ЗАО "СЭНРИ") | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -1,8% | -2,4% | -3,6% | -4,8% | -6,1% | -7,1% | -8,1% | -9,1% | -10,2% | -11,5% |

Для оценки изменения численности, на диаграмме ниже представлена фактическая численность, а также прогнозы по различным сценариям (генеральный план, сценарии ЗАО «СЭНРИ»).

Рисунок 5.1.1-1 – Динамика изменения численности населения с года разработки Генерального плана (2006 г.)

Как видно, фактическая убыль превышает все возможные сценарии, а достаточно оптимистичный прогноз по Генеральному плану наименее реалистичен.

Наиболее близким к факту сценарием является базовый (ЗАО «СЭНРИ»).

Учитывая сказанное, для целей актуализации Схемы теплоснабжения принимается:

- На период 2020-2025 гг. - базовый сценарий ЗАО «СЭНРИ», согласно которому численность населения к 2025 г. упадет до 165 тыс. чел.;

- В период 2026-2033 гг. численность сохранится на уровне 165 тыс. чел.

    - Объемы строительства

Динамика изменения площадей существующего жилого фонда за последние 10 лет представлена в таблице 5.1.2-1. Информация принята согласно сведениям:

- результаты социально-экономического развития города за 2013-2018 гг. (http://www.zlat-go.ru/05_the_administration/unit_administration/economic_management_of_the_administration/social/);

- данные Федеральной службы государственной статистики (http://www.gks.ru/);

- Генеральный план города.

Ключевые показатели представлены на рисунке 5.1.2-1.

Таблица 5.1.2-1 - Ретроспектива по ретроспективе изменения строительных фондов

| Показатели | Площадь, тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1. Численность населения, тыс. чел. | 181,7 | 179,4 | 177,2 | 177,0 | 175,8 | 174,5 | 173,1 | 172,2 | 171,3 | 170,1 | 169,0 | 167,5 |
| 1.1. Отношение отапливаемой площади жилого фонда к численности населения, м2/ чел. | 32,5 | 33,1 | 33,7 | 33,8 | 34,2 | 34,5 | 34,9 | 35,3 | 35,6 | 36,0 | 36,3 | 36,8 |
| 1.2. Обеспеченность населения жилой площадью, м2/ чел. | 22,6 | 23,0 | 23,4 | 23,6 | 23,8 | 24,2 | 24,5 | 24,8 | 25,1 | 25,3 | 25,7 | 26,0 |
| 2. Жилой фонд на начало периода - всего, в т.ч.: | 4099,8 | 4125,8 | 4150,9 | 4172,2 | 4191,4 | 4216,7 | 4237,8 | 4275,8 | 4291,4 | 4311,8 | 4338,0 | 4358,7 |
| 2.1. Многоквартирные жилые дома | 3403,5 | 3412,6 | 3420,8 | 3425,0 | 3429,3 | 3437,8 | 3436,3 | 3451,1 | 3448,1 | 3459,4 | 3470,4 | 3470,4 |
| 2.2. Индивидуальные жилые дома | 696,3 | 713,2 | 730,1 | 747,1 | 762,1 | 778,9 | 801,4 | 824,7 | 843,3 | 852,4 | 867,6 | 888,3 |
| 3. Движение жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Площадь жилых помещений на начало года, всего | 4099,8 | 4125,8 | 4150,9 | 4172,2 | 4191,4 | 4216,7 | 4237,8 | 4275,8 | 4291,4 | 4311,8 | 4338,0 | 4358,7 |
| 3.2. Прибыло жилой площади за год, в том числе: | 26,0 | 25,1 | 21,3 | 19,2 | 25,4 | 21,0 | 38,0 | 15,7 | 20,4 | 26,2 | 20,7 |  |
| 3.2.1. Новое строительство | 26,0 | 25,1 | 21,3 | 19,2 | 25,4 | 24,0 | 41,0 | 18,6 | 23,4 | 29,2 | 20,7 |  |
| 3.2.1.1. Многоквартирные дома | 9,1 | 8,2 | 4,3 | 4,2 | 8,5 | 1,5 | 17,7 | 0,0 | 14,3 | 14,0 | 0,0 |  |
| 3.2.1.2. Индивидуальные дома | 16,9 | 17,0 | 17,0 | 15,0 | 16,8 | 22,5 | 23,3 | 18,6 | 9,1 | 15,2 | 20,7 |  |
| 3.2.2. Выбыло общей площади за год, всего |  |  |  |  |  | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 |  |
| 3.3. Общая площадь жилых помещений на конец года, всего | 4125,8 | 4150,9 | 4172,2 | 4191,4 | 4216,7 | 4237,8 | 4275,8 | 4291,4 | 4311,8 | 4338,0 | 4358,7 |  |
| 4. Движение отапливаемой площади жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Отапливаемая площадь жилых помещений на начало года, всего | 5911,9 | 5937,9 | 5963,0 | 5984,3 | 6003,4 | 6028,8 | 6048,3 | 6084,8 | 6098,9 | 6117,7 | 6142,3 | 6163,0 |
| 4.2. Прибыло отапливаемой площади жилых домов за год, в том числе: | 26,0 | 25,1 | 21,3 | 19,2 | 25,4 | 19,5 | 36,5 | 14,1 | 18,8 | 24,6 | 20,7 |  |
| 4.2.1. Новое строительство | 26,0 | 25,1 | 21,3 | 19,2 | 25,4 | 24,0 | 41,0 | 18,6 | 23,4 | 29,2 | 20,7 |  |
| 4.2.1.1. Многоквартирные дома | 13,9 | 12,4 | 6,5 | 6,4 | 13,0 | 2,3 | 27,0 | 0,0 | 21,7 | 21,2 | 0,0 |  |
| 4.2.1.2. Индивидуальные дома | 16,9 | 17,0 | 17,0 | 15,0 | 16,8 | 22,5 | 23,3 | 18,6 | 9,1 | 15,2 | 20,7 |  |
| 4.2.2. Выбыло общей площади за год, всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 0,0 |  |
| 4.3. Отапливаемая площадь жилых помещений на конец года, всего | 5937,9 | 5963,0 | 5984,3 | 6003,4 | 6028,8 | 6048,3 | 6084,8 | 6098,9 | 6117,7 | 6142,3 | 6163,0 |  |
| 5. Движение отапливаемой площади общественных зданий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Отапливаемая площадь на начало года, всего | 2022,1 | 2063,9 | 2105,7 | 2147,6 | 2189,4 | 2231,2 | 2273,1 | 2306,4 | 2370,5 | 2413,7 | 2456,9 | 2500,2 |
| 5.2. Прибыло отапливаемой площади за год, в том числе: | 41,8 | 41,8 | 41,8 | 41,8 | 41,8 | 41,8 | 33,3 | 64,1 | 43,2 | 43,2 | 43,2 |  |
| 5.2.1. Новое строительство | 41,8 | 41,8 | 41,8 | 41,8 | 41,8 | 41,8 | 33,3 | 64,1 | 43,2 | 43,2 | 43,2 |  |
| 5.2.2. Выбыло общей площади за год, всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.3. Отапливаемая площадь на конец года, всего | 2063,9 | 2105,7 | 2147,6 | 2189,4 | 2231,2 | 2273,1 | 2306,4 | 2370,5 | 2413,7 | 2456,9 | 2500,2 |  |
| 6. Движение отапливаемой площади производственных зданий промышленных предприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Отапливаемая площадь на начало года, всего | 3685,4 | 3685,4 | 3685,4 | 3685,4 | 3685,4 | 3685,4 | 3685,4 | 3685,4 | 3685,4 | 3685,4 | 3685,4 | 3685,4 |
| 6.2. Прибыло отапливаемой площади за год, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6.2.1. Новое строительство | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6.2.2. Выбыло общей площади за год, всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6.3. Отапливаемая площадь на конец года, всего | 3685,4 | 3685,4 | 3685,4 | 3685,4 | 3685,4 | 3685,4 | 3685,4 | 3685,4 | 3685,4 | 3685,4 | 3685,4 |  |

Рисунок 5.1.2-1 – Ретроспектива ввода жилых фондов на территории городского округа

Минимум жилищного строительства за последние 10 лет зафиксирован в 2011 и 2015 г., максимум – в 2014 г. В остальном – темпы жилищного строительства в целом стабильны и находятся на уровне 20-30 тыс. кв.м.

Ввод дополнительных жилых площадей при сокращении численности населения ежегодно приводит к увеличению жилищной обеспеченности, которое в начале 2019 г. достигло значения 26 кв. м/ чел., что превышает установленный стандарт социальной нормы общей площади на человека по РФ на 46,2% (17,8 кв. м общей площади на человека).

  - Анализ сведений о новом строительстве

    - Исходные сведения для прогноза ввода строительных фондов

Прогноз прироста перспективной застройки г. Златоуста на период до 2033 г. определялся по действующим разрешениям на строительство, а также техническим условиям на подключение к тепловым сетям.

Данными о программах развития промышленных предприятий, возможных изменениях производственных зон и их перепрофилирования Администрация г. Златоуста не располагает. Поэтому принято, что площади производственных предприятий на проектном периоде остаются на существующем уровне. При актуализации Схемы теплоснабжения на 2020 г. к категории «производственные здания промышленных предприятий» отнесены перспективные потребители коммунально-складского назначения:

- склады;

- парковки (подземные и надземные);

- автосервисы, мойки;

- предприятия сервисного обслуживания и т.д.

Указанные категории не будут потреблять технологический пар и горячую воду для обеспечения технологических процессов. Уточнение технологических потребностей промышленных потребителей, с учетом возможного перепрофилирования и расширения промышленных зон, будет производиться при последующих актуализациях Схемы теплоснабжения.

Итоговый перечень перспективных потребителей, принятый для актуализации Схемы теплоснабжения представлен в Приложении 1. Основные перспективные строительные площадки представлены в таблице и на рисунках ниже.

При актуализации Схемы теплоснабжения на 2020 г. учтена Муниципальная адресная программа «Переселение в 2019 - 2025 годах граждан из аварийного жилищного фонда в городах и районах Челябинской области», утвержденная Постановлением Правительства Челябинской области от 29.03.2019 г. №158-П. Выбытие ветхого и аварийного жилья окажет некоторое влияние на уровень потребления тепловой мощности и энергии объектами городской застройки, что необходимо учитывать при прогнозировании перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения. Пообъектный перечень сносимых объектов представлен в Приложении 3.

Таблица 5.2.1-1 – Перечень основных площадок перспективного строительства

| Наименование площадки | Источник ТС | Площадь общая, тыс. кв.м | Тип застройки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Северный район |  |  |  |  |
| мкрн. Южнее ул. 5-я Нижне-Вокзальная | АОГВ | 100 | ИЖС, малоэтажное строительство | Требуется дополнительная подготовка территории, территория подтапливается |
| Центральный район |  |  |  |  |
| 10 этажный монолитный жилой дом в кв. «Металлист» д.4 |  | 12 | МКД | Выдано разрешение на строительство |
| мкрн. Планевище | АОГВ | 100 | ИЖС, малоэтажное строительство |  |
| мкрн. Восточный | Собственная котельная |  | МКД | Нагрузка согласно ПП - 50 Гкал/час. Требуется намыв территории |
| Многоквартирный жилой дом, без наружных сетей. кв. Молодежный, д. 3 | Собственная котельная | 10 | МКД | Выдано разрешение на строительство |
| мкрн. Южный | Собственная котельная | 68 | МКД | Требуется дополнительная подготовка территории, намыв. Участок обремен. |
|  |  | 9 | Среднеэтажные МКД |  |
|  |  | 61 | ИЖС, малоэтажное строительство |  |
| Многоквартирный жилой дом, без наружных сетей. кв. Молодежный, д. 2 | Котельная №2 ООО «Теплоэнергетик» | 10 | МКД |  |
| Чернореченский район | АОГВ | 65 | ИЖС, малоэтажное строительство |  |
| Юго-Восточный район |  |  |  |  |
| мкрн. №1 Речное устье | ТЭЦ АО "Златмаш" | 72 | МКД | Нагрузка согласно ПП - 4,69 Гкал/час |
| мкрн. №2 Речное устье | ТЭЦ АО "Златмаш" | 60 | МКД |  |
| мкрн. Севернее существующего квартала Березовая роща |  | 40 | МКД |  |

Рисунок 5.2.1-1 – Источники и планируемые зоны застройки Северного района ЗГО

Рисунок 5.2.1-2 – Источники и планируемые зоны застройки Центрального района ЗГО

Рисунок 5.2.1-3 – Источники и планируемые зоны застройки Юго-Восточного района ЗГО

    - Сводные показатели прироста новых строительных фондов по городскому округу

Сводные показатели прироста новых строительных фондов в разрезе расчетных элементов территориального деления представлены в Приложении 2 (с разделением на: многоквартирные дома; индивидуальные жилые дома; общественные здания; производственные здания промышленных предприятий).

Целевые показатели по численности населения и по площади строительного фонда представлены в таблице 5.2.2-1 и на рисунке 5.2.2-1 (на ближайшие 5 лет, ежегодны приросты на последующие период подлежат уточнению при последующих актуализациях).

Рисунок 5.2.2-1 – Прирост площадей и обеспеченности населения жильем

Таблица 5.2.2-1 – Целевые показатели численности населения и площадей жилого фонда в течение расчетного срока актуализации Схемы теплоснабжения

| Показатели | Площадь, тыс. м2 |  |  |  |  |  |  |  | Прирост за период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2028 | 2033 | 2019-2024 | 2025-2028 | 2029-2033 |
| 1. Численность населения, тыс. чел. | 167,5 | 167,1 | 166,7 | 166,3 | 165,8 | 165,4 | 165,0 | 165,0 | - | - | - |
| 1.1. Отношение отапливаемой площади жилого фонда к численности населения, м2/ чел. | 36,8 | 37,0 | 37,1 | 37,4 | 37,7 | 38,0 | 38,8 | 41,7 | - | - | - |
| 1.2. Обеспеченность населения жилой площадью, м2/ чел. | 26,0 | 26,2 | 26,3 | 26,5 | 26,7 | 26,9 | 27,6 | 29,9 | - | - | - |
| 2. Жилой фонд на начало периода - всего, в т.ч.: | 4358,7 | 4375,3 | 4383,2 | 4401,6 | 4431,9 | 4451,1 | 4550,2 | 4938,5 | - | - | - |
| 2.1. Многоквартирные жилые дома | 3470,4 | 3477,0 | 3474,9 | 3483,4 | 3503,6 | 3512,9 | 3562,0 | 3739,3 | - | - | - |
| 2.2. Индивидуальные жилые дома | 888,3 | 898,3 | 908,3 | 918,3 | 928,3 | 938,3 | 988,3 | 1199,3 | - | - | - |
| 3. Движение жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Площадь жилых помещений на начало года, всего | 4358,7 | 4375,3 | 4383,2 | 4401,6 | 4431,9 | 4451,1 | - | - | - | - | - |
| 3.2. Прибыло жилой площади за год, в том числе: | 16,6 | 7,8 | 18,5 | 30,3 | 19,2 | 18,2 | - | - | 110,7 | 111,2 | 358,0 |
| 3.2.1. Новое строительство | 20,0 | 10,0 | 20,0 | 32,3 | 20,3 | 20,3 | - | - | 122,9 | 111,2 | 358,0 |
| 3.2.1.1. Многоквартирные дома | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 22,3 | 10,3 | 10,3 | - | - | 62,9 | 61,2 | 157,0 |
| 3.2.1.2. Индивидуальные дома | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | - | - | 60,0 | 50,0 | 201,0 |
| 3.2.2. Выбыло общей площади за год, всего | 3,4 | 2,2 | 1,5 | 2,0 | 1,1 | 2,1 | - | - | 12,2 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3. Общая площадь жилых помещений на конец года, всего | 4375,3 | 4383,2 | 4401,6 | 4431,9 | 4451,1 | 4469,3 | 4580,5 | 4938,5 | - | - | - |
| 4. Движение отапливаемой площади жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Отапливаемая площадь жилых помещений на начало года, всего | 6163,0 | 6183,1 | 6189,8 | 6212,7 | 6253,5 | 6277,6 | - | - | - | - | - |
| 4.2. Прибыло отапливаемой площади жилых домов за год, в том числе: | 20,1 | 6,7 | 22,9 | 40,8 | 24,0 | 22,5 | - | - | 137,0 | 143,0 | 439,6 |
| 4.2.1. Новое строительство | 25,2 | 10,0 | 25,2 | 43,9 | 25,7 | 25,7 | - | - | 155,6 | 143,0 | 439,6 |
| 4.2.1.1. Многоквартирные дома | 15,2 | 0,0 | 15,2 | 33,9 | 15,7 | 15,7 | - | - | 95,6 | 93,0 | 238,6 |
| 4.2.1.2. Индивидуальные дома | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | - | - | 60,0 | 50,0 | 201,0 |
| 4.2.2. Выбыло общей площади за год, всего | 5,1 | 3,3 | 2,3 | 3,1 | 1,6 | 3,2 | - | - | 18,6 | 0,0 | 0,0 |
| 4.3. Отапливаемая площадь жилых помещений на конец года, всего | 6183,1 | 6189,8 | 6212,7 | 6253,5 | 6277,6 | 6300,0 | 6443,0 | 6882,7 | - | - | - |
| 5. Движение отапливаемой площади общественных зданий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Отапливаемая площадь на начало года, всего | 2500,2 | 2500,2 | 2500,2 | 2521,0 | 2524,5 | 2527,4 | - | - | - | - | - |
| 5.2. Прибыло отапливаемой площади за год, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 20,9 | 3,5 | 2,9 | 1,6 | - | - | 28,8 | 5,2 | 13,7 |
| 5.2.1. Новое строительство | 0,0 | 0,0 | 20,9 | 3,5 | 2,9 | 1,6 | - | - | 28,8 | 5,2 | 13,7 |
| 5.2.2. Выбыло общей площади за год, всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.3. Отапливаемая площадь на конец года, всего | 2500,2 | 2500,2 | 2521,0 | 2524,5 | 2527,4 | 2529,0 | 2534,2 | 2547,9 | - | - | - |
| 6. Движение отапливаемой площади производственных зданий промышленных предприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Отапливаемая площадь на начало года, всего | 3685,4 | 3685,4 | 3685,4 | 3691,5 | 3703,9 | 3707,9 | - | - | - | - | - |
| 6.2. Прибыло отапливаемой площади за год, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 6,1 | 12,4 | 4,0 | 5,5 | - | - | 28,0 | 31,2 | 37,7 |
| 6.2.1. Новое строительство | 0,0 | 0,0 | 6,1 | 12,4 | 4,0 | 5,5 | - | - | 28,0 | 31,2 | 37,7 |
| 6.2.2. Выбыло общей площади за год, всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.3. Отапливаемая площадь на конец года, всего | 3685,4 | 3685,4 | 3691,5 | 3703,9 | 3707,9 | 3713,4 | 3744,6 | 3782,3 | - | - | - |

Актуализированные показатели приростов строительных площадей с разбивкой по категориям зданий, в разрезе районов, представлены в таблице 5.2.2-2. Приросты площадей в зоне действия источников тепловой энергии представлены в таблице 5.2.2-3.

Следует отметить, что на отдаленные периоды прогнозируются наименьшие приросты строительных фондов. При последующих актуализациях проекта планы могут быть скорректированы, с учетом принципиального изменения инвестиционной привлекательности земель, а также положительной динамики численности населения.

Наибольший прирост ожидается в зоне ТЭЦ АО «Златмаш», что связано имеющимися на данный момент планами по подключению уплотнительной застройки в границах существующих кварталов, а также возможный вариант теплоснабжения в отдаленной перспективе (на 2-3 этапах расчетного периода) мкр. Речное устье, новый мкр. севернее существующего квартала Березовая роща.

Также существенный прирост ожидается в зоне новых котельных (по котельной кв. Молодежный выдано разрешение на ввод в эксплуатацию № 74-25-862-2019 от 18.03.2019 г.).

Рисунок 5.2.2-2 – Прирост отапливаемой площади строительных фондов, в разрезе групп источников тепловой энергии

Наибольший рост отапливаемых площадей на расчётный период ожидается в Юго-восточном и Центральном районах.

Рисунок 5.2.2-3 – Прирост отапливаемой площади строительных фондов, в разрезе районов

Необходимо подчеркнуть, что прогноз ввода новых площадей и соответственно новых тепловых нагрузок нуждается в постоянной актуализации ввиду большого числа факторов, влияющих на его величину. Корректировка планов ввода может существенно повлиять, в том числе на состав и объем мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения, что в конечном итоге приводит к необходимости корректировки цен (тарифов) на тепловую энергию.

В Схеме теплоснабжения учтены сведения по сносу зданий. Выбытие ветхого и аварийного жилья окажет некоторое влияние на уровень потребления тепловой мощности и энергии объектами городской застройки, что необходимо учитывать при прогнозировании перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения. Пообъектный перечень сносимых зданий в период 2019-2034 гг. представлен в Приложении 3.

Прогнозный снос строительных фондов представлен:

- в таблице 5.2.2-4 – в разрезе районов;

- в таблице 5.2.2-5 – в разрезе источников тепловой энергии;

- в Приложении 4 – в разрезе расчетных элементов территориального деления.

Таблица 5.2.2-2 – Показатели прироста строительных фондов, сгруппированные по районам города

| Район | Прирост отапливаемых площадей за указанный период, кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  | Прирост отапливаемых площадей нарастающим итогом, кв. м |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2019-2024 | 2025-2028 | 2029-2033 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2028 | 2033 |
| г. Златоуст, Северный район | 0 | 0 | 0 | 150 | 1500 | 150 | 1800 | 2700 | 102100 | 0 | 0 | 150 | 1650 | 1800 | 4500 | 106600 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 300 | 1200 | 1100 | 0 | 0 | 150 | 150 | 300 | 1500 | 2600 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 1500 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 3000 | 4000 |
| г. Златоуст, Центральный район | 25199 | 10000 | 48529 | 30139 | 11500 | 11430 | 136797 | 53206 | 228234 | 35199 | 83728 | 113868 | 125368 | 136797 | 190004 | 418238 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 25199 | 10000 | 25199 | 28239 | 10000 | 10000 | 108638 | 50000 | 218034 | 35199 | 60398 | 88638 | 98638 | 108638 | 158638 | 376672 |
| 1а-многоквартирные дома | 15199 | 0 | 15199 | 18239 | 0 | 0 | 48638 | 0 | 117034 | 15199 | 30398 | 48638 | 48638 | 48638 | 48638 | 165672 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 60000 | 50000 | 101000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | 110000 | 211000 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 20730 | 1900 | 1000 | 930 | 24560 | 2356 | 9750 | 0 | 20730 | 22630 | 23630 | 24560 | 26916 | 36666 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 2600 | 0 | 500 | 500 | 3600 | 850 | 450 | 0 | 2600 | 2600 | 3100 | 3600 | 4450 | 4900 |
| г. Златоуст, Юго-Восточный район | 0 | 0 | 3627 | 29497 | 19555 | 21155 | 73835 | 123450 | 160753 | 0 | 3627 | 33124 | 52680 | 73835 | 197284 | 358038 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 15655 | 15655 | 15655 | 46966 | 93019 | 121594 | 0 | 0 | 15655 | 31310 | 46966 | 139985 | 261579 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 15655 | 15655 | 15655 | 46966 | 93019 | 121594 | 0 | 0 | 15655 | 31310 | 46966 | 139985 | 261579 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 127 | 1442 | 1900 | 500 | 3969 | 1630 | 2885 | 0 | 127 | 1569 | 3469 | 3969 | 5600 | 8485 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 3500 | 12400 | 2000 | 5000 | 22900 | 28800 | 36274 | 0 | 3500 | 15900 | 17900 | 22900 | 51700 | 87974 |
| п. Центральный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п. Тайнак | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| с. Веселовка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| с. Куваши | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п. Плотинка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п. Салган | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п. Таганай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п. Тундуш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п. Южный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по муниципальному образованию | 25199 | 10000 | 52156 | 59786 | 32555 | 32735 | 212432 | 179356 | 491088 | 35199 | 87355 | 147142 | 179697 | 212432 | 391788 | 882876 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 25199 | 10000 | 25199 | 43894 | 25655 | 25655 | 155603 | 143019 | 439628 | 35199 | 60398 | 104293 | 129948 | 155603 | 298623 | 738251 |
| 1а-многоквартирные дома | 15199 | 0 | 15199 | 33894 | 15655 | 15655 | 95603 | 93019 | 238628 | 15199 | 30398 | 64293 | 79948 | 95603 | 188623 | 427251 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 60000 | 50000 | 201000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | 110000 | 311000 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 20857 | 3492 | 2900 | 1580 | 28829 | 5187 | 13735 | 0 | 20857 | 24349 | 27249 | 28829 | 34016 | 47751 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 6100 | 12400 | 4000 | 5500 | 28000 | 31150 | 37724 | 0 | 6100 | 18500 | 22500 | 28000 | 59150 | 96874 |

Таблица 5.2.2-3 – Показатели прироста строительных фондов в разрезе источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование теплоисточника | Прирост отапливаемых площадей за указанный период, кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  | Прирост отапливаемых площадей нарастающим итогом, кв. м |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2019-2024 | 2025-2028 | 2029-2033 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2028 | 2033 |
| Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЭЦ АО «Златмаш» | 0 | 0 | 3627 | 29347 | 19555 | 21155 | 73685 | 123450 | 99957 | 0 | 3627 | 32974 | 52530 | 73685 | 197134 | 297091 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 15655 | 15655 | 15655 | 46966 | 93019 | 60797 | 0 | 0 | 15655 | 31310 | 46966 | 139985 | 200782 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0 | 0 | 0 | 15655 | 15655 | 15655 | 46966 | 93019 | 60797 | 0 | 0 | 15655 | 31310 | 46966 | 139985 | 200782 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  | 0 | 0 | 127 | 1442 | 1900 | 500 | 3969 | 1630 | 2885 | 0 | 127 | 1569 | 3469 | 3969 | 5600 | 8485 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0 | 0 | 3500 | 12250 | 2000 | 5000 | 22750 | 28800 | 36274 | 0 | 3500 | 15750 | 17750 | 22750 | 51550 | 87824 |
| 2 | ТЭЦ ООО «ЗЭМЗ-Энерго» | 0 | 0 | 23330 | 20139 | 1500 | 930 | 45899 | 3206 | 10200 | 0 | 23330 | 43469 | 44969 | 45899 | 49105 | 59305 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 18239 | 0 | 0 | 18239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18239 | 18239 | 18239 | 18239 | 18239 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0 | 0 | 0 | 18239 | 0 | 0 | 18239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18239 | 18239 | 18239 | 18239 | 18239 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  | 0 | 0 | 20730 | 1900 | 1000 | 430 | 24060 | 2356 | 9750 | 0 | 20730 | 22630 | 23630 | 24060 | 26416 | 36166 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0 | 0 | 2600 | 0 | 500 | 500 | 3600 | 850 | 450 | 0 | 2600 | 2600 | 3100 | 3600 | 4450 | 4900 |
| ИТОГО по источникам комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |  | 0 | 0 | 26957 | 49486 | 21055 | 22085 | 119584 | 126656 | 110157 | 0 | 26957 | 76443 | 97499 | 119584 | 246240 | 356396 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 33894 | 15655 | 15655 | 65205 | 93019 | 60797 | 0 | 0 | 33894 | 49550 | 65205 | 158224 | 219021 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0 | 0 | 0 | 33894 | 15655 | 15655 | 65205 | 93019 | 60797 | 0 | 0 | 33894 | 49550 | 65205 | 158224 | 219021 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  | 0 | 0 | 20857 | 3342 | 2900 | 930 | 28029 | 3987 | 12635 | 0 | 20857 | 24199 | 27099 | 28029 | 32016 | 44651 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0 | 0 | 6100 | 12250 | 2500 | 5500 | 26350 | 29650 | 36724 | 0 | 6100 | 18350 | 20850 | 26350 | 56000 | 92724 |
| Новые котельные (некомбинированная выработка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Отопительная котельная мощностью 2,0 МВт для теплоснабжения новых потребителей в кв. Молодежный | 15199 | 0 | 15199 | 0 | 0 | 0 | 30398 | 0 | 0 | 15199 | 30398 | 30398 | 30398 | 30398 | 30398 | 30398 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 15199 | 0 | 15199 | 0 | 0 | 0 | 30398 | 0 | 0 | 15199 | 30398 | 30398 | 30398 | 30398 | 30398 | 30398 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 15199 | 0 | 15199 | 0 | 0 | 0 | 30398 | 0 | 0 | 15199 | 30398 | 30398 | 30398 | 30398 | 30398 | 30398 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Новая котельная для теплоснабжения мкр. Южный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117034 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117034 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117034 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Новая котельная для теплоснабжения мкр. севернее существующего кв. Березовая роща | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60797 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60797 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60797 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по новым теплоисточникам |  | 15199 | 0 | 15199 | 0 | 0 | 0 | 30398 | 0 | 177831 | 15199 | 30398 | 30398 | 30398 | 30398 | 30398 | 208230 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 15199 | 0 | 15199 | 0 | 0 | 0 | 30398 | 0 | 177831 | 15199 | 30398 | 30398 | 30398 | 30398 | 30398 | 208230 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 15199 | 0 | 15199 | 0 | 0 | 0 | 30398 | 0 | 177831 | 15199 | 30398 | 30398 | 30398 | 30398 | 30398 | 208230 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по системам централизованного теплоснабжения |  | 15199 | 0 | 42156 | 49486 | 21055 | 22085 | 149982 | 126656 | 287988 | 15199 | 57355 | 106842 | 127897 | 149982 | 276638 | 564626 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 15199 | 0 | 15199 | 33894 | 15655 | 15655 | 95603 | 93019 | 238628 | 15199 | 30398 | 64293 | 79948 | 95603 | 188623 | 427251 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 15199 | 0 | 15199 | 33894 | 15655 | 15655 | 95603 | 93019 | 238628 | 15199 | 30398 | 64293 | 79948 | 95603 | 188623 | 427251 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  | 0 | 0 | 20857 | 3342 | 2900 | 930 | 28029 | 3987 | 12635 | 0 | 20857 | 24199 | 27099 | 28029 | 32016 | 44651 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0 | 0 | 6100 | 12250 | 2500 | 5500 | 26350 | 29650 | 36724 | 0 | 6100 | 18350 | 20850 | 26350 | 56000 | 92724 |
| - | Индивидуальные теплогенераторы | 10000 | 10000 | 10000 | 10300 | 11500 | 10650 | 62450 | 52700 | 203100 | 20000 | 30000 | 40300 | 51800 | 62450 | 115150 | 318250 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 60000 | 50000 | 201000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | 110000 | 311000 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 60000 | 50000 | 201000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | 110000 | 311000 |
| 2-общественные здания |  | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 650 | 800 | 1200 | 1100 | 0 | 0 | 150 | 150 | 800 | 2000 | 3100 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0 | 0 | 0 | 150 | 1500 | 0 | 1650 | 1500 | 1000 | 0 | 0 | 150 | 1650 | 1650 | 3150 | 4150 |
| ИТОГО по муниципальному образованию |  | 25199 | 10000 | 52156 | 59786 | 32555 | 32735 | 212432 | 179356 | 491088 | 35199 | 87355 | 147142 | 179697 | 212432 | 391788 | 882876 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 25199 | 10000 | 25199 | 43894 | 25655 | 25655 | 155603 | 143019 | 439628 | 35199 | 60398 | 104293 | 129948 | 155603 | 298623 | 738251 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 15199 | 0 | 15199 | 33894 | 15655 | 15655 | 95603 | 93019 | 238628 | 15199 | 30398 | 64293 | 79948 | 95603 | 188623 | 427251 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 60000 | 50000 | 201000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | 110000 | 311000 |
| 2-общественные здания |  | 0 | 0 | 20857 | 3492 | 2900 | 1580 | 28829 | 5187 | 13735 | 0 | 20857 | 24349 | 27249 | 28829 | 34016 | 47751 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0 | 0 | 6100 | 12400 | 4000 | 5500 | 28000 | 31150 | 37724 | 0 | 6100 | 18500 | 22500 | 28000 | 59150 | 96874 |

Таблица 5.2.2-4 – Показатели убыли строительных фондов, сгруппированные по районам города

| Район | Убыль отапливаемых площадей за указанный период, кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  | Убыль отапливаемых площадей нарастающим итогом, кв. м |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2019-2024 | 2025-2028 | 2029-2033 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2028 | 2033 |
| г. Златоуст, Северный район | 735 | 626 | 2305 | 648 | 576 | 0 | 4891 | 0 | 0 | 1362 | 3667 | 4315 | 4891 | 4891 | 4891 | 4891 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 735 | 626 | 2305 | 648 | 576 | 0 | 4891 | 0 | 0 | 1362 | 3667 | 4315 | 4891 | 4891 | 4891 | 4891 |
| 1а-многоквартирные дома | 735 | 626 | 2305 | 648 | 576 | 0 | 4891 | 0 | 0 | 1362 | 3667 | 4315 | 4891 | 4891 | 4891 | 4891 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| г. Златоуст, Центральный район | 4387 | 2649 | 0 | 1626 | 1064 | 2436 | 12161 | 0 | 0 | 7036 | 7036 | 8661 | 9725 | 12161 | 12161 | 12161 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 4387 | 2649 | 0 | 1626 | 1064 | 2436 | 12161 | 0 | 0 | 7036 | 7036 | 8661 | 9725 | 12161 | 12161 | 12161 |
| 1а-многоквартирные дома | 4387 | 2649 | 0 | 1626 | 1064 | 2436 | 12161 | 0 | 0 | 7036 | 7036 | 8661 | 9725 | 12161 | 12161 | 12161 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| г. Златоуст, Юго-Восточный район | 0 | 0 | 0 | 799 | 0 | 764 | 1563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799 | 799 | 1563 | 1563 | 1563 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 799 | 0 | 764 | 1563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799 | 799 | 1563 | 1563 | 1563 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 799 | 0 | 764 | 1563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799 | 799 | 1563 | 1563 | 1563 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п. Центральный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п. Тайнак | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| с. Веселовка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| с. Куваши | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п. Плотинка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п. Салган | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п. Таганай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п. Тундуш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| п. Южный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по муниципальному образованию | 5123 | 3275 | 2305 | 3073 | 1640 | 3200 | 18616 | 0 | 0 | 8398 | 10703 | 13776 | 15416 | 18616 | 18616 | 18616 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 5123 | 3275 | 2305 | 3073 | 1640 | 3200 | 18616 | 0 | 0 | 8398 | 10703 | 13776 | 15416 | 18616 | 18616 | 18616 |
| 1а-многоквартирные дома | 5123 | 3275 | 2305 | 3073 | 1640 | 3200 | 18616 | 0 | 0 | 8398 | 10703 | 13776 | 15416 | 18616 | 18616 | 18616 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 5.2.2-5 – Показатели убыли строительных фондов в разрезе источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование теплоисточника | Убыль отапливаемых площадей за указанный период, кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  | Убыль отапливаемых площадей нарастающим итогом, кв. м |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2019-2024 | 2025-2028 | 2029-2033 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2028 | 2033 |
| Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЭЦ АО «Златмаш» | 0 | 0 | 0 | 799 | 0 | 0 | 799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799 | 799 | 799 | 799 | 799 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 799 | 0 | 0 | 799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799 | 799 | 799 | 799 | 799 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0 | 0 | 0 | 799 | 0 | 0 | 799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799 | 799 | 799 | 799 | 799 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ТЭЦ ООО «ЗЭМЗ-Энерго» | 4387 | 2649 | 0 | 601 | 0 | 0 | 7636 | 0 | 0 | 7036 | 7036 | 7636 | 7636 | 7636 | 7636 | 7636 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 4387 | 2649 | 0 | 601 | 0 | 0 | 7636 | 0 | 0 | 7036 | 7036 | 7636 | 7636 | 7636 | 7636 | 7636 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 4387 | 2649 | 0 | 601 | 0 | 0 | 7636 | 0 | 0 | 7036 | 7036 | 7636 | 7636 | 7636 | 7636 | 7636 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по источникам комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |  | 4387 | 2649 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 8436 | 0 | 0 | 7036 | 7036 | 8436 | 8436 | 8436 | 8436 | 8436 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 4387 | 2649 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 8436 | 0 | 0 | 7036 | 7036 | 8436 | 8436 | 8436 | 8436 | 8436 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 4387 | 2649 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 8436 | 0 | 0 | 7036 | 7036 | 8436 | 8436 | 8436 | 8436 | 8436 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Существующие котельные (некомбинированная выработка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельные ООО «Теплоэнергетик» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 519 | 0 | 0 | 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 519 | 0 | 0 | 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0 | 0 | 0 | 519 | 0 | 0 | 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Котельная №4 | 0 | 0 | 0 | 506 | 299 | 0 | 805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506 | 805 | 805 | 805 | 805 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 506 | 299 | 0 | 805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506 | 805 | 805 | 805 | 805 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0 | 0 | 0 | 506 | 299 | 0 | 805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506 | 805 | 805 | 805 | 805 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Котельная №5 | 735 | 626 | 0 | 0 | 0 | 699 | 2061 | 0 | 0 | 1362 | 1362 | 1362 | 1362 | 2061 | 2061 | 2061 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 735 | 626 | 0 | 0 | 0 | 699 | 2061 | 0 | 0 | 1362 | 1362 | 1362 | 1362 | 2061 | 2061 | 2061 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 735 | 626 | 0 | 0 | 0 | 699 | 2061 | 0 | 0 | 1362 | 1362 | 1362 | 1362 | 2061 | 2061 | 2061 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Котельная №6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393 | 1737 | 2130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393 | 2130 | 2130 | 2130 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 393 | 1737 | 2130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393 | 2130 | 2130 | 2130 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 393 | 1737 | 2130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393 | 2130 | 2130 | 2130 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных ООО «Теплоэнергетик» |  | 735 | 626 | 0 | 1025 | 692 | 2436 | 5515 | 0 | 0 | 1362 | 1362 | 2387 | 3079 | 5515 | 5515 | 5515 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 735 | 626 | 0 | 1025 | 692 | 2436 | 5515 | 0 | 0 | 1362 | 1362 | 2387 | 3079 | 5515 | 5515 | 5515 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 735 | 626 | 0 | 1025 | 692 | 2436 | 5515 | 0 | 0 | 1362 | 1362 | 2387 | 3079 | 5515 | 5515 | 5515 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие котельные, передачу тепловой энергии от которых осуществляет МУП «Коммунальные сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Котельная ст. Златоуст | 0 | 0 | 2305 | 648 | 576 | 0 | 3529 | 0 | 0 | 0 | 2305 | 2953 | 3529 | 3529 | 3529 | 3529 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 0 | 0 | 2305 | 648 | 576 | 0 | 3529 | 0 | 0 | 0 | 2305 | 2953 | 3529 | 3529 | 3529 | 3529 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0 | 0 | 2305 | 648 | 576 | 0 | 3529 | 0 | 0 | 0 | 2305 | 2953 | 3529 | 3529 | 3529 | 3529 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по СЦТ на базе прочих котельных, передачу тепловой энергии от которых осуществляет МУП «Коммунальные сети» |  | 0 | 0 | 2305 | 648 | 576 | 0 | 3529 | 0 | 0 | 0 | 2305 | 2953 | 3529 | 3529 | 3529 | 3529 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 0 | 0 | 2305 | 648 | 576 | 0 | 3529 | 0 | 0 | 0 | 2305 | 2953 | 3529 | 3529 | 3529 | 3529 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0 | 0 | 2305 | 648 | 576 | 0 | 3529 | 0 | 0 | 0 | 2305 | 2953 | 3529 | 3529 | 3529 | 3529 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по всем существующим котельным |  | 735 | 626 | 2305 | 1673 | 1268 | 2436 | 9044 | 0 | 0 | 1362 | 3667 | 5340 | 6608 | 9044 | 9044 | 9044 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 735 | 626 | 2305 | 1673 | 1268 | 2436 | 9044 | 0 | 0 | 1362 | 3667 | 5340 | 6608 | 9044 | 9044 | 9044 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 735 | 626 | 2305 | 1673 | 1268 | 2436 | 9044 | 0 | 0 | 1362 | 3667 | 5340 | 6608 | 9044 | 9044 | 9044 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по системам централизованного теплоснабжения |  | 5123 | 3275 | 2305 | 3073 | 1268 | 2436 | 17480 | 0 | 0 | 8398 | 10703 | 13776 | 15044 | 17480 | 17480 | 17480 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 5123 | 3275 | 2305 | 3073 | 1268 | 2436 | 17480 | 0 | 0 | 8398 | 10703 | 13776 | 15044 | 17480 | 17480 | 17480 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 5123 | 3275 | 2305 | 3073 | 1268 | 2436 | 17480 | 0 | 0 | 8398 | 10703 | 13776 | 15044 | 17480 | 17480 | 17480 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Индивидуальные теплогенераторы | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 | 764 | 1136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 | 1136 | 1136 | 1136 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 | 764 | 1136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 | 1136 | 1136 | 1136 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 | 764 | 1136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 | 1136 | 1136 | 1136 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по всем источникам теплоснабжения |  | 5123 | 3275 | 2305 | 3073 | 1640 | 3200 | 18616 | 0 | 0 | 8398 | 10703 | 13776 | 15416 | 18616 | 18616 | 18616 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. |  | 5123 | 3275 | 2305 | 3073 | 1640 | 3200 | 18616 | 0 | 0 | 8398 | 10703 | 13776 | 15416 | 18616 | 18616 | 18616 |
| 1а-многоквартирные дома |  | 5123 | 3275 | 2305 | 3073 | 1640 | 3200 | 18616 | 0 | 0 | 8398 | 10703 | 13776 | 15416 | 18616 | 18616 | 18616 |
| 1б-индивидуальные жилые дома |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

  - Нормативы потребления тепловой энергии для целей отопления и вентиляции зданий

Согласно Методическим рекомендациям по разработке схем теплоснабжения, утвержденным приказом Минэнерго России №565 и Минрегиона России №667 от 29.12.2012 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения», расчет перспективного теплопотребления должен осуществляться на основании СП 50.13330.2012 актуализированная версия СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». В документе выделены 6 характерных групп потребителей тепловой энергии:

- жилые здания, общежития;

- общественные, кроме перечисленных в поз. 3-6;

- поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты;

- дошкольные учреждения, хосписы;

- административного назначения (офисы);

- сервисного обслуживания.

Нормативы согласно данному документу представлены для 1 м3 здания, т.е. имеют размерность Вт/(м3·°C). Таким образом, для расчета перспективных тепловых нагрузок и перспективного теплопотребления необходимо предварительно задаваться высотой здания.

Вместе с тем в СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 представлены нормативы для жилой застройки, отнесенные на единицу площади отапливаемого здания (Вт/м2) для каждой расчетной температуры наружного воздуха. При этом пунктом 5.2 СП 124.13330.2012 четко определено:

«Решения по перспективному развитию систем теплоснабжения населенных пунктов, промышленных узлов, групп промышленных предприятий, районов и других административно-территориальных образований, а также отдельных СЦТ следует разрабатывать в схемах теплоснабжения. При разработке схем теплоснабжения расчетные тепловые нагрузки определяются:

а) для существующей застройки населенных пунктов и действующих промышленных предприятий – по проектам с уточнением по фактическим тепловым нагрузкам;

б) для намечаемых к строительству промышленных предприятий – по укрупненным нормам развития основного (профильного) производства или проектам аналогичных производств;

в) для намечаемых к застройке жилых районов – по укрупненным показателям плотности размещения тепловых нагрузок или при известной этажности и общей площади зданий, согласно генеральным планам застройки районов населенного пункта – по удельным тепловым характеристикам зданий (Приложение В)».

Пунктом 15_1 Постановления Правительства Российской Федерации от 25.01.2011 г. №18 «Об утверждении правил установления энергетической эффективности для зданий, строений сооружений и требований к правилам определения класса энергоэффективности многоквартирных домов» (с учетом ПП РФ от 20 мая 2017 г. №603) выдвигается требование:

«После установления базового уровня требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений требования энергетической эффективности должны предусматривать уменьшение показателей, характеризующих годовые удельные расходы энергетических ресурсов в здании, строении, сооружении, не реже чем 1 раз в 5 лет:

а) для вновь создаваемых зданий, строений, сооружений с 1 января 2018 г. - не менее чем на 20 процентов по отношению к базовому уровню, с 1 января 2023 г. - не менее чем на 40 процентов по отношению к базовому уровню, с 1 января 2028 г. - не менее чем на 50 процентов по отношению к базовому уровню;

б) для реконструируемых или проходящих капитальный ремонт зданий (за исключением многоквартирных домов), строений, сооружений с 1 января 2018 г. - не менее чем на 20 процентов по отношению к базовому уровню».

Нормативы, представленные в приложении В СП 124.13330.2012 «Для зданий строительства после 2015 г.», предусматривают снижение теплопотребления лишь на 11% по отношению к базовому уровню (категория «Для зданий строительства после 2010 г.»). Таким образом, необходимо предусмотреть снижение показателя:

- с 2018 – на 20% от норматива «Для зданий строительства после 2010 г.»;

- с 2023 – на 40% от норматива «Для зданий строительства после 2010 г.»;

- с 2028 г. – на 50% от норматива «Для зданий строительства после 2010 г.».

Дополнительные требования энергоэффективности для новых зданий утверждены Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17 ноября 2017 года №1550/пр «Об утверждении Требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений» (данные требования не учитывались в базовой версии). Согласно п. 7 данного документа:

«Для вновь создаваемых зданий (в том числе многоквартирных домов), строений, сооружений удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию уменьшается:

- с 1 июля 2018 г. - на 20 процентов по отношению к удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий (приложение N 1 к настоящим Требованиям) или удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию (приложение N 2 к настоящим Требованиям);

- с 1 января 2023 г. - на 40 процентов по отношению к удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий (приложение N 1 к настоящим Требованиям) или удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию (приложение N 2 к настоящим Требованиям);

- с 1 января 2028 г. - на 50 процентов по отношению к удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий (приложение N 1 к настоящим Требованиям) или удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию (приложение N 2 к настоящим Требованиям)».

При этом нормативы, представленные в Приложении 2 полностью соответствуют нормативам СП 50.13330.2012 актуализированная версия СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». Следовательно, для зданий общественно-делового и производственного назначения необходимо предусмотреть снижение показателя:

- с 2018 – на 20% от норматива СП 50.13330.2012 актуализированная версия СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»;

- с 2023 – на 40% от норматива СП 50.13330.2012 актуализированная версия СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»;

- с 2028 г. – на 50% от норматива СП 50.13330.2012 актуализированная версия СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».

Климатические характеристики г. Златоуста определены в соответствии с СП131.13330.2012 актуализированная версия СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»:

- tр.о = -34ºC - расчётная температура наружного воздуха для проектирования отопления;

- tср.о = -6,5ºC - средняя температура наружного воздуха за отапливаемый период;

- nо =218 суток – продолжительность отопительного периода.

Таким образом, нормативы удельной тепловой нагрузки и удельного теплопотребления принимаются:

- Для жилой застройки – в соответствии с СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003, с учетом

- СП131.13330.2012 актуализированная версия СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 25.01.2011 г. №18 «Об утверждении правил установления энергетической эффективности» (с учетом ПП РФ от 20 мая 2017 г. №603);

- Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.11.2017 года №1550/пр «Об утверждении Требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений».

Расчетные нормы коррелируются с СП 50.13330.2012 актуализированная версия СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».

- Для остальных потребителей – в соответствии с СП 50.13330.2012 актуализированная версия СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», принимая различную высоту для каждого конкретного потребителя, с учетом:

- СП 131.13330.2012 актуализированная версия СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»;

- Снижения нормативов потребления тепловой мощности согласно Приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.11.2017 года №1550/пр «Об утверждении Требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений».

Данные строительные нормы и правила устанавливают требования к тепловой защите зданий в целях экономии энергии при обеспечении санитарно-гигиенических и оптимальных параметров микроклимата помещений и долговечности ограждающих конструкций зданий и сооружений.

Требования к повышению тепловой защиты зданий и сооружений, основных потребителей энергии являются важным объектом государственного регулирования в большинстве стран мира. Эти требования рассматриваются также с точки зрения охраны окружающей среды, рационального использования не возобновляемых природных ресурсов, уменьшения влияния «парникового» эффекта и сокращения выделений двуокиси углерода и других вредных веществ в атмосферу.

Данные нормы затрагивают часть общей задачи энергосбережения в зданиях. Одновременно с созданием эффективной тепловой защиты, в соответствии с другими нормативными документами принимаются меры по повышению эффективности инженерного оборудования зданий, снижению потерь энергии при ее выработке и транспортировке, а также по сокращению расхода тепловой и электрической энергии путем автоматического управления и регулирования оборудования и инженерных систем в целом.

Нормы по тепловой защите зданий гармонизированы с аналогичными зарубежными нормами развитых стран. Эти нормы, как и нормы на инженерное оборудование, содержат минимальные требования, и строительство многих зданий может быть выполнено на экономической основе с существенно более высокими показателями тепловой защиты, предусмотренными классификацией зданий по энергетической эффективности.

Данные нормы и правила распространяются на тепловую защиту жилых, общественных, производственных, сельскохозяйственных и складских зданий и сооружений (далее - зданий), в которых необходимо поддерживать определенную температуру и влажность внутреннего воздуха.

С целью увеличения доли зданий с классами «А, В» субъекты Российской Федерации должны применять меры по экономическому стимулированию, как к участникам строительного процесса, так и эксплуатирующим организациям.

Классы D, Е устанавливают при эксплуатации возведенных до 2000 г. зданий с целью разработки органами администраций субъектов Российской Федерации очередности и мероприятий по реконструкции этих зданий.

Таблица 6.1-1 - Классы энергетической эффективности жилых и общественных зданий

| Обозначение класса | Наименование класса | Величина отклонения расчетного (фактического) значения удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания от нормируемого, % | Рекомендуемые мероприятия, разрабатываемые субъектами РФ |
| --- | --- | --- | --- |
| При проектировании и эксплуатации новых и реконструируемых зданий |  |  |  |
| A++ A+ A | Очень высокий | Ниже -60 От -50 до -60 включительно От -40 до -50 включительно | Экономическое стимулирование |
| B+ B | Высокий | От -30 до -40 включительно От -15 до -30 включительно | Экономическое стимулирование |
| C+ C C- | Нормальный | От -5 до -15 включительно От +5 до -5 включительно От +15 до 5 включительно | Мероприятия не разрабатываются |
| При эксплуатации существующих зданий |  |  |  |
| D | Пониженный | От +15,1 до +50 включительно | Реконструкция при соответствующем экономическом обосновании |
| E | Низкий | Более +50 | Реконструкция при соответствующем экономическом обосновании или снос |

Для понимания на рисунках ниже представлены тренды нормативов для характерных категорий перспективных потребителей:

- 12-этажный многоквартирный дом – на рисунке 6.1-1;

- 5-этажное общественное здание – на рисунке 6.1-2 (в базовой версии «ужесточение» нормативов не учитывалось);

- 1-этажное здание сервисного обслуживания – на рисунке 6.1-3 (в базовой версии «ужесточение» нормативов не учитывалось).

Более подробно нормативы теплопотребления при расчетных температурах наружного воздуха, с учетом этажности зданий, представлены приложении 5. На диаграммах представлены расчетные нормативы после перевода нормативов в единицу измерения ккал/(ч·м2).

Таким образом, принимая значения нормативов, рассчитывается тепловая нагрузка отопления и вентиляции перспективных потребителей по следующей формуле, Гкал/ч:

| Qов=S∙qо.в, | (1) |
| --- | --- |

где S - строительная площадь, м2;

qо.в - удельный показатель максимальной тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию, обоснование принятия нормативов по каждому конкретному потребителю, с известными характеристиками, представлено в Приложении 5, ккал/(ч·м2).

Полезный отпуск на нужды отопления и вентиляции для перспективных потребителей определялся по следующей формуле, Гкал:

| QПОов=Qов∙QПОов2018/Qов2018, | (2) |
| --- | --- |

где Qов2018 – тепловая нагрузка отопления и вентиляции в 2018 г., Гкал/ч;

QПОов2018 – полезный отпуск на нужды отопления и вентиляции в 2018 г., Гкал.

Рисунок 6.1-1 - Изменение нормируемого удельного расхода тепловой энергии на отопление, вентиляцию и ГВС на примере жилого 12-этажного многоквартирного дома

Рисунок 6.1-2 - Изменение нормируемого удельного расхода тепловой энергии на отопление, вентиляцию и ГВС на примере 5-этажного общественного здания

Рисунок 6.1-3 - Изменение нормируемого удельного расхода тепловой энергии на отопление, вентиляцию и ГВС на примере 1-этажного здания сервисного обслуживания

  - Нормативы потребления тепловой энергии для целей ГВС

Расход воды на нужды ГВС для перспективных потребителей принимается на основании Приложения Г СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003, а также СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85.

Результирующие нормативы для расчета тепловых нагрузок на нужды ГВС потребителей представлены в Приложении 5.

Таким образом, принимая значения нормативов, рассчитывается тепловая нагрузка ГВС перспективных потребителей по следующей формуле, Гкал/ч:

| Qгвс=S∙qгвс, | (1) |
| --- | --- |

где S - строительная площадь, м2;

qгвс - удельный показатель максимальной тепловой нагрузки на ГВС, обоснование принятия нормативов по каждому конкретному потребителю, с известными характеристиками, представлено в Приложении 5, ккал/(ч·м2).

Полезный отпуск на нужды ГВС для перспективных потребителей определялся по следующей формуле, Гкал:

| QПОгвс=Kгод ∙Qгвс∙QПОгвс2018/Qгвс2018, | (2) |
| --- | --- |

где Kгод – поправка, связанная с немаксимальным теплопотреблением на нужды ГВС, принимается экспертно:

- для 1-го года эксплуатации здания – 20%;

- для 2-го года эксплуатации здания – 60%;

- для 3-го года эксплуатации здания – 100%.

Qгвс2018 – тепловая нагрузка ГВС в 2018 г., Гкал/ч;

QПОгвс2018 – полезный отпуск на нужды ГВС в 2018 г., Гкал.

- Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Прогноз прироста тепловых нагрузок по городу сформирован на основе:

- прогноза роста площадей перспективной застройки на период до 2033 года и прогноза удельных параметров теплопотребления объектов нового строительства на отопление и вентиляцию и на нужды ГВС;

- планов сноса ветхого и аварийного фонда.

Аналогично прогнозу площадей перспективной застройки, прогноз спроса на тепловую энергию выполнен территориально распределённым, для каждой расчётной единицы территориального деления и для каждого года проектного периода до 2033 года.

  - Прогноз потребления тепловой мощности

В таблице 7.1-1 представлен прирост перспективных нагрузок в зоне действия источников тепловой энергии, в таблице 7.1-2 – в разрезе районов, в Приложении 6 – в разрезе расчетных элементов территориального деления.

Как видно, суммарная расчетная нагрузка по источникам теплоснабжения на конец расчётного периода (2033 год) увеличится на 31,45 Гкал/ч. При этом 19,68 Гкал/ч будет покрываться от централизованного теплоснабжения, 11,77 Гкал/ч – от индивидуальных теплогенераторов. Следует отметить, что указанные нагрузки прогнозируются с учетом средней ГВС – по указанным значениям будет увеличена договорная нагрузка в зоне источников централизованного теплоснабжения. При этом плата за подключение взимается с заявителя, в соответствии с полной величиной нагрузки, которая включает в себя величину максимальной нагрузки ГВС. Соответственно, в таблице 7.1-3 справочно представлено увеличение договорной нагрузки, по которой будет прогнозироваться величина платы за подключение.

В течение расчетного срока прогнозируется существенная убыль нагрузок, в связи со сносом строительных фондов (как правило, ветхое и аварийное жилье). Прогнозные показатели представлены в таблице 7.1-4 – в разрезе источников тепловой энергии, в таблице 7.1-5 – в разрезе районов.

Таблица 7.1-1 - Приросты тепловых нагрузок в зоне действия источников теплоснабжения

| № п/п | Наименование теплоисточника | Прирост расчетных нагрузок за указанный период, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | Прирост расчетных нагрузок нарастающим итогом, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2019-2024 | 2025-2028 | 2029-2033 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2028 | 2033 |
| Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЭЦ АО «Златмаш» | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 1,27 | 0,69 | 0,67 | 2,80 | 3,93 | 2,87 | 0,00 | 0,16 | 1,43 | 2,12 | 2,80 | 6,73 | 9,60 |
| отопление и вентиляция |  | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 1,21 | 0,53 | 0,64 | 2,53 | 3,34 | 2,43 | 0,00 | 0,15 | 1,37 | 1,89 | 2,53 | 5,87 | 8,31 |
| ГВС (средняя) |  | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,06 | 0,17 | 0,03 | 0,27 | 0,59 | 0,44 | 0,00 | 0,01 | 0,06 | 0,23 | 0,27 | 0,86 | 1,30 |
| технология |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | ТЭЦ ООО «ЗЭМЗ-Энерго» | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,92 | 0,08 | 0,03 | 2,53 | 0,16 | 0,38 | 0,00 | 1,50 | 2,41 | 2,49 | 2,53 | 2,68 | 3,06 |
| отопление и вентиляция |  | 0,00 | 0,00 | 1,28 | 0,72 | 0,07 | 0,03 | 2,09 | 0,13 | 0,32 | 0,00 | 1,28 | 1,99 | 2,06 | 2,09 | 2,22 | 2,54 |
| ГВС (средняя) |  | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,20 | 0,02 | 0,00 | 0,44 | 0,03 | 0,06 | 0,00 | 0,22 | 0,42 | 0,44 | 0,44 | 0,46 | 0,52 |
| технология |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по источникам комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |  | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 2,2 | 0,8 | 0,7 | 5,3 | 4,1 | 3,3 | 0,0 | 1,7 | 3,8 | 4,6 | 5,3 | 9,4 | 12,7 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 1,9 | 0,6 | 0,7 | 4,6 | 3,5 | 2,8 | 0,0 | 1,4 | 3,4 | 4,0 | 4,6 | 8,1 | 10,8 |
| ГВС (средняя) |  | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 1,3 | 1,8 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Новые котельные (некомбинированная выработка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Отопительная котельная мощностью 2,0 МВт для теплоснабжения новых потребителей в кв. Молодежный | 0,68 | 0,00 | 0,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,36 | 0,00 | 0,00 | 0,68 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 |
| отопление и вентиляция |  | 0,52 | 0,00 | 0,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 0,52 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| ГВС (средняя) |  | 0,16 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| технология |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Новая котельная для теплоснабжения мкр. Южный | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,72 |
| отопление и вентиляция |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50 |
| ГВС (средняя) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,23 |
| технология |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Новая котельная для теплоснабжения мкр. севернее существующего кв. Березовая роща | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,93 |
| отопление и вентиляция |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,30 |
| ГВС (средняя) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,64 |
| технология |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по новым теплоисточникам |  | 0,68 | 0,00 | 0,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,36 | 0,00 | 5,66 | 0,68 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 1,36 | 7,01 |
| отопление и вентиляция |  | 0,52 | 0,00 | 0,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,04 | 0,00 | 3,79 | 0,52 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 4,83 |
| ГВС (средняя) |  | 0,16 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,00 | 1,87 | 0,16 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 2,18 |
| технология |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по системам централизованного теплоснабжения |  | 0,68 | 0,00 | 2,33 | 2,19 | 0,78 | 0,70 | 6,68 | 4,09 | 8,91 | 0,68 | 3,01 | 5,20 | 5,98 | 6,68 | 10,77 | 19,68 |
| отопление и вентиляция |  | 0,52 | 0,00 | 1,95 | 1,93 | 0,59 | 0,67 | 5,66 | 3,47 | 6,55 | 0,52 | 2,47 | 4,40 | 4,99 | 5,66 | 9,13 | 15,68 |
| ГВС (средняя) |  | 0,16 | 0,00 | 0,39 | 0,26 | 0,18 | 0,03 | 1,02 | 0,62 | 2,36 | 0,16 | 0,55 | 0,80 | 0,99 | 1,02 | 1,64 | 4,00 |
| технология |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | Индивидуальные теплогенераторы | 0,57 | 0,40 | 0,57 | 0,42 | 0,50 | 0,34 | 2,81 | 2,02 | 6,93 | 0,98 | 1,55 | 1,97 | 2,48 | 2,81 | 4,84 | 11,77 |
| отопление и вентиляция |  | 0,47 | 0,39 | 0,47 | 0,41 | 0,40 | 0,32 | 2,45 | 1,67 | 5,55 | 0,86 | 1,33 | 1,73 | 2,13 | 2,45 | 4,12 | 9,67 |
| ГВС (средняя) |  | 0,10 | 0,01 | 0,10 | 0,02 | 0,11 | 0,02 | 0,36 | 0,35 | 1,37 | 0,12 | 0,22 | 0,24 | 0,34 | 0,36 | 0,72 | 2,09 |
| технология |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по муниципальному образованию |  | 1,25 | 0,40 | 2,91 | 2,61 | 1,28 | 1,04 | 9,49 | 6,11 | 15,84 | 1,65 | 4,56 | 7,17 | 8,45 | 9,49 | 15,61 | 31,45 |
| отопление и вентиляция |  | 0,99 | 0,39 | 2,41 | 2,34 | 0,99 | 0,99 | 8,11 | 5,14 | 12,10 | 1,38 | 3,79 | 6,13 | 7,12 | 8,11 | 13,24 | 25,35 |
| ГВС (средняя) |  | 0,26 | 0,01 | 0,49 | 0,27 | 0,29 | 0,05 | 1,39 | 0,98 | 3,74 | 0,28 | 0,77 | 1,04 | 1,33 | 1,39 | 2,36 | 6,10 |
| технология |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 7.1-2 - Приросты тепловых нагрузок в разрезе районов, в зоне централизованного теплоснабжения

| Район | Прирост расчетных нагрузок за указанный период, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | Прирост расчетных нагрузок нарастающим итогом, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2019-2024 | 2025-2028 | 2029-2033 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2028 | 2033 |
| г. Златоуст, Северный район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отопление и вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ГВС (средняя) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| технология | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г. Златоуст, Центральный район | 0,68 | 0,00 | 2,17 | 0,92 | 0,08 | 0,03 | 3,88 | 0,16 | 4,10 | 0,68 | 2,85 | 3,77 | 3,85 | 3,88 | 4,04 | 8,14 |
| отопление и вентиляция | 0,52 | 0,00 | 1,79 | 0,72 | 0,07 | 0,03 | 3,13 | 0,13 | 2,82 | 0,52 | 2,31 | 3,03 | 3,10 | 3,13 | 3,25 | 6,07 |
| ГВС (средняя) | 0,16 | 0,00 | 0,38 | 0,20 | 0,02 | 0,00 | 0,76 | 0,03 | 1,29 | 0,16 | 0,54 | 0,74 | 0,75 | 0,76 | 0,78 | 2,07 |
| технология | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г. Златоуст, Юго-Восточный район | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 1,27 | 0,69 | 0,67 | 2,80 | 3,93 | 4,81 | 0,00 | 0,16 | 1,43 | 2,12 | 2,80 | 6,73 | 11,54 |
| отопление и вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 1,21 | 0,53 | 0,64 | 2,53 | 3,34 | 3,73 | 0,00 | 0,15 | 1,37 | 1,89 | 2,53 | 5,87 | 9,60 |
| ГВС (средняя) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,06 | 0,17 | 0,03 | 0,27 | 0,59 | 1,07 | 0,00 | 0,01 | 0,06 | 0,23 | 0,27 | 0,86 | 1,93 |
| технология | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по муниципальному образованию | 0,68 | 0,00 | 2,33 | 2,19 | 0,78 | 0,70 | 6,68 | 4,09 | 8,91 | 0,68 | 3,01 | 5,20 | 5,98 | 6,68 | 10,77 | 19,68 |
| отопление и вентиляция | 0,52 | 0,00 | 1,95 | 1,93 | 0,59 | 0,67 | 5,66 | 3,47 | 6,55 | 0,52 | 2,47 | 4,40 | 4,99 | 5,66 | 9,13 | 15,68 |
| ГВС (средняя) | 0,16 | 0,00 | 0,39 | 0,26 | 0,18 | 0,03 | 1,02 | 0,62 | 2,36 | 0,16 | 0,55 | 0,80 | 0,99 | 1,02 | 1,64 | 4,00 |
| технология | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 7.1-3 - Приросты договорных тепловых нагрузок в зоне действия источников теплоснабжения (с учетом максимальной нагрузки ГВС)

| № п/п | Наименование теплоисточника | Прирост договорных нагрузок (с учетом максимальной ГВС) за указанный период, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | Прирост договорных нагрузок (с учетом максимальной ГВС) нарастающим итогом, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2019-2024 | 2025-2028 | 2029-2033 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2028 | 2033 |
| Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЭЦ АО «Златмаш» | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 1,35 | 0,93 | 0,72 | 3,2 | 4,8 | 3,5 | 0,0 | 0,2 | 1,5 | 2,4 | 3,2 | 7,9 | 11,4 |
| отопление и вентиляция |  | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 1,21 | 0,53 | 0,64 | 2,5 | 3,3 | 2,4 | 0,0 | 0,2 | 1,4 | 1,9 | 2,5 | 5,9 | 8,3 |
| ГВС (максимальная) |  | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,14 | 0,41 | 0,08 | 0,6 | 1,4 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,6 | 0,6 | 2,1 | 3,1 |
| технология |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | ТЭЦ ООО «ЗЭМЗ-Энерго» | 0,00 | 0,00 | 1,81 | 1,19 | 0,11 | 0,03 | 3,1 | 0,2 | 0,5 | 0,0 | 1,8 | 3,0 | 3,1 | 3,1 | 3,3 | 3,8 |
| отопление и вентиляция |  | 0,00 | 0,00 | 1,28 | 0,72 | 0,07 | 0,03 | 2,1 | 0,1 | 0,3 | 0,0 | 1,3 | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,5 |
| ГВС (максимальная) |  | 0,00 | 0,00 | 0,53 | 0,48 | 0,04 | 0,00 | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,3 |
| технология |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО по источникам комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |  | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,5 | 1,0 | 0,8 | 6,3 | 5,0 | 3,9 | 0,0 | 2,0 | 4,5 | 5,6 | 6,3 | 11,3 | 15,2 |
| отопление и вентиляция |  | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 1,9 | 0,6 | 0,7 | 4,6 | 3,5 | 2,8 | 0,0 | 1,4 | 3,4 | 4,0 | 4,6 | 8,1 | 10,8 |
| ГВС (максимальная) |  | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,6 | 0,4 | 0,1 | 1,7 | 1,5 | 1,2 | 0,0 | 0,5 | 1,2 | 1,6 | 1,7 | 3,2 | 4,4 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Новые котельные (некомбинированная выработка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Отопительная котельная мощностью 2,0 МВт для теплоснабжения новых потребителей в кв. Молодежный | 0,90 | 0,00 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| отопление и вентиляция |  | 0,52 | 0,00 | 0,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| ГВС (максимальная) |  | 0,38 | 0,00 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| технология |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 29 | Новая котельная для теплоснабжения мкр. Южный | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 5,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,4 |
| отопление и вентиляция |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 |
| ГВС (максимальная) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,9 |
| технология |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 30 | Новая котельная для теплоснабжения мкр. севернее существующего кв. Березовая роща | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,8 |
| отопление и вентиляция |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,3 |
| ГВС (максимальная) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 |
| технология |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО по новым теплоисточникам |  | 0,90 | 0,00 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 0,00 | 8,27 | 0,90 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 10,07 |
| отопление и вентиляция |  | 0,52 | 0,00 | 0,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,04 | 0,00 | 3,79 | 0,52 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 4,83 |
| ГВС (максимальная) |  | 0,38 | 0,00 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,77 | 0,00 | 4,48 | 0,38 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 5,24 |
| технология |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по системам централизованного теплоснабжения |  | 0,9 | 0,0 | 2,9 | 2,5 | 1,0 | 0,8 | 8,1 | 5,0 | 12,2 | 0,9 | 3,8 | 6,3 | 7,4 | 8,1 | 13,1 | 25,3 |
| отопление и вентиляция |  | 0,5 | 0,0 | 1,9 | 1,9 | 0,6 | 0,7 | 5,7 | 3,5 | 6,6 | 0,5 | 2,5 | 4,4 | 5,0 | 5,7 | 9,1 | 15,7 |
| ГВС (максимальная) |  | 0,4 | 0,0 | 0,9 | 0,6 | 0,4 | 0,1 | 2,5 | 1,5 | 5,7 | 0,4 | 1,3 | 1,9 | 2,4 | 2,5 | 3,9 | 9,6 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - | Индивидуальные теплогенераторы | 0,72 | 0,42 | 0,72 | 0,44 | 0,65 | 0,37 | 3,3 | 2,5 | 8,9 | 1,1 | 1,9 | 2,3 | 3,0 | 3,3 | 5,8 | 14,7 |
| отопление и вентиляция |  | 0,47 | 0,39 | 0,47 | 0,41 | 0,40 | 0,32 | 2,4 | 1,7 | 5,6 | 0,9 | 1,3 | 1,7 | 2,1 | 2,4 | 4,1 | 9,7 |
| ГВС (максимальная) |  | 0,25 | 0,03 | 0,25 | 0,04 | 0,26 | 0,05 | 0,9 | 0,9 | 3,3 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 1,7 | 5,0 |
| технология |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО по муниципальному образованию |  | 1,6 | 0,4 | 3,6 | 3,0 | 1,7 | 1,1 | 11,4 | 7,5 | 21,1 | 2,0 | 5,6 | 8,6 | 10,3 | 11,4 | 18,9 | 40,0 |
| отопление и вентиляция |  | 1,0 | 0,4 | 2,4 | 2,3 | 1,0 | 1,0 | 8,1 | 5,1 | 12,1 | 1,4 | 3,8 | 6,1 | 7,1 | 8,1 | 13,2 | 25,3 |
| ГВС (максимальная) |  | 0,6 | 0,0 | 1,2 | 0,7 | 0,7 | 0,1 | 3,3 | 2,3 | 9,0 | 0,7 | 1,8 | 2,5 | 3,2 | 3,3 | 5,7 | 14,6 |
| технология |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 7.1-4 - Убыль тепловых нагрузок, в связи со сносом зданий, в разрезе источников теплоснабжения

| № п/п | Наименование теплоисточника | Ежегодная убыль тепловых нагрузок, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | Убыль тепловых нагрузок нарастающим итогом, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2019-2024 | 2025-2028 | 2029-2033 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2028 | 2033 |
| Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЭЦ АО «Златмаш» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,10 | 0,00 | 0,00 | -0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | -0,10 |
| отопление и вентиляция |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,10 | 0,00 | 0,00 | -0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | -0,10 |
| ГВС (средняя) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| технология |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | ТЭЦ ООО «ЗЭМЗ-Энерго» | -0,53 | -0,32 | 0,00 | -0,07 | 0,00 | 0,00 | -0,92 | 0,00 | 0,00 | -0,84 | -0,84 | -0,92 | -0,92 | -0,92 | -0,92 | -0,92 |
| отопление и вентиляция |  | -0,53 | -0,32 | 0,00 | -0,07 | 0,00 | 0,00 | -0,92 | 0,00 | 0,00 | -0,84 | -0,84 | -0,92 | -0,92 | -0,92 | -0,92 | -0,92 |
| ГВС (средняя) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| технология |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по источникам комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |  | -0,53 | -0,32 | 0,00 | -0,17 | 0,00 | 0,00 | -1,01 | 0,00 | 0,00 | -0,84 | -0,84 | -1,01 | -1,01 | -1,01 | -1,01 | -1,01 |
| отопление и вентиляция |  | -0,53 | -0,32 | 0,00 | -0,17 | 0,00 | 0,00 | -1,01 | 0,00 | 0,00 | -0,84 | -0,84 | -1,01 | -1,01 | -1,01 | -1,01 | -1,01 |
| ГВС (средняя) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| технология |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Существующие котельные (некомбинированная выработка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельные ООО «Теплоэнергетик» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Котельная №3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,06 | 0,00 | 0,00 | -0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 |
| отопление и вентиляция |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,06 | 0,00 | 0,00 | -0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | -0,06 |
| ГВС (средняя) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| технология |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Котельная №4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,06 | -0,04 | 0,00 | -0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,06 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | -0,10 |
| отопление и вентиляция |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,06 | -0,04 | 0,00 | -0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,06 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | -0,10 |
| ГВС (средняя) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| технология |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Котельная №5 | -0,09 | -0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,08 | -0,25 | 0,00 | 0,00 | -0,16 | -0,16 | -0,16 | -0,16 | -0,25 | -0,25 | -0,25 |
| отопление и вентиляция |  | -0,09 | -0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,08 | -0,25 | 0,00 | 0,00 | -0,16 | -0,16 | -0,16 | -0,16 | -0,25 | -0,25 | -0,25 |
| ГВС (средняя) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| технология |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Котельная №6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,05 | -0,21 | -0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,05 | -0,26 | -0,26 | -0,26 |
| отопление и вентиляция |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,05 | -0,21 | -0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,05 | -0,26 | -0,26 | -0,26 |
| ГВС (средняя) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| технология |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по СЦТ на базе котельных ООО «Теплоэнергетик» |  | -0,09 | -0,08 | 0,00 | -0,12 | -0,08 | -0,29 | -0,66 | 0,00 | 0,00 | -0,16 | -0,16 | -0,29 | -0,37 | -0,66 | -0,66 | -0,66 |
| отопление и вентиляция |  | -0,09 | -0,08 | 0,00 | -0,12 | -0,08 | -0,29 | -0,66 | 0,00 | 0,00 | -0,16 | -0,16 | -0,29 | -0,37 | -0,66 | -0,66 | -0,66 |
| ГВС (средняя) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| технология |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие котельные, передачу тепловой энергии от которых осуществляет МУП «Коммунальные сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Котельная ст. Златоуст | 0,00 | 0,00 | -0,28 | -0,08 | -0,07 | 0,00 | -0,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,28 | -0,35 | -0,42 | -0,42 | -0,42 | -0,42 |
| отопление и вентиляция |  | 0,00 | 0,00 | -0,28 | -0,08 | -0,07 | 0,00 | -0,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,28 | -0,35 | -0,42 | -0,42 | -0,42 | -0,42 |
| ГВС (средняя) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| технология |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по СЦТ на базе прочих котельных, передачу тепловой энергии от которых осуществляет МУП «Коммунальные сети» |  | 0,00 | 0,00 | -0,28 | -0,08 | -0,07 | 0,00 | -0,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,28 | -0,35 | -0,42 | -0,42 | -0,42 | -0,42 |
| отопление и вентиляция |  | 0,00 | 0,00 | -0,28 | -0,08 | -0,07 | 0,00 | -0,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,28 | -0,35 | -0,42 | -0,42 | -0,42 | -0,42 |
| ГВС (средняя) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| технология |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по всем существующим котельным |  | -0,09 | -0,08 | -0,28 | -0,20 | -0,15 | -0,29 | -1,09 | 0,00 | 0,00 | -0,16 | -0,44 | -0,64 | -0,79 | -1,09 | -1,09 | -1,09 |
| отопление и вентиляция |  | -0,09 | -0,08 | -0,28 | -0,20 | -0,15 | -0,29 | -1,09 | 0,00 | 0,00 | -0,16 | -0,44 | -0,64 | -0,79 | -1,09 | -1,09 | -1,09 |
| ГВС (средняя) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| технология |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по системам централизованного теплоснабжения |  | -0,61 | -0,39 | -0,28 | -0,37 | -0,15 | -0,29 | -2,10 | 0,00 | 0,00 | -1,01 | -1,28 | -1,65 | -1,81 | -2,10 | -2,10 | -2,10 |
| отопление и вентиляция |  | -0,61 | -0,39 | -0,28 | -0,37 | -0,15 | -0,29 | -2,10 | 0,00 | 0,00 | -1,01 | -1,28 | -1,65 | -1,81 | -2,10 | -2,10 | -2,10 |
| ГВС (средняя) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| технология |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | Индивидуальные теплогенераторы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,04 | -0,09 | -0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,04 | -0,14 | -0,14 | -0,14 |
| отопление и вентиляция |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,04 | -0,09 | -0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,04 | -0,14 | -0,14 | -0,14 |
| ГВС (средняя) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| технология |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по муниципальному образованию |  | -0,61 | -0,39 | -0,28 | -0,37 | -0,20 | -0,38 | -2,23 | 0,00 | 0,00 | -1,01 | -1,28 | -1,65 | -1,85 | -2,23 | -2,23 | -2,23 |
| отопление и вентиляция |  | -0,61 | -0,39 | -0,28 | -0,37 | -0,20 | -0,38 | -2,23 | 0,00 | 0,00 | -1,01 | -1,28 | -1,65 | -1,85 | -2,23 | -2,23 | -2,23 |
| ГВС (средняя) |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| технология |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 7.1-5 - Убыль тепловых нагрузок, в связи со сносом зданий, в разрезе районов, в зоне централизованного теплоснабжения

| Район | Ежегодная убыль тепловых нагрузок, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | Убыль тепловых нагрузок нарастающим итогом, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2019-2024 | 2025-2028 | 2029-2033 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2028 | 2033 |
| г. Златоуст, Северный район | 0,09 | 0,08 | 0,28 | 0,08 | 0,07 | 0,00 | 0,59 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,44 | 0,52 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| отопление и вентиляция | 0,09 | 0,08 | 0,28 | 0,08 | 0,07 | 0,00 | 0,59 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,44 | 0,52 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| ГВС (средняя) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| технология | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г. Златоуст, Центральный район | 0,53 | 0,32 | 0,00 | 0,20 | 0,08 | 0,29 | 1,41 | 0,00 | 0,00 | 0,84 | 0,84 | 1,04 | 1,12 | 1,41 | 1,41 | 1,41 |
| отопление и вентиляция | 0,53 | 0,32 | 0,00 | 0,20 | 0,08 | 0,29 | 1,41 | 0,00 | 0,00 | 0,84 | 0,84 | 1,04 | 1,12 | 1,41 | 1,41 | 1,41 |
| ГВС (средняя) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| технология | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г. Златоуст, Юго-Восточный район | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| отопление и вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| ГВС (средняя) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| технология | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по муниципальному образованию | 0,61 | 0,39 | 0,28 | 0,37 | 0,15 | 0,29 | 2,10 | 0,00 | 0,00 | 1,01 | 1,28 | 1,65 | 1,81 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| отопление и вентиляция | 0,61 | 0,39 | 0,28 | 0,37 | 0,15 | 0,29 | 2,10 | 0,00 | 0,00 | 1,01 | 1,28 | 1,65 | 1,81 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| ГВС (средняя) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| технология | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

  - Прогноз потребления тепловой энергии

В таблице 7.2-1 представлен прогноз потребления тепловой энергии в разрезе источников теплоснабжения, в 7.2-3 – в разрезе районов, в Приложении 7 – в разрезе расчетных единиц территориального деления. Следует отметить, что указанные приросты рассчитаны пропорционально приростам тепловой нагрузки присоединяемых потребителей.

Как показано в разделе 4, на протяжении длительного периода отсутствует динамика увеличения прироста теплопотребления в зоне действия крупных теплоисточников. Более того, зафиксирована убыль полезного отпуска за последние 3 года. В зоне ТЭЦ АО «Златмаш», ТЭЦ ООО «ЗЭМЗ-энерго», котельных ООО «Теплоэнергетик» прослеживается снижение полезного отпуска потребителям, что может быть связано со следующими факторами:

- Высокие температуры наружного воздуха в отопительном периоде;

- Увеличением темпов «оприборивания» потребителей (соотношение полезного отпуска по приборам и по нормативам представлено на рисунке 10.3.4-1 Главы 1), данная динамика также подтверждает завышенные нормативы потребления, что должно побуждать потребителей к установке приборов учета;

- Снижением норматива на подогрев горячей воды с 01.07.2018 г.;

- Реализацией мероприятия по переключению нагрузки потребителей от ТЭЦ ООО «ЗЭМЗ-энерго» на новую котельную жилого района №7 (ООО «Тепловик»);

- Реализацией муниципальной программы «Переселение в 2013-2017 гг. граждан из аварийного жилищного фонда в городах и районах Челябинской области», согласно которой в последние годы выведено из эксплуатации 48 потребителей с жилой площадью 14867,75 кв. м.

- Повышение энергоэффективности существующих потребителей (как реконструкция теплопотребялющих установок, так и реконструкция ограждающих конструкций);

- Новые здания при вводе в эксплуатацию не потребляют тепловую энергию в заявленном договором теплоснабжения объеме, достаточно значимым является потребление ГВС. При актуализации Схемы теплоснабжения введены поправочные коэффициенты на степень заселенности дома в первые годы, после ввода в эксплуатацию (принятые значения поправочного коэффициента представлены в разделе 6.2).

Данные факторы оказывают существенное влияние на значения как полезного отпуска потребителям, так и отпуска с коллекторов теплоисточников.

Для сложившихся систем централизованного теплоснабжения, по которым прослеживается динамика сохранения или снижения полезного отпуска, пересчитанного на средние температуры наружного воздуха, применены корректирующие коэффициенты. Данные коэффициенты отражают динамику сокращения теплопотребления существующими зданиями при выполнении указанных выше мероприятий.

При составлении перспективных балансов тепловой энергии принято следующее (рис. 7.2-1):

- Доля снижения теплопотребления существующих потребителей на расчетный период актуализации Схемы теплоснабжения составит порядка 3%;

- Наибольший темп сокращения теплопотребления прогнозируется на ближайшую перспективу. До 2023 г. сокращение составит 2,5%.

Рисунок 7.2-1 – Динамика изменения полезного отпуска для существующих потребителей тепловой энергии

В таблице 7.2-2 отражены абсолютные приросты полезного отпуска, принятые для прогнозирования балансов тепловой энергии в рамках актуализации Схемы теплоснабжения на 2020 г.

В таблицах 7.2-3 представлены приросты теплопотребления, рассчитанные пропорционально приросту нагрузок, в разрезе единиц территориального деления.

Таблица 7.2-1 - Прогноз потребления тепловой энергии в соответствии с приростом тепловых нагрузок новых потребителей, в зоне действия существующих и планируемых к строительству источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование теплоисточника | Ежегодное увеличение теплопотребления, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | Прирост теплопотребления нарастающим итогом, Гкал |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2019-2024 | 2025-2028 | 2029-2033 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2028 | 2033 |
| Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЭЦ АО «Златмаш» | 0 | 0 | 347 | 2732 | 1281 | 1686 | 6045 | 8945 | 7286 | 0 | 347 | 3078 | 4360 | 6045 | 14990 | 22277 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 324 | 2585 | 1119 | 1360 | 5388 | 7110 | 5183 | 0 | 324 | 2909 | 4028 | 5388 | 12499 | 17681 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 23 | 147 | 162 | 326 | 657 | 1834 | 2104 | 0 | 23 | 169 | 331 | 657 | 2492 | 4595 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ТЭЦ ООО «ЗЭМЗ-Энерго» | 0 | 0 | 2203 | 1062 | 297 | 214 | 3775 | 234 | 563 | 0 | 2203 | 3264 | 3561 | 3775 | 4009 | 4572 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 1708 | 959 | 91 | 40 | 2797 | 171 | 433 | 0 | 1708 | 2666 | 2757 | 2797 | 2968 | 3401 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 495 | 103 | 207 | 174 | 978 | 63 | 130 | 0 | 495 | 598 | 804 | 978 | 1042 | 1172 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по источникам комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |  | 0 | 0 | 2549 | 3793 | 1578 | 1900 | 9821 | 9179 | 7849 | 0 | 2549 | 6342 | 7921 | 9821 | 19000 | 26849 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 2032 | 3544 | 1210 | 1400 | 8185 | 7281 | 5616 | 0 | 2032 | 5575 | 6785 | 8185 | 15466 | 21082 |
| ГВС |  | 0 | 0 | 517 | 250 | 369 | 500 | 1636 | 1898 | 2234 | 0 | 517 | 767 | 1136 | 1636 | 3533 | 5767 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Новые котельные (некомбинированная выработка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Отопительная котельная мощностью 2,0 МВт для теплоснабжения новых потребителей в кв. Молодежный | 1101 | 128 | 1228 | 128 | 128 | 0 | 2712 | 0 | 0 | 1228 | 2457 | 2585 | 2712 | 2712 | 2712 | 2712 |
| отопление и вентиляция |  | 1037 | 0 | 1037 | 0 | 0 | 0 | 2074 | 0 | 0 | 1037 | 2074 | 2074 | 2074 | 2074 | 2074 | 2074 |
| ГВС (средняя) |  | 64 | 128 | 191 | 128 | 128 | 0 | 638 | 0 | 0 | 191 | 383 | 510 | 638 | 638 | 638 | 638 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Новая котельная для теплоснабжения мкр. Южный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7447 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4991 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2455 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Новая котельная для теплоснабжения мкр. севернее существующего кв. Березовая роща | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3868 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2593 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1276 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по новым теплоисточникам |  | 1101 | 128 | 1228 | 128 | 128 | 0 | 2712 | 0 | 11315 | 1228 | 2457 | 2585 | 2712 | 2712 | 2712 | 14027 |
| отопление и вентиляция |  | 1037 | 0 | 1037 | 0 | 0 | 0 | 2074 | 0 | 7584 | 1037 | 2074 | 2074 | 2074 | 2074 | 2074 | 9659 |
| ГВС |  | 64 | 128 | 191 | 128 | 128 | 0 | 638 | 0 | 3731 | 191 | 383 | 510 | 638 | 638 | 638 | 4369 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по системам централизованного теплоснабжения |  | 1101 | 128 | 3778 | 3921 | 1706 | 1900 | 12533 | 9179 | 19165 | 1228 | 5006 | 8927 | 10633 | 12533 | 21712 | 40876 |
| отопление и вентиляция |  | 1037 | 0 | 3069 | 3544 | 1210 | 1400 | 10259 | 7281 | 13200 | 1037 | 4106 | 7650 | 8860 | 10259 | 17541 | 30741 |
| ГВС |  | 64 | 128 | 709 | 377 | 496 | 500 | 2273 | 1898 | 5965 | 191 | 900 | 1277 | 1774 | 2273 | 4171 | 10136 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Индивидуальные теплогенераторы | 2168 | 1025 | 2168 | 1088 | 1990 | 912 | 9352 | 7362 | 26206 | 3194 | 5362 | 6450 | 8440 | 9352 | 16714 | 42920 |
| отопление и вентиляция |  | 1201 | 987 | 1201 | 1028 | 1017 | 804 | 6237 | 4260 | 14167 | 2188 | 3389 | 4416 | 5433 | 6237 | 10497 | 24665 |
| ГВС (средняя) |  | 967 | 39 | 967 | 60 | 973 | 108 | 3115 | 3102 | 12039 | 1006 | 1974 | 2034 | 3007 | 3115 | 6217 | 18256 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по муниципальному образованию |  | 3269 | 1153 | 5946 | 5009 | 3696 | 2812 | 21885 | 16541 | 45371 | 4422 | 10368 | 15377 | 19073 | 21885 | 38426 | 83797 |
| отопление и вентиляция |  | 2238 | 987 | 4270 | 4571 | 2226 | 2204 | 16496 | 11541 | 27367 | 3225 | 7495 | 12066 | 14292 | 16496 | 28038 | 55405 |
| ГВС |  | 1031 | 166 | 1676 | 438 | 1469 | 608 | 5389 | 5000 | 18003 | 1198 | 2874 | 3311 | 4781 | 5389 | 10388 | 28391 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 7.2-2 - Прогноз абсолютного прироста потребления тепловой энергии (с учетом снижения теплопотребления на нужды существующего фонда), в зоне действия существующих и планируемых к строительству источников тепловой энергии (для инвестиционного планирования)

| № п/п | Наименование теплоисточника | Ежегодное увеличение абсолютного теплопотребления, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | Абсолютный прирост теплопотребления нарастающим итогом, Гкал |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2019-2024 | 2025-2028 | 2029-2033 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2028 | 2033 |
| Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЭЦ АО «Златмаш» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1684 | 1684 | 8936 | 7285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1684 | 10620 | 17904 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1358 | 1358 | 7103 | 5182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1358 | 8461 | 13643 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 | 326 | 1833 | 2103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 | 2158 | 4261 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ТЭЦ ООО «ЗЭМЗ-Энерго» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 214 | 234 | 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 447 | 1010 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 171 | 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 211 | 643 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 174 | 63 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 237 | 367 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по источникам комбинированной выработки электрической и тепловой энергии |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1898 | 1898 | 9169 | 7848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1898 | 11067 | 18915 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1398 | 1398 | 7274 | 5615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1398 | 8672 | 14287 |
| ГВС |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499 | 499 | 1896 | 2233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499 | 2395 | 4628 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Новые котельные (некомбинированная выработка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Отопительная котельная мощностью 2,0 МВт для теплоснабжения новых потребителей в кв. Молодежный | 1101 | 128 | 1228 | 128 | 128 | 0 | 2712 | 0 | 0 | 1228 | 2457 | 2585 | 2712 | 2712 | 2712 | 2712 |
| отопление и вентиляция |  | 1037 | 0 | 1037 | 0 | 0 | 0 | 2074 | 0 | 0 | 1037 | 2074 | 2074 | 2074 | 2074 | 2074 | 2074 |
| ГВС (средняя) |  | 64 | 128 | 191 | 128 | 128 | 0 | 638 | 0 | 0 | 191 | 383 | 510 | 638 | 638 | 638 | 638 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Новая котельная для теплоснабжения мкр. Южный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7447 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4991 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2455 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Новая котельная для теплоснабжения мкр. севернее существующего кв. Березовая роща | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3868 |
| отопление и вентиляция |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2593 |
| ГВС (средняя) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1276 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по новым теплоисточникам |  | 1101 | 128 | 1228 | 128 | 128 | 0 | 2712 | 0 | 11315 | 1228 | 2457 | 2585 | 2712 | 2712 | 2712 | 14027 |
| отопление и вентиляция |  | 1037 | 0 | 1037 | 0 | 0 | 0 | 2074 | 0 | 7584 | 1037 | 2074 | 2074 | 2074 | 2074 | 2074 | 9659 |
| ГВС |  | 64 | 128 | 191 | 128 | 128 | 0 | 638 | 0 | 3731 | 191 | 383 | 510 | 638 | 638 | 638 | 4369 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по системам централизованного теплоснабжения |  | 1101 | 128 | 1228 | 128 | 128 | 1898 | 4610 | 9169 | 19163 | 1228 | 2457 | 2585 | 2712 | 4610 | 13779 | 32942 |
| отопление и вентиляция |  | 1037 | 0 | 1037 | 0 | 0 | 1398 | 3473 | 7274 | 13199 | 1037 | 2074 | 2074 | 2074 | 3473 | 10746 | 23945 |
| ГВС |  | 64 | 128 | 191 | 128 | 128 | 499 | 1137 | 1896 | 5964 | 191 | 383 | 510 | 638 | 1137 | 3033 | 8997 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Индивидуальные теплогенераторы | 2168 | 1025 | 2168 | 1088 | 1990 | 912 | 9352 | 7362 | 26206 | 3194 | 5362 | 6450 | 8440 | 9352 | 16714 | 42920 |
| отопление и вентиляция |  | 1201 | 987 | 1201 | 1028 | 1017 | 804 | 6237 | 4260 | 14167 | 2188 | 3389 | 4416 | 5433 | 6237 | 10497 | 24665 |
| ГВС (средняя) |  | 967 | 39 | 967 | 60 | 973 | 108 | 3115 | 3102 | 12039 | 1006 | 1974 | 2034 | 3007 | 3115 | 6217 | 18256 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по муниципальному образованию |  | 3269 | 1153 | 3397 | 1216 | 2117 | 2810 | 13962 | 16531 | 45369 | 4422 | 7819 | 9035 | 11152 | 13962 | 30493 | 75862 |
| отопление и вентиляция |  | 2238 | 987 | 2238 | 1028 | 1017 | 2203 | 9710 | 11534 | 27366 | 3225 | 5463 | 6491 | 7507 | 9710 | 21243 | 48610 |
| ГВС |  | 1031 | 166 | 1159 | 188 | 1101 | 608 | 4253 | 4998 | 18002 | 1198 | 2356 | 2544 | 3645 | 4253 | 9250 | 27253 |
| технология |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 7.2-3 - Прогноз прироста потребления тепловой энергии (в зоне источников централизованного теплоснабжения), в соответствии с приростом тепловых нагрузок новых потребителей, в разрезе районов г. Златоуста

| Район | Ежегодное увеличение теплопотребления, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | Прирост теплопотребления нарастающим итогом, Гкал |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2019-2024 | 2025-2028 | 2029-2033 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2028 | 2033 |
| г. Златоуст, Северный район | 0 | 0 | 0 | -22 | 17 | -13 | -18 | -58 | -931 | 0 | 0 | -22 | -5 | -18 | -76 | -1007 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | -6 | 17 | 2 | 13 | 21 | 4507 | 0 | 0 | -6 | 11 | 13 | 34 | 4541 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | -16 | 0 | -15 | -32 | -78 | -5438 | 0 | 0 | -16 | -17 | -32 | -110 | -5548 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| г. Златоуст, Центральный район | 1101 | 128 | 3453 | 1506 | -314 | 98 | 5972 | -1375 | 6530 | 1228 | 4682 | 6188 | 5874 | 5972 | 4597 | 11128 |
| отопление и вентиляция | 1377 | 130 | 3428 | 1139 | 306 | 134 | 6514 | 572 | 5283 | 1508 | 4936 | 6074 | 6380 | 6514 | 7086 | 12369 |
| ГВС (средняя) | -276 | -3 | 25 | 367 | -620 | -36 | -542 | -1947 | 1247 | -279 | -254 | 114 | -506 | -542 | -2489 | -1242 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| г. Златоуст, Юго-Восточный район | 0 | 0 | 324 | 2437 | 2003 | 1815 | 6579 | 10611 | 13565 | 0 | 324 | 2761 | 4764 | 6579 | 17190 | 30756 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 311 | 2328 | 1516 | 1724 | 5879 | 9040 | 11247 | 0 | 311 | 2639 | 4155 | 5879 | 14919 | 26166 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 13 | 109 | 487 | 91 | 700 | 1571 | 2318 | 0 | 13 | 122 | 609 | 700 | 2272 | 4590 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по муниципальному образованию | 1101 | 128 | 3778 | 3921 | 1706 | 1900 | 12533 | 9179 | 19165 | 1228 | 5006 | 8927 | 10633 | 12533 | 21712 | 40876 |
| отопление и вентиляция | 1037 | 0 | 3069 | 3544 | 1210 | 1400 | 10259 | 7281 | 13200 | 1037 | 4106 | 7650 | 8860 | 10259 | 17541 | 30741 |
| ГВС (средняя) | 64 | 128 | 709 | 377 | 496 | 500 | 2273 | 1898 | 5965 | 191 | 900 | 1277 | 1774 | 2273 | 4171 | 10136 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

  - Прогноз потребления теплоносителя

Прирост потребления теплоносителя в расчетных элементах территориального деления отсутствует по причине того, что открытые системы теплоснабжения города не получают дальнейшего развития. Напротив, в соответствии с законодательством в сфере водоснабжения и водоотведения в период до 2022 г. потребители с открытой системой ГВС должны быть переведены на поставку ГВС по закрытой схеме. К данной группе относятся потребители от ТЭЦ АО «Златмаш». Перечень объектов, подлежащих переводу в закрытую систему теплоснабжения, представлен в Главе 9.

Объемы выработки теплоносителя на источниках зависят в наибольшей степени от уровня потерь тепловой энергии в тепловых сетях. Сведения об изменении объемов потребления теплоносителя представлены в Главе 6.

- Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

Наряду с многоквартирным жилым фондом в границах города вводятся и индивидуальные жилые дома, использующих индивидуальные теплогенераторы. Основные площадки индивидуального жилищного строительства представлены в разделе 5.2.1. Кроме того, ряд объектов общественно–деловой застройки и потребителей коммунально-складского назначения значительно удален от зон действия существующих источников теплоснабжения. Теплоснабжение таких потребителей также предусматривается от индивидуальных теплогнераторов.

Прогноз прироста тепловых нагрузок в зонах действия индивидуальных источников теплоснабжения , в разрезе районов, представлен в таблице 8-1.

В таблице 8-2 представлен прирост теплопотребления объектами новой индивидуальной жилой застройки, теплоснабжение которых будет осуществляться от индивидуальных теплогенераторов.

Таблица 8-1 – Приросты тепловой нагрузки в по районам, в зоне индивидуального теплоснабжения

| Район | Прирост расчетных нагрузок за указанный период, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | Прирост расчетных нагрузок нарастающим итогом, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2019-2024 | 2025-2028 | 2029-2033 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2028 | 2033 |
| г. Златоуст, Северный район | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 4,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 4,2 |
| отопление и вентиляция | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 3,1 |
| ГВС (средняя) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,1 |
| технология | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| г. Златоуст, Центральный район | 0,6 | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 2,7 | 1,9 | 2,9 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,4 | 2,7 | 4,7 | 7,5 |
| отопление и вентиляция | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 2,4 | 1,6 | 2,6 | 0,9 | 1,3 | 1,7 | 2,1 | 2,4 | 4,0 | 6,5 |
| ГВС (средняя) | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,7 | 1,0 |
| технология | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| г. Златоуст, Юго-Восточный район | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС (средняя) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО по муниципальному образованию | 0,6 | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 2,8 | 2,0 | 6,9 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 2,8 | 4,8 | 11,8 |
| отопление и вентиляция | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 2,4 | 1,7 | 5,6 | 0,9 | 1,3 | 1,7 | 2,1 | 2,4 | 4,1 | 9,7 |
| ГВС (средняя) | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 1,4 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,7 | 2,1 |
| технология | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 8-2 – Приросты теплопотребления по районам, в зоне индивидуального теплоснабжения

| Район | Ежегодное увеличение теплопотребления, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | Прирост теплопотребления нарастающим итогом, Гкал |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2019-2024 | 2025-2028 | 2029-2033 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2028 | 2033 |
| г. Златоуст, Северный район | 0 | 0 | 0 | 47 | 122 | 40 | 208 | 350 | 17460 | 0 | 0 | 47 | 168 | 208 | 558 | 18019 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 26 | 116 | 19 | 161 | 228 | 7672 | 0 | 0 | 26 | 142 | 161 | 389 | 8061 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 21 | 6 | 21 | 47 | 122 | 9788 | 0 | 0 | 21 | 27 | 47 | 169 | 9958 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| г. Златоуст, Центральный район | 2168 | 1025 | 2168 | 1025 | 1868 | 872 | 9128 | 7012 | 8746 | 3194 | 5362 | 6388 | 8256 | 9128 | 16140 | 24886 |
| отопление и вентиляция | 1201 | 987 | 1201 | 987 | 901 | 785 | 6061 | 4032 | 6496 | 2188 | 3389 | 4375 | 5276 | 6061 | 10093 | 16589 |
| ГВС (средняя) | 967 | 39 | 967 | 39 | 967 | 87 | 3067 | 2980 | 2250 | 1006 | 1974 | 2013 | 2980 | 3067 | 6047 | 8297 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| г. Златоуст, Юго-Восточный район | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по муниципальному образованию | 2168 | 1025 | 2168 | 1088 | 1990 | 912 | 9352 | 7362 | 26206 | 3194 | 5362 | 6450 | 8440 | 9352 | 16714 | 42920 |
| отопление и вентиляция | 1201 | 987 | 1201 | 1028 | 1017 | 804 | 6237 | 4260 | 14167 | 2188 | 3389 | 4416 | 5433 | 6237 | 10497 | 24665 |
| ГВС (средняя) | 967 | 39 | 967 | 60 | 973 | 108 | 3115 | 3102 | 12039 | 1006 | 1974 | 2034 | 3007 | 3115 | 6217 | 18256 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

В результате сбора исходных данных проекты строительства новых промышленных предприятий с использованием тепловой энергии в технологических процессах в виде горячей воды или пара отсутствуют.

Существующие промышленные предприятия не имеют проектов расширения или увеличения мощности производства в существующих границах. Запланированные преобразования на территории промышленных предприятий имеют административную направленность и не окажут влияния на уровни потребления тепловой энергии города.

Как правило, при увеличении потребления тепловой энергии промышленные предприятия устанавливают собственный источник тепловой энергии, который работает для покрытия необходимых тепловых нагрузок на отопление, вентиляцию, ГВС производственных и административных корпусов, а также для выработки тепловой энергии в виде пара на различные технологические цели. Аналогичная ситуация характерна и для строительства новых промышленных предприятий.

На территории г. Златоуста в период до 2033 года будет осуществляться строительство нежилых зданий и сооружений: помещений сервисного обслуживания, цехов, складов, ангаров, подземных автостоянок. Представленная категория зданий относится к объектам коммунально-складского назначения и характеризуется значительным объемом отапливаемых помещений.

Температурный режим в этих зданиях может быть различен: значение температуры воздуха внутри помещения варьируется в пределах 16-19 °C в производственных цехах, для паркинга значение достигает 10 °С. Температурный режим в складских помещениях определяется характеристиками хранящегося внутри содержимого.

- Приложения

- Приложение 1. Перечень перспективных объектов потребления тепловой мощности и тепловой энергии, учтенных при актуализации Схемы теплоснабжения на 2020 г.

| № п/п | Кадастровый квартал | Название объекта | Адрес | Наименование застройщика | Кадастровый номер земельного участка, площадь участка, действие договора аренды (собственность) | Год подключения | Площадь здания, м2 |  | Теплоисточник | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | отапливаемая | жилая |  | отопление и вентиляция | ГВС (средняя) | ГВС (максимальная) | технология | сумма с учетом средней ГВС | сумма с учетом максимальной ГВС |
| 1 | 74:25:0302115 | 10-этажный монолитный жилой дом | в кв. «Металлист» д. 4 | ООО «БИ.АЙ.ДИ.Групп» |  | 2022 | 18239 | 12000 | ТЭЦ ООО «ЗЭМЗ-Энерго» | 0,622 | 0,191 | 0,459 | 0,000 | 0,814 | 1,081 |
| 2 | 74:25:0304634 | Многоквартирный жилой дом, без наружных сетей | кв. Молодежный, д. 3 | Акционерное общество «Златоустовский машиностроительный завод» |  | 2019 | 15199 | 10000 | Отопительная котельная мощностью 2,0 МВт для теплоснабжения новых потребителей в кв. Молодежный | 0,519 | 0,159 | 0,383 | 0,000 | 0,678 | 0,901 |
| 3 | 74:25:0304634 | Многоквартирный жилой дом | кв. Молодежный, д. 2 | «Специализированный застройщик Би.Ай.Ди Групп» | 74:25:0304634:205 | 2021 | 15199 | 10000 | Отопительная котельная мощностью 2,0 МВт для теплоснабжения новых потребителей в кв. Молодежный | 0,519 | 0,159 | 0,383 | 0,000 | 0,678 | 0,901 |
| 5 | 74:25:0302621 | Индивидуальное жилищное строительство | Мкрн. Южнее ул. 5-я Нижне-Вокзальная |  |  | 2030 | 100000 | 100000 | индивидуальные теплогенераторы | 2,923 | 1,049 | 2,518 | 0,000 | 3,972 | 5,441 |
| 6 | 74:25:0302902 | Индивидуальное жилищное строительство | Мкрн. Планевище |  |  | 2018 | 10000 | 10000 | индивидуальные теплогенераторы | 0,391 | 0,013 | 0,030 | 0,000 | 0,404 | 0,421 |
| 7 | 74:25:0302902 | Индивидуальное жилищное строительство | Мкрн. Планевище |  |  | 2019 | 10000 | 10000 | индивидуальные теплогенераторы | 0,468 | 0,105 | 0,252 | 0,000 | 0,573 | 0,720 |
| 8 | 74:25:0302902 | Индивидуальное жилищное строительство | Мкрн. Планевище |  |  | 2020 | 10000 | 10000 | индивидуальные теплогенераторы | 0,391 | 0,013 | 0,030 | 0,000 | 0,404 | 0,421 |
| 9 | 74:25:0302902 | Индивидуальное жилищное строительство | Мкрн. Планевище |  |  | 2021 | 10000 | 10000 | индивидуальные теплогенераторы | 0,468 | 0,105 | 0,252 | 0,000 | 0,573 | 0,720 |
| 10 | 74:25:0302902 | Индивидуальное жилищное строительство | Мкрн. Планевище |  |  | 2022 | 10000 | 10000 | индивидуальные теплогенераторы | 0,391 | 0,013 | 0,030 | 0,000 | 0,404 | 0,421 |
| 11 | 74:25:0302902 | Индивидуальное жилищное строительство | Мкрн. Планевище |  |  | 2023 | 10000 | 10000 | индивидуальные теплогенераторы | 0,351 | 0,105 | 0,252 | 0,000 | 0,456 | 0,603 |
| 12 | 74:25:0302902 | Индивидуальное жилищное строительство | Мкрн. Планевище |  |  | 2024 | 10000 | 10000 | индивидуальные теплогенераторы | 0,293 | 0,013 | 0,030 | 0,000 | 0,306 | 0,324 |
| 13 | 74:25:0302902 | Индивидуальное жилищное строительство | Мкрн. Планевище |  |  | 2025 | 10000 | 10000 | индивидуальные теплогенераторы | 0,351 | 0,105 | 0,252 | 0,000 | 0,456 | 0,603 |
| 14 | 74:25:0302902 | Индивидуальное жилищное строительство | Мкрн. Планевище |  |  | 2026 | 10000 | 10000 | индивидуальные теплогенераторы | 0,293 | 0,013 | 0,030 | 0,000 | 0,306 | 0,324 |
| 15 | 74:25:0302902 | Индивидуальное жилищное строительство | Мкрн. Планевище |  |  | 2027 | 10000 | 10000 | индивидуальные теплогенераторы | 0,351 | 0,105 | 0,252 | 0,000 | 0,456 | 0,603 |
| 16 | 74:25:0303305 | Индивидуальное жилищное строительство | Чернореченский район |  |  | 2027 | 10000 | 10000 | индивидуальные теплогенераторы | 0,293 | 0,013 | 0,030 | 0,000 | 0,306 | 0,324 |
| 17 | 74:25:0303305 | Индивидуальное жилищное строительство | Чернореченский район |  |  | 2028 | 10000 | 10000 | индивидуальные теплогенераторы | 0,292 | 0,105 | 0,252 | 0,000 | 0,397 | 0,544 |
| 18 | 74:25:0303305 | Индивидуальное жилищное строительство | Чернореченский район |  |  | 2029 | 10000 | 10000 | индивидуальные теплогенераторы | 0,244 | 0,013 | 0,030 | 0,000 | 0,257 | 0,275 |
| 19 | 74:25:0303305 | Индивидуальное жилищное строительство | Чернореченский район |  |  | 2030 | 10000 | 10000 | индивидуальные теплогенераторы | 0,292 | 0,105 | 0,252 | 0,000 | 0,397 | 0,544 |
| 20 | 74:25:0303305 | Индивидуальное жилищное строительство | Чернореченский район |  |  | 2031 | 10000 | 10000 | индивидуальные теплогенераторы | 0,244 | 0,013 | 0,030 | 0,000 | 0,257 | 0,275 |
| 21 | 74:25:0303305 | Индивидуальное жилищное строительство | Чернореченский район |  |  | 2032 | 10000 | 10000 | индивидуальные теплогенераторы | 0,292 | 0,105 | 0,252 | 0,000 | 0,397 | 0,544 |
| 22 | 74:25:0305503 | Многоквартирные дома | мкрн. №1 Речное устье |  |  | 2022 | 15655 | 10300 | ТЭЦ АО «Златмаш» | 0,612 | 0,020 | 0,048 | 0,000 | 0,632 | 0,660 |
| 23 | 74:25:0305503 | Многоквартирные дома | мкрн. №1 Речное устье |  |  | 2023 | 15655 | 10300 | ТЭЦ АО «Златмаш» | 0,401 | 0,164 | 0,394 | 0,000 | 0,565 | 0,795 |
| 24 | 74:25:0305503 | Многоквартирные дома | мкрн. №1 Речное устье |  |  | 2024 | 15655 | 10300 | ТЭЦ АО «Златмаш» | 0,459 | 0,020 | 0,048 | 0,000 | 0,479 | 0,507 |
| 25 | 74:25:0305503 | Многоквартирные дома | мкрн. №1 Речное устье |  |  | 2025 | 15655 | 10300 | ТЭЦ АО «Златмаш» | 0,401 | 0,164 | 0,394 | 0,000 | 0,565 | 0,795 |
| 26 | 74:25:0305503 | Многоквартирные дома | мкрн. №1 Речное устье |  |  | 2026 | 15655 | 10300 | ТЭЦ АО «Златмаш» | 0,459 | 0,020 | 0,048 | 0,000 | 0,479 | 0,507 |
| 27 | 74:25:0305503 | Многоквартирные дома | мкрн. №1 Речное устье |  |  | 2027 | 15655 | 10300 | ТЭЦ АО «Златмаш» | 0,401 | 0,164 | 0,394 | 0,000 | 0,565 | 0,795 |
| 28 | 74:25:0305503 | Многоквартирные дома | мкрн. №1 Речное устье |  |  | 2028 | 15655 | 10300 | ТЭЦ АО «Златмаш» | 0,383 | 0,020 | 0,048 | 0,000 | 0,402 | 0,430 |
| 29 | 74:25:0305501 | Многоквартирные дома | мкрн. №2 Речное устье |  |  | 2027 | 15199 | 10000 | ТЭЦ АО «Златмаш» | 0,389 | 0,159 | 0,383 | 0,000 | 0,548 | 0,772 |
| 30 | 74:25:0305501 | Многоквартирные дома | мкрн. №2 Речное устье |  |  | 2028 | 15199 | 10000 | ТЭЦ АО «Златмаш» | 0,371 | 0,019 | 0,046 | 0,000 | 0,391 | 0,418 |
| 31 | 74:25:0305501 | Многоквартирные дома | мкрн. №2 Речное устье |  |  | 2029 | 15199 | 10000 | ТЭЦ АО «Златмаш» | 0,324 | 0,159 | 0,383 | 0,000 | 0,484 | 0,707 |
| 32 | 74:25:0305501 | Многоквартирные дома | мкрн. №2 Речное устье |  |  | 2030 | 15199 | 10000 | ТЭЦ АО «Златмаш» | 0,371 | 0,019 | 0,046 | 0,000 | 0,391 | 0,418 |
| 33 | 74:25:0305501 | Многоквартирные дома | мкрн. №2 Речное устье |  |  | 2031 | 15199 | 10000 | ТЭЦ АО «Златмаш» | 0,324 | 0,159 | 0,383 | 0,000 | 0,484 | 0,707 |
| 34 | 74:25:0305501 | Многоквартирные дома | мкрн. №2 Речное устье |  |  | 2032 | 15199 | 10000 | ТЭЦ АО «Златмаш» | 0,371 | 0,019 | 0,046 | 0,000 | 0,391 | 0,418 |
| 35 | 74:25:0305017 | Многоквартирные дома, среднеэтажные МКД | мкрн. Южный |  |  | 2031 | 117034 | 77000 | Новая котельная для теплоснабжения мкр. Южный | 2,496 | 1,228 | 2,946 | 0,000 | 3,723 | 5,442 |
| 36 | 74:25:0305017 | Индивидуальное жилищное строительство | мкрн. Южный |  |  | 2031 | 61000 | 61000 | индивидуальные теплогенераторы | 1,491 | 0,077 | 0,185 | 0,000 | 1,568 | 1,676 |
| 37 | 74:25:0309701 | Многоквартирные дома | новый мкрн. Севернее существующего кв. Березовая роща |  |  | 2031 | 60797 | 40000 | Новая котельная для теплоснабжения мкр. севернее существующего кв. Березовая роща | 1,296 | 0,638 | 1,531 | 0,000 | 1,934 | 2,827 |
| 39 | 74:25:0303302 | Корпус № 3 малоэтажного гостиничного комплекса | западнее Борисовского кордона, примыкая к земельному участку с кадастровым номером 74:25:0303302:48 | Сгоян Андроник Миасникович |  | 2024 | 500 |  | индивидуальные теплогенераторы | 0,018 | 0,005 | 0,013 | 0,000 | 0,023 | 0,030 |
| 40 | 74:25:0307005 | Мастерская по ремонту и обслуживанию автомобилей |  | Свитко Людмила Викторовна |  | 2022 | 150 |  | индивидуальные теплогенераторы | 0,006 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,006 | 0,007 |
| 41 | 74:25:0307005 | Строительство производственного комплекса здание «АБК» I этаж | западнее основной площадки ОАО «Златмаш» | Тырин Александр Владимирович |  | 2023 | 400 |  | ТЭЦ АО «Златмаш» | 0,013 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,014 | 0,014 |
| 42 | 74:25:0302413 | Строительство склада непродовольственных товаров | район ПС 500 кв, между территориями, занимаемыми базой ЗМЭС и АГНКС | Оганнисян Ара Акапович |  | 2021 | 600 |  | ТЭЦ ООО «ЗЭМЗ-Энерго» | 0,025 | 0,001 | 0,002 | 0,000 | 0,025 | 0,026 |
| 43 | 74:25:0307405 | Гараж на 9 боксов | восточнее земельного участка с кадастровым номером 74:25:0307405:13 | Андреев Александр Иванович |  | 2023 | 800 |  | ТЭЦ АО «Златмаш» | 0,025 | 0,001 | 0,002 | 0,000 | 0,026 | 0,027 |
| 44 | 74:25:0310003 | Коммунально-складской объект (торговая база) | справа от кольцевой развязки по ходу движения в п. Балашиха | Денисов Денис Александрович |  | 2024 | 1000 |  | ТЭЦ АО «Златмаш» | 0,031 | 0,001 | 0,003 | 0,000 | 0,032 | 0,034 |
| 45 | 74:25:0302302 | Административное здание для обслуживания нежилого здания коммунально-технического обеспечения | юго-западнее территории промбазы по ул. 2-я Закаменская, №1 | Ребров Сергей Владимирович |  | 2022 | 500 |  | ТЭЦ ООО «ЗЭМЗ-Энерго» | 0,021 | 0,001 | 0,001 | 0,000 | 0,022 | 0,022 |
| 46 | 74:25:0302302 | Нежилое здание коммунально-технического обеспечения | западнее территории промбазы по ул. 2-я Закаменская, №1 | Ребров Сергей Владимирович |  | 2023 | 500 |  | ТЭЦ ООО «ЗЭМЗ-Энерго» | 0,015 | 0,001 | 0,002 | 0,000 | 0,016 | 0,017 |
| 47 | 74:25:0302302 | Нежилое здание коммунально-технического обеспечения | юго-западнее территории промбазы по ул. 2-я Закаменская, №1 | Ребров Сергей Владимирович |  | 2024 | 500 |  | ТЭЦ ООО «ЗЭМЗ-Энерго» | 0,015 | 0,001 | 0,002 | 0,000 | 0,016 | 0,017 |
| 48 | 74:25:0310003 | Промбаза. Производственный корпус №1 | пос. Балашиха | ООО «Стройконструкция» |  | 2025 | 1500 |  | ТЭЦ АО «Златмаш» | 0,046 | 0,002 | 0,005 | 0,000 | 0,048 | 0,051 |
| 49 | 74:25:0310003 | Коммунально-складской объект (торговая база). Офис | справа от кольцевой развязки по ходу движения в п. Балашиха | Денисов Денис Александрович |  | 2026 | 500 |  | ТЭЦ АО «Златмаш» | 0,016 | 0,001 | 0,001 | 0,000 | 0,016 | 0,017 |
| 50 | 74:25:0307005 | Административно-бытовое здание для обслуживания зоны рекреации | с левой стороны объездной дороги ул. им. В.И. Ленина – Северо-Запад | Автономной некоммерческой спортивно-досуговой организации «Златоуст Мотор Спорт» |  | 2025 | 300 |  | ТЭЦ ООО «ЗЭМЗ-Энерго» | 0,010 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,010 | 0,011 |
| 51 | 74:25:0303201 | Здание торгово-бытового назначения | ул. им. Братьев Пудовкиных, д. 5 | Общество с ограниченной ответственностью «Динамика» |  | 2026 | 600 |  | ТЭЦ ООО «ЗЭМЗ-Энерго» | 0,031 | 0,009 | 0,022 | 0,000 | 0,040 | 0,053 |
| 52 | 74:25:0302612 | Строительство объекта торгово-бытового назначения повседневного пользования с общей площадью объекта не более 150 кв. метров | ул. 5-я Нижне-Вокзальная, д. 78 | Быковский Олег Денисович |  | 2022 | 150 |  | индивидуальные теплогенераторы | 0,010 | 0,002 | 0,005 | 0,000 | 0,013 | 0,016 |
| 53 | 74:25:0310003 | Промбаза. Производственный корпус № 2 | пос. Балашиха | Общество с ограниченной ответственностью «Стройконструкция» |  | 2027 | 1500 |  | ТЭЦ АО «Златмаш» | 0,046 | 0,002 | 0,005 | 0,000 | 0,048 | 0,051 |
| 54 | 74:25:0304607 | Строительство гаражного бокса | ул. 4-я Демидовская, № 61 | Гаражный потребительский кооператив «Теплотехник» |  | 2027 | 50 |  | ТЭЦ ООО «ЗЭМЗ-Энерго» | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,002 | 0,002 |
| 55 | 74:25:0307005 | Административно-бытовое здание для обслуживания зоны рекреации | с левой стороны объездной дороги ул. им. В.И. Ленина – Северо-Запад | Автономной некоммерческой спортивно-досуговой организации «Златоуст Мотор Спорт» |  | 2028 | 300 |  | ТЭЦ ООО «ЗЭМЗ-Энерго» | 0,008 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,009 | 0,009 |
| 56 | 74:25:0310205 | Строительство коммунально-складских объектов. Здание АБК | ул. им. Максима Горького, с южной стороны проходной открытого акционерного общества «Златмаш» | Сгоян Миасник Айрапетович |  | 2028 | 500 |  | ТЭЦ АО «Златмаш» | 0,014 | 0,001 | 0,001 | 0,000 | 0,015 | 0,015 |
| 57 | 74:25:0310101 | Здание склада | ул. им. А.В. Суворова, восточнее земельного участка с кадастровым номером 74:25:0310101:34 | Общество с ограниченной ответственностью «Златоустовский завод бетоносмесительного оборудования» |  | 2029 | 200 |  | ТЭЦ АО «Златмаш» | 0,005 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,005 | 0,006 |
| 58 | 74:25:0305020 | Пристрой к корпусу цеха готовой продукции | пр. им. Ю.А. Гагарина, 3-й м/р-н, д. 32Б | Общество с ограниченной ответственностью ПКФ «ПромНефтеМаш» |  | 2029 | 200 |  | ТЭЦ ООО «ЗЭМЗ-Энерго» | 0,005 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,005 | 0,006 |
| 59 | 74:25:0310003 | Промбаза. Производственный корпус № 3 | пос. Балашиха | Общество с ограниченной ответственностью «Стройконструкция» |  | 2030 | 1500 |  | ТЭЦ АО «Златмаш» | 0,038 | 0,002 | 0,005 | 0,000 | 0,040 | 0,043 |
| 60 | 74:25:0310113 | Склад сыпучих материалов | западнее земельного участка с кадастровым номером 74:25:0310113:70 | Шитлин Антон Евгеньевич |  | 2031 | 1000 |  | ТЭЦ АО «Златмаш» | 0,026 | 0,001 | 0,003 | 0,000 | 0,027 | 0,029 |
| 61 | 74:25:0307201 | Нежилое здание культурно-оздоровительного комплекса | пр-д Профсоюзов, № 7а | Общество с ограниченной ответственностью «Апекс» |  | 2032 | 1000 |  | ТЭЦ АО «Златмаш» | 0,044 | 0,015 | 0,036 | 0,000 | 0,059 | 0,080 |
| 62 | 74:25:0311411 | Нежилое здание – склад | ул. Малая Балашиха, примерно в 200 метрах восточнее участка с кадастровым номером 74:25:0311411:29 | Общество с ограниченной ответственностью «Златоустовский завод бетоносмесительного оборудования» |  | 2033 | 500 |  | ТЭЦ АО «Златмаш» | 0,013 | 0,001 | 0,002 | 0,000 | 0,013 | 0,014 |
| 63 | 74:25:0311402 | Промышленная база для изготовления трубопроводной арматуры. Цех | ул. Спецдревесины, с южной, северной и восточной стороны дома № 26 | Общество с ограниченной ответственностью «Профиль-Арма» |  | 2021 | 2000 |  | ТЭЦ АО «Златмаш» | 0,082 | 0,003 | 0,006 | 0,000 | 0,084 | 0,088 |
| 64 | 74:25:0308205 | Нежилое здание - пристрой к нежилому зданию – объект торгово-бытового назначения повседневного пользования площадью объекта, превышающей по «праву» | ул. им. А.Н. Островского, д. 6 | Омельков Олег Павлович |  | 2022 | 200 |  | ТЭЦ АО «Златмаш» | 0,014 | 0,003 | 0,007 | 0,000 | 0,017 | 0,021 |
| 65 | 74:25:0303205 | Административное здание – абонентский участок ООО «НОВАТЭК-Челябинск» | ул. им. Н.Б.Скворцова, д. 28-а | Общество с ограниченной ответственностью «НОВАТЭК-Челябинск» |  | 2030 | 1000 |  | ТЭЦ ООО «ЗЭМЗ-Энерго» | 0,028 | 0,001 | 0,003 | 0,000 | 0,029 | 0,031 |
| 66 | 74:25:0310003 | Промбаза. Офисный корпус | пос. Балашиха | Общество с ограниченной ответственностью «Стройконструкция» |  | 2023 | 1500 |  | ТЭЦ АО «Златмаш» | 0,050 | 0,002 | 0,004 | 0,000 | 0,052 | 0,054 |
| 67 | 74:25:0302616 | Производственная база. Склад негорючих материалов | ул. 6-я Нижне-Вокзальная | Общество с ограниченной ответственностью «Ареалстрой» «Златоустовский Завод Строительных конструкций-Сервис»; Кухарев Д.С.; Левандовский Е.Н.; Ульянов М.А.; Ульянов К.А. |  | 2023 | 1500 |  | индивидуальные теплогенераторы | 0,046 | 0,002 | 0,005 | 0,000 | 0,048 | 0,051 |
| 68 | 74:25:0303213 | Нежилое здание – мастерская (кустарная) | ул. им. М.И. Калинина, во дворе дома № 6 | Общество с ограниченной ответственностью «Дары природы» |  | 2032 | 100 |  | ТЭЦ ООО «ЗЭМЗ-Энерго» | 0,003 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,003 | 0,003 |
| 69 | 74:25:0310204 | Строительство склада строительных изделий ШБЦ | ул. им. И.В. Панфилова, № 16, прилегающего к занимаемой территории ООО «Завод Стройтехника» | Кузьмин Дмитрий Евгеньевич |  | 2024 | 2000 |  | ТЭЦ АО «Златмаш» | 0,061 | 0,003 | 0,006 | 0,000 | 0,064 | 0,068 |
| 70 | 74:25:0308105 | Пристрой к нежилому зданию – цех приготовления солода | пр-д Парковый, дом №3б | Черепанцева Елена Александровна |  | 2025 | 2000 |  | ТЭЦ АО «Златмаш» | 0,061 | 0,003 | 0,006 | 0,000 | 0,064 | 0,068 |
| 71 | 74:25:0310112 | Строительство нежилого здания – склад сыпучих материалов | ул. им. А.В. Суворова, д. №89, территория бывшего Аргазинского ПМК, примерно в 150 метрах юго-западнее жилого дома №89 | Николаев Дмитрий Витальевич |  | 2026 | 2000 |  | ТЭЦ АО «Златмаш» | 0,061 | 0,003 | 0,006 | 0,000 | 0,064 | 0,068 |
| 72 | 74:25:0303302 | Нежилое здание – пост охраны малоэтажного гостиничного комплекса | западнее Борисовского кордона, примыкая к земельному участку, с кадастровым номером 74:25:0303302:48 | Сгоян Андроник Миасникович |  | 2031 | 100 |  | ТЭЦ ООО «ЗЭМЗ-Энерго» | 0,003 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,003 | 0,003 |
| 73 | 74:25:0303202 | Строительство нежилого здания – пристроя к двум существующим зданиям | ул. им. Карла Маркса, д. 6 | ООО «Дорожное ремонтно-строительное управление» |  | 2033 | 300 |  | ТЭЦ ООО «ЗЭМЗ-Энерго» | 0,013 | 0,005 | 0,011 | 0,000 | 0,018 | 0,024 |
| 74 | 74:25:0302717 | Склад негорючих материалов | ул. им. В.Г. Короленко, примыкающий с юго-западной стороны территории ООО «Спецавтоколонна» | ООО «ЗлатТехМаш» ранее Ануфриев Алексей Александрович; Подрыванов Илья Александрович |  | 2021 | 2000 |  | ТЭЦ ООО «ЗЭМЗ-Энерго» | 0,082 | 0,003 | 0,006 | 0,000 | 0,084 | 0,088 |
| 75 | 74:25:0303302 | Строительство комплекса бытового обслуживания населения | западнее недостроенного здания центрального теплового пункта (ЦТП) для 5-ого микр. | ООО Профессионально-спортивный клуб «ПОЕДИНОК» |  | 2022 | 400 |  | ТЭЦ ООО «ЗЭМЗ-Энерго» | 0,028 | 0,006 | 0,014 | 0,000 | 0,034 | 0,042 |
| 76 | 74:25:0302008 | Универсальный торговый комплекс | ул. Кусинское шоссе, между жилыми домами №5 и №7 | ООО «Ласточка» |  | 2023 | 1000 |  | ТЭЦ ООО «ЗЭМЗ-Энерго» | 0,052 | 0,015 | 0,036 | 0,000 | 0,067 | 0,088 |
| 77 | 74:25:0305306 | Нежилые здания – мастерская № 1, мастерская № 2 клуба поселка Красная горка | пос. Красная горка | ООО «Завод Стройтехника» ООО «Уралтехстрой» |  | 2027 | 400 |  | ТЭЦ АО «Златмаш» | 0,012 | 0,001 | 0,001 | 0,000 | 0,013 | 0,014 |
| 78 | 74:25:0310003 | Промбаза. Авторемонтная мастерская | пос. Балашиха | ООО «Стройконструкция» |  | 2028 | 500 |  | ТЭЦ АО «Златмаш» | 0,013 | 0,001 | 0,002 | 0,000 | 0,013 | 0,014 |
| 79 | 74:25:0310102 | Нежилое здание коммунально-технического обеспечения | ул. им. А.В. Суворова, д. 1А | Мрожек Игорь Анатольевич; Сергиенко Егор Игоревич; Сергиенко Екатерина Игоревна |  | 2029 | 300 |  | ТЭЦ АО «Златмаш» | 0,008 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,008 | 0,009 |
| 80 | 74:25:0310106 | Нежилое здание – склад негорючих материалов | южнее земельного участка с кадастровым номером 74:25:0310106:140 | ООО «Златоустовский завод бетоносмесительного оборудования» |  | 2030 | 2000 |  | ТЭЦ АО «Златмаш» | 0,051 | 0,003 | 0,006 | 0,000 | 0,054 | 0,057 |
| 81 | 74:25:0305014 | Торгово-офисное здание | пр. им. Ю.А. Гагарина, 3-й м/р-н, северо-восточнее дома № 12 | Сурков Евгений Юрьевич | 74:25:0305014:1513 | 2024 | 430 |  | ТЭЦ ООО «ЗЭМЗ-Энерго» | 0,014 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,015 | 0,016 |
| 82 | 74:25:0310113 | Нежилое здание – пристрой к производственному корпусу и АБК | ул. им. И.В. Панфилова, № 16а | ООО «Рифей-Союз» | 74:25:0310113:89 | 2031 | 4612 |  | ТЭЦ АО «Златмаш» | 0,118 | 0,006 | 0,014 | 0,000 | 0,124 | 0,132 |
| 83 | 74:25:0310204 | Склад для хранения инертных материалов | ул. Малая Балашиха, примерно в 200 метрах восточнее земельного участка с кадастровым номером 74:25:0310204:29 | ООО «Златоустовский завод бетономесительного оборудования» | 74:25:0310204:77 | 2032 | 872 |  | ТЭЦ АО «Златмаш» | 0,022 | 0,001 | 0,003 | 0,000 | 0,023 | 0,025 |
| 84 | 74:25:0310204 | Склад негорючих материалов | ул. Малая Балашиха, примерно в 200 метрах восточнее земельного участка с кадастровым номером 74:25:0311411:29 | ООО «Златоустовский завод бетономесительного оборудования» | 74:25:0310204:77 | 2033 | 8750 |  | ТЭЦ АО «Златмаш» | 0,224 | 0,011 | 0,027 | 0,000 | 0,235 | 0,251 |
| 85 | 74:25:0302519 | Нежилое здание торгово-бытового назначения | ул. 1-я Лесопильная, д. 1 | Козлова Валентина Ивановна | 74:25:0302519:22 | 2025 | 156 |  | ТЭЦ ООО «ЗЭМЗ-Энерго» | 0,008 | 0,002 | 0,006 | 0,000 | 0,011 | 0,014 |
| 86 | 74:25:0305703 | Комплекс бытового обслуживания населения | 5-й микрорайон, ул. 40-летия Победы | ИП Волков Алексей Евгеньевич | 74:25:0305703:21 | 2021 | 127 |  | ТЭЦ АО «Златмаш» | 0,009 | 0,002 | 0,005 | 0,000 | 0,011 | 0,013 |
| 87 | 74:25:0307005 | Нежилое здание – пристрой к складу негорючих материалов | с правой стороны объездной дороги пр.Мира – пос. Балашиха, севернее земельного участка с кадастровым номером 74:25:0310001:19 | ООО «Металлсервис-Термо» | 74:25:0307005:161 | 2022 | 12250 |  | ТЭЦ АО «Златмаш» | 0,502 | 0,016 | 0,037 | 0,000 | 0,517 | 0,539 |
| 88 | 74:25:0308407 | Нежилое здание инженерно-технического обеспечения | ул. 50-летия Октября, д. 7 | ООО «Термопресс» | 74:25:0308407:4 | 2023 | 200 |  | ТЭЦ АО «Златмаш» | 0,006 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,006 | 0,007 |
| 89 | 74:25:0000000 | Здание торгово-бытового назначения | ул. Новобереговая, южнее автомойки и техпоста | Ефременко Александр Владимирович | 74:25:0000000:12230 | 2024 | 500 |  | ТЭЦ АО «Златмаш» | 0,026 | 0,008 | 0,018 | 0,000 | 0,034 | 0,044 |
| 90 | 74:25:0310001 | Промбаза. Нежилое здание – склад негорючих материалов | п. Балашиха | Бочаров Дмитрий Владимирович | 74:25:0310001:29 | 2025 | 2000 |  | ТЭЦ АО «Златмаш» | 0,061 | 0,003 | 0,006 | 0,000 | 0,064 | 0,068 |
| 91 | 74:25:0305003 | Мастерские торгово-бытового назначения | пр. им. Ю.А. Гагарина, 8 линия, севернее дома № 2 .9западнее земельного участка с кадастровым номером 74:25:03050004:17 | Курлыков Евгений Викторович | 74:25:0305003:774 | 2026 | 300 |  | ТЭЦ ООО «ЗЭМЗ-Энерго» | 0,009 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,010 | 0,010 |
| 92 | 74:25:0308103 | Нежилое здание инженерно-технического обеспечения – пристрой к офису | проезд Парковый, д. 1 | Сучилина Людмила Викторовна | 74:25:0308103:48 74:25:0308103:50 | 2026 | 200 |  | ТЭЦ АО «Златмаш» | 0,006 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,006 | 0,007 |
| 93 | 74:25:0301501 | Здание кафе | между гаражным кооперативом и кв. Белый ключ, № 68а | Маштакова Валентина Васильевна | 74:25:0301501:227 | 2024 | 150 |  | индивидуальные теплогенераторы | 0,008 | 0,002 | 0,005 | 0,000 | 0,010 | 0,013 |
| 94 | 74:25:0301517 | Храмовый Комплекс Архондарик (гостиница) | севернее ул. Песчаной | Местная Православная религиозная организация Прихода Храма Преподобного Серафима Саровского города Златоуста Челябинской Епархии Русской Православной Церкви | 74:25:0301517:48 | 2025 | 200 |  | индивидуальные теплогенераторы | 0,008 | 0,002 | 0,005 | 0,000 | 0,011 | 0,013 |
| 95 | 74:25:0302620 | Нежилое здание – холодный склад | ул. Нижне-Вокзальная, 6-я | Общество с ограниченной ответственностью «ОМЕГА СП» | 74:25:0302620:32 | 2026 | 1000 |  | индивидуальные теплогенераторы | 0,031 | 0,001 | 0,003 | 0,000 | 0,032 | 0,034 |
| 96 | 74:25:0305502 | Объект транспортного обслуживания |  | Никитинский Виктор Анатольевич | 74:25:0305502:126 | 2027 | 500 |  | ТЭЦ ООО «ЗЭМЗ-Энерго» | 0,015 | 0,001 | 0,002 | 0,000 | 0,016 | 0,017 |
| 97 | 74:25:0305008 | Здание спортзала с залом рекреации | пр. им. Ю.А. Гагарина, 6 линия, восточнее дома № 8 | Столбова Евгения Юрьевна | 74:25:0305008:1655 | 2028 | 1000 |  | ТЭЦ ООО «ЗЭМЗ-Энерго» | 0,044 | 0,015 | 0,036 | 0,000 | 0,059 | 0,080 |
| 98 | 74:25:0303214 | Офисное здание | между домом № 26 по ул. им. Н.Б. Скворцова и домом № 25 по ул. им. Виталия Ковшова | ИП Рогозин Артём Валерьевич | 74:25:0303214:342 | 2029 | 4000 |  | ТЭЦ ООО «ЗЭМЗ-Энерго» | 0,112 | 0,004 | 0,011 | 0,000 | 0,116 | 0,123 |
| 99 | 74:25:0310113 | Производственная база (производство негорючих строительных материалов). Производственное здание. Нежилое здание – пост охраны | в юго-западной части территории бывшей Аргазинской ПМК, южнее земельного участка с кадастровым номером 74:25:0310113:18 | Кочетов Александр Геннадьевич | 74:25:0310113:52 | 2027 | 2000 |  | ТЭЦ АО «Златмаш» | 0,061 | 0,003 | 0,006 | 0,000 | 0,064 | 0,068 |
| 100 | 74:25:0308103 | Здание «Склад № 2» | район территории ФГУП «ПО ЗМЗ» западнее бывшей столовой «Черемушки» | Общество с ограниченной ответственностью «ПромГрад» | 74:25:0308103:21 | 2028 | 1000 |  | ТЭЦ АО «Златмаш» | 0,026 | 0,001 | 0,003 | 0,000 | 0,027 | 0,029 |
| 101 | 74:25:0000000 | Нежилое здание «Столовая для сотрудников подсобного хозяйства по разведению рыбы» | в пойме реки Ай, с северной стороны Айского водохранилища | Бурдина Ирина Викторовна | 74:25:0000000:84 | 2029 | 200 |  | ТЭЦ АО «Златмаш» | 0,009 | 0,003 | 0,007 | 0,000 | 0,012 | 0,016 |
| 102 | 74:25:0000000 | Единый недвижимый комплекс с картодромом, спортивными площадками, кафе и автопарковкой | в районе Айского поселка, северо-западнее водоема «Тарелка» | Общество с ограниченной ответственностью «ЮжУралСтрой» | 74:25:0000000:12096 74:25:0305503:89 | 2030 | 1000 |  | ТЭЦ АО «Златмаш» | 0,044 | 0,015 | 0,036 | 0,000 | 0,059 | 0,080 |
| 103 | 74:25:0305014 | Нежилое здание – пристрой к нежилому зданию – торгово-офисное здание | пр. им. Ю.А. Гагарина, 3-й м/р-н, № 11-в | Сурков Евгений Юрьевич; | 74:25:0305014:35 | 2031 | 200 |  | ТЭЦ АО «Златмаш» | 0,006 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,006 | 0,006 |
| 104 | 74:25:0307005 | Складское здание | ул. Шоссейная, 4 | Сажин Александр Юрьевич | 74:25:0307005:92 | 2032 | 500 |  | ТЭЦ АО «Златмаш» | 0,013 | 0,001 | 0,002 | 0,000 | 0,013 | 0,014 |
| 105 | 74:25:0302115 | Нежилое здание – здание аптеки | ул. 2-я Нижне-Заводская, восточнее земельного участка с кадастровым номером 74:25:0302114:27 | Общество с ограниченной ответственностью «Техноком» | 74:25:0302115:724 | 2030 | 150 |  | ТЭЦ ООО «ЗЭМЗ-Энерго» | 0,007 | 0,002 | 0,005 | 0,000 | 0,009 | 0,012 |
| 106 | 74:25:0310113 | Строительство производственной базы | район Аргазинской ПМК | Рафиков Муса Сагитович | 74:25:0310113:78 | 2033 | 1000 |  | ТЭЦ АО «Златмаш» | 0,026 | 0,001 | 0,003 | 0,000 | 0,027 | 0,029 |
| 107 | 74:25:0308205 | Нежилое здание для обслуживания легковых автомобилей |  | Омельков Олег Павлович | 74:25:0308205:1120 | 2021 | 500 |  | ТЭЦ АО «Златмаш» | 0,020 | 0,001 | 0,002 | 0,000 | 0,021 | 0,022 |
| 108 | 74:25:0308205 | Объект торгово-бытового назначения повседневного пользования площадью объекта, превышающей по праву | ул. им. А.Н. Островского, д. 6 |  | 74:25:0308205:1136 | 2022 | 1000 |  | ТЭЦ АО «Златмаш» | 0,070 | 0,015 | 0,036 | 0,000 | 0,085 | 0,106 |
| 109 | 74:25:0303005 | Здание храма | ул. им. Н.Г. Чернышевского, № 10 | Местная православная религиозная организация Приход храма в честь святителя Николая Чудотворца г. Златоуста Челябинской епархии Русской Православной церкви | 74:25:0303005:201 | 2031 | 200 |  | ТЭЦ ООО «ЗЭМЗ-Энерго» | 0,009 | 0,003 | 0,007 | 0,000 | 0,012 | 0,016 |
| 110 | 74:25:0308103 | Нежилое здание – склад материальный | проезд Парковый, д. 1 | Сучилина Людмила Викторовна | 74:25:0308103:286 | 2023 | 1000 |  | ТЭЦ АО «Златмаш» | 0,031 | 0,001 | 0,003 | 0,000 | 0,032 | 0,034 |
| 111 | 74:25:0201304 | Нежилое здание – цех по розливу бутилированной воды | автодорога Балашиха-Веселовка, АЗС № 134 | Жильцов Роберт Закарьевич | 74:25:0201304:33 | 2024 | 2000 |  | ТЭЦ АО «Златмаш» | 0,061 | 0,003 | 0,006 | 0,000 | 0,064 | 0,068 |
| 112 | 74:25:0301904 | Нежилое здание – гараж | восточнее земельного участка с кадастровым номером 74:25:0301904:5 | Волков Виктор Владимирович | 74:25:0301904:153 | 2027 | 500 |  | индивидуальные теплогенераторы | 0,015 | 0,001 | 0,002 | 0,000 | 0,016 | 0,017 |
| 113 | 74:25:0305703 | Нежилое здание – здание общественного питания – кафе | ул. 40-летия Победы, западнее земельного участка с кадастровым номером 74:25:0301904:5 | Волков Виктор Владимирович | 74:25:0305703:21 | 2025 | 300 |  | ТЭЦ АО «Златмаш» | 0,016 | 0,005 | 0,011 | 0,000 | 0,020 | 0,027 |
| 114 | 74:25:0000000 | Нежилое здание – склад негорючих материалов | ул. Уржумская, северо-восточнее бывшей территории базы СУ-2 | Никитин Евгений Борисович | 74:25:0000000:15602 | 2026 | 1000 |  | ТЭЦ АО «Златмаш» | 0,031 | 0,001 | 0,003 | 0,000 | 0,032 | 0,034 |
| 115 | 74:25:0301517 | Пансионат с рекреационной зоной. Дом отдыха № 1 | севернее ул. Песчаная | Николаев Александр Вячеславович | 74:25:0301517:54 | 2028 | 1000 |  | индивидуальные теплогенераторы | 0,035 | 0,010 | 0,025 | 0,000 | 0,046 | 0,060 |
| 116 | 74:25:0301517 | Пансионат с рекреационной зоной. Дом отдыха № 2 | севернее ул. Песчаная | Николаев Александр Вячеславович | 74:25:0301517:54 | 2029 | 1000 |  | индивидуальные теплогенераторы | 0,035 | 0,010 | 0,025 | 0,000 | 0,046 | 0,060 |
| 117 | 74:25:0301517 | Пансионат с рекреационной зоной. Пункт проката | севернее ул. Песчаная | Николаев Александр Вячеславович | 74:25:0301517:54 | 2030 | 100 |  | индивидуальные теплогенераторы | 0,004 | 0,002 | 0,004 | 0,000 | 0,006 | 0,008 |
| 118 | 74:25:0303303 | Профилакторий - дом отдыха № 8 - дом отдыха № 9 - дом отдыха № 10 - дом отдыха № 11 | профилакторий Металлург, за городским прудом | Сгоня Миасник айрапетович Мусеян Армине Вазгеновна Бобкова Елена Борисовна | 74:25:0303303:1 | 2032 | 4000 |  | ТЭЦ ООО «ЗЭМЗ-Энерго» | 0,141 | 0,042 | 0,101 | 0,000 | 0,183 | 0,242 |
| 119 | 74:25:0305502 | Нежилое здание – мастерская клуба поселка Красная горка | пос. Красная горка | ООО «Завод Стройтехника» ООО «Уралтехстрой» | 74:25:0305302:501 собственность | 2033 | 150 |  | ТЭЦ ООО «ЗЭМЗ-Энерго» | 0,004 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,004 | 0,004 |
| 120 | 74:25:0310001 | Производственная база. Здание вспомогательного производства | с левой стороны автодороги пр. Мира-пос.Балашиха, примыкая с западной стороны к земельному участку с кадастровым номером74:25:0310001:50 | ООО «Уралпромдеталь» | 74:25:0310001:105 | 2027 | 14700 |  | ТЭЦ АО «Златмаш» | 0,452 | 0,019 | 0,045 | 0,000 | 0,470 | 0,496 |
| 121 | 74:25:0301413 | 2-х этажные гаражные боксы | ул. им. Степана Разина, в откосе рядом с ГСПК «Крутизна» | Богатырев Борис Иванович | 74:25:0301413:1115 | 2031 | 1000 |  | индивидуальные теплогенераторы | 0,026 | 0,001 | 0,003 | 0,000 | 0,027 | 0,029 |
| 122 | 74:25:0305007 | Здание выставочного зала | пр. им. Ю.А. Гагарина, 1 линия, между домами № 9 и № 10 | Шляхтин Олег Игоревич | 74:25:0305007:445 | 2028 | 330 |  | ТЭЦ АО «Златмаш» | 0,014 | 0,005 | 0,012 | 0,000 | 0,019 | 0,026 |
| 123 | 74:25:0310103 | Производственно-заготовительный корпус (I этап строительства – машзал; II этап строительства – заготовительный участок) | ул. им. А.В. Суворова, д. 66-а | ООО «Термопресс» | 74:25:0310103:64 | 2029 | 1000 |  | ТЭЦ АО «Златмаш» | 0,026 | 0,001 | 0,003 | 0,000 | 0,027 | 0,029 |
| 124 | 74:25:0310103 | Административно-бытовой корпус | севернее земельного участка № 20-А по ул. им. И.Ф.Панфилова | Шитлин Антон Евгеньевич | 74:25:0310103:64 | 2030 | 485 |  | ТЭЦ АО «Златмаш» | 0,014 | 0,001 | 0,001 | 0,000 | 0,014 | 0,015 |
| 125 | 74:25:0303303 | Профилакторий. Дом отдыха № 12 | профилакторий Металлург, за городским прудом | Сгоян Миасник Айрапетович Мусеян Армина Вазгеновна Бобкова Елена Борисовна | 74:25:0303303:1 | 2021 | 20730 |  | ТЭЦ ООО «ЗЭМЗ-Энерго» | 1,169 | 0,217 | 0,522 | 0,000 | 1,387 | 1,691 |
| 126 | 74:25:0302315 | Нежилое здание (АБК) | ул. им. Б.А. Ручьева, № 2Г | Омельков Олег Павлович | 74:25:0302315:613 | 2022 | 1000 |  | ТЭЦ ООО «ЗЭМЗ-Энерго» | 0,045 | 0,001 | 0,003 | 0,000 | 0,046 | 0,047 |
| 127 | 74:25:0309701 | Производственно-складское здание с гаражными боксами под грузовые автомобили | юго-восточнее гаражного потребительского кооператива «Машиностроитель» | Козлов Сергей Михайлович | 74:25:0309701:103 | 2031 | 2420 |  | ТЭЦ АО «Златмаш» | 0,062 | 0,003 | 0,007 | 0,000 | 0,065 | 0,069 |
| 128 | 74:25:0000000 | Строительство производственного комплекса «Мастерская» | западнее основной площадки ОАО «Златмаш» | Козлов Сергей Михайлович | 74:25:0000000:11594 | 2032 | 2871 |  | ТЭЦ АО «Златмаш» | 0,073 | 0,004 | 0,009 | 0,000 | 0,077 | 0,082 |
| 129 | 74:25:0310204 | Склад негорючих материалов с демонстрационной линией | ул. Малая Балашиха, примерно в 200 метрах восточнее земельного участка с кадастровым номером 74:25:0311411:29 | ООО «Златоустовский завод бетоносмесительного оборудования» | 74:25:0310204:77 | 2033 | 8750 |  | ТЭЦ АО «Златмаш» | 0,224 | 0,011 | 0,027 | 0,000 | 0,235 | 0,251 |
| 130 | 74:25:0307005 | Складское здание | ул. Шоссейная, № 4 | Сажин Александр Юрьевич | 74:25:0307005:92 | 2021 | 1000 |  | ТЭЦ АО «Златмаш» | 0,041 | 0,001 | 0,003 | 0,000 | 0,042 | 0,044 |
| 131 | 74:25:0305704 | Здание торгово-бытового назначения | Запрудный кв-л, севернее дома № 1 | Ролдугина Олеся Евгеньевна | 74:25:0305704:519 | 2022 | 242 |  | ТЭЦ АО «Златмаш» | 0,017 | 0,004 | 0,009 | 0,000 | 0,021 | 0,026 |

- Приложение 2. Сводные показатели прироста новых строительных фондов в разрезе расчетных элементов территориального деления

| Кадастровый квартал | Прирост отапливаемых площадей за указанный период, кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  | Прирост отапливаемых площадей нарастающим итогом, кв. м |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2019-2024 | 2025-2028 | 2029-2033 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2028 | 2033 |
| 74:25:0000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 1000 | 4071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1500 | 5571 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 1700 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 2871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 3871 |
| 74:25:0201304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 74:25:0301410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74:25:0301413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| 74:25:0301501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74:25:0301517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 2300 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 2300 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74:25:0301904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 |
| 74:25:0302008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74:25:0302114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74:25:0302115 | 0 | 0 | 0 | 18239 | 0 | 0 | 18239 | 0 | 150 | 0 | 0 | 18239 | 18239 | 18239 | 18239 | 18389 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 18239 | 0 | 0 | 18239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18239 | 18239 | 18239 | 18239 | 18239 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 18239 | 0 | 0 | 18239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18239 | 18239 | 18239 | 18239 | 18239 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74:25:0302210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74:25:0302302 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 74:25:0302315 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74:25:0302413 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 74:25:0302501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74:25:0302519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 156 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 156 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74:25:0302609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74:25:0302612 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74:25:0302616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 74:25:0302620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 |
| 74:25:0302621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74:25:0302717 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 74:25:0302902 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 60000 | 30000 | 0 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | 90000 | 90000 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 60000 | 30000 | 0 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | 90000 | 90000 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 60000 | 30000 | 0 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | 90000 | 90000 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74:25:0303002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74:25:0303005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74:25:0303009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74:25:0303201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74:25:0303202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74:25:0303205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74:25:0303213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 74:25:0303214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74:25:0303302 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 500 | 900 | 0 | 100 | 0 | 0 | 400 | 400 | 900 | 900 | 1000 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 500 | 900 | 0 | 100 | 0 | 0 | 400 | 400 | 900 | 900 | 1000 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74:25:0303303 | 0 | 0 | 20730 | 0 | 0 | 0 | 20730 | 0 | 4000 | 0 | 20730 | 20730 | 20730 | 20730 | 20730 | 24730 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 20730 | 0 | 0 | 0 | 20730 | 0 | 4000 | 0 | 20730 | 20730 | 20730 | 20730 | 20730 | 24730 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74:25:0303305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 60000 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 60000 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 60000 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74:25:0304301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74:25:0304607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| 74:25:0304620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74:25:0304634 | 15199 | 0 | 15199 | 0 | 0 | 0 | 30398 | 0 | 0 | 15199 | 30398 | 30398 | 30398 | 30398 | 30398 | 30398 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 15199 | 0 | 15199 | 0 | 0 | 0 | 30398 | 0 | 0 | 15199 | 30398 | 30398 | 30398 | 30398 | 30398 | 30398 |
| 1а-многоквартирные дома | 15199 | 0 | 15199 | 0 | 0 | 0 | 30398 | 0 | 0 | 15199 | 30398 | 30398 | 30398 | 30398 | 30398 | 30398 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74:25:0305003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 |
| 74:25:0305007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 330 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 330 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74:25:0305008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74:25:0305014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 430 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 430 | 630 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 430 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 430 | 630 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74:25:0305017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178034 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178034 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117034 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61000 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74:25:0305020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 74:25:0305306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 |
| 74:25:0305501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30398 | 60797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30398 | 91195 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30398 | 60797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30398 | 91195 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30398 | 60797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30398 | 91195 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74:25:0305502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 650 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 650 |
| 74:25:0305503 | 0 | 0 | 0 | 15655 | 15655 | 15655 | 46966 | 62621 | 0 | 0 | 0 | 15655 | 31310 | 46966 | 109586 | 109586 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 15655 | 15655 | 15655 | 46966 | 62621 | 0 | 0 | 0 | 15655 | 31310 | 46966 | 109586 | 109586 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 15655 | 15655 | 15655 | 46966 | 62621 | 0 | 0 | 0 | 15655 | 31310 | 46966 | 109586 | 109586 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74:25:0305703 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 127 | 300 | 0 | 0 | 127 | 127 | 127 | 127 | 427 | 427 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 127 | 300 | 0 | 0 | 127 | 127 | 127 | 127 | 427 | 427 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74:25:0305704 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74:25:0307005 | 0 | 0 | 1000 | 12400 | 400 | 0 | 13800 | 600 | 500 | 0 | 1000 | 13400 | 13800 | 13800 | 14400 | 14900 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 1000 | 1000 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 1000 | 12400 | 0 | 0 | 13400 | 0 | 500 | 0 | 1000 | 13400 | 13400 | 13400 | 13400 | 13900 |
| 74:25:0307201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74:25:0307405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 74:25:0308103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 2200 | 2200 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 2200 | 2200 |
| 74:25:0308105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 |
| 74:25:0308201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74:25:0308205 | 0 | 0 | 500 | 1200 | 0 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 74:25:0308407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 74:25:0309701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63217 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60797 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60797 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2420 |
| 74:25:0310001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16700 | 16700 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16700 | 16700 |
| 74:25:0310003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1000 | 2500 | 4000 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 2500 | 6500 | 8000 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 1500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 3500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 4500 | 6000 |
| 74:25:0310101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 74:25:0310102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 74:25:0310103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1485 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| 74:25:0310106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 |
| 74:25:0310112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 |
| 74:25:0310113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 6612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 8612 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 6612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 8612 |
| 74:25:0310204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 18372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 20372 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 18372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 20372 |
| 74:25:0310205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74:25:0310401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74:25:0311402 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 74:25:0311411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |

- Приложение 3. Пообъектный перечень строительных фондов, подлежащих сносу в течение расчетного периода

| № п/п | Район | Кадастровый квартал | Адрес (улица) | Год сноса | Площадь застройки, м2 |  | Теплоисточник | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отапливаемая | жилая |  | отопление и вентиляция | ГВС (средняя) | ГВС (максимальная) | технология | сумма с учетом средней ГВС | сумма с учетом максимальной ГВС |
| 1 | г. Златоуст, Центральный район | 74:25:0304620 | Демидовская 5-я, 51 | 2022 | 519 | 341 | Котельная №3 | 0,062 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,062 | 0,062 |
| 2 | г. Златоуст, Центральный район | 74:25:0303002 | им. А.И. Герцена, 6 | 2022 | 601 | 395 | ТЭЦ ООО «ЗЭМЗ-Энерго» | 0,072 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,072 | 0,072 |
| 3 | г. Златоуст, Северный район | 74:25:0302609 | им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, 2 | 2022 | 648 | 426 | Котельная ст. Златоуст | 0,078 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,078 | 0,078 |
| 4 | г. Златоуст, Южный район | 74:25:0308201 | им. И.И. Шишкина, 2 | 2022 | 799 | 526 | ТЭЦ АО «Златмаш» | 0,096 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,096 | 0,096 |
| 5 | г. Златоуст, Центральный район | 74:25:0304301 | им. И.Н. Бушуева, 1 | 2022 | 506 | 333 | Котельная №4 | 0,061 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,061 | 0,061 |
| 6 | г. Златоуст, Северный район | 74:25:0302609 | им. К.С. Заслонова, 13 | 2021 | 523 | 344 | Котельная ст. Златоуст | 0,063 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,063 | 0,063 |
| 7 | г. Златоуст, Северный район | 74:25:0302609 | им. К.С. Заслонова, 13а | 2021 | 702 | 462 | Котельная ст. Златоуст | 0,084 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,084 | 0,084 |
| 8 | г. Златоуст, Северный район | 74:25:0302609 | им. К.С. Заслонова, 3 | 2021 | 488 | 321 | Котельная ст. Златоуст | 0,059 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,059 | 0,059 |
| 9 | г. Златоуст, Северный район | 74:25:0302609 | им. К.С. Заслонова, 5 | 2021 | 593 | 390 | Котельная ст. Златоуст | 0,071 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,071 | 0,071 |
| 10 | г. Златоуст, Центральный район | 74:25:0303002 | им. Н.Г. Чернышевского, 1 | 2019 | 1011 | 665 | ТЭЦ ООО «ЗЭМЗ-Энерго» | 0,121 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,121 | 0,121 |
| 11 | г. Златоуст, Центральный район | 74:25:0303002 | им. Н.Г. Чернышевского, 12 | 2020 | 607 | 399 | ТЭЦ ООО «ЗЭМЗ-Энерго» | 0,073 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,073 | 0,073 |
| 12 | г. Златоуст, Центральный район | 74:25:0303002 | им. Н.Г. Чернышевского, 19 | 2020 | 914 | 601 | ТЭЦ ООО «ЗЭМЗ-Энерго» | 0,110 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,110 | 0,110 |
| 13 | г. Златоуст, Центральный район | 74:25:0303005 | им. Н.Г. Чернышевского, 2 | 2020 | 593 | 390 | ТЭЦ ООО «ЗЭМЗ-Энерго» | 0,071 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,071 | 0,071 |
| 14 | г. Златоуст, Центральный район | 74:25:0303005 | им. Н.Г. Чернышевского, 3 | 2019 | 3376 | 2221 | ТЭЦ ООО «ЗЭМЗ-Энерго» | 0,405 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,405 | 0,405 |
| 15 | г. Златоуст, Центральный район | 74:25:0303005 | им. Н.Г. Чернышевского, 8 | 2020 | 535 | 352 | ТЭЦ ООО «ЗЭМЗ-Энерго» | 0,064 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,064 | 0,064 |
| 16 | г. Златоуст, Северный район | 74:25:0301410 | им. Степана Разина, 105 | 2019 | 392 | 258 | Котельная №5 | 0,047 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,047 | 0,047 |
| 17 | г. Златоуст, Северный район | 74:25:0301410 | им. Я.М. Свердлова, 87 | 2019 | 344 | 226 | Котельная №5 | 0,041 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,041 | 0,041 |
| 18 | г. Златоуст, Северный район | 74:25:0301410 | им. Я.М. Свердлова, 95 | 2020 | 626 | 412 | Котельная №5 | 0,075 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,075 | 0,075 |
| 19 | г. Златоуст, Центральный район | 74:25:0304301 | Нагорная 2- я, 3 | 2023 | 299 | 197 | Котельная №4 | 0,036 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,036 | 0,036 |
| 20 | г. Златоуст, Северный район | 74:25:0302609 | Нижне-Вокзальная 1-я, 49 | 2023 | 576 | 379 | Котельная ст. Златоуст | 0,069 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,069 | 0,069 |
| 21 | г. Златоуст, Центральный район | 74:25:0303009 | Парижской Коммуны, 14 | 2023 | 393 | 259 | Котельная №6 | 0,047 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,047 | 0,047 |
| 22 | г. Златоуст, Центральный район | 74:25:0302210 | Рабочий городок, 1 | 2023 | 237 | 156 | индивидуальные теплогенераторы | 0,028 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,028 | 0,028 |
| 23 | г. Златоуст, Центральный район | 74:25:0302210 | Рабочий городок, 8 | 2023 | 135 | 89 | индивидуальные теплогенераторы | 0,016 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,016 | 0,016 |
| 24 | г. Златоуст, Южный район | 74:25:0310401 | Садовая, 2 | 2024 | 764 | 502 | индивидуальные теплогенераторы | 0,092 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,092 | 0,092 |
| 25 | г. Златоуст, Центральный район | 74:25:0303009 | Свободы, 20 | 2024 | 509 | 335 | Котельная №6 | 0,061 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,061 | 0,061 |
| 26 | г. Златоуст, Центральный район | 74:25:0303009 | Свободы, 22 | 2024 | 522 | 344 | Котельная №6 | 0,063 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,063 | 0,063 |
| 27 | г. Златоуст, Центральный район | 74:25:0302114 | Советская, 2 | 2024 | 706 | 465 | Котельная №6 | 0,085 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,085 | 0,085 |
| 28 | г. Златоуст, Центральный район | 74:25:0302501 | Тесьминская 2-я, 123 | 2024 | 699 | 460 | Котельная №5 | 0,084 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,084 | 0,084 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 18616 | 12248 |  | 2,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,23 | 2,23 |

- Приложение 4. Сводные показатели сноса строительных фондов в разрезе расчетных элементов территориального деления

| Кадастровый квартал | Убыль отапливаемых площадей за указанный период, кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  | Убыль отапливаемых площадей нарастающим итогом, кв. м |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2019-2024 | 2025-2028 | 2029-2033 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2028 | 2033 |
| 74:25:0301410 | 735 | 626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1362 | 0 | 0 | 1362 | 1362 | 1362 | 1362 | 1362 | 1362 | 1362 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 735 | 626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1362 | 0 | 0 | 1362 | 1362 | 1362 | 1362 | 1362 | 1362 | 1362 |
| 1а-многоквартирные дома | 735 | 626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1362 | 0 | 0 | 1362 | 1362 | 1362 | 1362 | 1362 | 1362 | 1362 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74:25:0302114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706 | 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706 | 706 | 706 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706 | 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706 | 706 | 706 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706 | 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706 | 706 | 706 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74:25:0302210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 | 372 | 372 | 372 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 | 372 | 372 | 372 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 | 372 | 372 | 372 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74:25:0302501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699 | 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699 | 699 | 699 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699 | 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699 | 699 | 699 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699 | 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699 | 699 | 699 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74:25:0302609 | 0 | 0 | 2305 | 648 | 576 | 0 | 3529 | 0 | 0 | 0 | 2305 | 2953 | 3529 | 3529 | 3529 | 3529 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 2305 | 648 | 576 | 0 | 3529 | 0 | 0 | 0 | 2305 | 2953 | 3529 | 3529 | 3529 | 3529 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 2305 | 648 | 576 | 0 | 3529 | 0 | 0 | 0 | 2305 | 2953 | 3529 | 3529 | 3529 | 3529 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74:25:0303002 | 1011 | 1521 | 0 | 601 | 0 | 0 | 3132 | 0 | 0 | 2532 | 2532 | 3132 | 3132 | 3132 | 3132 | 3132 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 1011 | 1521 | 0 | 601 | 0 | 0 | 3132 | 0 | 0 | 2532 | 2532 | 3132 | 3132 | 3132 | 3132 | 3132 |
| 1а-многоквартирные дома | 1011 | 1521 | 0 | 601 | 0 | 0 | 3132 | 0 | 0 | 2532 | 2532 | 3132 | 3132 | 3132 | 3132 | 3132 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74:25:0303005 | 3376 | 1128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4504 | 0 | 0 | 4504 | 4504 | 4504 | 4504 | 4504 | 4504 | 4504 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 3376 | 1128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4504 | 0 | 0 | 4504 | 4504 | 4504 | 4504 | 4504 | 4504 | 4504 |
| 1а-многоквартирные дома | 3376 | 1128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4504 | 0 | 0 | 4504 | 4504 | 4504 | 4504 | 4504 | 4504 | 4504 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74:25:0303009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393 | 1031 | 1424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393 | 1424 | 1424 | 1424 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 393 | 1031 | 1424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393 | 1424 | 1424 | 1424 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 393 | 1031 | 1424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393 | 1424 | 1424 | 1424 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74:25:0304301 | 0 | 0 | 0 | 506 | 299 | 0 | 805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506 | 805 | 805 | 805 | 805 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 506 | 299 | 0 | 805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506 | 805 | 805 | 805 | 805 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 506 | 299 | 0 | 805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506 | 805 | 805 | 805 | 805 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74:25:0304620 | 0 | 0 | 0 | 519 | 0 | 0 | 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 519 | 0 | 0 | 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 519 | 0 | 0 | 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74:25:0308201 | 0 | 0 | 0 | 799 | 0 | 0 | 799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799 | 799 | 799 | 799 | 799 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 799 | 0 | 0 | 799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799 | 799 | 799 | 799 | 799 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 799 | 0 | 0 | 799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799 | 799 | 799 | 799 | 799 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74:25:0310401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764 | 764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764 | 764 | 764 |
| 1-жилищный фонд, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764 | 764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764 | 764 | 764 |
| 1а-многоквартирные дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764 | 764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764 | 764 | 764 |
| 1б-индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-общественные здания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-производственные здания промышленных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Приложение 5. Принятые удельные нормативы потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха, для оценки перспективного спроса на тепловую энергию

| Этажность | Тепловая нагрузка | Ед. изм. | Обоснование | 2011 | 2016 | 2018 | 2023 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| жилые здания, общежития |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отопление и вентиляция | Вт/ м2 | СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 | 82,0 | 76,0 | 65,6 | 49,2 | 41,0 |
| 2 | Отопление и вентиляция | Вт/ м2 |  | 68,0 | 63,0 | 54,4 | 40,8 | 34,0 |
| 3 | Отопление и вентиляция | Вт/ м2 |  | 68,0 | 63,0 | 54,4 | 40,8 | 34,0 |
| 4 | Отопление и вентиляция | Вт/ м2 |  | 58,2 | 53,8 | 46,6 | 34,9 | 29,1 |
| 5 | Отопление и вентиляция | Вт/ м2 |  | 58,2 | 53,8 | 46,6 | 34,9 | 29,1 |
| 6 | Отопление и вентиляция | Вт/ м2 |  | 58,2 | 53,8 | 46,6 | 34,9 | 29,1 |
| 7 | Отопление и вентиляция | Вт/ м2 |  | 49,6 | 46,8 | 39,7 | 29,8 | 24,8 |
| 8 | Отопление и вентиляция | Вт/ м2 |  | 49,6 | 46,8 | 39,7 | 29,8 | 24,8 |
| 9 | Отопление и вентиляция | Вт/ м2 |  | 49,6 | 46,8 | 39,7 | 29,8 | 24,8 |
| 10 | Отопление и вентиляция | Вт/ м2 |  | 49,6 | 46,8 | 39,7 | 29,8 | 24,8 |
| 11 | Отопление и вентиляция | Вт/ м2 |  | 49,0 | 44,2 | 39,2 | 29,4 | 24,5 |
| 12 | Отопление и вентиляция | Вт/ м2 |  | 49,0 | 44,2 | 39,2 | 29,4 | 24,5 |
| 13 | Отопление и вентиляция | Вт/ м2 |  | 49,0 | 44,2 | 39,2 | 29,4 | 24,5 |
| 14 | Отопление и вентиляция | Вт/ м2 |  | 49,0 | 44,2 | 39,2 | 29,4 | 24,5 |
| 15 | Отопление и вентиляция | Вт/ м2 |  | 46,2 | 42,4 | 37,0 | 27,7 | 23,1 |
| 16 | Отопление и вентиляция | Вт/ м2 |  | 46,2 | 42,4 | 37,0 | 27,7 | 23,1 |
| 17 | Отопление и вентиляция | Вт/ м2 |  | 46,2 | 42,4 | 37,0 | 27,7 | 23,1 |
| 18 | Отопление и вентиляция | Вт/ м2 |  | 46,2 | 42,4 | 37,0 | 27,7 | 23,1 |
| 19 | Отопление и вентиляция | Вт/ м2 |  | 46,2 | 42,4 | 37,0 | 27,7 | 23,1 |
| 20 | Отопление и вентиляция | Вт/ м2 |  | 46,2 | 42,4 | 37,0 | 27,7 | 23,1 |
| 21 | Отопление и вентиляция | Вт/ м2 |  | 46,2 | 42,4 | 37,0 | 27,7 | 23,1 |
| 22 | Отопление и вентиляция | Вт/ м2 |  | 46,2 | 42,4 | 37,0 | 27,7 | 23,1 |
| 23 | Отопление и вентиляция | Вт/ м2 |  | 46,2 | 42,4 | 37,0 | 27,7 | 23,1 |
| 24 | Отопление и вентиляция | Вт/ м2 |  | 46,2 | 42,4 | 37,0 | 27,7 | 23,1 |
| 25 | Отопление и вентиляция | Вт/ м2 |  | 46,2 | 42,4 | 37,0 | 27,7 | 23,1 |
| По всем типам этажности | ГВС | Вт/ м2 |  | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 |
| Расчетная нагрузка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) | СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 | 70,5 | 65,3 | 56,4 | 42,3 | 35,3 |
| 2 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 58,5 | 54,2 | 46,8 | 35,1 | 29,2 |
| 3 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 58,5 | 54,2 | 46,8 | 35,1 | 29,2 |
| 4 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 50,0 | 46,3 | 40,0 | 30,0 | 25,0 |
| 5 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 50,0 | 46,3 | 40,0 | 30,0 | 25,0 |
| 6 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 50,0 | 46,3 | 40,0 | 30,0 | 25,0 |
| 7 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 42,6 | 40,2 | 34,1 | 25,6 | 21,3 |
| 8 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 42,6 | 40,2 | 34,1 | 25,6 | 21,3 |
| 9 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 42,6 | 40,2 | 34,1 | 25,6 | 21,3 |
| 10 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 42,6 | 40,2 | 34,1 | 25,6 | 21,3 |
| 11 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 42,1 | 38,0 | 33,7 | 25,3 | 21,1 |
| 12 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 42,1 | 38,0 | 33,7 | 25,3 | 21,1 |
| 13 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 42,1 | 38,0 | 33,7 | 25,3 | 21,1 |
| 14 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 42,1 | 38,0 | 33,7 | 25,3 | 21,1 |
| 15 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 39,7 | 36,5 | 31,8 | 23,8 | 19,9 |
| 16 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 39,7 | 36,5 | 31,8 | 23,8 | 19,9 |
| 17 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 39,7 | 36,5 | 31,8 | 23,8 | 19,9 |
| 18 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 39,7 | 36,5 | 31,8 | 23,8 | 19,9 |
| 19 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 39,7 | 36,5 | 31,8 | 23,8 | 19,9 |
| 20 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 39,7 | 36,5 | 31,8 | 23,8 | 19,9 |
| 21 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 39,7 | 36,5 | 31,8 | 23,8 | 19,9 |
| 22 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 39,7 | 36,5 | 31,8 | 23,8 | 19,9 |
| 23 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 39,7 | 36,5 | 31,8 | 23,8 | 19,9 |
| 24 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 39,7 | 36,5 | 31,8 | 23,8 | 19,9 |
| 25 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 39,7 | 36,5 | 31,8 | 23,8 | 19,9 |
| По всем типам этажности | ГВС | ккал/ (ч·м2) |  | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| общественные, кроме перечисленных в поз. 3-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) | СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003 | 0,487 | 0,487 | 0,390 | 0,292 | 0,244 |
| 2 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,440 | 0,440 | 0,352 | 0,264 | 0,220 |
| 3 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,417 | 0,417 | 0,334 | 0,250 | 0,209 |
| 4 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,371 | 0,371 | 0,297 | 0,223 | 0,186 |
| 5 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,371 | 0,371 | 0,297 | 0,223 | 0,186 |
| 6 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,359 | 0,359 | 0,287 | 0,215 | 0,180 |
| 7 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,359 | 0,359 | 0,287 | 0,215 | 0,180 |
| 8 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,342 | 0,342 | 0,274 | 0,205 | 0,171 |
| 9 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,342 | 0,342 | 0,274 | 0,205 | 0,171 |
| 10 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,324 | 0,324 | 0,259 | 0,194 | 0,162 |
| 11 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,324 | 0,324 | 0,259 | 0,194 | 0,162 |
| 12 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,311 | 0,311 | 0,249 | 0,187 | 0,156 |
| По всем типам этажности | ГВС | Вт/ м2 | СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
| Расчетная нагрузка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) | СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003 | 87,1 | 87,1 | 69,7 | 52,3 | 43,5 |
| 2 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 78,7 | 78,7 | 63,0 | 47,2 | 39,3 |
| 3 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 74,6 | 74,6 | 59,7 | 44,7 | 37,3 |
| 4 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 66,4 | 66,4 | 53,1 | 39,8 | 33,2 |
| 5 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 66,4 | 66,4 | 53,1 | 39,8 | 33,2 |
| 6 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 64,2 | 64,2 | 51,4 | 38,5 | 32,1 |
| 7 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 64,2 | 64,2 | 51,4 | 38,5 | 32,1 |
| 8 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 61,2 | 61,2 | 48,9 | 36,7 | 30,6 |
| 9 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 61,2 | 61,2 | 48,9 | 36,7 | 30,6 |
| 10 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 57,9 | 57,9 | 46,4 | 34,8 | 29,0 |
| 11 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 57,9 | 57,9 | 46,4 | 34,8 | 29,0 |
| 12 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 55,6 | 55,6 | 44,5 | 33,4 | 27,8 |
| По всем типам этажности | ГВС | ккал/ (ч·м2) | СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) | СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003 | 0,394 | 0,394 | 0,315 | 0,236 | 0,197 |
| 2 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,382 | 0,382 | 0,306 | 0,229 | 0,191 |
| 3 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,371 | 0,371 | 0,297 | 0,223 | 0,186 |
| 4 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,359 | 0,359 | 0,287 | 0,215 | 0,180 |
| 5 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,359 | 0,359 | 0,287 | 0,215 | 0,180 |
| 6 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,348 | 0,348 | 0,278 | 0,209 | 0,174 |
| 7 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,348 | 0,348 | 0,278 | 0,209 | 0,174 |
| 8 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,336 | 0,336 | 0,269 | 0,202 | 0,168 |
| 9 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,336 | 0,336 | 0,269 | 0,202 | 0,168 |
| 10 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,324 | 0,324 | 0,259 | 0,194 | 0,162 |
| 11 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,324 | 0,324 | 0,259 | 0,194 | 0,162 |
| 12 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,311 | 0,311 | 0,249 | 0,187 | 0,156 |
| По всем типам этажности | ГВС | Вт/ м2 | СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
| Расчетная нагрузка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) | СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003 | 54,9 | 54,9 | 43,9 | 32,9 | 27,4 |
| 2 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 53,2 | 53,2 | 42,6 | 31,9 | 26,6 |
| 3 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 51,7 | 51,7 | 41,3 | 31,0 | 25,8 |
| 4 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 50,0 | 50,0 | 40,0 | 30,0 | 25,0 |
| 5 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 50,0 | 50,0 | 40,0 | 30,0 | 25,0 |
| 6 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 48,5 | 48,5 | 38,8 | 29,1 | 24,2 |
| 7 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 48,5 | 48,5 | 38,8 | 29,1 | 24,2 |
| 8 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 46,8 | 46,8 | 37,4 | 28,1 | 23,4 |
| 9 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 46,8 | 46,8 | 37,4 | 28,1 | 23,4 |
| 10 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 45,1 | 45,1 | 36,1 | 27,1 | 22,6 |
| 11 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 45,1 | 45,1 | 36,1 | 27,1 | 22,6 |
| 12 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 43,3 | 43,3 | 34,7 | 26,0 | 21,7 |
| По всем типам этажности | ГВС | ккал/ (ч·м2) | СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| дошкольные учреждения, хосписы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) | СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003 | 0,521 | 0,521 | 0,417 | 0,313 | 0,261 |
| 2 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,521 | 0,521 | 0,417 | 0,313 | 0,261 |
| 3 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,521 | 0,521 | 0,417 | 0,313 | 0,261 |
| 4 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,521 | 0,521 | 0,417 | 0,313 | 0,261 |
| 5 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,521 | 0,521 | 0,417 | 0,313 | 0,261 |
| 6 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,521 | 0,521 | 0,417 | 0,313 | 0,261 |
| 7 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,521 | 0,521 | 0,417 | 0,313 | 0,261 |
| 8 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,521 | 0,521 | 0,417 | 0,313 | 0,261 |
| 9 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,521 | 0,521 | 0,417 | 0,313 | 0,261 |
| 10 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,521 | 0,521 | 0,417 | 0,313 | 0,261 |
| 11 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,521 | 0,521 | 0,417 | 0,313 | 0,261 |
| 12 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,521 | 0,521 | 0,417 | 0,313 | 0,261 |
| По всем типам этажности | ГВС | Вт/ м2 | СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| Расчетная нагрузка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) | СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003 | 84,7 | 84,7 | 67,7 | 50,8 | 42,3 |
| 2 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 84,7 | 84,7 | 67,7 | 50,8 | 42,3 |
| 3 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 84,7 | 84,7 | 67,7 | 50,8 | 42,3 |
| 4 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 84,7 | 84,7 | 67,7 | 50,8 | 42,3 |
| 5 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 84,7 | 84,7 | 67,7 | 50,8 | 42,3 |
| 6 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 84,7 | 84,7 | 67,7 | 50,8 | 42,3 |
| 7 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 84,7 | 84,7 | 67,7 | 50,8 | 42,3 |
| 8 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 84,7 | 84,7 | 67,7 | 50,8 | 42,3 |
| 9 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 84,7 | 84,7 | 67,7 | 50,8 | 42,3 |
| 10 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 84,7 | 84,7 | 67,7 | 50,8 | 42,3 |
| 11 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 84,7 | 84,7 | 67,7 | 50,8 | 42,3 |
| 12 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 84,7 | 84,7 | 67,7 | 50,8 | 42,3 |
| По всем типам этажности | ГВС | ккал/ (ч·м2) | СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| административного назначения (офисы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) | СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003 | 0,417 | 0,417 | 0,334 | 0,250 | 0,209 |
| 2 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,394 | 0,394 | 0,315 | 0,236 | 0,197 |
| 3 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,382 | 0,382 | 0,306 | 0,229 | 0,191 |
| 4 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,313 | 0,313 | 0,250 | 0,188 | 0,157 |
| 5 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,313 | 0,313 | 0,250 | 0,188 | 0,157 |
| 6 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,278 | 0,278 | 0,222 | 0,167 | 0,139 |
| 7 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,278 | 0,278 | 0,222 | 0,167 | 0,139 |
| 8 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,255 | 0,255 | 0,204 | 0,153 | 0,128 |
| 9 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,255 | 0,255 | 0,204 | 0,153 | 0,128 |
| 10 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,232 | 0,232 | 0,186 | 0,139 | 0,116 |
| 11 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,232 | 0,232 | 0,186 | 0,139 | 0,116 |
| 12 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,232 | 0,232 | 0,186 | 0,139 | 0,116 |
| По всем типам этажности | ГВС | Вт/ м2 | СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Расчетная нагрузка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) | СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003 | 55,9 | 55,9 | 44,7 | 33,6 | 28,0 |
| 2 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 52,8 | 52,8 | 42,3 | 31,7 | 26,4 |
| 3 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 51,2 | 51,2 | 41,0 | 30,7 | 25,6 |
| 4 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 42,0 | 42,0 | 33,6 | 25,2 | 21,0 |
| 5 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 42,0 | 42,0 | 33,6 | 25,2 | 21,0 |
| 6 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 37,3 | 37,3 | 29,8 | 22,4 | 18,6 |
| 7 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 37,3 | 37,3 | 29,8 | 22,4 | 18,6 |
| 8 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 34,2 | 34,2 | 27,4 | 20,5 | 17,1 |
| 9 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 34,2 | 34,2 | 27,4 | 20,5 | 17,1 |
| 10 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 31,1 | 31,1 | 24,9 | 18,7 | 15,6 |
| 11 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 31,1 | 31,1 | 24,9 | 18,7 | 15,6 |
| 12 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 31,1 | 31,1 | 24,9 | 18,7 | 15,6 |
| По всем типам этажности | ГВС | ккал/ (ч·м2) | СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| сервисного обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) | СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003 | 0,266 | 0,266 | 0,213 | 0,160 | 0,133 |
| 2 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,255 | 0,255 | 0,204 | 0,153 | 0,128 |
| 3 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,243 | 0,243 | 0,194 | 0,146 | 0,122 |
| 4 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,232 | 0,232 | 0,186 | 0,139 | 0,116 |
| 5 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,232 | 0,232 | 0,186 | 0,139 | 0,116 |
| 6 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,232 | 0,232 | 0,186 | 0,139 | 0,116 |
| 7 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,232 | 0,232 | 0,186 | 0,139 | 0,116 |
| 8 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,232 | 0,232 | 0,186 | 0,139 | 0,116 |
| 9 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,232 | 0,232 | 0,186 | 0,139 | 0,116 |
| 10 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,232 | 0,232 | 0,186 | 0,139 | 0,116 |
| 11 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,232 | 0,232 | 0,186 | 0,139 | 0,116 |
| 12 | Отопление и вентиляция | Вт/ (м3·°С) |  | 0,232 | 0,232 | 0,186 | 0,139 | 0,116 |
| По всем типам этажности | ГВС | Вт/ м2 | СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Расчетная нагрузка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) | СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003 | 56,0 | 56,0 | 44,8 | 33,6 | 28,0 |
| 2 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 53,7 | 53,7 | 43,0 | 32,2 | 26,9 |
| 3 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 51,2 | 51,2 | 41,0 | 30,7 | 25,6 |
| 4 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 48,9 | 48,9 | 39,1 | 29,3 | 24,4 |
| 5 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 48,9 | 48,9 | 39,1 | 29,3 | 24,4 |
| 6 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 48,9 | 48,9 | 39,1 | 29,3 | 24,4 |
| 7 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 48,9 | 48,9 | 39,1 | 29,3 | 24,4 |
| 8 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 48,9 | 48,9 | 39,1 | 29,3 | 24,4 |
| 9 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 48,9 | 48,9 | 39,1 | 29,3 | 24,4 |
| 10 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 48,9 | 48,9 | 39,1 | 29,3 | 24,4 |
| 11 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 48,9 | 48,9 | 39,1 | 29,3 | 24,4 |
| 12 | Отопление и вентиляция | ккал/ (ч·м2) |  | 48,9 | 48,9 | 39,1 | 29,3 | 24,4 |
| По всем типам этажности | ГВС | ккал/ (ч·м2) | СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |

- Приложение 6. Прирост тепловых нагрузок для каждого расчетного элемента территориального деления по годам проектного периода

| Кадастровый квартал | Прирост расчетных нагрузок за указанный период, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | Прирост расчетных нагрузок нарастающим итогом, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2019-2024 | 2025-2028 | 2029-2033 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2028 | 2033 |
| 74:25:0000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 |
| отопление и вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 |
| ГВС (средняя) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 74:25:0201304 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| отопление и вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| ГВС (средняя) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 74:25:0301410 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС (средняя) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 74:25:0301413 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС (средняя) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 74:25:0301501 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС (средняя) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 74:25:0301517 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
| отопление и вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| ГВС (средняя) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 74:25:0301904 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС (средняя) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 74:25:0302008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| отопление и вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| ГВС (средняя) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 74:25:0302114 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС (средняя) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 74:25:0302115 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,81 | 0,00 | 0,00 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| отопление и вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,62 | 0,00 | 0,00 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| ГВС (средняя) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| технология | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 74:25:0302210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС (средняя) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 74:25:0302302 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| отопление и вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| ГВС (средняя) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 74:25:0302315 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС (средняя) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 74:25:0302413 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС (средняя) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 74:25:0302501 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС (средняя) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 74:25:0302519 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС (средняя) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 74:25:0302609 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС (средняя) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 74:25:0302612 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС (средняя) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 74:25:0302616 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС (средняя) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 74:25:0302620 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС (средняя) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 74:25:0302621 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 |
| отопление и вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,9 |
| ГВС (средняя) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| технология | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 74:25:0302717 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| отопление и вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| ГВС (средняя) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 74:25:0302902 | 0,57 | 0,40 | 0,57 | 0,40 | 0,46 | 0,31 | 2,7 | 1,2 | 0,0 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,4 | 2,7 | 3,9 | 3,9 |
| отопление и вентиляция | 0,47 | 0,39 | 0,47 | 0,39 | 0,35 | 0,29 | 2,4 | 1,0 | 0,0 | 0,9 | 1,3 | 1,7 | 2,1 | 2,4 | 3,4 | 3,4 |
| ГВС (средняя) | 0,10 | 0,01 | 0,10 | 0,01 | 0,10 | 0,01 | 0,4 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,6 |
| технология | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 74:25:0303002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС (средняя) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 74:25:0303005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС (средняя) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 74:25:0303009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС (средняя) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 74:25:0303201 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС (средняя) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 74:25:0303202 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС (средняя) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 74:25:0303205 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС (средняя) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 74:25:0303213 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС (средняя) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 74:25:0303214 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| отопление и вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| ГВС (средняя) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 74:25:0303302 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| отопление и вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС (средняя) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 74:25:0303303 | 0,00 | 0,00 | 1,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,4 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,6 |
| отопление и вентиляция | 0,00 | 0,00 | 1,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,2 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,3 |
| ГВС (средняя) | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
| технология | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 74:25:0303305 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,7 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 2,0 |
| отопление и вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,6 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 1,7 |
| ГВС (средняя) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,4 |
| технология | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 74:25:0304301 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС (средняя) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 74:25:0304607 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС (средняя) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 74:25:0304620 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС (средняя) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 74:25:0304634 | 0,68 | 0,00 | 0,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| отопление и вентиляция | 0,52 | 0,00 | 0,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| ГВС (средняя) | 0,16 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| технология | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 74:25:0305003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС (средняя) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 74:25:0305007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС (средняя) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 74:25:0305008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
| отопление и вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС (средняя) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 74:25:0305014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС (средняя) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 74:25:0305017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,3 |
| отопление и вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 |
| ГВС (средняя) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,3 |
| технология | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 74:25:0305020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС (средняя) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 74:25:0305306 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС (средняя) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 74:25:0305501 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,9 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 2,7 |
| отопление и вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,8 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 2,2 |
| ГВС (средняя) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,5 |
| технология | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 74:25:0305502 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС (средняя) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 74:25:0305503 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,63 | 0,56 | 0,48 | 1,7 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 1,2 | 1,7 | 3,7 | 3,7 |
| отопление и вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,61 | 0,40 | 0,46 | 1,5 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 1,0 | 1,5 | 3,1 | 3,1 |
| ГВС (средняя) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,16 | 0,02 | 0,2 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,6 | 0,6 |
| технология | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 74:25:0305703 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС (средняя) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 74:25:0305704 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС (средняя) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 74:25:0307005 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,52 | 0,01 | 0,00 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| отопление и вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,51 | 0,01 | 0,00 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| ГВС (средняя) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 74:25:0307201 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| отопление и вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС (средняя) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 74:25:0307405 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС (средняя) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 74:25:0308103 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
| отопление и вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
| ГВС (средняя) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 74:25:0308105 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
| отопление и вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
| ГВС (средняя) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 74:25:0308201 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС (средняя) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 74:25:0308205 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| отопление и вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| ГВС (средняя) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 74:25:0308407 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС (средняя) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 74:25:0309701 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 |
| отопление и вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,4 |
| ГВС (средняя) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 |
| технология | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 74:25:0310001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 |
| отопление и вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 |
| ГВС (средняя) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 74:25:0310003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,03 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 |
| отопление и вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,03 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
| ГВС (средняя) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 74:25:0310101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС (средняя) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 74:25:0310102 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС (средняя) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 74:25:0310103 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС (средняя) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 74:25:0310106 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| отопление и вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| ГВС (средняя) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 74:25:0310112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
| отопление и вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
| ГВС (средняя) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 74:25:0310113 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 |
| отопление и вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 |
| ГВС (средняя) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 74:25:0310204 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,1 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,6 |
| отопление и вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,1 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,5 |
| ГВС (средняя) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 74:25:0310205 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС (средняя) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 74:25:0310401 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС (средняя) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 74:25:0311402 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| отопление и вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| ГВС (средняя) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 74:25:0311411 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| отопление и вентиляция | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГВС (средняя) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| технология | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- Приложение 7. Прирост теплопотребления для каждого расчетного элемента территориального деления по годам проектного периода

| Кадастровый квартал | Ежегодное увеличение теплопотребления, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  | Прирост теплопотребления нарастающим итогом, Гкал |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2019-2024 | 2025-2028 | 2029-2033 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2028 | 2033 |
| 74:25:0000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 91 | 79 | 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 170 | 774 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 71 | 76 | 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 147 | 666 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 23 | 109 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74:25:0201304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 173 | 173 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 166 | 166 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74:25:0301410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74:25:0301413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74:25:0301501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 27 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 21 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74:25:0301517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 314 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 242 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 72 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74:25:0301904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74:25:0302008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 194 | 194 | 194 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 151 | 151 | 151 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74:25:0302114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74:25:0302115 | 0 | 0 | 0 | 1562 | 0 | 0 | 1562 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1598 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 1195 | 0 | 0 | 1195 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1195 | 1195 | 1195 | 1195 | 1222 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 367 | 0 | 0 | 367 | 0 | 9 | 0 | 0 | 367 | 367 | 367 | 367 | 377 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74:25:0302210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74:25:0302302 | 0 | 0 | 0 | 42 | 46 | 43 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 88 | 131 | 131 | 131 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 41 | 44 | 41 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 85 | 126 | 126 | 126 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74:25:0302315 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74:25:0302413 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74:25:0302501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74:25:0302519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74:25:0302609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74:25:0302612 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74:25:0302616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 138 | 138 | 138 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 133 | 133 | 133 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74:25:0302620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 79 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74:25:0302621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16341 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12026 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4315 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74:25:0302717 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74:25:0302902 | 1497 | 1153 | 1172 | 775 | 1314 | 825 | 6736 | 3203 | 0 | 2650 | 3822 | 4597 | 5911 | 6736 | 9939 | 9939 |
| отопление и вентиляция | 1223 | 1117 | 957 | 751 | 1012 | 791 | 5850 | 2609 | 0 | 2340 | 3297 | 4047 | 5059 | 5850 | 8459 | 8459 |
| ГВС (средняя) | 274 | 36 | 215 | 24 | 302 | 34 | 886 | 594 | 0 | 310 | 525 | 549 | 852 | 886 | 1480 | 1480 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74:25:0303002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74:25:0303005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74:25:0303009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74:25:0303201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 78 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74:25:0303202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74:25:0303205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74:25:0303213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74:25:0303214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74:25:0303302 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 61 | 127 | 0 | 5 | 0 | 0 | 65 | 65 | 127 | 127 | 132 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 47 | 101 | 0 | 5 | 0 | 0 | 54 | 54 | 101 | 101 | 106 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 14 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 26 | 26 | 26 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74:25:0303303 | 0 | 0 | 2838 | 0 | 0 | 0 | 2838 | 0 | 791 | 0 | 2838 | 2838 | 2838 | 2838 | 2838 | 3628 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 2393 | 0 | 0 | 0 | 2393 | 0 | 609 | 0 | 2393 | 2393 | 2393 | 2393 | 2393 | 3002 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 445 | 0 | 0 | 0 | 445 | 0 | 181 | 0 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 626 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74:25:0303305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1996 | 4463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1996 | 6459 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1637 | 3523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1637 | 5161 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359 | 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359 | 1298 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74:25:0304301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74:25:0304607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74:25:0304620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74:25:0304634 | 1772 | 0 | 1387 | 0 | 0 | 0 | 3160 | 0 | 0 | 1772 | 3160 | 3160 | 3160 | 3160 | 3160 | 3160 |
| отопление и вентиляция | 1356 | 0 | 1061 | 0 | 0 | 0 | 2417 | 0 | 0 | 1356 | 2417 | 2417 | 2417 | 2417 | 2417 | 2417 |
| ГВС (средняя) | 417 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 743 | 0 | 0 | 417 | 743 | 743 | 743 | 743 | 743 | 743 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74:25:0305003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74:25:0305007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74:25:0305008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 183 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 136 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74:25:0305014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 51 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | 49 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74:25:0305017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9401 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7082 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2318 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74:25:0305020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74:25:0305306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74:25:0305501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2575 | 5388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2575 | 7962 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2121 | 4535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2121 | 6656 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 | 852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454 | 1306 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74:25:0305502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 61 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 59 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74:25:0305503 | 0 | 0 | 0 | 1213 | 1629 | 1292 | 4134 | 5474 | 0 | 0 | 0 | 1213 | 2842 | 4134 | 9608 | 9608 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 1175 | 1155 | 1239 | 3569 | 4482 | 0 | 0 | 0 | 1175 | 2330 | 3569 | 8051 | 8051 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 38 | 474 | 53 | 565 | 991 | 0 | 0 | 0 | 38 | 512 | 565 | 1556 | 1556 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74:25:0305703 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 58 | 0 | 0 | 22 | 22 | 22 | 22 | 80 | 80 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 45 | 0 | 0 | 18 | 18 | 18 | 18 | 63 | 63 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 17 | 17 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74:25:0305704 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74:25:0307005 | 0 | 0 | 86 | 1005 | 40 | 0 | 1131 | 57 | 58 | 0 | 86 | 1091 | 1131 | 1131 | 1189 | 1247 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 84 | 975 | 39 | 0 | 1097 | 55 | 55 | 0 | 84 | 1059 | 1097 | 1097 | 1153 | 1208 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 3 | 30 | 1 | 0 | 34 | 2 | 3 | 0 | 3 | 33 | 34 | 34 | 36 | 39 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74:25:0307201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74:25:0307405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74:25:0308103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 92 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 92 | 192 | 192 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 89 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 89 | 184 | 184 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 8 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74:25:0308105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 185 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 177 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74:25:0308201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74:25:0308205 | 0 | 0 | 43 | 195 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 | 0 | 43 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 42 | 161 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 42 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 1 | 35 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74:25:0308407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74:25:0309701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3552 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2413 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1139 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74:25:0310001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1346 | 1346 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1293 | 1293 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74:25:0310003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 86 | 236 | 340 | 166 | 0 | 0 | 0 | 150 | 236 | 576 | 742 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 83 | 228 | 326 | 158 | 0 | 0 | 0 | 145 | 228 | 554 | 712 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 22 | 30 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74:25:0310101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74:25:0310102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74:25:0310103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74:25:0310106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74:25:0310112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 159 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 153 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74:25:0310113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 572 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 547 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74:25:0310204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 173 | 0 | 2665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 173 | 2838 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 166 | 0 | 2539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 166 | 2705 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 132 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74:25:0310205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74:25:0310401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74:25:0311402 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74:25:0311411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| ГВС (средняя) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| технология | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |