[image: image6.png]


[image: image7.png]


ЧЕЛЯБИНСКАЯ    ОБЛАСТЬ
СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ
№                                                                                                                     от                   2026 г.
О внесении изменений в решение 

Собрания депутатов Златоустовского
городского округа от 28.12.2009г. № 103-ЗГО

«Об утверждении Генерального плана 

Златоустовского городского округа и Правил

землепользования и застройки Златоустовского

городского округа»                                                                                                            проект                                                                                                                                                                           
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 20.03.2025 г. № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Златоустовского городского округа, с учетом заключения о результатах общественных обсуждений по внесению изменений в Правила землепользования и застройки Златоустовского городского округа от 12.05.2026 г.,

Собрание депутатов Златоустовского городского округа РЕШАЕТ:

        1. Утвердить изменения в Правила землепользования и застройки Златоустовского городского округа», утвержденные решением Собрания депутатов Златоустовского городского округа от 28.12.2009 г. № 103-ЗГО «Об утверждении Генерального плана Златоустовского городского округа и Правил землепользования и застройки Златоустовского городского округа» (в редакции решений: от 03.02.2010 г. № 5-ЗГО, от 28.02.2012 г. № 5-ЗГО, от 01.11.2012 г. № 58-ЗГО, от 03.02.2017 г. № 5-ЗГО, от 05.05.2017 г. № 25-ЗГО, от 25.05.2017 г. № 32-ЗГО, от 04.12.2017 г. № 88-ЗГО, от 08.06.2018г. № 41-ЗГО, от 10.09.2018г. № 63-ЗГО, от 02.10.2018 г. № 77-ЗГО, от 11.11.2019 г. № 66-ЗГО, от 11.11.2019 г. № 68-ЗГО, от 01.06.2022 г. № 33-ЗГО, от 07.04.2023 г. № 21-ЗГО, от 08.07.2024г. № 34-ЗГО, от 01.07.2025 г. № 47-ЗГО) согласно приложению к настоящему решению.

        2. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой информации  и разместить на официальном сайте Златоустовского городского округа в сети «Интернет».
        3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию по промышленности, предпринимательству и строительству.
Председатель Собрания депутатов

Златоустовского городского округа



                      А.М. Карюков
Приложение 

к решению Собрания депутатов

Златоустовского городского округа

от                                №  
Изменения в решение Собрания депутатов Златоустовского городского округа от 28.12.2009 г. № 103-ЗГО «Об утверждении Генерального плана Златоустовского городского округа и Правил землепользования и застройки Златоустовского городского округа» (в редакции решений: от 03.02.2010 г. № 5-ЗГО, от 28.02.2012 г. № 5-ЗГО, от 01.11.2012 г. № 58-ЗГО, от 03.02.2017 г. № 5-ЗГО, от 05.05.2017 г. № 25-ЗГО, от 25.05.2017 г. № 32-ЗГО, от 04.12.2017 г. № 88-ЗГО, от 08.06.2018г. № 41-ЗГО, от 10.09.2018г. № 63-ЗГО, от 02.10.2018 г. № 77-ЗГО, от 11.11.2019 г. № 66-ЗГО, от 11.11.2019 г. № 68-ЗГО, от 01.06.2022 г. № 33-ЗГО, от 07.04.2023 г. № 21-ЗГО, от 08.07.2024г. № 34-ЗГО, от 01.07.2025 г. № 47-ЗГО) (далее – решение):
1. Градостроительные регламенты Правил землепользования и застройки Приложения 1 к решению изложить в новой редакции:
«Градостроительные регламенты Златоустовского городского округа
 ВИДЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗОН

Принцип построения территориальных зон базируется на материалах кадастрового учета и материалах территориального планирования Златоустовского городского округа Челябинской области.

В соответствии со статьей 34 Градостроительного кодекса РФ границы территориальных зон устанавливаются по:

· линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки противоположных направлений;

· красным линиям;

· границам земельных участков;

· границам населенных пунктов в пределах муниципальных образований;

· естественным границам природных объектов;

· иным границам.

При установлении территориальных зон необходимо учитывать:

· возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и планируемого использования земельных участков;

· функциональные зоны и параметры их планируемого развития, определенные генеральным планом городского округа;

· сложившуюся планировку территории и существующее землепользование;

· планируемые изменения границ земель различных категорий;

· предотвращение возможности причинения вреда объектам капитального строительства, расположенным на смежных земельных участках;

· историко-культурного опорного плана исторического поселения федерального и регионального значения.

Вид территориальной зоны устанавливается по выраженной преобладающей функции ее градостроительного использования.

Подготовка проекта правил землепользования и застройки может осуществляться применительно ко всем территориям городского округа, а также к частям территорий округа, с последующим внесением в правила землепользования и застройки изменений, относящихся к другим частям территорий городского округа.


С целью создания наиболее благоприятной среды проживания в населенном пункте Правилами предусмотрено градостроительное зонирование территории на определенное число территориальных зон с установленными границами. Для всех видов зон устанавливаются градостроительные регламенты, где прописываются основные, условно-разрешенные и вспомогательные основным виды разрешенного использования территории в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) от 10.11.2020 № П/0412 (далее Классификатор).


В результате градостроительного зонирования могут определяться жилые, общественно-деловые, производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур, зоны сельскохозяйственного использования, зоны рекреационного назначения, зоны особо охраняемых территорий, зоны специального назначения, зоны размещения военных объектов и иные виды территориальных зон.

На карте градостроительного зонирования территории Златоустовского городского округа Челябинской области, выделены следующие виды территориальных зон:

ЖИЛАЯ ЗОНА (Ж);

ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ (Ж1);

ЗОНА ЗАСТРОЙКИ МАЛОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ (Ж2);

ЗОНА ЗАСТРОЙКИ СРЕДНЕЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ (Ж3);

ЗОНА ЗАСТРОЙКИ МНОГОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ (Ж4);

ЗОНА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ (ЗОНА ЗАСТРОЙКИ МНОГОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ) (Ж5);

ЗОНА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИОРИИ (ЗОНА ЗАСТРОЙКИ МАЛОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ) (Ж6).

ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВАЯ ЗОНА (О);

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВАЯ ЗОНА (О1);

ЗОНА СМЕШАННОЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОЙ ЗАСТРОЙКИ (О2)

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА (П):

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА (П1);

КОММУНАЛЬНО-СКЛАДСКАЯ ЗОНА (П2)

ЗОНА ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (И)

ЗОНА ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (Т)

ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (Сх):

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ (Сх1);

ЗОНА, ЗАНЯТАЯ ОБЪЕКТАМИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ (Сх2);

ЗОНА ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА И ОГОРОДНИЧЕСТВА(Сх3)

ЗОНА РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ (Р);

ЗОНА РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ (Р1)

ЗОНА ГОРОДСКИХ ЛЕСОВ (Р2)

ЗОНА СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ (Сп):

ЗОНА КЛАДБИЩ (Сп1);

ЗОНА СКЛАДИРОВАНИЯ И ЗАХОРОНЕНИЯ ОТХОДОВ (Сп2);

ЗОНА РЕЖИМНЫХ ТЕРРИТОРИЙ (Сп3)

Также на карте градостроительного зонирования территории Златоустовского городского округа Челябинской области, выделены следующие виды территорий:

ЗЕМЛИ ЛЕСНОГО ФОНДА;

ЗЕМЛИ ВОДНОГО ФОНДА;

ОСОБО-ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ;

ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТОВ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗОН, ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

Состав территориальных зон определен в соответствии со статьей 35 Градостроительного Кодекса Российской Федерации.

На все земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границы одной территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования, определен свой градостроительный регламент.

Градостроительные регламенты установлены в соответствии со статьей 36 Градостроительного Кодекса Российской Федерации с учетом:

· фактического использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах территориальной зоны;

· возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и планируемого использования земельных участков и объектов капитального строительства;

· функциональных зон и характеристик их планируемого развития;

· видов территориальных зон;

· требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых природных территорий, иных природных объектов.

Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки: в границах территорий общего пользования; вид разрешенного использования которых устанавливается в соответствии с федеральным законом документацией по планировке территории; используемые для осуществления пользования недрами; предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами (часть 4 ст. 36 Градостроительного Кодекса).

Согласно части 6 статьи 36 Градостроительного Кодекса Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель и земельных участков, в отношении которых виды разрешенного использования устанавливаются иными видами регламентов использования земель.

Форма описания видов разрешенного использования земельных участков территориальной зоны приведена в таблице:

	Наименование вида разрешенного 

использования земельного участка
	Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка в соответствии с классификатором 

	Описание вида разрешенного использования земельного участка



Текстовое наименование вида разрешенного использования земельного участка и его код (числовое обозначение) являются равнозначными.

Ж. ЖИЛАЯ ЗОНА


Жилые зоны предназначены для организации благоприятной, удобной и безопасной среды проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым и другим потребностям, кроме зданий (помещений в них), используемых:

· с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них (гостиницы, дома отдыха), если объект капитального строительства не связан с удовлетворением повседневных потребностей жителей, причиняет вред окружающей среде и санитарному благополучию, причиняет существенное неудобство жителям, требует установления санитарной зоны.

· для проживания с одновременным осуществлением лечения или социального обслуживания населения (санатории, дома ребенка, дома престарелых, больницы)

· как способ обеспечения непрерывности производства (вахтовые помещения, служебные жилые помещения на производственных объектах),

· как способ обеспечения деятельности режимного учреждения (казармы, караульные помещения, места лишения свободы, содержание под стражей).


В жилых зонах так же допускается размещение объектов, предназначенных для обслуживания населения, если они необходимы для обслуживания жилой застройки, а также связано с проживанием граждан, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не нарушает права жителей, не требует установления санитарной зоны.


В состав жилых зон могут включаться:

· Зона застройки индивидуальными жилыми домами;

· Зона застройки блокированными жилыми домами;

· Зона застройки малоэтажными жилыми домами;

· Зона застройки среднеэтажными жилыми домами;

· Зона застройки многоэтажными жилыми домами;

· Зона жилой застройки иных видов.


На территории Златоустовского городского округа выделяются:
· Ж1 - Зона застройки индивидуальными жилыми домами;

· Ж2 - Зона застройки малоэтажными жилыми домами;

· Ж3 - Зона застройки среднеэтажными жилыми домами;
· Ж4 – Зона застройки многоэтажными жилыми домами;
· Ж5 – Зона комплексного развития территории (зона застройки многоэтажными жилыми домами)
· Ж6 - Зона комплексного развития территории (зона застройки малоэтажными жилыми домами)
Ж1. ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ


1. Основные виды разрешенного использования:

	Наименование вида разрешенного использования земельного участка, объектов капитального строительства
	Код по классификатору


	Для индивидуального жилищного строительства
	2.1

	· Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости);

· выращивание сельскохозяйственных культур;

· размещение гаражей для собственных нужд и хозяйственных построек


	Для ведения личного подсобного хозяйства 

(приусадебный земельный участок)
	2.2

	· Размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1;
· производство сельскохозяйственной продукции;
· размещение гаража и иных вспомогательных сооружений;
· содержание сельскохозяйственных животных


	Блокированная жилая застройка
	2.3

	· Размещение жилого дома, блокированного с другим жилым домом (другими жилыми домами) в одном ряду общей боковой стеной (общими боковыми стенами) без проемов и имеющего отдельный выход на земельный участок;

· разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур;

· размещение гаражей для собственных нужд и иных вспомогательных сооружений;

· обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха


	Обслуживание жилой застройки
	2.7

	· Размещение объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1.2, 5.1.3, если их размещение необходимо для обслуживания жилой застройки, а также связано с проживанием граждан, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не нарушает права жителей, не требует установления санитарной зоны


	Хранение автотранспорта
	2.7.1

	· Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9


	Размещение гаражей для собственных нужд
	2.7.2

	· Размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей и (или) гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющих общие с ними крышу, фундамент и коммуникации


	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1

	· Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)


	Оказание социальной помощи населению
	3.2.2

	· Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций: некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам


	Оказание услуг связи
	3.2.3

	· Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи


	Бытовое обслуживание
	3.3

	· Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)


	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
	3.4.1

	· Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)


	Дошкольное, начальное и среднее общее образование
	3.5.1

	· Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом


	Магазины
	4.4

	· Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м


	Общественное питание
	4.6

	· Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)


	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0

	        -      Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования 

         включает в себя содержание видов разрешенного использования 

         с кодами 12.0.1-12.0.2


	Улично-дорожная сеть
	12.0.1

	· Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств


	Благоустройство территории
	12.0.2

	· Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов


	Земельные участки, входящие в состав общего имущества собственников индивидуальных жилых домов в малоэтажном жилом комплексе
	14.0

	· Земельные участки, относящиеся к общему имуществу собственников индивидуальных жилых домов в малоэтажном жилом комплексе и предназначенные для удовлетворения потребностей собственников индивидуальных жилых домов в малоэтажном жилом комплексе и (или) для размещения объектов капитального строительства, иного имущества, относящегося к общему имуществу собственников индивидуальных жилых домов в малоэтажном жилом комплексе


2. Условно разрешенные виды использования:
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка, объектов капитального строительства
	Код по классификатору


	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
	2.1.1

	· Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный);

· обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха;

· размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома 


	Передвижное жилье
	2.4

	· Размещение сооружений, пригодных к использованию в качестве жилья пригодных к использованию в качестве жилья (палаточные городки, кемпинги, жилые вагончики, жилые прицепы), в том числе с возможностью подключения названных объектов к инженерным сетям, находящимся на земельном участке или на земельных участках, имеющих инженерные сооружения, предназначенных для общего пользования


	Административные здания организаций,

обеспечивающих предоставление коммунальных услуг
	3.1.2

	· Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг


	Культурное развитие
	3.6

	· Размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения объектов культуры. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.6.1-3.6.3


	Объекты культурно-досуговой деятельности
	3.6.1

	· Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев


	Парки культуры и отдыха
	3.6.2

	· Размещение парков культуры и отдыха


	Цирки и зверинцы
	3.6.3

	· Размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, зоосадов, океанариумов и осуществления сопутствующих видов деятельности по содержанию диких животных в неволе


	Осуществление религиозных обрядов
	3.7.1

	· Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги)


	Амбулаторно-ветеринарное обслуживание
	3.10.1

	· Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных


	Деловое управление
	4.1

	· Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)


	Гостиничное обслуживание
	4.7

	· Размещение гостиниц


	Площадки для занятий спортом
	5.1.3

	· Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)


	Историко-культурная деятельность
	9.3

	· Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм


ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
	Показатели
	Параметры
	Обоснование

	1. Для индивидуального жилищного строительства, га

· максимальная

· минимальная

Для блокированной застройки

· максимальная

· минимальная

Для личного подсобного хозяйства

· максимальная 

· минимальная

Для остальных зданий
	0,25

0,04

-

0,025

0,25

0,015

Устанавливается на основании документации по планировки территории
	Местные нормативы градостроительного проектирования Златоустовского городского округа

	2. Минимальное расстояние между фронтальной

границей участка и основным строением, м:

· в сохраняемой застройке

· при новом строительстве
	в соответствии со сложив-ся линией застройки

5
	СП 30-102-99, табл.1

	3. Минимальное расстояние от границ землевладения (не относящихся к фронтальным) до строений, а также между строениями, м:

1. от границ участка до:

· основного строения

· постройки для содержания скота и птицы

· других построек: бани, гаража, сарая и др.

2. окон жилых комнат до стен соседнего дома (за исключением блокированной застройки) и хозяйственных построек (бани, гаража, сарая), расположенных на соседних земельных участках

3. от основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих строений на участке:
	3

4

1

6

6
	-"-

-"-

-"-

-"-

в соответствии со СП

42.13330.2016 и СП 55.133302016

	4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка
	45%
	Местные нормативы градостроительного проектирования Златоустовского городского округа

	5. Требования к архитектурно-строительному облику ОКС
	-
	В соответствии с разделом 5 настоящих Правил.


Примечания:

1. Расстояния измеряются до наружных граней стен строений.

2. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию домовладельцев и в случаях, обусловленных историко-культурными охранными сервитутами, а также блокировка хозяйственных построек к основному строению.

3. Дворовые уборные должны быть удалены от жилых зданий, детских учреждений, школ, площадок для игр детей и отдыха населения на расстояние не менее 20 и не более 100 м.

На территории частных домовладений расстояние от дворовых уборных до домовладений определяется самими домовладельцами и может быть сокращено до 8 - 10 метров. Выгреб должен быть водонепроницаемым. СанПин 42-128-4690-88.

4. Коэффициент плотности застройки территории:

· для жилых домов усадебного типа:


при площади участка 600 м2                                                          не более 0,15

при площади участка 600-1200 м2                                                 не более 0,08

при площади участка более 1200 м2                                              не более 0,06
· для блокированной застройки:                                                       не более 0,65
5. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц (т.е. со стороны фронтальной границы участка) не допускается.

Предельное количество этажей (предельная высота) зданий, строений, сооружений:

Высота строений:


для всех основных строений:
- количество надземных этажей – до двух с возможным использованием (дополнительно) мансардного этажа, с соблюдением норм освещенности соседнего участка;

- высота от уровня земли:

· до верха плоской кровли                                                          не более 9,6 м

· до конька скатной кровли                                                        не более 13,6 м


для всех вспомогательных строений:
- высота от уровня земли:

· до верха плоской кровли                                                               не более 4 м

· до конька скатной кровли                                                              не более 7 м


как исключение: шпили, башни, флагштоки – без ограничения.
6. Высота заборов:

· при площади смежных участков до 800 кв. м.- до 1,5 м, 

(со стороны улиц и проездов до 2м);

· при площади участков свыше 800 кв. м - 2м,

(со стороны улиц и проездов до 1,5 м).

Ограждение между участками и со стороны центральных фасадов вдоль палисадников выполнять прозрачным.

Ж2. ЗОНА ЗАСТРОЙКИ МАЛОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ


1. Основные виды разрешенного использования:

	Наименование вида разрешенного использования земельного участка, объектов капитального строительства
	Код по классификатору


	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
	2.1.1

	· Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный);

· обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха;

· размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома 


	Блокированная жилая застройка
	2.3

	· Размещение жилого дома, блокированного с другим жилым домом (другими жилыми домами) в одном ряду общей боковой стеной (общими боковыми стенами) без проемов и имеющего отдельный выход на земельный участок;

· разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур;

· размещение гаражей для собственных нужд и иных вспомогательных сооружений;

· обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха


	Для индивидуального жилищного строительства
	2.1

	· Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости);

· выращивание сельскохозяйственных культур;

· размещение гаражей для собственных нужд и хозяйственных построек


	Для ведения личного подсобного хозяйства

(приусадебный земельный участок)
	2.2

	· Размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1;
· производство сельскохозяйственной продукции;
· размещение гаража и иных вспомогательных сооружений;
· содержание сельскохозяйственных животных


	Обслуживание жилой застройки
	2.7

	· Размещение объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1.2, 5.1.3, если их размещение необходимо для обслуживания жилой застройки, а также связано с проживанием граждан, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не нарушает права жителей, не требует установления санитарной зоны


	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1

	· Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)


	Оказание социальной помощи населению
	3.2.2


	· Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций: некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам


	Оказание услуг связи
	3.2.3

	· Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи


	Бытовое обслуживание
	3.3

	· Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)


	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
	3.4.1

	· Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)


	Дошкольное, начальное и среднее общее образование
	3.5.1

	· Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом


	Магазины
	4.4

	· Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м


	Общественное питание
	4.6

	· Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)


	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0

	     --       Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования 

              включает в себя содержание видов разрешенного использования 

              с кодами 12.0.1-12.0.2


	Улично-дорожная сеть
	12.0.1

	· Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств


	Благоустройство территории
	12.0.2

	· Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов


	Земельные участки, входящие в состав общего имущества собственников индивидуальных жилых домов в малоэтажном жилом комплексе
	14.0

	· Земельные участки, относящиеся к общему имуществу собственников индивидуальных жилых домов в малоэтажном жилом комплексе и предназначенные для удовлетворения потребностей собственников индивидуальных жилых домов в малоэтажном жилом комплексе и (или) для размещения объектов капитального строительства, иного имущества, относящегося к общему имуществу собственников индивидуальных жилых домов в малоэтажном жилом комплексе


3. Условно разрешенные виды использования:
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка, объектов капитального строительства
	Код по классификатору


	Среднеэтажная жилая застройка
	2.5

	· Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей; 

· благоустройство и озеленение; 

· размещение подземных гаражей и автостоянок;

· обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;

· размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома


	Хранение автотранспорта
	2.7.1

	· Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9


	Размещение гаражей для собственных нужд
	2.7.2

	· Размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей и (или) гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющих общие с ними крышу, фундамент и коммуникации


	Административные здания организаций,

обеспечивающих предоставление коммунальных услуг
	3.1.2

	· Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг


	Культурное развитие
	3.6

	· Размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения объектов культуры. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.6.1-3.6.3


	Объекты культурно-досуговой деятельности
	3.6.1

	· Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев


	Парки культуры и отдыха
	3.6.2

	· Размещение парков культуры и отдыха


	Цирки и зверинцы
	3.6.3

	· Размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, зоосадов, океанариумов и осуществления сопутствующих видов деятельности по содержанию диких животных в неволе


	Осуществление религиозных обрядов
	3.7.1

	· Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги)


	Амбулаторно-ветеринарное обслуживание
	3.10.1

	· Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных


	Деловое управление
	4.1

	· Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)


	Гостиничное обслуживание
	4.7

	· Размещение гостиниц


	Площадки для занятий спортом
	5.1.3

	· Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)


	Историко-культурная деятельность
	9.3

	· Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм


ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
И  ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ  РАЗРЕШЕННОГО  СТРОИТЕЛЬСТВА

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков -  

площадь земельных участков: не подлежат установлению;
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений — не менее 3 м;

3. Предельное количество этажей:

- для малоэтажной застройки — не выше 4-х надземных этажей;

- для блокированной застройки — не выше 2-х надземных этажей; 

- для среднеэтажной застройки — не выше 8-ми надземных этажей.

4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка — 45%;

5. Требования к архитектурно-строительному облику ОКС - в соответствии с разделом 5 настоящих Правил.

В соответствии с табл. 9.2 СП 42.13330.2016 площадь озелененных территорий общего пользования городских и сельских поселений составляет 12 кв.м/чел.

Ж3. ЗОНА ЗАСТРОЙКИ СРЕДНЕЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ


1. Основные виды разрешенного использования:

	Наименование вида разрешенного использования земельного участка, объектов капитального строительства
	Код по классификатору


	Среднеэтажная жилая застройка
	2.5

	· Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей; 

· благоустройство и озеленение; 

· размещение подземных гаражей и автостоянок;

· обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;

· размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома


	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
	2.1.1

	· Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный);

· обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха;

· размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома


	Блокированная жилая застройка
	2.3

	· Размещение жилого дома, блокированного с другим жилым домом (другими жилыми домами) в одном ряду общей боковой стеной (общими боковыми стенами) без проемов и имеющего отдельный выход на земельный участок;

· разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур;

· размещение гаражей для собственных нужд и иных вспомогательных сооружений;

· обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха


	Обслуживание жилой застройки
	2.7

	· Размещение объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1.2, 5.1.3, если их размещение необходимо для обслуживания жилой застройки, а также связано с проживанием граждан, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не нарушает права жителей, не требует установления санитарной зоны


	Хранение автотранспорта
	2.7.1

	· Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9


	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1

	· Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)


	Оказание социальной помощи населению
	3.2.2

	· Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций: некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам


	Оказание услуг связи
	3.2.3

	· Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи


	Бытовое обслуживание
	3.3

	· Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)


	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
	3.4.1

	· Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)


	Дошкольное, начальное и среднее общее образование
	3.5.1

	· Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом


	Магазины
	4.4

	· Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м


	Общественное питание
	4.6

	· Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)


	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0

	       --     Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования 

              включает в себя содержание видов разрешенного использования 

              с кодами 12.0.1-12.0.2


	Улично-дорожная сеть
	12.0.1

	· Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств


	Благоустройство территории
	12.0.2

	· Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов


2. Условно разрешенные виды использования:
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка, объектов капитального строительства
	Код по классификатору


	Для индивидуального жилищного строительства
	2.1

	· Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости);

· выращивание сельскохозяйственных культур;

· размещение гаражей для собственных нужд и хозяйственных построек


	Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
	2.6

	· Размещение многоквартирных домов этажностью девять этажей и выше;

· благоустройство и озеленение придомовых территорий;

· обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок и площадок для отдыха;

· размещение подземных гаражей и автостоянок;

· размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома


	Для ведения личного подсобного хозяйства 

(приусадебный земельный участок)
	2.2

	· Размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1;
· производство сельскохозяйственной продукции;
· размещение гаража и иных вспомогательных сооружений;
· содержание сельскохозяйственных животных


	Размещение гаражей для собственных нужд
	2.7.2

	· Размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей и (или) гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющих общие с ними крышу, фундамент и коммуникации


	Административные здания организаций,

обеспечивающих предоставление коммунальных услуг
	3.1.2

	· Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг


	Культурное развитие
	3.6

	· Размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения объектов культуры. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.6.1-3.6.3


	Парки культуры и отдыха
	3.6.2

	· Размещение парков культуры и отдыха


	Цирки и зверинцы
	3.6.3

	· Размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, зоосадов, океанариумов и осуществления сопутствующих видов деятельности по содержанию диких животных в неволе


	Объекты культурно-досуговой деятельности
	3.6.1

	· Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев


	Осуществление религиозных обрядов
	3.7.1

	· Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги)


	Амбулаторно-ветеринарное обслуживание
	3.10.1

	· Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных


	Предпринимательство
	4.0

	· Размещение объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования, предусмотренных кодами 4.1 - 4.10


	Деловое управление
	4.1

	· Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)


	Стоянка транспортных средств
	4.2

	· Размещение стоянок (парковок) легковых автомобилей и других мототранспортных средств, в том числе мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов, скутеров, за исключением встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных стоянок


	Гостиничное обслуживание
	4.7

	· Размещение гостиниц


	Площадки для занятий спортом
	5.1.3

	· Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)


	Историко-культурная деятельность
	9.3

	· Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм


ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
И  ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ  РАЗРЕШЕННОГО  СТРОИТЕЛЬСТВА

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков -  

площадь земельных участков: не подлежат установлению;
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений — не менее 3 м;

3. Предельное количество этажей:

- для малоэтажной застройки — не выше 4-х надземных этажей;

- для блокированной застройки — не выше 2-х надземных этажей; 

- для среднеэтажной застройки — не выше 8-ми надземных этажей;

- для многоэтажной застройки — от 9-ти и более надземных этажей

4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка — 45%;

5. Требования к архитектурно-строительному облику ОКС - в соответствии с разделом 5 настоящих Правил.

В соответствии с табл. 9.2 СП 42.13330.2016 площадь озелененных территорий общего пользования городских и сельских поселений составляет 12 кв.м/чел

Ж4. ЗОНА ЗАСТРОЙКИ МНОГОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ


1. Основные виды разрешенного использования:

	Наименование вида разрешенного использования земельного участка, объектов капитального строительства
	Код по классификатору


	Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
	2.6

	· Размещение многоквартирных домов этажностью девять этажей и выше;

· благоустройство и озеленение придомовых территорий;

· обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок и площадок для отдыха;

· размещение подземных гаражей и автостоянок;

· размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома


	Среднеэтажная жилая застройка
	2.5

	· Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей; 

· благоустройство и озеленение; 

· размещение подземных гаражей и автостоянок;

· обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;

· размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома


	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
	2.1.1

	· Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный);

· обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха;

· размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома


	Блокированная жилая застройка
	2.3

	· Размещение жилого дома, блокированного с другим жилым домом (другими жилыми домами) в одном ряду общей боковой стеной (общими боковыми стенами) без проемов и имеющего отдельный выход на земельный участок;

· разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур;

· размещение гаражей для собственных нужд и иных вспомогательных сооружений;

· обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха


	Обслуживание жилой застройки
	2.7

	· Размещение объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1.2, 5.1.3, если их размещение необходимо для обслуживания жилой застройки, а также связано с проживанием граждан, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не нарушает права жителей, не требует установления санитарной зоны


	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1

	· Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)


	Оказание социальной помощи населению
	3.2.2

	· Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций: некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам


	Оказание услуг связи
	3.2.3

	· Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи


	Бытовое обслуживание
	3.3

	· Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)


	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
	3.4.1

	· Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)


	Дошкольное, начальное и среднее общее образование
	3.5.1

	· Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом


	Магазины
	4.4

	· Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м


	Общественное питание
	4.6

	· Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)


	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0

	       -     Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования 

              включает в себя содержание видов разрешенного использования 

              с кодами 12.0.1-12.0.2


	Улично-дорожная сеть
	12.0.1

	· Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств


	Благоустройство территории
	12.0.2

	· Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов


2. Условно разрешенные виды использования:
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка, объектов капитального строительства
	Код по классификатору


	Хранение автотранспорта
	2.7.1

	· Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9


	Размещение гаражей для собственных нужд
	2.7.2

	· Размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей и (или) гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющих общие с ними крышу, фундамент и коммуникации


	Административные здания организаций,

обеспечивающих предоставление коммунальных услуг
	3.1.2

	· Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг


	Культурное развитие
	3.6

	· Размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения объектов культуры. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.6.1-3.6.3


	Объекты культурно-досуговой деятельности
	3.6.1

	· Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев


	Парки культуры и отдыха
	3.6.2

	· Размещение парков культуры и отдыха


	Цирки и зверинцы
	3.6.3

	· Размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, зоосадов, океанариумов и осуществления сопутствующих видов деятельности по содержанию диких животных в неволе


	Осуществление религиозных обрядов
	3.7.1

	· Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги)


	Амбулаторно-ветеринарное обслуживание
	3.10.1

	· Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных


	Предпринимательство
	4.0

	· Размещение объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования, предусмотренных кодами 4.1 - 4.10


	Деловое управление
	4.1

	· Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)


	Стоянка транспортных средств
	4.2

	· Размещение стоянок (парковок) легковых автомобилей и других мототранспортных средств, в том числе мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов, скутеров, за исключением встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных стоянок


	Гостиничное обслуживание
	4.7

	· Размещение гостиниц


	Площадки для занятий спортом
	5.1.3

	· Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)


	Историко-культурная деятельность
	9.3

	· Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм


ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
И  ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ  РАЗРЕШЕННОГО  СТРОИТЕЛЬСТВА

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков -  

площадь земельных участков: не подлежат установлению;
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений — не менее 3 м;

3. Предельное количество этажей:

- для малоэтажной застройки — не выше 4-х надземных этажей;

- для блокированной застройки — не выше 2-х надземных этажей; 

- для среднеэтажной застройки — не выше 8-ми надземных этажей;

- для многоэтажной застройки — от 9-ти и более надземных этажей

4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка — 45%;

5. Требования к архитектурно-строительному облику ОКС - в соответствии с разделом 5 настоящих Правил.

В соответствии с табл. 9.2 СП 42.13330.2016 площадь озелененных территорий общего пользования городских и сельских поселений составляет 12 кв.м/чел.

Ж5. ЗОНА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

 (ЗОНА ЗАСТРОЙКИ МНОГОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ)
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ


1. Основные виды разрешенного использования:

	Наименование вида разрешенного использования земельного участка, объектов капитального строительства
	Код по классификатору


	Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
	2.6

	· Размещение многоквартирных домов этажностью девять этажей и выше;

· благоустройство и озеленение придомовых территорий;

· обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок и площадок для отдыха;

· размещение подземных гаражей и автостоянок;

· размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома


	Среднеэтажная жилая застройка
	2.5

	· Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей; 

· благоустройство и озеленение; 

· размещение подземных гаражей и автостоянок;

· обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;

· размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома


	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1

	· Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)


	Оказание социальной помощи населению
	3.2.2

	· Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций: некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам


	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0

	       -     Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования 

              включает в себя содержание видов разрешенного использования 

              с кодами 12.0.1-12.0.2


	Улично-дорожная сеть
	12.0.1

	· Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств


	Благоустройство территории
	12.0.2

	· Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов


	Площадки для занятий спортом
	5.1.3

	· Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)


	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
	3.4.1

	· Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)


	Дошкольное, начальное и среднее общее образование
	3.5.1

	· Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом


2. Условно разрешенные виды использования:
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка, объектов капитального строительства
	Код по классификатору


	Деловое управление
	4.1

	· Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)


	Гостиничное обслуживание
	4.7

	· Размещение гостиниц


3. Вспомогательные виды использования:

	Обслуживание жилой застройки
	2.7

	· Размещение объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1.2, 5.1.3, если их размещение необходимо для обслуживания жилой застройки, а также связано с проживанием граждан, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не нарушает права жителей, не требует установления санитарной зоны


	Оказание услуг связи
	3.2.3

	· Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи


	Бытовое обслуживание
	3.3

	· Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)


	Магазины
	4.4

	· Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м


	Банковская и страховая деятельность
	4.5

	· Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги


	Общественное питание
	4.6

	· Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)


	Хранение автотранспорта
	2.7.1

	· Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9


	Административные здания организаций,

обеспечивающих предоставление коммунальных услуг
	3.1.2

	· Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг


	Культурное развитие
	3.6

	· Размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения объектов культуры. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.6.1-3.6.3


	Объекты культурно-досуговой деятельности
	3.6.1

	· Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев


	Парки культуры и отдыха
	3.6.2

	· Размещение парков культуры и отдыха


	Амбулаторно-ветеринарное обслуживание
	3.10.1

	· Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных


ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
И  ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ  РАЗРЕШЕННОГО  СТРОИТЕЛЬСТВА

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков -  

площадь земельных участков: не подлежат установлению;
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений — не менее 3 м;

3. Предельное количество этажей:

- для среднеэтажной застройки — не выше 8-ми надземных этажей;

- для многоэтажной застройки — от 9-ти до 16-ти надземных этажей.

4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка — 55%.

5. Коэффициент строительного использования земельного участка:

Застройка многоэтажными многоквартирными жилыми зданиями – 1,6;

Застройка многоквартирными жилыми зданиями средней этажности – 1,2.

6. Минимальный процент застройки – 10%.

7. Минимальный процент озеленения – 15 %. 

8. Требования к архитектурно-строительному облику ОКС - в соответствии с разделом 5 настоящих Правил.

9. Коэффициент строительного использования территории – 2.

В соответствии с табл. 9.2 СП 42.13330.2016 площадь озелененных территорий общего пользования городских и сельских поселений составляет 12 кв.м/чел.

Размещение планируемых объектов федерального значения, объектов регионального значения не предусматривается.

РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТАМИ КОММУНАЛЬНОЙ, ТРАНСПОРТНОЙ, СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУР И РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ УКАЗАННЫХ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 

Объекты местного значения городского округа в области образования

	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значения расчетного показателя

	Дошкольные образовательные организации
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество мест, ед. на 1000 чел.
	41

	
	
	Удельный вес числа дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем числе дошкольных образовательных организаций, %
	20

	
	
	Расчетная на 1 место площадь земельного участка дошкольной образовательной организации в зависимости от ее вместимости, кв. м [1]
	До 100 мест
	44

	
	
	
	От 100 мест
	38

	
	
	
	В комплексе дошкольных образовательных организаций от 500 мест
	30

	
	
	Расчетная площадь групповой площадки для детей ясельного возраста (на 1 место), кв. м
	7

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Радиус обслуживания, м
	300

	Общеобразовательные организации
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество мест, ед. на 1000 чел.
	110

	
	
	Удельный вес числа общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем числе общеобразовательных организаций, %
	25

	
	
	Расчетная площадь земельного участка общеобразовательной организации в зависимости от ее вместимости (на 1 место), кв. м [2]
	От 40 до 400
	55

	
	
	
	От 400 до 500
	65

	
	
	
	От 500 до 600
	55

	
	
	
	От 600 до 800
	45

	
	
	
	От 800 до 1100
	36

	
	
	
	От 1100 до 1500
	23

	
	
	
	Свыше 2000
	16

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Радиус обслуживания, м
	800

	
	
	Транспортная доступность, мин. в одну сторону
	Начальное общее образование
	15

	
	
	
	Основное общее и среднее образование 
	50

	Организации дополнительного образования
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество мест, ед. на 1000 чел. [3]
	2026 год
	135

	
	
	
	с 2027 года
	143

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Транспортная доступность, мин.
	30

	Примечания:

1. Размеры земельных участков могут быть уменьшены: на 20% – в условиях реконструкции объекта и в стесненных условиях; на 15% – при размещении на рельефе с уклоном более 20%.

2. Размеры земельных участков общеобразовательных организаций могут быть уменьшены до 40% в условиях реконструкции, а также плотной городской застройки.

3. Количество учащихся детских музыкальных школ и школ искусств округа следует принимает не менее 2230 чел. (согласно муниципальной программе «Развитие культуры в Златоустовском городском округе»)


Объекты местного значения городского округа в области культуры и искусства

	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	Общедоступная библиотека
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество объектов, ед. населенный пункт
	7

	
	
	Количество единиц хранения на 1000 чел.
	4000

	
	
	Количество читательских мест на 1000 чел.
	2

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Транспортно-пешеходная доступность, мин.
	30

	Детская библиотека
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество объектов, ед. населенный пункт
	2

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Транспортная доступность, мин.
	40

	Краеведческий музей 
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество объектов на городской округ, ед.
	1 (в городе Златоуст)

	
	
	Количество выставочных объектов на 1000 чел.
	1

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Транспортная доступность, мин.
	40

	Тематический музей
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество объектов на городской округ, ед.
	1 (в городе Златоуст)

	
	
	Количество выставочных объектов на 1000 чел.
	1

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Транспортная доступность, мин.
	40

	Театр драматический
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество объектов на городской округ, ед.
	1 (в городе Златоуст)

	
	
	Количество посадочных мест на 1000 чел.
	5

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Транспортная доступность, мин.
	40

	Концертный зал
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество объектов на городской округ, ед.
	2 (в городе Златоуст)

	
	
	Количество посадочных мест на 1000 чел.
	3,5

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Транспортная доступность, мин.
	40

	Учреждение клубного типа
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество объектов, ед. населенный пункт
	4

	
	
	Количество посадочных мест на 1000 чел. [3]
	80

	
	
	Количество мест в танцевальных залах на 1000 чел.
	6

	
	
	Общая площадь помещений для культурно-массовой политико-воспитательной работы с населением, досуга и любительской деятельности, кв. м. на 1000 чел.
	50

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Транспортно-пешеходная доступность, мин.
	30

	Парк культуры и отдыха
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество объектов на городской округ, ед.
	1 (в городе Златоуст)

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Транспортная доступность, мин.
	40

	Кинозал
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество мест на 1000 чел. [3]
	25

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Транспортная доступность, мин.
	40

	Примечания:
1. В сельских населенных пунктах городского округа создаются филиалы центральной библиотеки или ее структурные подразделения, осуществляющие функции выдачи документов библиотечного фонда и популяризацию книги и чтения. В сельских населенных пунктах независимо от количества жителей рекомендуется использовать библиотечные пункты, нестационарные комплексы библиотечного обслуживания населения с применением библиомобилей, библиобусов и мобильных комплексов информационно-библиотечного обслуживания (КИБО).

2. В сельских населенных пунктах городского округа создаются подразделения клубной системы городского округа, учреждение клубного типа может быть заменено на обслуживание передвижным многофункциональным культурным центром.

3. В соответствии с п. 8.1.5 СП 59.13330.2020 в зрительных залах со стационарными местами должны быть предусмотрены места для инвалидов из расчета не менее 5% общего числа зрителей, в том числе для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках 0,75% и 0,25% мест со свободным доступом повышенной комфортности (ширина места 0,5 м, ширина прохода между рядами не менее 0,65 м). Остальные 4% мест должны размещаться в зоне действия системы усиления звука, в зоне видимости «бегущей строки» или сурдопереводчика и зоне слышимости аудиокомментирования.

4. Рекомендуется формировать единые комплексы для организации культурно-массовой, физкультурно-оздоровительной и политико-воспитательной работы для использования учащимися и населением (с соответствующим суммированием нормативов) в пределах пешеходной доступности не более 500 м


Объекты местного значения городского округа в области озеленения и благоустройства территории

	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значения расчетного показателя

	Озелененные территории общего пользования
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Площадь территории, кв. м/чел.
	Общегородские
	10

	
	
	
	Жилых районов
	6

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Транспортная доступность, мин.
	Городские парки
	30

	
	
	
	Районные парки
	20

	
	
	Пешеходная доступность, метров
	Многоэтажная и среднеэтажная застройка
	400

	
	
	
	Малоэтажная застройка
	800

	Площадки для игр детей, отдыха взрослого населения и занятий физкультурой для жилых многоквартирных домов
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Площадь территории, кв. м/чел.
	Площадки для игр детей
	0,4-0,7

	
	
	
	Площадки для отдыха взрослого населения
	0,1-0,2

	
	
	
	Площадки для занятия физкультурой
	0,5-0,7

	
	
	Площадь территории, кв. м
	Площадки для выгула собак
	400-600

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Пешеходная доступность, метров
	Площадки для игр детей
	100

	
	
	
	Площадки для отдыха взрослого населения
	100

	
	
	
	Площадки для занятия физкультурой
	800

	
	
	
	Площадки для выгула собак
	400

	Примечания:

1. В общем балансе территорий парков и садов площадь озелененных территорий следует принимать не менее 70%.

2. Требования к благоустройству территорий площадок могут быть дополнены с учетом правил благоустройства территории муниципального образования


Объекты местного значения городского округа в области физической культуры и массового спорта

	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	Объекты физкультуры и массового спорта [1, 5, 6, 7, 8]
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Усредненный норматив единовременной пропускной способности объектов физкультуры и спорта, чел./1000 чел.
	122

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Устанавливается в соответствии с видом объекта физкультуры и спорта

	Стадионы с трибунами
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество объектов, ед. на 100 тыс. чел. 
	1

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Транспортная доступность (общественным транспортом), минут
	30

	Плавательные бассейны общего пользования
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество объектов, ед. на 20 тыс. чел.
	1

	
	
	Площадь зеркала воды бассейна общего пользования, кв. м на 1000 чел.
	100

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Транспортная доступность (общественным транспортом), минут
	30

	Плоскостные спортивные сооружения
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество объектов, ед. на 1000 чел.
	1,1

	
	
	Площадь территории, кв. м на чел.
	1,95

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Транспортная доступность (общественным транспортом) физкультурно-оздоровительного комплекса, минут
	30

	
	
	Пешеходная доступность спортивных площадок, метров
	1000

	Спортивные залы общего пользования
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество объектов, ед. на 1000 чел.
	0,59

	
	
	Площадь пола спортивных залов общего пользования, кв. м на 1000 чел.
	200

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Пешеходная доступность, метров
	1000

	Другие объекты, включая крытые спортивные объекты с искусственным льдом, манежи, лыжные базы, биатлонные комплексы, сооружения для стрелковых видов спорта и т.д.
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество объектов, ед. на 1000 чел.
	0,46

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Транспортная доступность (общественным транспортом) крытого спортивного объекта с искусственным льдом, минут
	30

	
	
	Транспортная доступность лыжных трасс, спортивных манежей, биатлонных комплексов, спортивных баз, центров спортивной подготовки
	Не нормируется

	Объекты городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом, в том числе универсальные спортивные игровые площадки, дистанции, велодорожки, споты (плаза начального уровня), площадки с тренажерами, сезонные катки
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество объектов, ед. на 1000 чел.
	2,27

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Пешеходная доступность, метров
	Приспособленные спортивные площадки
	1000

	Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий в микрорайоне
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Площадь пола зала, кв. м на 1000 чел.
	70-80

	
	
	Общая площадь, кв. м на 1000 чел.
	70-80

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Радиус обслуживания, метров
	500

	Примечания:

1. В качестве объекта спорта принимается сетевая единица соответствующего вида обслуживания, а также филиалы и территориально обособленные отделы.

2. При расчете потребности населения в спортивных сооружениях рекомендуется учитывать сооружения регионального значения (при наличии).

3. Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует, как правило, объединять со спортивными объектами общеобразовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры.

4. Нормы расчета залов необходимо принимать с учетом минимальной вместимости объектов по технологическим требованиям.

5. Решения о видах создаваемых спортивных объектов органы местного самоуправления принимают самостоятельно, исходя из предпочтений местного населения, имеющихся финансовых ресурсов, включая внебюджетные источники финансирования, наличия предложений от субъектов предпринимательской деятельности в рамках государственно-частного партнерства.

6. Рекомендации для размещения на территории города Златоуст объектов спортивной инфраструктуры: 

· Универсальные игровые спортивные площадки (25x15 м); малые спортивные площадки с возможностью выполнения нормативов комплекса ГТО и (или) для занятий воздушной силовой атлетикой – воркаут (8x5 м); физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа (ФОКОТ); спортивные залы, в том числе в образовательных учреждениях, расположенных в данном населенном пункте (универсальный игровой зал с площадками для мини-футбола – 42x25 м и для баскетбола/волейбола 28x15 м); крытый спортивный объект с искусственным льдом; крытый плавательный бассейн, в том числе в виде многофункционального спортивного сооружения, включающего бассейн (плавательный бассейн - с ванной не менее 25 м и 6 дорожками, зал для сухого плавания – 24x12 м); универсальный игровой зал (42x24 м); тренажерный зал (10x10 м); стадион; объекты городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом.

7. Рекомендации для размещения на территории сельских населенных пунктов объектов спортивной инфраструктуры (в зависимости от численности населения):

· от 50 до 500 человек: Универсальные игровые спортивные площадки; малые спортивные площадки, в том числе для занятий воздушной силовой атлетикой (воркаут); объекты рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом;

· от 500 до 5000 человек: Универсальные игровые спортивные площадки; малые спортивные площадки с возможностью выполнения нормативов комплекса ГТО и (или) для занятий воздушной силовой атлетикой (воркаут); спортивные залы, в том числе в образовательных учреждениях, расположенных в данном населенном пункте; объекты рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом


Объекты местного значения городского округа в области обеспечения первичных мер пожарной безопасности

	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	Подразделения пожарной охраны
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество объектов, ед.
	По расчету в соответствии с СП 11.13130.2009

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Время прибытия, мин.
	10

	Дороги (улицы, проезды) с обеспечением беспрепятственного проезда пожарной техники
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество сторон здания для подъезда, ед.
	В соответствии с СП 4.13130.2013

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Максимальная протяженность тупикового проезда, м
	150

	Примечания:

1. В жилых зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф 1.3 не допускается размещать магазины по продаже мебели, синтетических ковровых изделий, автозапчастей, шин и автомобильных масел.

2. Ширина проездов для пожарных автомобилей в зависимости от высоты зданий или сооружений должна составлять не менее: 3,5 м – при высоте зданий или сооружений до 13 м включительно; 4,2 м – при высоте зданий или сооружений от 13 м до 46 м включительно; 6 м – при высоте зданий или сооружений более 46 м в соответствии с СП 4.13130.2013 (п. 8.1.4 и п. 8.2.3)


Объекты местного значения городского округа в области обеспечения объектами хранения и парковки транспортных средств

	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	Места для хранения легковых автомобилей в жилых зонах
	Минимально допустимый уровень обеспеченности 
	Количество машино-мест на 1 квартиру многоквартирного жилого дома (в зависимости от уровня комфортности МКД) [1, 2]
	Уровень комфортности «бизнес-класс» (норма общей площади квартир в расчете на одного человека – 40 кв. м)
	2,0

	
	
	
	Уровень комфортности «стандартное жилье» (норма общей площади квартир в расчете на одного человека – 30 кв. м)
	1,2

	
	
	
	Уровень комфортности «муниципальный» (норма общей площади квартир в расчете на одного человека – 20 кв. м)
	1,0

	
	
	
	Уровень комфортности «специализированный» (служебные жилые помещения; жилые помещения в общежитиях; жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания граждан и др.)
	0,7

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Пешеходная доступность, метров
	800 (в районах реконструкции – 1000)

	Парковки легковых автомобилей в зонах общественно-деловой застройки
	Минимально допустимый уровень обеспеченности [3, 4, 5]
	Количество кв. м общей площади объекта на 1 машино-место
	Органы местного самоуправления
	220

	
	
	
	Административно-управленческие учреждения, здания и помещения общественных организаций
	120

	
	
	
	Коммерческо-деловые центры, офисные здания и помещения, страховые компании
	60

	
	
	
	Банки и банковские учреждения, кредитно-финансовые учреждения с операционным залом
	35

	
	
	
	Банки и банковские учреждения, кредитно-финансовые учреждения без операционного зала
	60

	
	
	
	Центры обучения, самодеятельного творчества, клубы по интересам для взрослых
	25

	
	
	
	Научно-исследовательские и проектные институты
	170

	
	
	
	Магазины-склады (мелкооптовой и розничной торговли, гипермаркеты)
	35

	
	
	
	Объекты торгового назначения с широким ассортиментом товаров периодического спроса продовольственной и (или) непродовольственной групп (торговые центры, торговые комплексы, супермаркеты, универсамы, универмаги и т.п.)
	50

	
	
	
	Специализированные магазины по продаже товаров эпизодического спроса непродовольственной группы (спортивные, автосалоны, мебельные, бытовой техники, музыкальных инструментов, ювелирные, книжные и т.п.)
	70

	
	
	
	Рынки универсальные и непродовольственные 
	40

	
	
	
	Рынки продовольственные и сельскохозяйственные
	50

	
	
	
	Ателье, фотосалоны городского значения, салоны-парикмахерские, салоны красоты, солярии, салоны моды, свадебные салоны
	15

	
	
	
	Салоны ритуальных услуг
	25

	
	
	
	Оздоровительные комплексы (фитнес-клубы, ФОК, спортивные и тренажерные залы) общей площадью менее 1000 кв. м
	40

	
	
	
	Оздоровительные комплексы (фитнес-клубы, ФОК, спортивные и тренажерные залы) общей площадью 1000 кв. м и более
	55

	
	
	Количество преподавателей, сотрудников на 1 машино-место
	Образовательные организации, реализующие программы высшего образования (включая блоки или корпуса различного функционального назначения, в том числе административного, спортивного, зрелищно-клубного, торгового, общественного питания и др., расположенные на одном или смежных земельных участках)
	4

	
	
	Количество студентов, занятых в одну смену на 1 машино-место
	
	10

	
	
	Количество преподавателей, занятых в одну смену на 1 машино-место
	Профессиональные образовательные организации, образовательные организации искусств городского значения
	3

	
	
	Количество работающих в двух смежных сменах, человек на 1 машино-место
	Производственные здания, коммунально-складские объекты, размещаемые в составе многофункциональных зон
	8

	
	
	
	Объекты производственного и коммунального назначения, размещаемые на участках территорий производственных и промышленно-производственных объектов
	10

	
	
	Количество посадочных мест на 1 машино-место
	Предприятия общественного питания периодического спроса (рестораны, кафе)
	5

	
	
	Количество единовременных посетителей на 1 машино-место
	Бани
	6

	
	
	
	Музейно-выставочные комплексы, музеи, галереи, выставочные залы
	8

	
	
	
	Объекты религиозных конфессий
	10

	
	
	
	Досугово-развлекательные учреждения: развлекательные центры, дискотеки, залы игровых автоматов, ночные клубы
	7

	
	
	
	Бильярдные, боулинги
	4

	
	
	
	Тренажерные залы площадью 150-500 кв. м
	10

	
	
	
	ФОК с залом площадью 1000-2000 кв. м
	10

	
	
	
	ФОК с залом и бассейном общей площадью 2000-3000 кв. м
	7

	
	
	
	Специализированные спортивные клубы и комплексы (теннис, конный спорт, горнолыжные центры и др.)
	4

	
	
	
	Аквапарки, бассейны
	7

	
	
	
	Катки с искусственным покрытием общей площадью более 3000 кв. м
	7

	
	
	Количество рабочих мест приемщиков на 1 машино-место
	Химчистки, прачечные, ремонтные мастерские, специализированные центры по обслуживанию сложной бытовой техники и др.
	2

	
	
	Количество постоянных мест на 1 машино-место
	Центральные, специальные и специализированные библиотеки, интернет-кафе
	8

	
	
	Количество мест на трибунах на 1 машино-место
	Стадионы с трибунами
	30

	
	
	Количество пассажиров дальнего следования в час пик
	Железнодорожный вокзал
	10

	
	
	Количество пассажиров в час пик
	Автовокзал
	15

	
	
	Количество работников от общей численности исправительного учреждения, человек на 1 машино-место
	Исправительные учреждения и центры уголовно-исполнительной системы
	10

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Пешеходная доступность от объектов, метров
	От пассажирских помещений вокзалов, входов в места крупных учреждений торговли и общественного питания 
	150

	
	
	
	От прочих учреждений и предприятий обслуживания населения и административных зданий
	250

	
	
	
	От входов в парки, на выставки и стадионы
	400

	Парковки легковых автомобилей, размещаемые на рекреационных территориях, около объектов отдыха
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество машино-мест на 100 единовременных посетителей
	Пляжи и парки в зонах отдыха
	20

	
	
	
	Лесопарки и заповедники
	10

	
	
	
	Базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, рыболовные, охотничьи и др.)
	15

	
	
	
	Береговые базы маломерного флота
	15

	
	
	Количество машино-мест на 100 отдыхающих и обслуживающего персонала
	Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и туристские базы
	5

	
	
	Количество машино-мест на 100 мест в залах или единовременных посетителей и персонала
	Предприятия общественного питания, торговли в зонах отдыха
	10

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Пешеходная доступность, метров
	От входов в парки
	400

	
	
	
	В зонах массового отдыха
	1000

	Парковки электромобилей и гибридных автомобилей
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество-машино-мест для парковки электромобилей и гибридных автомобилей, % от общего количества парковок [6]
	2025 г.
	2,55

	
	
	
	2026 г.
	4,08

	
	
	
	2027 г.
	5,48

	
	
	
	2028 г.
	6,76

	
	
	
	2029 г.
	9,56

	
	
	
	2030 г.
	12,75

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Пешеходная доступность, метров
	Устанавливается по показателю максимально допустимого уровня территориальной доступности для объектов соответствующего назначения

	Парковки транспортных средств, управляемых инвалидами или переводящих инвалидов
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Доля мест для транспорта инвалидов, %
	10 (не менее 1 места)

	
	
	Специализированных мест для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске из расчета, % (мест)
	На автостоянке до 100 мест включительно
	5%, но не менее одного места

	
	
	
	На автостоянке от 101 до 200 мест включительно
	5 мест и дополнительно 3% числа мест свыше 100

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Пешеходная доступность, метров [7]
	От входа в предприятие или в учреждение, доступного для инвалидов
	50

	
	
	
	От входа в жилое здание
	50

	Примечания:
1. При определении общей потребности в местах для хранения следует учитывать и другие индивидуальные транспортные средства (мотоциклы, мотороллеры, мотоколяски, мопеды, велосипеды) с приведением их к одному расчетному виду (легковому автомобилю) с применением следующих коэффициентов:

· мотоциклы и мотороллеры с колясками, мотоколяски – 0,5;

· мотоциклы и мотороллеры без колясок – 0,28;

· мопеды и велосипеды – 0,1.

2. Минимально допустимые размеры машино-места составляют 5,3 x 2,5 м.

3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности машино-местами для хранения и паркования легковых автомобилей для целей, не указанных в таблице, следует принимать по приложению Ж СП 42.13330.2016, с учетом положений пункта 11.31 СП 42.13330.2016.

4. Количество парковочных мест для легковых автомобилей около зданий судов общей юрисдикции, зданий и сооружений следственных органов, гостиниц, зданий и помещений медицинских организаций, театрально-зрелищных зданий определяется в соответствии со сводами правил, определяющими требования к данным объектам.

5. Количество расчетных единиц для помещений общественного назначения, встроенных в жилые здания согласно приложению В СП 54.13330.2016, допускается уменьшать на 15%.

6. Размещение парковочных и (или) машино-мест с оборудованием для зарядки электромобилей и подзаряжаемых гибридных автомобилей в стоянках автомобилей следует осуществлять в соответствии с СП 113.13330.2023. Расчетную потребность в зарядных устройствах для электромобилей следует устанавливать в соответствии с заданием на проектирование, но не менее установленной СП 42.13330.2016

7. Допускается размещение машино-мест для хранения индивидуального транспорта, в т.ч. для МГН, за пределами земельного участка жилой застройки в радиусе пешеходной доступности при условии организации подходов и размещения площадок отдыха в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020


Объекты местного значения городского округа в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения

	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	Объекты электроснабжения
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Объем электропотребления, кВт*ч/ чел. в год [1]
	
	Без стационарных плит, без кондиционеров
	1700

	
	
	
	
	Без стационарных плит, с кондиционерами
	2000

	
	
	
	
	Со стационарными электроплитами (100% охвата), без кондиционеров
	2100

	
	
	
	
	Со стационарными электроплитами (100% охвата), с кондиционерами
	2400

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Не нормируется

	Объекты теплоснабжения
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Расход тепловой энергии на отопление, Вт/(куб. м(°C сут.)
	Для малоэтажных жилых одноквартирных зданий [3]

	
	
	
	Площадь здания, кв. м
	Количество этажей

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4

	
	
	
	50
	0,579
	-
	-
	

	
	
	
	100
	0,517
	0,558
	-
	-

	
	
	
	150
	0,455
	0,496
	0,538
	-

	
	
	
	250
	0,414
	0,434
	0,455
	0,476

	
	
	
	400
	0,372
	0,372
	0,393
	0,414

	
	
	
	600
	0,359
	0,359
	0,359
	0,372

	
	
	
	1000 и более
	0,336
	0,336
	0,336
	0,336

	
	
	
	Для многоквартирных жилых и общественных зданий

	
	
	
	Типы зданий
	Количество этажей

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4, 5
	6, 7
	8, 9
	10, 11
	12 и выше

	
	
	
	Жилые, гостиницы, общежития
	0,455
	0,414
	0,372
	0,359
	0,336
	0,319
	0,301
	0,290

	
	
	
	Общественные, кроме перечисленных ниже 
	0,487
	0,440
	0,417
	0,371
	0,359
	0,342
	0,324
	0,311

	
	
	
	Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты
	0,394
	0,382
	0,371
	0,359
	0,348
	0,336
	0,324
	0,311

	
	
	
	Дошкольные учреждения
	0,521
	0,521
	0,521
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, склады
	0,266
	0,255
	0,243
	0,232
	0,232
	-

	
	
	
	Административного назначения (офисы)
	0,417
	0,394
	0,382
	0,313
	0,278
	0,255
	0,232
	0,232

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Не нормируется

	Объекты газоснабжения
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Объем газопотребления, куб. м/год на чел.
	При наличии централизованного горячего водоснабжения
	120

	
	
	
	При горячем водоснабжении от газовых водонагревателей
	300

	
	
	
	При отсутствии всяких видов горячего водоснабжения
	180

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Не нормируется

	Объекты водоснабжения
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Объем водопотребления, куб. м/год на чел. [5]
	109,5

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Не нормируется

	Объекты водоотведения
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Объем водоотведения, куб. м/год на чел.
	109,5

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Не нормируется

	Примечания:
1. Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, использование кондиционеров.

2. Расчёт электрических нагрузок для разных типов застройки следует производить в соответствии с нормами РД 34.20.185-94.

3. При промежуточных значениях отапливаемой площади дома в интервале 50-1000 кв. м значения расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания должны определяться по линейной интерполяции.

4. Укрупненные показатели потребления газа приведены при теплоте сгорания газа 34 МДж/куб. м (8000 ккал/куб. м).

5. Выбор объема водопотребления в указанных пределах должен производиться в зависимости от климатических условий, мощности источника водоснабжения и качества воды, степени благоустройства, этажности застройки и местных условий.

6. Объем водопотребления включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях (по классификации, принятой в СП 44.13330), за исключением расходов воды для домов отдыха, санитарно-туристских комплексов и детских оздоровительных лагерей, которые должны приниматься согласно СП 30.13330 и технологическим данным. 

7. Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы при соответствующем обосновании допускается принимать дополнительно в размере 10-20% суммарного расхода на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта 

8. Конкретное значение величины удельного хозяйственно-питьевого водопотребления принимается на основании данных по оценке фактического удельного водопотребления по приборам учета и утверждается постановлением органов местной власти


Ж6. ЗОНА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИОРИИ 

(ЗОНА ЗАСТРОЙКИ МАЛОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ) 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ


1. Основные виды разрешенного использования:

	Наименование вида разрешенного использования земельного участка, объектов капитального строительства
	Код по классификатору


	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
	2.1.1

	· Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный);

· обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха;

· размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома 


	Блокированная жилая застройка
	2.3

	· Размещение жилого дома, блокированного с другим жилым домом (другими жилыми домами) в одном ряду общей боковой стеной (общими боковыми стенами) без проемов и имеющего отдельный выход на земельный участок;

· разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур;

· размещение гаражей для собственных нужд и иных вспомогательных сооружений;

· обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха


	Для индивидуального жилищного строительства
	2.1

	· Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости);

· выращивание сельскохозяйственных культур;

· размещение гаражей для собственных нужд и хозяйственных построек


	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1

	· Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)


	Оказание социальной помощи населению
	3.2.2

	· Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций: некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам


	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
	3.4.1

	· Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)


	Дошкольное, начальное и среднее общее образование
	3.5.1

	· Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом


	Площадки для занятий спортом
	5.1.3

	· Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)


	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0

	     --       Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования 

              включает в себя содержание видов разрешенного использования 

              с кодами 12.0.1-12.0.2


	Улично-дорожная сеть
	12.0.1

	· Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств


	Благоустройство территории
	12.0.2

	· Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов


	Земельные участки, входящие в состав общего имущества собственников индивидуальных жилых домов в малоэтажном жилом комплексе
	14.0

	· Земельные участки, относящиеся к общему имуществу собственников индивидуальных жилых домов в малоэтажном жилом комплексе и предназначенные для удовлетворения потребностей собственников индивидуальных жилых домов в малоэтажном жилом комплексе и (или) для размещения объектов капитального строительства, иного имущества, относящегося к общему имуществу собственников индивидуальных жилых домов в малоэтажном жилом комплексе


2. Условно разрешенные виды использования:
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка, объектов капитального строительства
	Код по классификатору


	Амбулаторно-ветеринарное обслуживание
	3.10.1

	· Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных


	Деловое управление
	4.1

	· Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)


	Гостиничное обслуживание
	4.7

	· Размещение гостиниц


3. Вспомогательные виды разрешенного использования:

	Обслуживание жилой застройки
	2.7

	· Размещение объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1.2, 5.1.3, если их размещение необходимо для обслуживания жилой застройки, а также связано с проживанием граждан, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не нарушает права жителей, не требует установления санитарной зоны


	Хранение автотранспорта
	2.7.1

	· Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9


	Размещение гаражей для собственных нужд
	2.7.2

	· Размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей и (или) гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющих общие с ними крышу, фундамент и коммуникации


	Оказание услуг связи
	3.2.3

	· Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи


	Бытовое обслуживание
	3.3

	· Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)


	Магазины
	4.4

	· Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м


	Общественное питание
	4.6

	· Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)


	Административные здания организаций,

обеспечивающих предоставление коммунальных услуг
	3.1.2

	· Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг


	Культурное развитие
	3.6

	· Размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения объектов культуры. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.6.1-3.6.3


	Объекты культурно-досуговой деятельности
	3.6.1

	· Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев


	Парки культуры и отдыха
	3.6.2

	· Размещение парков культуры и отдыха


ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
И  ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ  РАЗРЕШЕННОГО  СТРОИТЕЛЬСТВА

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков -  

площадь земельных участков: не подлежат установлению;
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений — не менее 3 м;

3. Предельное количество этажей:

- для малоэтажной застройки — не выше 4-х надземных этажей;

- для блокированной застройки — не выше 3-х надземных этажей; 

4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка — 55%:

4.1 максимальный процент блокированной жилой застройки – до 80 %.

5. Коэффициент строительного использования земельного участка:

Застройка блокированными одноквартирными жилыми домами – 0,6.

Застройка многоквартирными жилыми зданиями малой этажности – 0,8;

6. Минимальный процент застройки – 10%.

7. Минимальный процент озеленения – 15%.

8. Требования к архитектурно-строительному облику ОКС - в соответствии с разделом 5 настоящих Правил.

В соответствии с табл. 9.2 СП 42.13330.2016 площадь озелененных территорий общего пользования городских и сельских поселений составляет 12 кв.м/чел.

РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТАМИ КОММУНАЛЬНОЙ, ТРАНСПОРТНОЙ, СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУР И РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ УКАЗАННЫХ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 

Объекты местного значения городского округа в области образования

	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значения расчетного показателя

	Дошкольные образовательные организации
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество мест, ед. на 1000 чел.
	41

	
	
	Удельный вес числа дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем числе дошкольных образовательных организаций, %
	20

	
	
	Расчетная на 1 место площадь земельного участка дошкольной образовательной организации в зависимости от ее вместимости, кв. м [1]
	До 100 мест
	44

	
	
	
	От 100 мест
	38

	
	
	
	В комплексе дошкольных образовательных организаций от 500 мест
	30

	
	
	Расчетная площадь групповой площадки для детей ясельного возраста (на 1 место), кв. м
	7

	
	
	
	500

	Общеобразовательные организации
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество мест, ед. на 1000 чел.
	110

	
	
	Удельный вес числа общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем числе общеобразовательных организаций, %
	25

	
	
	Расчетная площадь земельного участка общеобразовательной организации в зависимости от ее вместимости (на 1 место), кв. м [2]
	От 40 до 400
	55

	
	
	
	От 400 до 500
	65

	
	
	
	От 500 до 600
	55

	
	
	
	От 600 до 800
	45

	
	
	
	От 800 до 1100
	36

	
	
	
	От 1100 до 1500
	23

	
	
	
	Свыше 2000
	16

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Радиус обслуживания, м
	800

	
	
	Транспортная доступность, мин. в одну сторону
	Начальное общее образование
	15

	
	
	
	Основное общее и среднее образование в городе Златоуст
	50

	
	
	
	Основное общее и среднее образование в сельских населенных пунктах
	30

	Организации дополнительного образования
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество мест, ед. на 1000 чел. [3]
	2026 год
	135

	
	
	
	с 2027 года
	143

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Транспортная доступность, мин.
	30

	Примечания:

1. Размеры земельных участков могут быть уменьшены: на 20% – в условиях реконструкции объекта и в стесненных условиях; на 15% – при размещении на рельефе с уклоном более 20%.

2. Размеры земельных участков общеобразовательных организаций могут быть уменьшены до 40% в условиях реконструкции, а также плотной городской застройки.

3. Количество учащихся детских музыкальных школ и школ искусств округа следует принимает не менее 2230 чел. (согласно муниципальной программе «Развитие культуры в Златоустовском городском округе»)


Объекты местного значения городского округа в области культуры и искусства

	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	Общедоступная библиотека
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество объектов, ед. населенный пункт
	7

	
	
	Количество единиц хранения на 1000 чел.
	4000

	
	
	Количество читательских мест на 1000 чел.
	2

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Транспортно-пешеходная доступность, мин.
	30

	Детская библиотека
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество объектов, ед. населенный пункт
	2

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Транспортная доступность, мин.
	40

	Краеведческий музей 
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество объектов на городской округ, ед.
	1 (в городе Златоуст)

	
	
	Количество выставочных объектов на 1000 чел.
	1

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Транспортная доступность, мин.
	40

	Тематический музей
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество объектов на городской округ, ед.
	1 (в городе Златоуст)

	
	
	Количество выставочных объектов на 1000 чел.
	1

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Транспортная доступность, мин.
	40

	Театр драматический
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество объектов на городской округ, ед.
	1 (в городе Златоуст)

	
	
	Количество посадочных мест на 1000 чел.
	5

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Транспортная доступность, мин.
	40

	Концертный зал
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество объектов на городской округ, ед.
	2 (в городе Златоуст)

	
	
	Количество посадочных мест на 1000 чел.
	3,5

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Транспортная доступность, мин.
	40

	Учреждение клубного типа
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество объектов, ед. населенный пункт
	4

	
	
	Количество посадочных мест на 1000 чел. [3]
	80

	
	
	Количество мест в танцевальных залах на 1000 чел.
	6

	
	
	Общая площадь помещений для культурно-массовой политико-воспитательной работы с населением, досуга и любительской деятельности, кв. м. на 1000 чел.
	50

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Транспортно-пешеходная доступность, мин.
	30

	Парк культуры и отдыха
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество объектов на городской округ, ед.
	1 (в городе Златоуст)

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Транспортная доступность, мин.
	40

	Кинозал
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество мест на 1000 чел. [3]
	25

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Транспортная доступность, мин.
	40

	Примечания:
1. В сельских населенных пунктах городского округа создаются филиалы центральной библиотеки или ее структурные подразделения, осуществляющие функции выдачи документов библиотечного фонда и популяризацию книги и чтения. В сельских населенных пунктах независимо от количества жителей рекомендуется использовать библиотечные пункты, нестационарные комплексы библиотечного обслуживания населения с применением библиомобилей, библиобусов и мобильных комплексов информационно-библиотечного обслуживания (КИБО).

2. В сельских населенных пунктах городского округа создаются подразделения клубной системы городского округа, учреждение клубного типа может быть заменено на обслуживание передвижным многофункциональным культурным центром.

3. В соответствии с п. 8.1.5 СП 59.13330.2020 в зрительных залах со стационарными местами должны быть предусмотрены места для инвалидов из расчета не менее 5% общего числа зрителей, в том числе для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках 0,75% и 0,25% мест со свободным доступом повышенной комфортности (ширина места 0,5 м, ширина прохода между рядами не менее 0,65 м). Остальные 4% мест должны размещаться в зоне действия системы усиления звука, в зоне видимости «бегущей строки» или сурдопереводчика и зоне слышимости аудиокомментирования.

4. Рекомендуется формировать единые комплексы для организации культурно-массовой, физкультурно-оздоровительной и политико-воспитательной работы для использования учащимися и населением (с соответствующим суммированием нормативов) в пределах пешеходной доступности не более 500 м


Объекты местного значения городского округа в области озеленения и благоустройства территории
	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значения расчетного показателя

	Озелененные территории общего пользования
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Площадь территории, кв. м/чел.
	
	Общегородские
	10

	
	
	
	
	Жилых районов
	6

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Транспортная доступность, мин.
	Городские парки
	30

	
	
	
	Районные парки
	20

	
	
	Пешеходная доступность, метров
	Многоэтажная и среднеэтажная застройка
	400

	
	
	
	Малоэтажная застройка
	800

	Площадки для игр детей, отдыха взрослого населения и занятий физкультурой для жилых многоквартирных домов
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Площадь территории, кв. м/чел.
	Площадки для игр детей
	0,4-0,7

	
	
	
	Площадки для отдыха взрослого населения
	0,1-0,2

	
	
	
	Площадки для занятия физкультурой
	0,5-0,7

	
	
	Площадь территории, кв. м
	Площадки для выгула собак
	400-600

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Пешеходная доступность, метров
	Площадки для игр детей
	100

	
	
	
	Площадки для отдыха взрослого населения
	100

	
	
	
	Площадки для занятия физкультурой
	800

	
	
	
	Площадки для выгула собак
	400

	Примечания:

1. В общем балансе территорий парков и садов площадь озелененных территорий следует принимать не менее 70%.

2. Требования к благоустройству территорий площадок могут быть дополнены с учетом правил благоустройства территории муниципального образования


Таблица 1.15

Объекты местного значения городского округа в области физической культуры и массового спорта

	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	Объекты физкультуры и массового спорта [1, 5, 6, 7, 8]
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Усредненный норматив единовременной пропускной способности объектов физкультуры и спорта, чел./1000 чел.
	122

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Устанавливается в соответствии с видом объекта физкультуры и спорта

	Стадионы с трибунами
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество объектов, ед. на 100 тыс. чел. 
	1

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Транспортная доступность (общественным транспортом), минут
	30

	Плавательные бассейны общего пользования
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество объектов, ед. на 20 тыс. чел.
	1

	
	
	Площадь зеркала воды бассейна общего пользования, кв. м на 1000 чел.
	100

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Транспортная доступность (общественным транспортом), минут
	30

	Плоскостные спортивные сооружения
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество объектов, ед. на 1000 чел.
	1,1

	
	
	Площадь территории, кв. м на чел.
	1,95

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Транспортная доступность (общественным транспортом) физкультурно-оздоровительного комплекса, минут
	30

	
	
	Пешеходная доступность спортивных площадок, метров
	1000

	Спортивные залы общего пользования
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество объектов, ед. на 1000 чел.
	0,59

	
	
	Площадь пола спортивных залов общего пользования, кв. м на 1000 чел.
	200

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Пешеходная доступность, метров
	1000

	Другие объекты, включая крытые спортивные объекты с искусственным льдом, манежи, лыжные базы, биатлонные комплексы, сооружения для стрелковых видов спорта и т.д.
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество объектов, ед. на 1000 чел.
	0,46

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Транспортная доступность (общественным транспортом) крытого спортивного объекта с искусственным льдом, минут
	30

	
	
	Транспортная доступность лыжных трасс, спортивных манежей, биатлонных комплексов, спортивных баз, центров спортивной подготовки
	Не нормируется

	Объекты городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом, в том числе универсальные спортивные игровые площадки, дистанции, велодорожки, споты (плаза начального уровня), площадки с тренажерами, сезонные катки
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество объектов, ед. на 1000 чел.
	2,27

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Пешеходная доступность, метров
	Приспособленные спортивные площадки
	1000

	Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий в микрорайоне
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Площадь пола зала, кв. м на 1000 чел.
	70-80

	
	
	Общая площадь, кв. м на 1000 чел.
	70-80

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Радиус обслуживания, метров
	500

	Примечания:

1. В качестве объекта спорта принимается сетевая единица соответствующего вида обслуживания, а также филиалы и территориально обособленные отделы.

2. При расчете потребности населения в спортивных сооружениях рекомендуется учитывать сооружения регионального значения (при наличии).

3. Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует, как правило, объединять со спортивными объектами общеобразовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры.

4. Нормы расчета залов необходимо принимать с учетом минимальной вместимости объектов по технологическим требованиям.

5. Решения о видах создаваемых спортивных объектов органы местного самоуправления принимают самостоятельно, исходя из предпочтений местного населения, имеющихся финансовых ресурсов, включая внебюджетные источники финансирования, наличия предложений от субъектов предпринимательской деятельности в рамках государственно-частного партнерства.

6. Рекомендации для размещения на территории города Златоуст объектов спортивной инфраструктуры: 

· Универсальные игровые спортивные площадки (25x15 м); малые спортивные площадки с возможностью выполнения нормативов комплекса ГТО и (или) для занятий воздушной силовой атлетикой – воркаут (8x5 м); физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа (ФОКОТ); спортивные залы, в том числе в образовательных учреждениях, расположенных в данном населенном пункте (универсальный игровой зал с площадками для мини-футбола – 42x25 м и для баскетбола/волейбола 28x15 м); крытый спортивный объект с искусственным льдом; крытый плавательный бассейн, в том числе в виде многофункционального спортивного сооружения, включающего бассейн (плавательный бассейн - с ванной не менее 25 м и 6 дорожками, зал для сухого плавания – 24x12 м); универсальный игровой зал (42x24 м); тренажерный зал (10x10 м); стадион; объекты городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом.

7. Рекомендации для размещения на территории сельских населенных пунктов объектов спортивной инфраструктуры (в зависимости от численности населения):

· от 50 до 500 человек: Универсальные игровые спортивные площадки; малые спортивные площадки, в том числе для занятий воздушной силовой атлетикой (воркаут); объекты рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом;

· от 500 до 5000 человек: Универсальные игровые спортивные площадки; малые спортивные площадки с возможностью выполнения нормативов комплекса ГТО и (или) для занятий воздушной силовой атлетикой (воркаут); спортивные залы, в том числе в образовательных учреждениях, расположенных в данном населенном пункте; объекты рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом


Объекты местного значения городского округа в области обеспечения первичных мер пожарной безопасности

	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	Подразделения пожарной охраны
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество объектов, ед.
	По расчету в соответствии с СП 11.13130.2009

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Время прибытия, мин.
	10

	Дороги (улицы, проезды) с обеспечением беспрепятственного проезда пожарной техники
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество сторон здания для подъезда, ед.
	В соответствии с СП 4.13130.2013

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Максимальная протяженность тупикового проезда, м
	150

	Примечания:

1. В жилых зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф 1.3 не допускается размещать магазины по продаже мебели, синтетических ковровых изделий, автозапчастей, шин и автомобильных масел.

2. Ширина проездов для пожарных автомобилей в зависимости от высоты зданий или сооружений должна составлять не менее: 3,5 м – при высоте зданий или сооружений до 13 м включительно; 4,2 м – при высоте зданий или сооружений от 13 м до 46 м включительно; 6 м – при высоте зданий или сооружений более 46 м в соответствии с СП 4.13130.2013 (п. 8.1.4 и п. 8.2.3)


Объекты местного значения городского округа в области обеспечения объектами хранения и парковки транспортных средств

	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	Места для хранения легковых автомобилей в жилых зонах
	Минимально допустимый уровень обеспеченности 
	Количество машино-мест на 1 квартиру многоквартирного жилого дома (в зависимости от уровня комфортности МКД) [1, 2]
	Уровень комфортности «бизнес-класс» (норма общей площади квартир в расчете на одного человека – 40 кв. м)
	2,0

	
	
	
	Уровень комфортности «стандартное жилье» (норма общей площади квартир в расчете на одного человека – 30 кв. м)
	1,2

	
	
	
	Уровень комфортности «муниципальный» (норма общей площади квартир в расчете на одного человека – 20 кв. м)
	1,0

	
	
	
	Уровень комфортности «специализированный» (служебные жилые помещения; жилые помещения в общежитиях; жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания граждан и др.)
	0,7

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Пешеходная доступность, метров
	800 (в районах реконструкции – 1000)

	Парковки легковых автомобилей в зонах общественно-деловой застройки
	Минимально допустимый уровень обеспеченности [3, 4, 5]
	Количество кв. м общей площади объекта на 1 машино-место
	Органы местного самоуправления
	220

	
	
	
	Административно-управленческие учреждения, здания и помещения общественных организаций
	120

	
	
	
	Коммерческо-деловые центры, офисные здания и помещения, страховые компании
	60

	
	
	
	Банки и банковские учреждения, кредитно-финансовые учреждения с операционным залом
	35

	
	
	
	Банки и банковские учреждения, кредитно-финансовые учреждения без операционного зала
	60

	
	
	
	Центры обучения, самодеятельного творчества, клубы по интересам для взрослых
	25

	
	
	
	Научно-исследовательские и проектные институты
	170

	
	
	
	Магазины-склады (мелкооптовой и розничной торговли, гипермаркеты)
	35

	
	
	
	Объекты торгового назначения с широким ассортиментом товаров периодического спроса продовольственной и (или) непродовольственной групп (торговые центры, торговые комплексы, супермаркеты, универсамы, универмаги и т.п.)
	50

	
	
	
	Специализированные магазины по продаже товаров эпизодического спроса непродовольственной группы (спортивные, автосалоны, мебельные, бытовой техники, музыкальных инструментов, ювелирные, книжные и т.п.)
	70

	
	
	
	Рынки универсальные и непродовольственные 
	40

	
	
	
	Рынки продовольственные и сельскохозяйственные
	50

	
	
	
	Ателье, фотосалоны городского значения, салоны-парикмахерские, салоны красоты, солярии, салоны моды, свадебные салоны
	15

	
	
	
	Салоны ритуальных услуг
	25

	
	
	
	Оздоровительные комплексы (фитнес-клубы, ФОК, спортивные и тренажерные залы) общей площадью менее 1000 кв. м
	40

	
	
	
	Оздоровительные комплексы (фитнес-клубы, ФОК, спортивные и тренажерные залы) общей площадью 1000 кв. м и более
	55

	
	
	Количество преподавателей, сотрудников на 1 машино-место
	Образовательные организации, реализующие программы высшего образования (включая блоки или корпуса различного функционального назначения, в том числе административного, спортивного, зрелищно-клубного, торгового, общественного питания и др., расположенные на одном или смежных земельных участках)
	4

	
	
	Количество студентов, занятых в одну смену на 1 машино-место
	
	10

	
	
	Количество преподавателей, занятых в одну смену на 1 машино-место
	Профессиональные образовательные организации, образовательные организации искусств городского значения
	3

	
	
	Количество работающих в двух смежных сменах, человек на 1 машино-место
	Производственные здания, коммунально-складские объекты, размещаемые в составе многофункциональных зон
	8

	
	
	
	Объекты производственного и коммунального назначения, размещаемые на участках территорий производственных и промышленно-производственных объектов
	10

	
	
	Количество посадочных мест на 1 машино-место
	Предприятия общественного питания периодического спроса (рестораны, кафе)
	5

	
	
	Количество единовременных посетителей на 1 машино-место
	Бани
	6

	
	
	
	Музейно-выставочные комплексы, музеи, галереи, выставочные залы
	8

	
	
	
	Объекты религиозных конфессий
	10

	
	
	
	Досугово-развлекательные учреждения: развлекательные центры, дискотеки, залы игровых автоматов, ночные клубы
	7

	
	
	
	Бильярдные, боулинги
	4

	
	
	
	Тренажерные залы площадью 150-500 кв. м
	10

	
	
	
	ФОК с залом площадью 1000-2000 кв. м
	10

	
	
	
	ФОК с залом и бассейном общей площадью 2000-3000 кв. м
	7

	
	
	
	Специализированные спортивные клубы и комплексы (теннис, конный спорт, горнолыжные центры и др.)
	4

	
	
	
	Аквапарки, бассейны
	7

	
	
	
	Катки с искусственным покрытием общей площадью более 3000 кв. м
	7

	
	
	Количество рабочих мест приемщиков на 1 машино-место
	Химчистки, прачечные, ремонтные мастерские, специализированные центры по обслуживанию сложной бытовой техники и др.
	2

	
	
	Количество постоянных мест на 1 машино-место
	Центральные, специальные и специализированные библиотеки, интернет-кафе
	8

	
	
	Количество мест на трибунах на 1 машино-место
	Стадионы с трибунами
	30

	
	
	Количество пассажиров дальнего следования в час пик
	Железнодорожный вокзал
	10

	
	
	Количество пассажиров в час пик
	Автовокзал
	15

	
	
	Количество работников от общей численности исправительного учреждения, человек на 1 машино-место
	Исправительные учреждения и центры уголовно-исполнительной системы
	10

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Пешеходная доступность от объектов, метров
	От пассажирских помещений вокзалов, входов в места крупных учреждений торговли и общественного питания 
	150

	
	
	
	От прочих учреждений и предприятий обслуживания населения и административных зданий
	250

	
	
	
	От входов в парки, на выставки и стадионы
	400

	Парковки легковых автомобилей, размещаемые на рекреационных территориях, около объектов отдыха
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество машино-мест на 100 единовременных посетителей
	Пляжи и парки в зонах отдыха
	20

	
	
	
	Лесопарки и заповедники
	10

	
	
	
	Базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, рыболовные, охотничьи и др.)
	15

	
	
	
	Береговые базы маломерного флота
	15

	
	
	Количество машино-мест на 100 отдыхающих и обслуживающего персонала
	Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и туристские базы
	5

	
	
	Количество машино-мест на 100 мест в залах или единовременных посетителей и персонала
	Предприятия общественного питания, торговли в зонах отдыха
	10

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Пешеходная доступность, метров
	От входов в парки
	400

	
	
	
	В зонах массового отдыха
	1000

	Парковки электромобилей и гибридных автомобилей
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Количество-машино-мест для парковки электромобилей и гибридных автомобилей, % от общего количества парковок [6]
	2025 г.
	2,55

	
	
	
	2026 г.
	4,08

	
	
	
	2027 г.
	5,48

	
	
	
	2028 г.
	6,76

	
	
	
	2029 г.
	9,56

	
	
	
	2030 г.
	12,75

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Пешеходная доступность, метров
	Устанавливается по показателю максимально допустимого уровня территориальной доступности для объектов соответствующего назначения

	Парковки транспортных средств, управляемых инвалидами или переводящих инвалидов
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Доля мест для транспорта инвалидов, %
	10 (не менее 1 места)

	
	
	Специализированных мест для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске из расчета, % (мест)
	На автостоянке до 100 мест включительно
	5%, но не менее одного места

	
	
	
	На автостоянке от 101 до 200 мест включительно
	5 мест и дополнительно 3% числа мест свыше 100

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Пешеходная доступность, метров [7]
	От входа в предприятие или в учреждение, доступного для инвалидов
	50

	
	
	
	От входа в жилое здание
	50

	Примечания:
1. При определении общей потребности в местах для хранения следует учитывать и другие индивидуальные транспортные средства (мотоциклы, мотороллеры, мотоколяски, мопеды, велосипеды) с приведением их к одному расчетному виду (легковому автомобилю) с применением следующих коэффициентов:

· мотоциклы и мотороллеры с колясками, мотоколяски – 0,5;

· мотоциклы и мотороллеры без колясок – 0,28;

· мопеды и велосипеды – 0,1.

2. Минимально допустимые размеры машино-места составляют 5,3 x 2,5 м.

3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности машино-местами для хранения и паркования легковых автомобилей для целей, не указанных в таблице, следует принимать по приложению Ж СП 42.13330.2016, с учетом положений пункта 11.31 СП 42.13330.2016.

4. Количество парковочных мест для легковых автомобилей около зданий судов общей юрисдикции, зданий и сооружений следственных органов, гостиниц, зданий и помещений медицинских организаций, театрально-зрелищных зданий определяется в соответствии со сводами правил, определяющими требования к данным объектам.

5. Количество расчетных единиц для помещений общественного назначения, встроенных в жилые здания согласно приложению В СП 54.13330.2016, допускается уменьшать на 15%.

6. Размещение парковочных и (или) машино-мест с оборудованием для зарядки электромобилей и подзаряжаемых гибридных автомобилей в стоянках автомобилей следует осуществлять в соответствии с СП 113.13330.2023. Расчетную потребность в зарядных устройствах для электромобилей следует устанавливать в соответствии с заданием на проектирование, но не менее установленной СП 42.13330.2016

7. Допускается размещение машино-мест для хранения индивидуального транспорта, в т.ч. для МГН, за пределами земельного участка жилой застройки в радиусе пешеходной доступности при условии организации подходов и размещения площадок отдыха в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020


Объекты местного значения городского округа в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения

	Наименование вида объекта
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	Объекты электроснабжения
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Объем электропотребления, кВт*ч/ чел. в год [1]
	Город Златоуст
	Без стационарных плит, без кондиционеров
	1700

	
	
	
	
	Без стационарных плит, с кондиционерами
	2000

	
	
	
	
	Со стационарными электроплитами (100% охвата), без кондиционеров
	2100

	
	
	
	
	Со стационарными электроплитами (100% охвата), с кондиционерами
	2400

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Не нормируется

	Объекты теплоснабжения
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Расход тепловой энергии на отопление, Вт/(куб. м(°C сут.)
	Для малоэтажных жилых одноквартирных зданий [3]

	
	
	
	Площадь здания, кв. м
	Количество этажей

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4

	
	
	
	50
	0,579
	-
	-
	

	
	
	
	100
	0,517
	0,558
	-
	-

	
	
	
	150
	0,455
	0,496
	0,538
	-

	
	
	
	250
	0,414
	0,434
	0,455
	0,476

	
	
	
	400
	0,372
	0,372
	0,393
	0,414

	
	
	
	600
	0,359
	0,359
	0,359
	0,372

	
	
	
	1000 и более
	0,336
	0,336
	0,336
	0,336

	
	
	
	Для многоквартирных жилых и общественных зданий

	
	
	
	Типы зданий
	Количество этажей

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4, 5
	6, 7
	8, 9
	10, 11
	12 и выше

	
	
	
	Жилые, гостиницы, общежития
	0,455
	0,414
	0,372
	0,359
	0,336
	0,319
	0,301
	0,290

	
	
	
	Общественные, кроме перечисленных ниже 
	0,487
	0,440
	0,417
	0,371
	0,359
	0,342
	0,324
	0,311

	
	
	
	Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты
	0,394
	0,382
	0,371
	0,359
	0,348
	0,336
	0,324
	0,311

	
	
	
	Дошкольные учреждения
	0,521
	0,521
	0,521
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, склады
	0,266
	0,255
	0,243
	0,232
	0,232
	-

	
	
	
	Административного назначения (офисы)
	0,417
	0,394
	0,382
	0,313
	0,278
	0,255
	0,232
	0,232

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Не нормируется

	Объекты газоснабжения
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Объем газопотребления, куб. м/год на чел.
	При наличии централизованного горячего водоснабжения
	120

	
	
	
	При горячем водоснабжении от газовых водонагревателей
	300

	
	
	
	При отсутствии всяких видов горячего водоснабжения
	180

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Не нормируется

	Объекты водоснабжения
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Объем водопотребления, куб. м/год на чел. [5]
	109,5

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Не нормируется

	Объекты водоотведения
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Объем водоотведения, куб. м/год на чел.
	109,5

	
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности
	Не нормируется

	Примечания:
1. Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, использование кондиционеров.

2. Расчёт электрических нагрузок для разных типов застройки следует производить в соответствии с нормами РД 34.20.185-94.

3. При промежуточных значениях отапливаемой площади дома в интервале 50-1000 кв. м значения расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания должны определяться по линейной интерполяции.

4. Укрупненные показатели потребления газа приведены при теплоте сгорания газа 34 МДж/куб. м (8000 ккал/куб. м).

5. Выбор объема водопотребления в указанных пределах должен производиться в зависимости от климатических условий, мощности источника водоснабжения и качества воды, степени благоустройства, этажности застройки и местных условий.

6. Объем водопотребления включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях (по классификации, принятой в СП 44.13330), за исключением расходов воды для домов отдыха, санитарно-туристских комплексов и детских оздоровительных лагерей, которые должны приниматься согласно СП 30.13330 и технологическим данным. 

7. Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы при соответствующем обосновании допускается принимать дополнительно в размере 10-20% суммарного расхода на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта 

8. Конкретное значение величины удельного хозяйственно-питьевого водопотребления принимается на основании данных по оценке фактического удельного водопотребления по приборам учета и утверждается постановлением органов местной власти


О. ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВАЯ ЗОНА
     Общественно-деловая зона предназначена для размещения объектов капитального строительства в целях обеспечения бытовых, социальных и духовных потребностей человека, размещения объектов капитального строительства для осуществления торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности.


На территории Златоустовского городского округа выделяются:
· О1 – Многофункциональная общественно-деловая зона;

· О2 – Зона смешанной и общественно-деловой застройки

О1. МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВАЯ ЗОНА 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ


1. Основные виды разрешенного использования:

	Наименование вида разрешенного использования земельного участка, объектов капитального строительства
	Код по классификатору


	Коммунальное обслуживание
	3.1

	· Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1-3.1.2


	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1

	· Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)


	Административные здания организаций,

обеспечивающих предоставление коммунальных услуг
	3.1.2

	· Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг


	Социальное обслуживание
	3.2

	· Размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.2.1-3.2.4


	Дома социального обслуживания
	3.2.1

	· Размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных граждан
· размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных переселенцев, лиц, признанных беженцами


	Оказание социальной помощи населению
	3.2.2

	· Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций: некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам


	Оказание услуг связи
	3.2.3

	· Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи


	Общежития
	3.2.4

	· Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7


	Бытовое обслуживание
	3.3

	· Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)


	Здравоохранение
	3.4

	· Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.4.1-3.4.2


	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
	3.4.1

	· Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)


	Стационарное медицинское обслуживание
	3.4.2

	· Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре); 

· размещение станций скорой помощи;

· размещение площадок санитарной авиации


	Медицинские организации особого назначения
	3.4.3

	· Размещение объектов капитального строительства для размещения медицинских организаций, осуществляющих проведение судебно-медицинской и патолого-анатомической экспертизы (морги)


	Образование и просвещение
	3.5

	· Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для воспитания, образования и просвещения. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.5.1-3.5.2


	Дошкольное, начальное и среднее общее образование
	3.5.1

	· Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом


	Среднее и высшее профессиональное образование
	3.5.2

	· Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального образования и просвещения (профессиональные технические училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом


	Культурное развитие
	3.6

	· Размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения объектов культуры. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.6.1-3.6.3


	Объекты культурно-досуговой деятельности
	3.6.1

	· Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев


	Парки культуры и отдыха
	3.6.2

	· Размещение парков культуры и отдыха


	Цирки и зверинцы
	3.6.3

	· Размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, зоосадов, океанариумов и осуществления сопутствующих видов деятельности по содержанию диких животных в неволе


	Религиозное использование
	3.7

	· Размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.7.1-3.7.2


	Осуществление религиозных обрядов
	3.7.1

	· Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги)


	Религиозное управление и образование
	3.7.2

	· Размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные школы, семинарии, духовные училища)


	Государственное управление
	3.8.1

	· Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги


	Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии

и смежных с ней областях
	3.9.1

	· Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие)


	Проведение научных исследований
	3.9.2

	· Размещение зданий и сооружений, предназначенных для проведения научных изысканий, исследований и разработок (научно-исследовательские и проектные институты, научные центры, инновационные центры, государственные академии наук, опытно-конструкторские центры, в том числе отраслевые)


	Амбулаторно-ветеринарное обслуживание
	3.10.1

	· Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных


	Обслуживание жилой застройки
	2.7

	· Размещение объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.9, если их размещение необходимо для обслуживания жилой застройки, а также связано с проживанием граждан, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не нарушает права жителей, не требует установления санитарной зоны


	Хранение автотранспорта
	2.7.1

	· Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9


	Размещение гаражей для собственных нужд
	2.7.2

	· Размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей и (или) гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющих общие с ними крышу, фундамент и коммуникации


	Предпринимательство
	4.0

	· Размещение объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования, предусмотренных кодами 4.1 - 4.10


	Деловое управление
	4.1

	· Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)


	Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)
	4.2

	· Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв.м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5, 4.6, 4.8-4.8.2; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра


	Магазины
	4.4

	· Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м


	Банковская и страховая деятельность
	4.5

	· Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги


	Общественное питание
	4.6

	· Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)


	Гостиничное обслуживание
	4.7

	· Размещение гостиниц


	Развлекательные мероприятия
	4.8.1

	· Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр), игровых площадок


	Служебные гаражи
	4.9

	· Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо


	Выставочно-ярморочная деятельность
	4.10

	· Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация питания участников мероприятий)


	Обеспечение занятий спортом в помещениях
	5.1.2

	· Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях


	Площадки для занятий спортом
	5.1.3

	· Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)


	Оборудованные площадки для занятий спортом
	5.1.4

	· Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища)


	Обслуживание перевозок пассажиров
	7.2.2

	· Размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, за исключением объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 7.6


	Обеспечение обороны и безопасности
	8.0

	· Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в боевой готовности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов управлений ими (размещение военных организаций, внутренних войск, учреждений и других объектов, дислокация войск и сил флота), проведение воинских учений и других мероприятий, направленных на обеспечение боевой готовности воинских частей; размещение зданий военных училищ, военных институтов, военных университетов, военных академий; размещение объектов, обеспечивающих осуществление таможенной деятельности


	Обеспечение внутреннего правопорядка
	8.3

	· Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий


	Историко-культурная деятельность
	9.3

	· Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм


	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0

	       -       Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования 

               включает в себя содержание видов разрешенного использования 

               с кодами 12.0.1-12.0.2


	Улично-дорожная сеть
	12.0.1

	· Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств


	Благоустройство территории
	12.0.2

	· Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов



2. Условно разрешенные виды использования:

	Наименование вида разрешенного использования земельного участка, объектов капитального строительства
	Код по классификатору


	Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
	2.6

	· Размещение многоквартирных домов этажностью девять этажей и выше;

· благоустройство и озеленение придомовых территорий;

· обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок и площадок для отдыха;

· размещение подземных гаражей и автостоянок;

· размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома


	Среднеэтажная жилая застройка
	2.5

	· Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей; 

· благоустройство и озеленение; 

· размещение подземных гаражей и автостоянок;

· обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;

· размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома


	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
	2.1.1

	· Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный);

· обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха;

· размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома


	Блокированная жилая застройка
	2.3

	· Размещение жилого дома, блокированного с другим жилым домом (другими жилыми домами) в одном ряду общей боковой стеной (общими боковыми стенами) без проемов и имеющего отдельный выход на земельный участок;

· разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур;

· размещение гаражей для собственных нужд и иных вспомогательных сооружений;

· обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха


	Для индивидуального жилищного строительства
	2.1

	· Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости);

· выращивание сельскохозяйственных культур;

· размещение гаражей для собственных нужд и хозяйственных построек


	Стоянка транспортных средств
	4.2

	· Размещение стоянок (парковок) легковых автомобилей и других мототранспортных средств, в том числе мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов, скутеров, за исключением встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных стоянок


	Рынки
	4.3

	· Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв.м;

· размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка


	Объекты дорожного сервиса
	4.9.1

	· Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса

              Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида   

              разрешенногоиспользования включает в себя содержание видов разрешенного использования 

с кодами 4.9.1.1-4.9.1.4


	Заправка транспортных средств
	4.9.1.1

	· Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса


	Обеспечение дорожного отдыха
	4.9.1.2

	· Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса


	Автомобильные мойки
	4.9.1.3

	· Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли


	Ремонт автомобилей
	4.9.1.4

	· Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли


	Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий
	5.1.1

	· Размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов)


	Связь
	6.8

	· Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3


	Тяжелая промышленность
	6.2.

	Размещение объектов капитального строительства горно-обогатительной и горно-перерабатывающей, металлургической, машиностроительной промышленности, а также изготовления и ремонта продукции судостроения, авиастроения, вагоностроения, машиностроения, станкостроения, а также другие подобные промышленные предприятия, для эксплуатации которых предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон, за исключением случаев, когда объект промышленности отнесен к иному виду разрешенного использования




ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков -  площадь земельных участков: не подлежат установлению.

2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений — регламентируется требованиями пожарной безопасности, документацией по планировке территории;


3. Предельное количество этажей: не подлежат установлению.

4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка — 80%;
5. Требования к архитектурно-строительному облику ОКС - в соответствии с разделом 5 настоящих Правил.

 В соответствии с табл. 9.2 СП 42.13330.2016 площадь озелененных территорий общего пользования городских и сельских поселений составляет 12 кв.м/чел.

О2. ЗОНА СМЕШАННОЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОЙ ЗАСТРОЙКИ 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ


1. Основные виды разрешенного использования:

	Наименование вида разрешенного использования земельного участка, объектов капитального строительства
	Код по классификатору


	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
	2.1.1

	· Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный);

· обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха;

· размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома


	Обслуживание жилой застройки
	2.7

	· Размещение объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.9, если их размещение необходимо для обслуживания жилой застройки, а также связано с проживанием граждан, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не нарушает права жителей, не требует установления санитарной зоны


	Хранение автотранспорта
	2.7.1

	· Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9


	Размещение гаражей для собственных нужд
	2.7.2

	· Размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей и (или) гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющих общие с ними крышу, фундамент и коммуникации


	Коммунальное обслуживание
	3.1

	· Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1-3.1.2


	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1

	· Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)


	Административные здания организаций,

обеспечивающих предоставление коммунальных услуг
	3.1.2

	· Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг


	Оказание социальной помощи населению
	3.2.2

	· Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций: некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам


	Оказание услуг связи
	3.2.3

	· Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи


	Бытовое обслуживание
	3.3

	· Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)


	Здравоохранение
	3.4

	· Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.4.1-3.4.2


	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
	3.4.1

	· Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)


	Стационарное медицинское обслуживание
	3.4.2

	· Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре); 

· размещение станций скорой помощи;

· размещение площадок санитарной авиации


	Образование и просвещение
	3.5

	· Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для воспитания, образования и просвещения. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.5.1-3.5.2


	Дошкольное, начальное и среднее общее образование
	3.5.1

	· Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом


	Среднее и высшее профессиональное образование
	3.5.2

	· Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального образования и просвещения (профессиональные технические училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом


	Объекты культурно-досуговой деятельности
	3.6.1

	· Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев


	Религиозное использование
	3.7

	· Размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.7.1-3.7.2


	Осуществление религиозных обрядов
	3.7.1

	· Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги)


	Религиозное управление и образование
	3.7.2

	· Размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные школы, семинарии, духовные училища)


	Государственное управление
	3.8.1

	· Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги


	Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии

и смежных с ней областях
	3.9.1

	· Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие)


	Предпринимательство
	4.0

	· Размещение объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования, предусмотренных кодами 4.1 - 4.10


	Деловое управление
	4.1

	· Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)


	Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)
	4.2

	· Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв.м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5, 4.6, 4.8-4.8.2; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра


	Магазины
	4.4

	· Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м


	Банковская и страховая деятельность
	4.5

	· Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги


	Общественное питание
	4.6

	· Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)


	Гостиничное обслуживание
	4.7

	· Размещение гостиниц


	Служебные гаражи
	4.9

	· Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо


	Выставочно-ярморочная деятельность
	4.10

	· Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация питания участников мероприятий)


	Обеспечение занятий спортом в помещениях
	5.1.2

	· Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях


	Площадки для занятий спортом
	5.1.3

	· Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)


	Обеспечение обороны и безопасности
	8.0

	· Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в боевой готовности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов управлений ими (размещение военных организаций, внутренних войск, учреждений и других объектов, дислокация войск и сил флота), проведение воинских учений и других мероприятий, направленных на обеспечение боевой готовности воинских частей; размещение зданий военных училищ, военных институтов, военных университетов, военных академий; размещение объектов, обеспечивающих осуществление таможенной деятельности


	Обеспечение внутреннего правопорядка
	8.3

	· Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий


	Историко-культурная деятельность
	9.3

	· Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм


	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0

	       -      Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования 

              включает в себя содержание видов разрешенного использования 

              с кодами 12.0.1-12.0.2


	Улично-дорожная сеть
	12.0.1

	· Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств


	Благоустройство территории
	12.0.2

	· Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов



2. Условно разрешенные виды использования:

	Наименование вида разрешенного использования земельного участка, объектов капитального строительства
	Код по классификатору


	Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
	2.6

	· Размещение многоквартирных домов этажностью девять этажей и выше;

· благоустройство и озеленение придомовых территорий;

· обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок и площадок для отдыха;

· размещение подземных гаражей и автостоянок;

· размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома


	Среднеэтажная жилая застройка
	2.5

	· Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей; 

· благоустройство и озеленение; 

· размещение подземных гаражей и автостоянок;

· обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;

· размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома


	Стоянка транспортных средств
	4.2

	· Размещение стоянок (парковок) легковых автомобилей и других мототранспортных средств, в том числе мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов, скутеров, за исключением встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных стоянок


	Рынки
	4.3

	· Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв.м;

· размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка


	Развлекательные мероприятия
	4.8.1

	· Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр), игровых площадок


	Легкая промышленность 
	6.3

	· Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства продукции легкой промышленности (производство текстильных изделий, производство одежды, производство кожи и изделий из кожи и иной продукции легкой промышленности)


ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков -  площадь земельных участков: не подлежат установлению.

2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений — регламентируется требованиями пожарной безопасности, документацией по планировке территории;


3. Предельное количество этажей: не подлежат установлению.

4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка — 80%;

5. Требования к архитектурно-строительному облику ОКС - в соответствии с разделом 5 настоящих Правил.

 В соответствии с табл. 9.2 СП 42.13330.2016 площадь озелененных территорий общего пользования городских и сельских поселений составляет 12 кв.м/чел.
П. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА



Зона производственной деятельности предназначена для размещения объектов капитального строительства в целях добычи недр, их переработки, изготовления вещей промышленным способом. На территории Златоустовского городского округа выделены следующие зоны:
· П1 – Производственная зона
· П2 – Коммунально-складская зона
П1. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ


1. Основные виды разрешенного использования:

	Наименование вида разрешенного использования земельного участка, объектов капитального строительства
	Код по классификатору


	Производственная деятельность
	6.0

	· Размещение объектов капитального строительства в целях добычи недр, их переработки, изготовления вещей промышленным способом


	Разведка и добыча полезных ископаемых
	6.1

	· Разведка и добыча полезных ископаемых; разработка технологий геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых; размещение объектов капитального строительства, в том числе подземных, и некапитальных объектов в целях разведки и добычи полезных ископаемых; размещение объектов капитального строительства и некапитальных объектов, необходимых для подготовки сырья к транспортировке и (или) промышленной переработке; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для проживания в них сотрудников, осуществляющих обслуживание зданий и сооружений, необходимых для целей недропользования, если добыча полезных ископаемых происходит на межселенной территории


	Осуществление геологического изучения недр
	6.1.1

	· Государственное геологическое изучение недр (региональное геологическое изучение недр, геолого-геофизические работы, геологическая съемка, инженерно-геологические изыскания, создание государственной сети опорных геолого-геофизических профилей, параметрических и сверхглубоких скважин, государственный мониторинг состояния недр); геологическое изучение недр, включающее поиски и оценку месторождений полезных ископаемых; геологическое изучение недр и оценка пригодности участков недр для строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых; размещение объектов капитального строительства, в том числе подземных, и некапитальных объектов в целях геологического изучения недр; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для проживания в них сотрудников, осуществляющих обслуживание зданий и сооружений, необходимых для геологического изучения недр


	Тяжелая промышленность 
	6.2

	· Размещение объектов капитального строительства горно-обогатительной и горно-перерабатывающей, металлургической, машиностроительной промышленности, а также изготовления и ремонта продукции судостроения, авиастроения, вагоностроения, машиностроения, станкостроения, а также другие подобные промышленные предприятия, для эксплуатации которых предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон, за исключением случаев, когда объект промышленности отнесен к иному виду разрешенного использования


	Автомобилестроительная промышленность 
	6.2.1

	· Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства транспортных средств и оборудования, производства автомобилей, производства автомобильных кузовов, производства прицепов, полуприцепов и контейнеров, предназначенных для перевозки одним или несколькими видами транспорта, производства частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей


	Легкая промышленность 
	6.3

	· Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства продукции легкой промышленности (производство текстильных изделий, производство одежды, производство кожи и изделий из кожи и иной продукции легкой промышленности)


	Фармацевтическая промышленность 
	6.3.1

	· Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для фармацевтического производства, в том числе объектов, в отношении которых предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон


	Фарфоро-фаянсовая промышленность
	6.3.2

	· Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства продукции фарфоро-фаянсовой промышленности


	Электронная промышленность
	6.3.3

	· Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства продукции электронной промышленности


	Ювелирная промышленность
	6.3.4

	· Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства продукции ювелирной промышленности


	Пищевая промышленность 
	6.4

	· Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий


	Нефтехимическая промышленность 
	6.5

	· Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для переработки углеводородного сырья, изготовления удобрений, полимеров, химической продукции бытового назначения и подобной продукции, а также другие подобные промышленные предприятия


	Строительная промышленность 
	6.6

	· Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции


	Энергетика
	6.7

	· Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений);
· размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1


	Связь
	6.8

	· Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3


	Склады 
	6.9

	· Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов


	Складские площадки 
	6.9.1

	· Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратегических запасов) на открытом воздухе


	Целлюлозно-бумажная промышленность 
	6.11

	· Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для целлюлозно-бумажного производства, производства целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них, издательской и полиграфической деятельности, тиражирования записанных носителей информации


	Научно-производственная деятельность
	6.12

	· Размещение технологических, промышленных, агропромышленных парков, бизнес-инкубаторов


	Проведение научных исследований
	3.9.2

	· Размещение зданий и сооружений, предназначенных для проведения научных изысканий, исследований и разработок (научно-исследовательские и проектные институты, научные центры, инновационные центры, государственные академии наук, опытно-конструкторские центры, в том числе отраслевые)


	Проведение научных испытаний
	3.9.3

	· Размещение зданий и сооружений для проведения изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки, научные и селекционные работы, ведение сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира


	Заготовка древесины
	10.1

	· Рубка лесных насаждений, выросших в природных условиях, в том числе гражданами для собственных нужд, частичная переработка, хранение и вывоз древесины, создание лесных дорог, размещение сооружений, необходимых для обработки и хранения древесины (лесных складов, лесопилен), охрана и восстановление лесов


	Ветеринарное обслуживание
	3.10

	· Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг, содержания или разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.10.1-3.10.2


	Амбулаторно-ветеринарное обслуживание
	3.10.1

	· Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных


	Приюты для животных
	3.10.2

	· Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг в стационаре;

· размещение объектов капитального строительства, предназначенных для содержания, разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека, оказания услуг по содержанию и лечению бездомных животных;

· размещение объектов капитального строительства, предназначенных для организации гостиниц для животных


	Магазины
	4.4

	· Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м


	Обеспечение обороны и безопасности
	8.0

	· Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в боевой готовности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов управлений ими (размещение военных организаций, внутренних войск, учреждений и других объектов, дислокация войск и сил флота), проведение воинских учений и других мероприятий, направленных на обеспечение боевой готовности воинских частей; размещение зданий военных училищ, военных институтов, военных университетов, военных академий; размещение объектов, обеспечивающих осуществление таможенной деятельности


	Обеспечение внутреннего правопорядка
	8.3

	· Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба;
· размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий


	Коммунальное обслуживание
	3.1

	· Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1-3.1.2


	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1

	· Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)


	Административные здания организаций,

обеспечивающих предоставление коммунальных услуг
	3.1.2

	· Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг


	Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии

и смежных с ней областях
	3.9.1

	· Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие)


	Деловое управление
	4.1

	· Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)


	Общественное питание
	4.6

	· Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)


	Гостиничное обслуживание
	4.7

	· Размещение гостиниц


	Служебные гаражи
	4.9

	· Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо


	Объекты дорожного сервиса
	4.9.1

	· Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. 

              Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешенного     

              использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1-  

              4.9.4.9.1.4


	Заправка транспортных средств
	4.9.1.1

	· Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса


	Обеспечение дорожного отдыха
	4.9.1.2

	· Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса


	Автомобильные мойки
	4.9.1.3

	· Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли


	Ремонт автомобилей
	4.9.1.4

	· Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли


	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0

	     -       Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования 

              включает в себя содержание видов разрешенного использования 

              с кодами 12.0.1-12.0.2


	Улично-дорожная сеть
	12.0.1

	· Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств


	Благоустройство территории
	12.0.2

	· Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов



2. Условно разрешенные виды использования:
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка, объектов капитального строительства
	Код по классификатору

	Хранение автотранспорта
	2.7.1

	· Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9


	Размещение гаражей для собственных нужд
	2.7.2

	· Размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей и (или) гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющих общие с ними крышу, фундамент и коммуникации


	Стоянка транспортных средств
	4.2

	· Размещение стоянок (парковок) легковых автомобилей и других мототранспортных средств, в том числе мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов, скутеров, за исключением встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных стоянок


	Рынки
	4.3

	· Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв.м;

· размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка


	Трубопроводный транспорт
	7.5

	· Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов


	Ритуальная деятельность
	12.1

	· Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения; размещение соответствующих культовых сооружений; осуществление деятельности по производству продукции ритуально-обрядового назначения


	Специальная деятельность
	12.2

	· Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение объектов размещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов (скотомогильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки


ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков -  площадь земельных участков:  не подлежат установлению,

3. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений — регламентируется требованиями пожарной безопасности, документацией по планировке территории;

4. Предельное количество этажей — не подлежат установлению;

5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка — 80%;

6. Максимальный процент застройки в границах земельного участка под индивидуальные гаражи — 100%.

В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и общественно-деловых зон необходимо предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 50 м, а при ширине зоны до 100 м — не менее 20 м. Минимальную площадь озеленения следует принимать в зависимости от ширины зоны с учетом экологических норм и архитектурно-планировочных условий в соответствии с п. 8.6. СП  42.13330.2016.

Размещение промышленного предприятия или коммунально-складского объекта должно выполняться в строгом соответствии с санитарными нормами и правилами, а также, в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории (при наличии такой документации, а также в случаях, когда в соответствии с требованиями законодательства требуется обязательная разработка такой документации).


При размещении на территории муниципального образования объекта, имеющего санитарно-защитную зону, с выделением земельного участка под строительство, необходимо учитывать величину санитарно-защитной зоны для исключения негативного влияния на соседних землепользователей. Санитарно-защитная зона вновь размещаемых объектов должна включаться внутрь соответствующей территориальной зоны.


Обязательное условие промышленного проектирования - внедрение передовых ресурсосберегающих, безотходных и малоотходных технологических решений, позволяющих максимально сократить или избежать поступлений вредных химических или биологических компонентов выбросов в атмосферный воздух, почву и водоемы, предотвратить или снизить воздействие физических факторов до гигиенических нормативов и ниже.

П2. КОММУНАЛЬНО-СКЛАДСКАЯ ЗОНА


Коммунально-складские территории предназначены для размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли.

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ


1. Основные виды разрешенного использования:

	Наименование вида разрешенного использования земельного участка, объектов капитального строительства
	Код по классификатору


	Склады 
	6.9

	· Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов


	Складские площадки 
	6.9.1

	· Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратегических запасов) на открытом воздухе


	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1

	· Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)


	Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции
	1.15

	· Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции


	Обеспечение сельскохозяйственного производства
	1.18

	· Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных башен, трансформаторных станций и иного технического оборудования, используемого для ведения сельского хозяйства


	Хранение автотранспорта
	2.7.1

	· Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9


	Размещение гаражей для собственных нужд
	2.7.2

	· Размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей и (или) гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющих общие с ними крышу, фундамент и коммуникации


	Административные здания организаций,

обеспечивающих предоставление коммунальных услуг
	3.1.2

	· Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг


	Бытовое обслуживание
	3.3

	· Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)


	Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии

и смежных с ней областях
	3.9.1

	· Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие)


	Ветеринарное обслуживание
	3.10

	· Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг, содержания или разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.10.1-3.10.2


	Амбулаторно-ветеринарное обслуживание
	3.10.1

	· Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных


	Приюты для животных
	3.10.2

	· Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг в стационаре;

· размещение объектов капитального строительства, предназначенных для содержания, разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека, оказания услуг по содержанию и лечению бездомных животных;

· размещение объектов капитального строительства, предназначенных для организации гостиниц для животных


	Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)
	4.2

	· Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв.м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5, 4.6, 4.8-4.8.2; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра


	Рынки
	4.3

	· Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв.м;

· размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка


	Магазины
	4.4

	· Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м


	Служебные гаражи
	4.9

	· Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо


	Объекты дорожного сервиса
	4.9.1

	· Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса

              Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешенного    

              использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1-   

              4.9.1.4


	Заправка транспортных средств
	4.9.1.1

	· Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса


	Обеспечение дорожного отдыха
	4.9.1.2

	· Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса


	Автомобильные мойки
	4.9.1.3

	· Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли


	Ремонт автомобилей
	4.9.1.4

	· Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли


	Пищевая промышленность 
	6.4

	· Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий


	Строительная промышленность 
	6.6

	· Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции


	Целлюлозно-бумажная промышленность 
	6.11

	· Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для целлюлозно-бумажного производства, производства целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них, издательской и полиграфической деятельности, тиражирования записанных носителей информации


	Энергетика
	6.7

	· Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений);
· размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1


	Связь
	6.8

	· Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3


	Обеспечение внутреннего правопорядка
	8.3

	· Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба;
· размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий


	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0

	     -     Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования 

           включает в себя содержание видов разрешенного использования 

           с кодами 12.0.1-12.0.2


	Улично-дорожная сеть
	12.0.1

	· Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств


	Благоустройство территории
	12.0.2

	· Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов


2. Условно разрешенные виды использования:
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка, объектов капитального строительства
	Код по классификатору


	Деловое управление
	4.1

	· Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)


	Стоянка транспортных средств
	4.2

	· Размещение стоянок (парковок) легковых автомобилей и других мототранспортных средств, в том числе мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов, скутеров, за исключением встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных стоянок


	Общественное питание
	4.6

	· Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)


	Гостиничное обслуживание
	4.7

	· Размещение гостиниц


	Воздушный транспорт
	7.4

	· Размещение аэродромов, вертолетных площадок (вертодромов), обустройство мест для приводнения и причаливания гидросамолетов, размещение радиотехнического обеспечения полетов и прочих объектов, необходимых для взлета и приземления (приводнения) воздушных судов, размещение аэропортов (аэровокзалов) и иных объектов, необходимых для посадки и высадки пассажиров и их сопутствующего обслуживания и обеспечения их безопасности, а также размещение объектов, необходимых для погрузки, разгрузки и хранения грузов, перемещаемых воздушным путем;  размещение объектов, предназначенных для технического обслуживания и ремонта воздушных судов




ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА


1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков -  площадь земельных участков:  не подлежат установлению,

за исключением земельных участков, предоставленных под индивидуальное гаражное строительство (индивидуальные гаражи):

· Минимальный размер земельного участка                                                     15 кв.м

· Максимальный размер земельного участка                                                    50 кв.м.*


2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений — регламентируется требованиями пожарной безопасности, документацией по планировке территории;


3.  Предельное количество этажей — не подлежат установлению;


4.  Максимальный процент застройки в границах земельного участка — 80%;

            5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка под индивидуальные гаражи — 100%.

В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и общественно-деловых зон необходимо предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 50 м, а при ширине зоны до 100 м — не менее 20 м. Минимальную площадь озеленения следует принимать в зависимости от ширины зоны с учетом экологических норм и архитектурно-планировочных условий в соответствии с п. 8.6. СП  42.13330.2016.

Размещение промышленного предприятия или коммунально-складского объекта должно выполняться в строгом соответствии с санитарными нормами и правилами, а также, в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории (при наличии такой документации, а также в случаях, когда в соответствии с требованиями законодательства требуется обязательная разработка такой документации).


При размещении на территории муниципального образования объекта, имеющего санитарно-защитную зону, с выделением земельного участка под строительство, необходимо учитывать величину санитарно-защитной зоны для исключения негативного влияния на соседних землепользователей. Санитарно-защитная зона вновь размещаемых объектов должна включаться внутрь соответствующей территориальной зоны.

* - предельные размеры не распространяются в отношении земельных участков, формируемых для гаражей по реализации «гаражной амнистии» на основании федерального закона Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»

И. ЗОНА ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ


1. Основные виды разрешенного использования:

	Наименование вида разрешенного использования земельного участка, объектов капитального строительства
	Код по классификатору


	Энергетика
	6.7

	· Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений);
· размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1


	Связь
	6.8

	· Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3


	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1

	· Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)


	Трубопроводный транспорт
	7.5

	· Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов


	Гидротехнические сооружения
	11.3

	· Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений)


	Административные здания организаций,

обеспечивающих предоставление коммунальных услуг
	3.1.2

	· Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг


	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0

	       -     Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования 

              включает в себя содержание видов разрешенного использования 

             с кодами 12.0.1-12.0.2


	Улично-дорожная сеть
	12.0.1

	· Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств


	Благоустройство территории
	12.0.2

	· Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов



2. Условно разрешенные виды использования:
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка, объектов капитального строительства
	Код по классификатору


	Специальное пользование водными объектами
	11.2

	· Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для специального водопользования (забор водных ресурсов из поверхностных водных объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод, проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов)  


	Служебные гаражи
	4.9

	· Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо


ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков - площадь земельных участков: не подлежат установлению;

2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений — не подлежат установлению;

3. Предельное количество этажей — не подлежат установлению;

4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка — не подлежат установлению;

В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и общественно-деловых зон необходимо предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 50 м, а при ширине зоны до 100 м — не менее 20 м. Минимальную площадь озеленения следует принимать в зависимости от ширины зоны с учетом экологических норм и архитектурно-планировочных условий в соответствии с п. 8.6. СП  42.13330.2016.

Обязательное условие промышленного проектирования - внедрение передовых ресурсосберегающих, безотходных и малоотходных технологических решений, позволяющих максимально сократить или избежать поступлений вредных химических или биологических компонентов выбросов в атмосферный воздух, почву и водоемы, предотвратить или снизить воздействие физических факторов до гигиенических нормативов и ниже.

Т. ЗОНА ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ


Зона транспорта – это территория для размещения различного рода путей сообщения и сооружений, используемых для перевозки людей или грузов, либо передачи веществ.

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ


1. Основные виды разрешенного использования:
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка, объектов капитального строительства
	Код по классификатору


	Железнодорожный транспорт
	7.1

	· Размещение объектов капитального строительства железнодорожного транспорта. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 7.1.1-7.1.2


	Железнодорожные пути
	7.1.1

	· Размещение железнодорожных путей


	Обслуживание железнодорожных перевозок
	7.1.2

	· Размещение зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и станций, а также устройств и объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта;

· размещение погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых складов (за исключением складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных станций любых типов, а также складов, предназначенных для хранения опасных веществ и материалов, не предназначенных непосредственно для обеспечения железнодорожных перевозок) и иных объектов при условии соблюдения требований безопасности движения, установленных федеральными законами


	Автомобильный транспорт
	7.2

	· Размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 7.2.1-7.2.3


	Размещение автомобильных дорог
	7.2.1

	· Размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и технически связанных с ними сооружений, придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств; размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения


	Обслуживание перевозок пассажиров
	7.2.2

	· Размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, за исключением объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 7.6


	Стоянки транспорта общего пользования
	7.2.3

	· Размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки людей по установленному маршруту


	Воздушный транспорт
	7.4

	· Размещение аэродромов, вертолетных площадок (вертодромов), обустройство мест для приводнения и причаливания гидросамолетов, размещение радиотехнического обеспечения полетов и прочих объектов, необходимых для взлета и приземления (приводнения) воздушных судов, размещение аэропортов (аэровокзалов) и иных объектов, необходимых для посадки и высадки пассажиров и их сопутствующего обслуживания и обеспечения их безопасности, а также размещение объектов, необходимых для погрузки, разгрузки и хранения грузов, перемещаемых воздушным путем; размещение объектов, предназначенных для технического обслуживания и ремонта воздушных судов


	Служебные гаражи
	4.9

	· Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо


	Объекты дорожного сервиса
	4.9.1

	· Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса

              Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида    

              разрешенногоиспользования включает в себя содержание видов разрешенного использования 

с кодами 4.9.1.1-4.9.1.4


	Заправка транспортных средств
	4.9.1.1

	· Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса


	Обеспечение дорожного отдыха
	4.9.1.2

	· Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса


	Автомобильные мойки
	4.9.1.3

	· Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли


	Ремонт автомобилей
	4.9.1.4

	· Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли


	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1

	· Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)


	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0

	        -     Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования 

              включает в себя содержание видов разрешенного использования 

              с кодами 12.0.1-12.0.2


	Улично-дорожная сеть
	12.0.1

	· Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств


	Благоустройство территории
	12.0.2

	· Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов



2. Условно разрешенные виды использования:
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка, объектов капитального строительства
	Код по классификатору


	Трубопроводный транспорт
	7.5

	· Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов


	Энергетика
	6.7

	· Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений);
· размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1


	Связь
	6.8

	· Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3


	Склады
	6.9

	· Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов


	Складские площадки
	6.9.1

	· Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратегических запасов) на открытом воздухе


	Обеспечение внутреннего правопорядка
	8.3

	· Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба;
· размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий


	Административные здания организаций,

обеспечивающих предоставление коммунальных услуг
	3.1.2

	· Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг


ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков - площадь земельных участков: не подлежат установлению;

2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений — не подлежат установлению;

3. Предельное количество этажей — не подлежат установлению;

4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка — не подлежат установлению.


В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и общественно-деловых зон необходимо предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 50 м, а при ширине зоны до 100 м — не менее 20 м. Минимальную площадь озеленения следует принимать в зависимости от ширины зоны с учетом экологических норм и архитектурно-планировочных условий в соответствии с п. 8.6. СП  42.13330.2016.
Сх. ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ


В соответствии с п. 9 ст. 35 Градостроительного кодекса РФ в состав зон сельскохозяйственного использования включаются:

· зоны сельскохозяйственных угодий – пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и др.),

· зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения, предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.
Согласно части 6 статьи 36 Градостроительного Кодекса градостроительные регламенты не устанавливаются для сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения.


На территории Златоустовского городского округа предусмотрено выделение следующих зон:

· Сх1 — Производственная зона сельскохозяйственных предприятий;

· Сх2 — Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения;

· Сх3 — Зона ведения садоводства и огородничества.

Сх1. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ


1. Основные виды разрешенного использования:

	Наименование вида разрешенного использования земельного участка, объектов капитального строительства
	Код по классификатору


	Скотоводство
	1.8

	· Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с разведением сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей, верблюдов, оленей);

· сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, производство кормов, размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных;

· разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала)


	Звероводство
	1.9

	· Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением в неволе ценных пушных зверей;

· размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продукции;

· разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала)


	Птицеводство
	1.10

	· Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением домашних пород птиц, в том числе водоплавающих;

· размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продукции птицеводства;

· разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала)


	Свиноводство
	1.11

	· Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением свиней;

· размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продукции;

· разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала)


	Пчеловодство
	1.12

	· Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, по разведению, содержанию и использованию пчел и иных полезных насекомых;

· размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для пчеловодства и разведениях иных полезных насекомых;

· размещение сооружений используемых для хранения и первичной переработки продукции пчеловодства


	Рыбоводство
	1.13

	· осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением и (или) содержанием, выращиванием объектов рыбоводства (аквакультуры);размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для пчеловодства и разведениях иных полезных насекомых;

· размещение зданий, сооружений, оборудования, необходимых для - осуществления рыбоводства (аквакультуры)


	Научное обеспечение сельского хозяйства
	1.14

	· Осуществление научной и селекционной работы, ведения сельского хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира;

· размещение коллекций генетических ресурсов растений


	Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции
	1.15

	· Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции


	Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках
	1.16

	· производство сельскохозяйственной продукции без права возведения объектов капитального строительства


	Питомники
	1.17

	· выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для получения рассады и семян;

· размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйственного производства


	Обеспечение сельскохозяйственного производства
	1.18

	· Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных башен, трансформаторных станций и иного технического оборудования, используемого для ведения сельского хозяйства  


	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1

	· размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)


	Приюты для животных
	3.10.2

	· Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг в стационаре;

· размещение объектов капитального строительства, предназначенных для содержания, разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека, оказания услуг по содержанию и лечению бездомных животных;

· размещение объектов капитального строительства, предназначенных для организации гостиниц для животных


	Связь
	6.8

	· размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3.


	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0

	· размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств.


	Улично-дорожная сеть
	12.0.1

	· размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств


	Благоустройство территории
	12.0.2

	· размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов


             2. Условно разрешенные виды использования:
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка, объектов капитального строительства
	Код по классификатору


	Энергетика
	6.7

	· Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений);
· размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1


	Размещение автомобильных дорог
	7.2.1

	· Размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и технически связанных с ними сооружений, придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств; размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения


	Обслуживание перевозок пассажиров
	7.2.2

	· Размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, за исключением объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 7.6


	Стоянки транспорта общего пользования
	7.2.3

	· Размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки людей по установленному маршруту


	Трубопроводный транспорт
	7.5

	· Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов


       Примечание: в соответствии с п. 8.13 СП 42.13330.2016 объекты с размерами санитарно-защитной зоны свыше 300 м следует размещать на обособленных земельных участках за пределами границ сельских населенных пунктов.
ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков - площадь земельных участков: 

· предельные минимальные размеры – не подлежат установлению.
· предельные максимальные размеры – не подлежат установлению.

2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений — не подлежат установлению.

3. Предельное количество этажей — не подлежат установлению;

4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка — не подлежат установлению.

В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и общественно-деловых зон необходимо предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 50 м, а при ширине зоны до 100 м — не менее 20 м. Минимальную площадь озеленения следует принимать в зависимости от ширины зоны с учетом экологических норм и архитектурно-планировочных условий в соответствии с п. 8.6. СП  42.13330.2016.

Сх2. ЗОНА, ЗАНЯТАЯ ОБЪЕКТАМИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ


1. Основные виды разрешенного использования:

	Наименование вида разрешенного использования земельного участка, объектов капитального строительства
	Код по классификатору


	Растениеводство
	1.1

	· Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием сельскохозяйственных культур


	Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур
	1.2

	· Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством зерновых, бобовых, кормовых, технических, масличных, эфиромасличных и иных сельскохозяйственных культур.


	Овощеводство
	1.3

	· Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством картофеля, листовых, плодовых, луковичных и бахчевых сельскохозяйственных культур, в том числе с использованием теплиц

	Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур
	1.4

	· Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством чая, лекарственных и цветочных культур


	Садоводство
	1.5

	· Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием многолетних плодовых и ягодных культур, винограда, и иных многолетних культур


	Виноградарство
	1.5.1

	· Возделывание винограда на виноградопригодных землях.


	Выращивание льна и конопли
	1.6

	· Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием льна, конопли


	Научное обеспечение сельского хозяйства
	1.14

	· Осуществление научной и селекционной работы, ведения сельского хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира;

· размещение коллекций генетических ресурсов растений


	Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции
	1.15

	· Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции


	Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках
	1.16

	· Производство сельскохозяйственной продукции без права возведения объектов капитального строительства  


	Питомники
	1.17

	· Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для получения рассады и семян;

· размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйственного производства  


	Обеспечение сельскохозяйственного производства
	1.18

	· Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных башен, трансформаторных станций и иного технического оборудования, используемого для ведения сельского хозяйства  


	Сенокошение
	1.19

	· Кошение трав, сбор и заготовка сена  


	Выпас сельскохозяйственных животных
	1.20

	· Выпас сельскохозяйственных животных  


	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1

	· Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)


	Рыболовство
	5.3.1

	       -     Деятельность, связанная с добычей (выловом) водных биологических ресурсов, приемкой, обработкой, перегрузкой, транспортировкой, хранением и выгрузкой уловов водных биологических ресурсов, производством рыбной продукции


	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0

	       -     Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования 

              включает в себя содержание видов разрешенного использования 

              с кодами 12.0.1-12.0.2


	Улично-дорожная сеть
	12.0.1

	· Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств


	Благоустройство территории
	12.0.2

	· Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов



2. Условно разрешенные виды использования:

	Наименование вида разрешенного использования земельного участка, объектов капитального строительства
	Код по классификатору


	Животноводство
	1.7

	· Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством продукции животноводства, в том числе сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала), размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных, производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции;

· Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.8-1.11


	Скотоводство
	1.8

	· Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с разведением сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей, верблюдов, оленей);

· сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, производство кормов, размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных;

· разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала)


	Звероводство
	1.9

	· Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением в неволе ценных пушных зверей;

· размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продукции;

· разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала)


	Птицеводство
	1.10

	· Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением домашних пород птиц, в том числе водоплавающих;

· размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продукции птицеводства;

· разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала)


	Свиноводство
	1.11

	· Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением свиней;

· размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продукции;

· разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала)


	Пчеловодство
	1.12

	· Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, по разведению, содержанию и использованию пчел и иных полезных насекомых;

· размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для пчеловодства и разведениях иных полезных насекомых;

· размещение сооружений используемых для хранения и первичной переработки продукции пчеловодства


	Рыбоводство
	1.13

	· Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением и (или) содержанием, выращиванием объектов рыбоводства (аквакультуры);

· размещение зданий, сооружений, оборудования, необходимых для осуществления рыбоводства (аквакультуры)


	Трубопроводный транспорт
	7.5

	· Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов


	Энергетика
	6.7

	· Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений);
· размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1


	Связь
	6.8

	· Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3


       Примечание: в соответствии с п. 8.13 СП 42.13330.2016 объекты с размерами санитарно-защитной зоны свыше 300 м следует размещать на обособленных земельных участках за пределами границ сельских населенных пунктов.
ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков - площадь земельных участков: 

· предельные минимальные размеры – 0,5 га*;

· предельные максимальные размеры – 150 га.


2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений — 3 м;

3. Предельное количество этажей — не подлежат установлению;

4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка — не подлежат установлению.

В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и общественно-деловых зон необходимо предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 50 м, а при ширине зоны до 100 м — не менее 20 м. Минимальную площадь озеленения следует принимать в зависимости от ширины зоны с учетом экологических норм и архитектурно-планировочных условий в соответствии с п. 8.6. СП  42.13330.2016.

*только для деятельности, связанной с сельскохозяйственным использованием.

Сх3. ЗОНА ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА И ОГОРОДНИЧЕСТВА 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ


1. Основные виды разрешенного использования:

	Наименование вида разрешенного использования земельного участка, объектов капитального строительства
	Код по классификатору


	Земельные участки общего назначения
	13.0

	· Земельные участки, являющиеся имуществом общего пользования и предназначенные для общего использования правообладателями земельных участков, расположенных в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, и (или) для размещения объектов капитального строительства, относящихся к имуществу общего пользования


	Ведение огородничества
	13.1

	· Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур


	Ведение садоводства
	13.2

	· Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; 

· размещение для собственных нужд садового дома, жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1, хозяйственных построек и гаражей для собственных нужд


	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1

	· Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)


	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0

	       -     Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования 

              включает в себя содержание видов разрешенного использования 

             с кодами 12.0.1-12.0.2


	Улично-дорожная сеть
	12.0.1

	· Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств


	Благоустройство территории
	12.0.2

	· Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов



2. Условно разрешенные виды использования:
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка, объектов капитального строительства
	Код по классификатору


	Магазины
	4.4

	· Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м


ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков - площадь земельных участков: 

Для ведения садоводства - 0,01-0, 20 га;

Для ведения огородничества – 0,005-0,20 га.

2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
· для жилого строения (или дома) 



- 3 м,

· постройки для содержания мелкого скота и птицы 
- 4 м,

· других построек 





- 1 м


3. Предельное количество этажей — 2 этажа;


4. Предельная высота зданий – 9 м до конька крыши.


5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка — 30%.

.

Р. ЗОНА РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ


 Рекреационные территории предназначены для обеспечения экологической безопасности  среды жизнедеятельности, сохранения природной среды, естественных природных ландшафтов, для отдыха населения, обустройства мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности. Создание и уход за парками, городскими лесами, садами, скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных объектов общего пользования, а также обустройство мест отдыха в них. 


На территории Златоустовского городского округа выделены следующие зоны:

· Р1 – Зона рекреационного назначения
   Р2. Зона городских лесов

· ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
· 
Виды разрешенного использования определяются в соответствии с лесохозяйственным регламентом. Разработка и утверждение лесохозяйственных регламентов на территории населенных пунктов выполняется в соответствии с частью 1.1 статьи 84 Лесного Кодекса Российской Федерации.
Р1. ЗОНА РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Основные виды разрешенного использования:
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка, объектов капитального строительства
	Код по классификатору


	Отдых (рекреация)
	5.0

	       -      Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми    

              прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной 

деятельности; создание и уход за городскими лесами, скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также обустройство мест отдыха в них. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1-5.5


	Спорт
	5.1

	· Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1-5.1.7


	Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий
	5.1.1

	· Размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов)


	Обеспечение занятий спортом в помещениях
	5.1.2

	· Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях


	Площадки для занятий спортом
	5.1.3

	· Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)


	Оборудованные площадки для занятий спортом
	5.1.4

	· Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища)


	Водный спорт
	5.1.5

	· Размещение спортивных сооружений для занятия водными видами спорта (причалы и сооружения, необходимые для организации водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря)


	Авиационный спорт
	5.1.6

	· Размещение спортивных сооружений для занятия авиационными видами спорта (ангары, взлетно-посадочные площадки и иные сооружения, необходимые для организации авиационных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря)


	Спортивные базы
	5.1.7

	· Размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется спортивная подготовка длительно проживающих в них лиц


	Природно-познавательный туризм
	5.2

	· Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей природной среде;

· осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий  


	Туристическое обслуживание
	5.2.1

	· Размещение пансионатов, гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не оказывающих услуги по лечению;

· размещение детских лагерей  


	Деятельность в сфере охотничьего хозяйства
	5.3

	· Различные виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, предусмотренные законодательством Российской Федерации в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов


	Причалы для маломерных судов
	5.4

	· Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов


	Поля для гольфа или конных прогулок
	5.5

	· Обустройство мест для игры в гольф или осуществления конных прогулок, в том числе осуществление необходимых земляных работ и размещения вспомогательных сооружений;

· размещение конноспортивных манежей, не предусматривающих устройство трибун


	Парки культуры и отдыха
	3.6.2

	· Размещение парков культуры и отдыха


	Развлекательные мероприятия
	4.8.1

	· Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр), игровых площадок


	Охрана природных территорий
	9.1

	· Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности: создание и уход за запретными полосами, создание и уход за защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима использования природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, являющихся особо ценными


	Санаторная деятельность
	9.2.1

	· Размещение санаториев, профилакториев, бальнеологических лечебниц, грязелечебниц, обеспечивающих оказание услуги по лечению и оздоровлению населения;

· обустройство лечебно-оздоровительных местностей (пляжи, бюветы, места добычи целебной грязи);

· размещение лечебно-оздоровительных лагерей


	Историко-культурная деятельность
	9.3

	· Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм


	Водные объекты
	11.0

	· Ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, территориальные моря и другие поверхностные водные объекты


	Общее пользование водными объектами
	11.1

	· Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для осуществления общего водопользования (водопользования, осуществляемого гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие запреты не установлены законодательством)


	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0

	        -     Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования 

              включает в себя содержание видов разрешенного использования 

с кодами 12.0.1-12.0.2


	Улично-дорожная сеть
	12.0.1

	· Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств


	Благоустройство территории
	12.0.2

	· Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов



2. Условно разрешенные виды использования:

	Наименование вида разрешенного использования земельного участка, объектов капитального строительства
	Код по классификатору


	Передвижное жилье
	2.4

	· Размещение сооружений, пригодных к использованию в качестве жилья пригодных к использованию в качестве жилья (палаточные городки, кемпинги, жилые вагончики, жилые прицепы), в том числе с возможностью подключения названных объектов к инженерным сетям, находящимся на земельном участке или на земельных участках, имеющих инженерные сооружения, предназначенных для общего пользования


	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1

	· Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)


	Культурное развитие
	3.6

	· Размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения объектов культуры. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.6.1-3.6.3


	Объекты культурно-досуговой деятельности
	3.6.1

	· Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев


	Парки культуры и отдыха
	3.6.2

	· Размещение парков культуры и отдыха


	Цирки и зверинцы
	3.6.3

	· Размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, зоосадов, океанариумов и осуществления сопутствующих видов деятельности по содержанию диких животных в неволе


	Религиозное использование
	3.7.1

	· Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги)


	Магазины
	4.4

	· Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м


	Общественное питание
	4.6

	· Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)


	Гостиничное обслуживание
	4.7

	· Размещение гостиниц


	Рыболовство
	5.3.1

	       -     Деятельность, связанная с добычей (выловом) водных биологических ресурсов, приемкой, обработкой, перегрузкой, транспортировкой, хранением и выгрузкой уловов водных биологических ресурсов, производством рыбной продукции


ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков - площадь земельных участков: не подлежат установлению;

2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений — не подлежат установлению;

3. Предельное количество этажей — не подлежат установлению;

4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка — не подлежат установлению.
Р2. ЗОНА ГОРОДСКИХ ЛЕСОВ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Виды разрешенного использования определяются в соответствии с лесохозяйственным регламентом. Разработка и утверждение лесохозяйственных регламентов на территории населенных пунктов выполняется в соответствии с частью 1.1 статьи 84 Лесного Кодекса Российской Федерации.
Сп. ЗОНА СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ


Зоны специального назначения включают в себя зоны, занятые кладбищами, крематориями, скотомогильниками, объектами, используемыми для захоронения твердых коммунальных отходов и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.


На территории Златоустовского городского округа выделены следующие зоны:

· Сп1 – Зона кладбищ
· Сп2 – Зона складирования и захоронения отходов
· Сп3 – Зона режимных территорий
Сп1. ЗОНА КЛАДБИЩ
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Основные виды разрешенного использования:

	Наименование вида разрешенного использования земельного участка, объектов капитального строительства
	Код по классификатору


	Ритуальная деятельность
	12.1

	· Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения; размещение соответствующих культовых сооружений; осуществление деятельности по производству продукции ритуально-обрядового назначения


	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1

	· Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)


	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0

	        -     Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования 

              включает в себя содержание видов разрешенного использования 

              с кодами 12.0.1-12.0.2


	Улично-дорожная сеть
	12.0.1

	· Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств


	Благоустройство территории
	12.0.2

	· Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов



Примечание: В соответствии с п. 8.13 СП 42.13330.2016 объекты с размерами санитарно-защитной зоны свыше 300 м следует размещать на обособленных земельных участках за пределами границ сельских населенных пунктов.

2. Условно разрешенные виды использования:

	Наименование вида разрешенного использования земельного участка, объектов капитального строительства
	Код по классификатору


	Бытовое обслуживание
	3.3

	· Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)


	Религиозное использование
	3.7

	· Размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.7.1-3.7.2


	Осуществление религиозных обрядов
	3.7.1

	· Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги)


	Магазины
	4.4

	· Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м


	Общественное питание
	4.6

	· Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)


ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков - площадь земельных участков: не более 40 га;

2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений — не подлежат установлению;

3. Предельное количество этажей — не подлежат установлению;

4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка — не подлежат установлению.

В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и общественно-деловых зон необходимо предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 50 м, а при ширине зоны до 100 м — не менее 20 м. Минимальную площадь озеленения следует принимать в зависимости от ширины зоны с учетом экологических норм и архитектурно-планировочных условий в соответствии с п. 8.6. СП  42.13330.2016.

Размещение объектов специального назначения должно выполняться в строгом соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Сп2. ЗОНА СКЛАДИРОВАНИЯ И ЗАХОРОНЕНИЯ ОТХОДОВ
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Основные виды разрешенного использования:

	Наименование вида разрешенного использования земельного участка, объектов капитального строительства
	Код по классификатору


	Специальная деятельность
	12.2

	· Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение объектов размещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов (скотомогильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки


	Улично-дорожная сеть
	12.0.1

	· Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств



Примечание: В соответствии с п. 8.13 СП 42.13330.2016 объекты с размерами санитарно-защитной зоны свыше 300 м следует размещать на обособленных земельных участках за пределами границ сельских населенных пунктов.

2. Условно разрешенные виды использования:

	Наименование вида разрешенного использования земельного участка, объектов капитального строительства
	Код по классификатору


	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1

	· Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)


ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков - площадь земельных участков: не подлежат установлению;

2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений — не подлежат установлению;

3. Предельное количество этажей — не подлежат установлению;

4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка — не подлежат установлению.

В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и общественно-деловых зон необходимо предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 50 м, а при ширине зоны до 100 м — не менее 20 м. Минимальную площадь озеленения следует принимать в зависимости от ширины зоны с учетом экологических норм и архитектурно-планировочных условий в соответствии с п. 8.6. СП  42.13330.2016.

Размещение объектов специального назначения должно выполняться в строгом соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

   Обязательное условие промышленного проектирования - внедрение передовых ресурсосберегающих, безотходных и малоотходных технологических решений, позволяющих максимально сократить или избежать поступлений вредных химических или биологических компонентов выбросов в атмосферный воздух, почву и водоемы,  предотвратить или снизить воздействие физических факторов до гигиенических нормативов и ниже.

Сп3. ЗОНА РЕЖИМНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Основные виды разрешенного использования:

	Наименование вида разрешенного использования земельного участка, объектов капитального строительства
	Код по классификатору


	Обеспечение обороны и безопасности
	8.0

	· Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в боевой готовности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов управлений ими (размещение военных организаций, внутренних войск, учреждений и других объектов, дислокация войск и сил флота), проведение воинских учений и других мероприятий, направленных на обеспечение боевой готовности воинских частей; размещение зданий военных училищ, военных институтов, военных университетов, военных академий; размещение объектов, обеспечивающих осуществление таможенной деятельности


	Обеспечение внутреннего правопорядка
	8.3

	· Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба;
· размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий


	Обеспечение деятельности по исполнению наказаний
	8.4

	· Размещение объектов капитального строительства для создания мест лишения свободы (следственные изоляторы, тюрьмы, поселения)


	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1

	· Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)


	Служебные гаражи
	4.9

	· Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо


	Улично-дорожная сеть
	12.0.1

	· Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств



Примечание: В соответствии с п. 8.13 СП 42.13330.2016 объекты с размерами санитарно-защитной зоны свыше 300 м следует размещать на обособленных земельных участках за пределами границ сельских населенных пунктов.

2. Условно разрешенные виды использования:

	Наименование вида разрешенного использования земельного участка, объектов капитального строительства
	Код по классификатору


	Обеспечение вооруженных сил
	8.1

	· Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для разработки, испытания, производства ремонта или уничтожения вооружения, техники военного назначения и боеприпасов;
· обустройство земельных участков в качестве испытательных полигонов, мест уничтожения; вооружения и захоронения отходов, возникающих в связи с использованием, производством, ремонтом или уничтожением вооружений или боеприпасов;

· размещение объектов капитального строительства, необходимых для создания и хранения запасов материальных ценностей в государственном и мобилизационном резервах (хранилища, склады и другие объекты);

· размещение объектов, для обеспечения безопасности которых были созданы закрытые административно-территориальные образования


ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков - площадь земельных участков: не подлежат установлению;

2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений — не подлежат установлению;

3. Предельное количество этажей — не подлежат установлению;

4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка — не подлежат установлению.

В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и общественно-деловых зон необходимо предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 50 м, а при ширине зоны до 100 м — не менее 20 м. Минимальную площадь озеленения следует принимать в зависимости от ширины зоны с учетом экологических норм и архитектурно-планировочных условий в соответствии с п. 8.6. СП  42.13330.2016.

Размещение объектов специального назначения должно выполняться в строгом соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.


Картой градостроительного зонирования на территории Златоустовского городского округа также выделены:

· Земли лесного фонда;

· Земли водного фонда;

· Особо-охраняемые природные территории;

· Территории объектов историко-культурного наследия.

ЗЕМЛИ ЛЕСНОГО ФОНДА


В соответствии со ст. 101 Земельного Кодекса РФ, к землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления, - вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства не лесные земли (просеки, дороги, болота и другие).

Порядок использования и охраны земель лесного фонда регулируется Земельным Кодексом и лесным законодательством (Лесным кодексом РФ).

Согласно п. 6 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ для земель лесного фонда градостроительные регламенты не устанавливаются.
ЗЕМЛИ ВОДНОГО ФОНДА


К указанной зоне относятся территории водных объектов - реки, озера, болота и другие поверхностные водные объекты, расположенные на территории городского округа.


Использование и охрана водных объектов осуществляется в соответствии с Водным кодексом РФ.


Согласно п. 6 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ для земель водного фонда градостроительные регламенты не устанавливаются.
ОСОБО-ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ

Согласно п. 6 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ для земель особо-охраняемых природных территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов) градостроительные регламенты не устанавливаются.

ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТОВ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской федерации, а так же в границах территории памятников или ансамблей, которые являются выявленными объектами культурного наследия (п.4,пп.1) Градостроительного кодекса РФ. 

Использование земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти,  уполномоченными  органами исполнительной власти субъектов РФ или  уполномоченными  органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами (ст.36, п.7 Градостроительного Кодекса РФ).
4. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

В соответствии с действующим законодательством устанавливаются различные зоны с особыми условиями использования территории.

Зоны с особыми условиями использования территории Златоустовского городского округа и режимы их использования приведены в таблице 4.1 Вышеуказанные границы зон отображены на «Карте градостроительного зонирования» и «Карте градостроительного зонирования города Златоуста».

5. ТРЕБОВАНИЯ К АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОМУ ОБЛИКУ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА



Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства

1. Архитектурно-градостроительный облик объекта капитального строительства подлежит согласованию со структурным подразделением Администрации Златоустовского городского округа – Управлением архитектуры и градостроительства, при осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального строительства в границах территорий, отображенных на «Карте градостроительного зонирования города Златоуста» (территории, в границах которых предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства), за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи.

Порядок согласования архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства установлен постановлением Администрации Златоустовского городского округа № 404-П от 12.09.2016г. «Об утверждении Требований к внешнему архитектурному облику».

2. Согласование архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства не требуется в отношении объектов капитального строительства, указанных в пунктах 1 - 4 части 2 статьи 40.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также в отношении иных объектов, определенных в пункте 2 Правил согласования архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.05.2023 № 857.

3. Требования к архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства устанавливаются с учетом видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, указанных в градостроительных регламентах территориальных зон применительно к территориям, в границах которых предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, отображенных на «Карте градостроительного зонирования города Златоуста». Требования распространяются на объекты капитального строительства, полностью или частично расположенные в границах таких территорий.

4. Требования к архитектурно-градостроительному облику не распространяются на реконструируемые объекты капитального строительства в случае, если изменение параметров объекта капитального строительства, его частей затрагивает менее 30% от общей площади объекта. В случае если изменение параметров объекта капитального строительства, его частей затрагивает от 30% до 50% от общей площади объекта, при его реконструкции применяются требования к архитектурно-градостроительному облику, установленные пунктами 4.3, 4.4 и 4.6 настоящей статьи.


Требования к объемно-пространственным характеристикам объекта капитального строительства, предусмотренные подпунктом 5.1.1 настоящей статьи, не применяются при реконструкции объектов капитального строительства крупнопанельного объемно-блочного, модульного и каркасного домостроения.


Реконструкция объектов осуществляется на основе общей концепции фасада здания, с учетом архитектурно-стилистических решений существующего объекта.

В случае размещения на первых этажах многоквартирного жилого дома помещений общественного назначения, на них распространяются требования, предусмотренные для объектов жилой застройки (виды разрешенного использования с кодами 2.1.1, 2.3, 2.5, 2.6 в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования).

4.1. Требования к объемно-пространственным характеристикам объекта капитального строительства.

Основные параметры застройки, определяющие габариты объекта, его месторасположение в границах земельного участка, принимаются с учетом градостроительных регламентов территориальных зон, установленных настоящими Правилами, в соответствии с требованиями СП 42.13330. СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, нормативов градостроительного проектирования, региональных и местных нормативов градостроительного проектирования.


5.1.1. Требования к объемно-пространственным характеристикам объектов жилой застройки (виды разрешенного использования с кодами 2.1.1, 2.3, 2.5, 2.6 в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования):


- не допускается проектирование глухими главных и боковых фасадов, выходящих на основные магистральные улицы. Процент остекления бокового фасада, выходящего на основные магистральные улицы, должен составлять не менее 10% площади фасада;


- в зданиях, выходящих на основные магистральные улицы и превышающих 8 этажей, необходимо менять этажность через каждые 60 м по фасаду (допускается отклонение не более 10%) с перепадом этажности не менее 3 этажей;

- в зданиях, расположенных внутри квартальной застройки (не выходящих на основные магистральные улицы), допускается проектирование не более трех секций (подъездов) одной высоты при общей длине фасада не более 100 м (допускается отклонение не более 10%);

- при длине фасада более 60 м (отклонение не более 10%) необходимо применять архитектурные приемы, позволяющие избежать монотонности фасадных решений, в том числе введение архитектурных деталей, изменение пропорций окон, отделочных материалов и (или) их цветов, пластики фасада и иные приемы;

- в случае размещения на первых этажах многоквартирного жилого дома помещений общественного назначения, объемно-планировочное решение такой застройки должно предусматривать их размещение со стороны главного фасада, расположенного по красной линии (первой линии застройки) магистральной улицы. Высота нежилых помещений, размещаемых на первых этажах жилых зданий, должна быть не менее 3,5 м.


4.1.2. Требования к объемно-пространственным характеристикам объектов общественного назначения (виды разрешенного использования с кодами 3.4.1, 3.4.2, 3.5.1, 3.5.2, 3.6, 3.6.1, 3.6.3, 4.0, 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 5.0, 5.1, 5.1.1, 5.1.2 в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования).


При проектировании зданий, строений, сооружений необходимо учитывать положения СП 59.13330. СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения, обеспечивающие доступность объектов социальной инфраструктуры и жизнедеятельности для маломобильных групп населения (инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения).

4.1.3. Требования к объемно-пространственным характеристикам объектов производственного и складского назначения (вид разрешенного использования с кодом 6.9 в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования):

- при формировании объемно-пространственного решения объекта необходимо исключить повторение сложной (изломанной) конфигурации земельного участка;

- формирование фасада необходимо осуществлять по принципам минимализма - простые геометрические формы фасадов с четкими прямыми линиями.


4.2. Требования к архитектурно-стилистическим характеристикам объекта капитального строительства.

При выборе архитектурно-стилистических характеристик объекта капитального строительства необходимо учитывать характер окружающей застройки.


4.2.1. Требования к архитектурно-стилистическим характеристикам объектов жилой застройки (виды разрешенного использования с кодами 2.1.1, 2.3, 2.5, 2.6 в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования):


- входы в жилую часть, а также помещения общественного назначения необходимо организовывать в одном уровне с прилегающим твердым покрытием. При невозможности организации входов в одном уровне с прилегающим твердым покрытием, проектирование входных групп необходимо осуществлять в соответствии с требованиями СП 59.13330. СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения, обеспечивающие доступность объектов социальной инфраструктуры и жизнедеятельности для маломобильных групп населения (инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения);


- для защиты от атмосферных осадков входные группы должны быть оборудованы козырьками, рассчитанными на снеговую нагрузку, с организованным водостоком. Возможно объемно-планировочное решение без устройства козырька, но с заглублением входной площадки внутрь фасада (вход-ниша);


- устройство внешних тамбуров входных групп со стороны главного фасада, расположенного по красной линии (по первой линии сложившейся застройки) основных магистральных улиц, не допускается;

- при устройстве козырьков на главном фасаде, расположенном по красной линии (по первой линии сложившейся застройки) основных магистральных улиц, необходимо использовать безопорные конструкции, выполненные из стекла;


- со стороны главного фасада процент остекления, конфигурация, габариты оконных проемов нежилых помещений, располагаемых на первых этажах жилой застройки, должны отличаться и иметь больший процент остекления (не менее 50% площади фасада), иные конфигурацию, габариты оконных проемов по сравнению с жилой частью здания (за исключением случаев применения структурного или панорамного остекления);


- информационные конструкции помещений общественного назначения должны быть выполнены в едином стиле на протяжении всего фасада и размещаться в специально выделенных для этого местах в соответствии с требованиями Дизайн-кода исторической части города Златоуста (постановление Администрации Златоустовского городского округа № 486-П/АДМ от 23.12.2025»;

- при новом строительстве необходимо предусматривать места для размещения домовых знаков, места для размещения информации с номерами подъездов и номерами квартир в подъезде. Номера подъездов и номера квартир должны быть выполнены в едином стиле для всего многоквартирного дома и быть не менее 0,5 м по высоте для подъездов и не менее 0,2 м по высоте для квартир;

- архитектурным решением объекта должно быть предусмотрено остекление балконов и лоджий со стороны главных фасадов. Остекление балконов или лоджий возможно не предусматривать для балконов французских и балконов или лоджий, имеющих вынесенную площадку глубиной не более 0,5 м от внутреннего края ограждения балкона до плоскости наружной стены дома;

- при сплошном остеклении (от плиты перекрытия до плиты перекрытия) необходимо обеспечить закрытие нижней части (не менее 1 м от уровня пола) балкона или лоджии от визуального просматривания из негорючих материалов (в том числе из стемалита, стекла, тонированного в массе в заводских условиях, декоративной решетки).

4.2.2. Требования к архитектурно-стилистическим характеристикам объектов общественного назначения (виды разрешенного использования с кодами 3.4.1, 3.4.2, 3.5.1, 3.5.2, 3.6, 3.6.1, 3.6.3, 4.0, 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 5.0, 5.1, 5.1.1, 5.1.2 в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования):


- для защиты от атмосферных осадков вход должен быть оборудован козырьком или заглублен внутрь фасада;

- козырек главного входа должен визуально отличаться от второстепенных входов, при этом должен подчиняться единому стилю объекта. Устройство козырьков над всеми входами должно быть выполнено с учетом стилистической взаимосвязи с фасадными решениями;

- при устройстве козырьков на главном фасаде, расположенном по красной линии (по первой линии сложившейся застройки) основных магистральных улиц, необходимо использовать безопорные конструкции. В случае обоснованной необходимости наличия опорных элементов в зоне главного входа (под козырьком (навесом)) предусмотреть их по массе соотносимыми нависающими над ними объему, а также четное количество опорных элементов. Возможно объемно-планировочное решение без устройства козырька, но с заглублением входной площадки внутрь фасада (вход-ниша);

- устройство внешних тамбуров входных групп на главном фасаде, расположенном по красной линии (по первой линии сложившейся застройки) основных магистральных улиц, не допускается;

- при устройстве и оборудовании окон и витрин должен обеспечиваться их комплексный характер в соответствии с общим архитектурным и цветовым решением фасада.

4.2.3. Требования к архитектурно-стилистическим характеристикам объектов производственного и складского назначения (вид разрешенного использования с кодом 6.9 в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования):

- для защиты от атмосферных осадков вход должен быть оборудован козырьком или заглублен внутрь фасада;

- формировать комплексную систему навигации и информационного обеспечения с учетом масштаба и качества шрифтовых композиций, элементов инфографики, а также мест их размещения во взаимоувязке с общим стилистическим и композиционным решением фасадов здания.

4.3. Требования к цветовым решениям объектов капитального строительства.


При разработке цветового решения объекта необходимо учитывать его местоположение, условия его визуального восприятия в пространстве, тип и цвет окружающей застройки.

Цветовое решение объекта не должно содержать соотношения цветов на фасаде в пропорции 1:1. Необходимо использовать основной (базовый) цвет, дополнительный и (или) акцентные цвета. Допускается использование не более одного дополнительного и не более двух акцентных цветов. При выборе базового цвета необходимо отдавать преимущество натуральным оттенкам. При выборе дополнительных и акцентных цветов необходимо обеспечить их гармоничное сочетание с базовым цветом.

В случае использования материалов, имеющих неоднородную поверхность (натуральных и имитирующих натуральные) материалы, допускается отклонение от перечня разрешенных к использованию оттенков RAL.


4.3.1. Требования к цветовым решениям объектов жилой застройки (виды разрешенного использования с кодами 2.1.1, 2.3, 2.5, 2.6 в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования).

Соотношение между основным, дополнительным и акцентными цветами принимается не менее 70%, 20% и не более 10% соответственно.

Перечень разрешенных к использованию оттенков RAL (classic):


- основные: 1000, 1001, 1002, 1013, 1014, 1015, 7000, 7001, 7004, 7023, 7030, 7032, 7033, 7035, 7038, 7040, 7042, 7044, 7045, 7046, 7047, 9001, 9002, 9003, 9010, 9016, 9018;

- дополнительные: 1011, 1019, 1020, 1024, 7002, 7003, 7005, 7006, 7008, 7009, 7010, 7011, 7012, 7013, 7015, 7022, 7024, 7026, 7031, 7034, 7036, 7037, 7039, 8000, 8001, 8002, 8003, 8004, 8007, 8008, 8024, 8025, 9010;

- акцентные: 1004, 1017, 1032, 1034, 2003, 2012, 3012, 3022, 4009, 9010.

4.3.2. Требования к цветовым решениям объектов капитального строительства объектов общественного назначения (виды разрешенного использования с кодами 3.4.1, 3.4.2, 3.5.1, 3.5.2, 3.6, 3.6.1, 3.6.3, 4.0, 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 5.0, 5.1, 5.1.1, 5.1.2 в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования).

Соотношение между основным, дополнительным и акцентными цветами принимается не менее 50%, 30% и не более 20% соответственно.


Перечень разрешенных к использованию оттенков RAL (classic):


- основные: 1000, 1001, 1002, 1013, 1014, 1015, 7000, 7001, 7004, 7023, 7030, 7032, 7033, 7035, 7038, 7040, 7042, 7044, 7045, 7046, 7047, 9001, 9002, 9003, 9010, 9016, 9018;

- дополнительные: 1011, 1019, 1020, 1024, 7002, 7003, 7005, 7006, 7008, 7009, 7010, 7011, 7012, 7013, 7015, 7022, 7024, 7026, 7031, 7034, 7036, 7037, 7039, 8000, 8001, 8002, 8003, 8004, 8007, 8008, 8024, 8025, 9010;

- акцентные: 1004, 1012, 1017, 1032, 1034, 1037, 2003, 2012, 3012, 3022, 4009, 5014, 5024, 6019, 6021, 6027, 6034, 9010.

4.3.3. Требования к цветовым решениям объектов капитального строительства объектов производственного и складского назначения (вид разрешенного использования с кодом 6.9 в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования):

Соотношение между основным, дополнительным и акцентными цветами принимается не менее 70%, 20% и не более 10% соответственно.

Перечень разрешенных к использованию оттенков RAL (classic):

- основные: 7000, 7001, 7004, 7023, 7030, 7032, 7033, 7035, 7038, 7040, 7042, 7044, 7045, 7046, 7047, 9001, 9002, 9003, 9010, 9016, 9018;

- дополнительные: 7002, 7003, 7005, 7006, 7008, 7009, 7010, 7011, 7012, 7013, 7015, 7022, 7024, 7026, 7031, 7034, 7036, 7037, 7039, 9010;

- акцентные: 1004, 1012, 1017, 1032, 1034, 1037, 2003, 2012, 3012, 3022, 4009, 5014, 5024, 6019, 6021, 6027, 6034, 9010.

4.4. Требования к отделочным и (или) строительным материалам объектов капитального строительства (виды разрешенного использования с кодами 2.1.1, 2.3, 2.5, 2.6, 3.4.1, 3.4.2, 3.5.1, 3.5.2, 3.6, 3.6.1, 3.6.3, 4.0, 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 5.0, 5.1, 5.1.1, 5.1.2, 6.9 в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования):


- запрещается применение следующих материалов: сотовый поликарбонат, профилированный лист, металлический и пластиковый (виниловый) сайдинг, глянцевый керамогранит, цветная и тонирующая самоклеящаяся пленка, сэндвич-панели с открытым типом крепления; керамогранит и металлокассеты в пропорциях 1:1; декоративная штукатурка с крупными фракциями типа "фактурная шуба", "короед" и подобные;

- при разработке фасадных решений объектов необходимо использовать отделочные материалы с применением натуральных пастельных оттенков. Разрешается применение следующих материалов: натуральный природный камень, декоративная штукатурка, облицовочный кирпич, облицовочные навесные конструкции (керамогранит (допускается к использованию не выше 3-го этажа), композит, декоративный архитектурный бетон, керамические панели, металлокассеты и другие), остекление, керамика, сталь "Cor-ten", дерево (допускается к использованию не выше 3-го этажа). Допускается применение не более трех типов отделочных материалов для каждой фасадной плоскости;


- не допускается применение керамического гранита, композитных панелей при реконструкции фасадов зданий, построенных до 1959 года включительно;


- запрещается цветная тонировка стекол;

- допускается использование рефлекторного стекла;

- в отделке фасадов объектов производственного и складского назначения запрещается к использованию керамогранит.

4.5. Требования к размещению технического и инженерного оборудования на фасадах и кровлях объектов капитального строительства (перечисление технических устройств (в том числе вентиляции и кондиционирования воздуха, газоснабжения, освещения, связи, видеонаблюдения) и приемов улучшения декоративных качеств фасадов объектов капитального строительства при размещении такого оборудования).


4.5.1. Требования к размещению технического и инженерного оборудования на фасадах и кровлях объектов капитального строительства (перечисление технических устройств (в том числе вентиляции и кондиционирования воздуха, газоснабжения, освещения, связи, видеонаблюдения) и приемов улучшения декоративных качеств фасадов объектов жилой застройки (виды разрешенного использования с кодами 2.1.1, 2.3, 2.5, 2.6 в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования)):

- элементы систем кондиционирования необходимо размещать упорядоченно, с привязкой к архитектурному решению фасада и единой (вертикальной и горизонтальной) системе осей;

- с целью визуального сокрытия наружных блоков кондиционеров необходимо предусматривать обустройство специальных архитектурных элементов (мест размещения) для наружных блоков кондиционеров (ниши, наружные корзины с декоративными экранами);

- маскирующие ограждения кондиционеров должны иметь окраску, соответствующую одному из оттенков, применяемых на фасаде здания;

- газовые и водосточные трубы, проходящие по фасаду, должны быть окрашены в цвет фасада.

4.5.2. Требования к размещению технического и инженерного оборудования на фасадах и кровлях объектов капитального строительства (перечисление технических устройств (в том числе вентиляции и кондиционирования воздуха, газоснабжения, освещения, связи, видеонаблюдения) и приемов улучшения декоративных качеств фасадов объектов капитального строительства при размещении такого оборудования объектов социального обслуживания (в том числе объекты здравоохранения, объекты образования и просвещения) и объектов общественного назначения (виды разрешенного использования с кодами 3.4.1, 3.4.2, 3.5.1, 3.5.2, 3.6, 3.6.1, 3.6.3, 4.0, 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 5.0, 5.1, 5.1.1, 5.1.2 в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования)):


- при размещении всех видов технического и инженерного оборудования на главном фасаде здания, а также на кровле необходимо предусматривать мероприятия по их визуальному сокрытию (окрас в цвет фасада, использование ниши, имеющей окраску, соответствующую колеру фасада, и иные приемы);

- размещение систем кондиционирования (наружные блоки систем кондиционирования и вентиляции) не допускается на поверхностях главных фасадов, в зонах входных групп, над пешеходными тротуарами, а также на декоративных элементах здания.

4.5.3. Требования к размещению технического и инженерного оборудования на фасадах и кровлях объектов капитального строительства (перечисление технических устройств (в том числе вентиляции и кондиционирования воздуха, газоснабжения, освещения, связи, видеонаблюдения) и приемов улучшения декоративных качеств фасадов объектов капитального строительства при размещении такого оборудования объектов производственного и складского назначения (вид разрешенного использования с кодом 6.9 в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования)):

- при размещении всех видов технического и инженерного оборудования на главном фасаде здания, а также на кровле необходимо предусматривать мероприятия по их визуальному сокрытию (окрас в цвет фасада, использование ниши, имеющей окраску, соответствующую колеру фасада, и иные приемы).

4.6. Требования к подсветке фасадов объектов капитального строительства (виды разрешенного использования с кодами 2.1.1, 2.3, 2.5, 2.6, 3.4.1, 3.4.2, 3.5.1, 3.5.2, 3.6, 3.6.1, 3.6.3, 4.0, 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 5.0, 5.1, 5.1.1, 5.1.2 в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования):

- объекты, располагаемые на основных магистральных улицах, необходимо оборудовать архитектурным освещением. Допускается архитектурно-художественное освещение на фасадах зданий с применением контурной подсветки, визуально воспринимаемой со стороны основных магистральных улиц;

- при разработке архитектурной подсветки здания необходимо использовать теплый белый цвет источников света с цветовой температурой в диапазоне 2700 - 3500 К;

- необходимо предусматривать функциональное освещение, которое включает в себя освещение входных групп, освещение домовых знаков в темное время суток, информационных вывесок, указателей;

- в случае размещения на первых этажах жилых зданий объектов общественного (коммерческого) назначения необходимо предусматривать архитектурно-художественное освещение помещений общественного (коммерческого) назначения первых этажей со стороны главного фасада, расположенных на магистральных улицах.

5. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства (виды разрешенного использования с кодами 2.1.1, 2.3, 2.5, 2.6, 3.4.1, 3.4.2, 3.5.1, 3.5.2, 3.6, 3.6.1, 3.6.3, 4.0, 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 5.0, 5.1, 5.1.1, 5.1.2, 6.9 в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования). 

Требования к архитектурно-градостроительному облику не распространяются на реконструируемые объекты капитального строительства в случае, если изменение параметров объекта капитального строительства, его частей затрагивает менее 30% от общей площади объекта.

Реконструкция объектов осуществляется на основе общей концепции фасада здания, с учетом архитектурно-стилистических решений существующего объекта.

5.1. Требования к цветовым решениям объектов капитального строительства.

Цветовое решение объекта не должно содержать соотношения цветов на фасаде в пропорции 1:1. Необходимо использовать основной (базовый) цвет, дополнительный и (или) акцентные цвета. Допускается использование не более одного дополнительного и не более двух акцентных цветов. Соотношение между основным, дополнительным и акцентными цветами принимается не менее 50%, 30% и не более 20% соответственно.

При выборе базового цвета необходимо отдавать преимущество натуральным оттенкам. При выборе дополнительных и акцентных цветов необходимо обеспечить их гармоничное сочетание с базовым цветом.

При использовании материалов, имеющих неоднородную поверхность (натуральных и имитирующих натуральные), допускается отклонение от перечня разрешенных к использованию оттенков RAL.

Перечень разрешенных к использованию оттенков RAL (classic):

- основные: 1000, 1001, 1002, 1013, 1014, 1015, 7000, 7001, 7004, 7023, 7030, 7032, 7033, 7035, 7038, 7040, 7042, 7044, 7045, 7046, 7047, 9001, 9002, 9003, 9010, 9016, 9018;

- дополнительные: 1011, 1019, 1020, 1024, 7002, 7003, 7005, 7006, 7008, 7009, 7010, 7011, 7012, 7013, 7015, 7022, 7024, 7026, 7031, 7034, 7036, 7037, 7039, 8000, 8001, 8002, 8003, 8004, 8007, 8008, 8024, 8025, 9010;

- акцентные: 1004, 1012, 1017, 1032, 1034, 1037, 2003, 2012, 3012, 3022, 4009, 5014, 5024, 6019, 6021, 6027, 6034, 9010.

5.2. Требования к отделочным и (или) строительным материалам объектов капитального строительства:

- в отделке фасадов запрещается применять следующие материалы: сотовый поликарбонат, профилированный лист, металлический и пластиковый (виниловый) сайдинг, глянцевый керамогранит, цветную и тонирующую самоклеящуюся пленку, сэндвич-панели с открытым типом крепления, а также керамогранит и металлокассеты в пропорциях 1:1;

- не допускается применение керамического гранита, композитных панелей при реконструкции фасадов зданий, построенных до 1959 года включительно.

5.3. Требования к подсветке фасадов объектов капитального строительства:


- объекты, расположенные на основных магистральных улицах, необходимо оборудовать архитектурным освещением. Допускается архитектурно-художественное освещение на фасадах зданий с применением контурной подсветки, визуально воспринимаемых со стороны основных магистральных улиц;

- при разработке архитектурной подсветки здания необходимо использовать теплый белый цвет источников света с цветовой температурой в диапазоне 2700 - 3500 К.

РЕЖИМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ НА ТЕРРИТОРИИ ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Таблица 4.1 

	Наименование

зоны
	Документ
	Границы зон
	Режимы

	
	
	
	Запрещается
	Допускается

	1. Зоны охраны объектов культурного наследия
	ФЗ от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ», 

ФЗ от 03.08.2018 г. № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ»,

СП 42.13330.2011 Градостроительство, приказ Министерства культуры РФ от 4.06.2015 г. № 1745 «Об утверждении требований к составлению проектов границ территорий объектов культурного наследия»,

Закон Челябинской области от 12.05.2015 г. № 168-ЗО «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Челябинской области», Приказ Государственного комитета охраны объектов культурного наследия Челябинской области» от 06.04.2019 г. №№ 105-110 от 26.04.2019 № 111-112, от 17.05.2019 №155, от 20.05.2019 №173, 177, от 26.06.2019 №№ 281-301, от 12.08.2019 №№455-457, от 26.09.2019 № 480, от 07.11.2019 №534, 

от 11.11.2019 №536-553,

от 13.11.2019 №577, 578, от 09.12.2019 №740, 09.01.2020 № 1-3

от 06.04.2020 №№ 95, 96
	Границы зон охраны памятников, режим использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон определяются проектом зон охраны объекта культурного наследия. Проект зон охраны объекта культурного наследия подлежит в установленном порядке государственной историко-культурной экспертизе в целях определения его соответствия требованиям государственной охраны объектов культурного наследия.

Расстояния от памятников истории и культуры до транспортных и инженерных коммуникаций следует принимать не менее:

до проезжих частей магистралей скоростного и непрерывного движения в условиях сложного рельефа - 100 м;

на плоском рельефе — 50 м;

до сетей водопровода, канализации и теплоснабжения (кроме разводящих) — 15 м;

до других подземных инженерных сетей — 5 м.
	В границах зон охраны памятника устанавливается особый режим охраны, содержания и использования земель, запрещающий строительство и ограничивающий хозяйственную и иную деятельность, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной и природной среды данного памятника.

Запрещается предусматривать снос, перемещения и другие изменения состояния объектов культурного наследия.
	В границах территории объекта культурного наследия: 

работы по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;

работы по сохранению памятников и ансамблей, находящихся в границах территории достопримечательного места, работы, направленные на обеспечение сохранности особенностей достопримечательного места, являющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия;

строительство объектов капитального строительства в целях воссоздания утраченной градостроительной среды; 

осуществление ограниченного строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства при условии сохранения особенностей достопримечательного места, являющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр;

ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях;

проведение археологических полевых работ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия, а также обеспечения доступа граждан к указанным объектам;

проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, либо при условии соблюдения требований ФЗ;

изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные работы в границах территории объекта культурного наследия при условии соблюдения требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, при обеспечении сохранности указанных объектов культурного наследия;

строительные и иные работы на земельном участке, связанном с участком в границах территории объекта культурного наследия, проводятся при наличии в проектной документации разделов об обеспечении сохранности указанного объекта культурного наследия.

	2. Защитная зона объектов культурного наследия
	
	для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 м от внешних границ территории памятника,

для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, - 200 м;

для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 м от внешних границ территории ансамбля;

для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, - 250 метров.

В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах (вне границ) населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 м (300 м) от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию.
	Строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов
	

	3. Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии)
	Постановление Правительства РФ от 24.02.2009г №160 

п. IV 

«О порядке установления охранных зон объектов электросилового хозяйства и особых условий использования земельных участков в границах таких зон»
	ЛЭП:

1-20 кВ — 10 м (5 — для линий с самонесущими или изолированными проводами;

35 кВ — 15 м;

110 кВ — 20 м;

150, 220 кВ — 25 м;

300, 500, ±400 кВ — 30 м
	Осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в т. ч. привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в т. ч.: 

набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах, созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и проездов для доступа к объектам электросилового хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросилового хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, производить переключения в электрических сетях (кроме работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи; 

размещать свалки; 

производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

В охранных зонах линий электропередач, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных выше, - складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

- размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, за исключением гаражей-стоянок автомобилей, принадлежащих физическим лицам, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев,

спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).
	

	4. Охранная зона железных дорог
	СП 42.13330.2001 п. 8,20,

Приказ от 06.08.2008 г. 

№ 126 

Минтранс РФ 

«Об утверждении норм отвода земельных участков, необходимых для формирования полосы отвода железных дорог, а также норм расчета охранных зон железных дорог»
	Жилую застройку необходимо отделять от железных дорог санитарно-защитной зоной шириной не менее 100 м, считая от оси крайнего железнодорожного пути. При размещении железных дорог в выемке или при осуществлении специальных шумозащитных мероприятий, обеспечивающих требования СП 51.13330, ширина санитарно-защитной зоны может быть уменьшена, но не более чем на 50 м. Ширину санитарно-защитной зоны до границ садовых участков следует принимать не менее 50 м.

Ширина охранной зоны:

не менее 500 м — в пустынных и полупустынных р-нах;

не менее 100 м — в остальных районах.

Земельные участки, расположенные вдоль полосы отвода, могут быть включены в границы охранной зоны железных дорог в случае прохождения железнодорожных путей:

а) в местах, подверженных снежным обвалам (лавинам), оползням, размывам, селевым потокам, оврагообразованию, карстообразованию и др. опасным геологическим воздействиям;

б) в районах подвижных песков;

в) по лесам, выполняющим функции защитных лесонасаждений, в т.ч. по лесам в поймах рек и вдоль поверхностных водных объектов;

г) по лесам, где сплошная вырубка древостоя может отразиться на устойчивости склонов гор и холмов и привести к образованию оползней, осыпей, оврагов или вызвать появление селевых потоков и снежных обвалов (лавин), повлиять на сохранность, устойчивость и прочность железнодорожных путей.
	а) строительство капитальных зданий и сооружений, устройство временных дорог, вырубка древесной и кустарниковой растительности, удаление дернового покрова, проведение земляных работ, за исключением случаев, когда осуществление указанной деятельности необходимо для обеспечения устойчивой, бесперебойной и безопасной работы железнодорожного транспорта, повышения качества обслуживания пользователей услугами железнодорожного транспорта, а также в связи с устройством, обслуживанием и ремонтом линейных сооружений;

б) распашка земель;

в) выпас скота;

г) выпуск поверхностных и хозяйственно бытовых вод.
	В санитарно-защитных зонах, вне полосы отвода железной дороги, допускается размещать автомобильные дороги, гаражи, стоянки автомобилей, склады, учреждения коммунально-бытового назначения. Не менее 50% площади санитарно-защитной зоны должно быть озеленено.

	5. Придорожные полосы автомобильных дорог
	СаНПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ФЗ «Об автомобильных дорогах от 18.10.2007 г.

СП 34.13330.2012
	В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

1) 75 м — для автомобильных дорог I и II категорий;

2) 50 м — для автомобильных дорог III и IV категорий;

3) 20 м — для автомобильных дорог V категории;

4) 100 м - для подъездных дорог, соединяющих адм. центры (столицы) субъектов РФ, города федерального значения с другими населенными пунктами, а также для участков автомобильных дорог общего пользования федерального значения, построенных для объездов городов с численностью населения до 250 тыс. человек;

5) 150 м — для участков автодорог — объездов городов с численностью населения свыше 250 тыс. человек.
	Строительство капитальных сооружений за исключением объектов дорожной службы, а также зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания владельцев и пассажиров автотранспортных средств (объектов дорожного сервиса).
	Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются только при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги.

	6. Охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов)
	Правила охраны магистральных трубопроводов. Постановление Госгортехнадзора России от 24.04.1992 № 9 Приказ Минэнерго России от 29.04.1992,

СНиП 2.05.06-85* Магистральные трубопроводы

СНиП от 30.03.1985 № 2.05.06-85*,

СП от 30.03.1985 № 36.13330.2010

СП 86.13330.2014, Магистральные трубопроводы (пересмотр актуализированного СНиП III-42-80* "Магистральные трубопроводы" (СП 86.13330.2012)) (с изм. № 1, 2)

СП от 18.02.2014 № 86.13330.2014

Применяется с 01.06.2014 взамен СП 86.13330.2012
	Охранные зоны устанавливаются в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны. (п.4.1 Правил...)

Минимальные расстояния, м, от оси трубопроводов до населенных пунктов, коллективных садов, дачных поселков устанавливается в соответствии с п.7, таблицей 4.
	В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов либо привести их повреждению.
	

	7. Охранная зона линий и сооружений связи
	 ФЗ от 07.07.2003 «О связи» № 126-ФЗ,

Постановление Правительства РФ от 09.06.1995г №578 

«Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации»
	На трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации:

а) устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования:

- для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, - в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны;

- для морских кабельных линий связи и для кабелей связи при переходах через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) - в виде участков водного пространства по всей глубине от водной поверхности до дна, определяемых параллельными плоскостями, отстоящими от трассы морского кабеля на 0,25 морской мили с каждой стороны или от трассы кабеля при переходах через реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) на 100 метров с каждой стороны;

- для наземных и подземных необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов на кабельных линиях связи - в виде участков земли, определяемых замкнутой линией, отстоящей от центра установки усилительных и регенерационных пунктов или от границы их обвалования не менее чем на 3 метра и от контуров заземления не менее чем на 2 метра;

б) создаются просеки в лесных массивах и зеленых насаждениях:

- при высоте насаждений менее 4 метров - шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 4 метра (по 2 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);

- при высоте насаждений более 4 метров - шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);

- вдоль трассы кабеля связи - шириной не менее 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от кабеля связи);
	На трассах радиорелейных линий связи в целях предупреждения экранирующего действия распространению радиоволн эксплуатирующие предприятия определяют участки земли, на которых запрещается возведение зданий и сооружений, а также посадка деревьев. Расположение и границы этих участков предусматриваются в проектах строительства радиорелейных линий связи и согласовываются с органами местного самоуправления.

 В пределах охранных зон без письменного согласия и присутствия представителей предприятий, эксплуатирующих линии связи и линии радиофикации, юридическим и физическим лицам запрещается:

а) осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта землеройными механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра);

б) производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ;

в) производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища;

г) устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, провозить негабаритные грузы под проводами воздушных линий связи и линий радиофикации, строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия;

д) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, производить погрузочно-разгрузочные, подводно-технические, дноуглубительные и землечерпательные работы, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, других водных животных, а также водных растений придонными орудиями лова, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда. Судам и другим плавучим средствам запрещается бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами;

е) производить строительство и реконструкцию линий электропередач, радиостанций и других объектов, излучающих электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие на линии связи и линии радиофикации;

ж) производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учета проходящих подземных кабельных линий связи.

     Юридическим и физическим лицам запрещается производить всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную работу линий связи и линий радиофикации, в частности:

а) производить снос и реконструкцию зданий и мостов, осуществлять переустройство коллекторов, туннелей метрополитена и железных дорог, где проложены кабели связи, установлены столбы воздушных линий связи и линий радиофикации, размещены технические сооружения радиорелейных станций, кабельные ящики и распределительные коробки, без предварительного выноса заказчиками (застройщиками) линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации по согласованию с предприятиями, в ведении которых находятся эти лини и сооружения;

б) производить засыпку трасс подземных кабельных линий связи, устраивать на этих трассах временные склады, стоки химически активных веществ и свалки промышленных, бытовых и прочих отходов, ломать замерные, сигнальные, предупредительные знаки и телефонные колодцы;

в) открывать двери и люки необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов (наземных и подземных) и радиорелейных станций, кабельных колодцев телефонной канализации, распределительных шкафов и кабельных ящиков, а также подключаться к линиям связи (за исключением лиц, обслуживающих эти линии);

г) огораживать трассы линий связи, препятствуя свободному доступу к ним технического персонала;

д) самовольно подключаться к абонентской телефонной линии и линии радиофикации в целях пользования услугами связи;

е) совершать иные действия, которые могут причинить повреждения сооружениям связи и радиофикации (повреждать опоры и арматуру воздушных линий связи, обрывать провода, набрасывать на них посторонние предметы и другое).
	Все работы в охранных зонах линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации выполняются с соблюдением действующих нормативных документов по правилам производства и приемки работ.
   Трассы линий связи должны периодически расчищаться от кустарников и деревьев, содержаться в безопасном в пожарном отношении состоянии, должна поддерживаться установленная ширина просек. Деревья, создающие угрозу проводам линий связи и опорам линий связи, должны быть вырублены с оформлением в установленном порядке лесорубочных билетов (ордеров).

   Просеки для кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации, проходящие по лесным массивам и зеленым насаждениям, должны содержаться в безопасном в пожарном отношении состоянии силами предприятий, в ведении которых находятся линии связи и линии радиофикации.

   В случае если трассы действующих кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации проходят по территориям заповедников, лесов первой группы и другим особо охраняемым территориям, допускается создание просек только при отсутствии снижения функционального значения особо охраняемых участков (места кормежки редких и исчезающих видов животных, нерестилища ценных пород рыб и т.д.).

   В парках, садах, заповедниках, зеленых зонах вокруг городов и населенных пунктов, ценных лесных массивах, полезащитных лесонасаждениях, защитных лесных полосах вдоль автомобильных и железных дорог, запретных лесных полосах вдоль рек и каналов, вокруг озер и других водоемов прокладка просек должна производиться таким образом, чтобы состоянию насаждений наносился наименьший ущерб и предотвращалась утрата ими защитных свойств. На просеках не должны вырубаться кустарник и молодняк (кроме просек для кабельных линий связи), корчеваться пни на рыхлых почвах, крутых (свыше 15 градусов) склонах и в местах, подверженных размыву.

   На трассах кабельных линий связи вне городской черты устанавливаются информационные знаки, являющиеся ориентирами. Количество, тип и места установки информационных знаков определяются владельцами или предприятиями, эксплуатирующими линии связи, по существующим нормативам и правилам либо нормативам и правилам, установленным для сетей связи общего пользования Российской Федерации.

   В городах и других населенных пунктах прохождение трасс подземных кабельных линий связи определяется по табличкам на зданиях, опорах воздушных линий связи, линий электропередач, ограждениях, а также по технической документации. Границы охранных зон на трассах подземных кабельных линий связи определяются владельцами или предприятиями, эксплуатирующими эти линии.

   В местах установки необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов на линиях связи, оборудование которых размещается в унифицированных контейнерах непосредственно в грунте без надстроек, должны устанавливаться опознавательные знаки как для зимнего времени года (снежные заносы), так и для летнего.

   Границы охранных зон на трассах морских кабельных линий связи и на трассах кабелей связи при переходах через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) обозначаются в местах выведения кабелей на берег сигнальными знаками. Запрещающие знаки судоходной обстановки и навигационные огни устанавливаются в соответствии с действующими требованиями и государственными стандартами. Трассы морских кабельных линий связи указываются в "Извещениях мореплавателям" и наносятся на морские карты.

   Минимально допустимые расстояния (разрывы) между сооружениями связи и радиофикации и другими сооружениями определяются правилами возведения соответствующих сооружений и не должны допускать механического и электрического воздействия на сооружения связи.

   Охранные зоны на трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации в полосе отвода автомобильных и железных дорог могут использоваться предприятиями автомобильного и железнодорожного транспорта для их нужд без согласования с предприятиями, в ведении которых находятся эти линии связи, если это не связано с механическим и электрическим воздействием на сооружения линий связи, при условии обязательного обеспечения сохранности линий связи и линий радиофикации.

   Порядок использования земельных участков, расположенных в охранных зонах сооружений связи и радиофикации, регулируется земельным законодательством Российской Федерации.

   При предоставлении земель, расположенных в охранных зонах сооружений связи и радиофикации, под сельскохозяйственные угодья, огородные и садовые участки и в других сельскохозяйственных целях органами местного самоуправления при наличии согласия предприятий, в ведении которых находятся сооружения связи и радиофикации, в выдаваемых документах о правах на земельные участки в обязательном порядке делается отметка о наличии на участках зон с особыми условиями использования.

	8. Охранная зона особо охраняемой природной территории (государственного природного заповедника, национального парка, природного парка, памятника природы);
	ФЗ РФ от 14.03.1995 г.

№ 33-ФЗ 

«Об особо охраняемых природных территориях», постановление Совета Министров РСФСР № 130 от 05.03.1991 г. «О создании Национального парка Таганай».
	Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный парк «Таганай»

Гора Косотур, памятник природы
	На территориях национальных парков запрещается любая деятельность, которая может нанести ущерб природным комплексам и объектам растительного и животного мира, культурно-историческим объектам и которая противоречит целям и задачам национального парка, в том числе:

а) разведка и разработка полезных ископаемых;

б) деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова и геологических обнажений;

в) деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического режима;

г) предоставление на территориях национальных парков садоводческих и дачных участков;

д) строительство магистральных дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других коммуникаций, а также строительство и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов, за исключением объектов, размещение которых предусмотрено пунктом 1 настоящей статьи , объектов, связанных с функционированием национальных парков и с обеспечением функционирования расположенных в их границах населенных пунктов; 

е) заготовка древесины (за исключением заготовки гражданами древесины для собственных нужд), заготовка живицы, промысловая охота, промышленное рыболовство и прибрежное рыболовство, заготовка пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов (пищевых лесных ресурсов) (за исключением заготовки пищевых лесных ресурсов в границах зоны национального парка, указанной в подпункте "е" пункта 1 настоящей статьи ), других недревесных лесных ресурсов (за исключением заготовки гражданами таких ресурсов для собственных нужд), деятельность, влекущая за собой нарушение условий обитания объектов растительного и животного мира, сбор биологических коллекций, интродукция живых организмов в целях их акклиматизации; 

ж) движение и стоянка механизированных транспортных средств, не связанные с функционированием национальных парков, прогон домашних животных вне дорог и водных путей общего пользования и вне специально предусмотренных для этого мест, сплав древесины по водотокам и водоемам;

з) организация массовых спортивных и зрелищных мероприятий, организация туристских стоянок, мест отдыха и разведение костров за пределами специально предусмотренных для этого мест; 

и) вывоз предметов, имеющих историко-культурную ценность;

к) строительство объектов спорта, являющихся объектами капитального строительства, а также связанных с ними объектов инженерной и транспортной инфраструктур; 

л) размещение скотомогильников (биотермических ям), создание объектов размещения отходов производства и потребления. 

На территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах их охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.
	В границах национальных парков допускается наличие земельных участков иных пользователей и собственников. 

а) сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов;

б) сохранение историко-культурных объектов;

в) экологическое просвещение населения;

г) создание условий для регулируемого туризма и отдыха;

д) осуществление научной (научно-исследовательской) деятельности в области охраны окружающей среды в целях разработки мероприятий по сохранению и развитию природного потенциала и рекреационного потенциала Российской Федерации;

е) осуществление государственного экологического мониторинга; 

ж) восстановление нарушенных природных и историко-культурных комплексов и объектов.



	9. Охранная зона стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением
	Об утверждении Положения о создании охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением (с изменениями на 1 февраля 2005 года)

Постановление Правительства РФ от 27.08.1999 № 972
	В целях получения достоверной информации о состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении вокруг стационарных пунктов наблюдений (кроме метеорологического оборудования, устанавливаемого на аэродромах) создаются охранные зоны в виде земельных участков и частей акваторий, ограниченных на плане местности замкнутой линией, отстоящей от границ этих пунктов на расстоянии, как правило, 200 метров во все стороны.

Размеры и границы охранных зон стационарных пунктов наблюдений определяются в зависимости от рельефа местности и других условий.
	В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений устанавливаются ограничения на хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
	

	10. Водоохранная (рыбоохранная) зона
	Водный кодекс РФ № 74-ФЗ от 03.06.2006 г.
	Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до 10 км - в размере 50 м;

2) от 10 до 50 км - в размере 100 м;

3) от 50 км и более - в размере 200 м.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 м.

Ширина водоохранной зоны озера устанавливается в размере 50 м от береговой линии.

Ширина водоохранной зоны на территориях поселений при наличии ливневой канализации и набережных устанавливается от парапета набережной.
	использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 

размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 

движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов, станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

сброс сточных, в том числе дренажных вод;

разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19_1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-I "О недрах").
	Проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды, как то:

1)централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в т. ч. дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов. 

Применение приемников из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих и иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду для территорий садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в пункте 1 части 16 настоящей статьи.

	11. Прибрежная защитная полоса
	Водный кодекс РФ № 74-ФЗ от 03.06.2006 г.
	Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет:

30 м для имеющего обратный или нулевой уклон берега,

40 м для имеющего уклон берега до трех градусов,

50 м для имеющего уклон берега три и более градуса. 

На территориях поселений при наличии ливневой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных.
	Наряду с ограничениями для водоохранных зон:

распашка земель;

размещение отвалов размываемых грунтов; 

выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.


	

	12. Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также устанавливаемые в случаях, предусмотренных Водным кодексом Российской 

 HYPERLINK "kodeks://link/d?nd=901982862" Федерации, в отношении подземных водных объектов зоны специальной охраны


	СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения." гл. II, III
	I пояс

Подземных вод: 

на расстоянии не менее 30 м от водозабора – при использовании защищенных подземных вод;

на расстоянии не менее 50 м – при использовании недостаточно защищенных подземных вод;

группы подземных водозаборов – на расстоянии не менее 30 и 50 м от крайних скважин.

Поверхностных вод: – устанавливается с учетом конкретных условий, в следующих пределах:

для водоемов (водохранилища, озера) граница I пояса должна устанавливаться в зависимости от местных санитарных и гидрологических условий, но не менее 100 м во всех направлениях по акватории водозабора и по прилегающему к водозабору берегу от линии уреза воды при летне-осенней межени.
	Посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в т. ч.:

прокладка трубопроводов различного назначения,

размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий,

проживание людей, 

применение ядохимикатов и удобрений.

Спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта, 

купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды.

Отведение сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод.
	Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами I пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории II пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории I пояса ЗСО при их вывозе.

Все работы, в т. ч. добыча песка, гравия, донноуглубительные в пределах акватории ЗСО допускаются по согласованию с центром ГСЭН лишь при обосновании гидрологическими расчетами отсутствия ухудшения качества воды в створе водозабора.



	
	
	II, III пояс

Подземных вод: территория, предназначенная для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. Граница II и III пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Границы II пояса ЗСО водотоков и водоемов (водохранилища, озера) определяются в зависимости от природных, климатических и гидрологических условий.

Граница II пояса ЗСО на водоемах по территории должна быть удалена в обе стороны по берегу на 3 км (при наличии нагонных ветров до 10%), или 5 км (при наличии нагонных ветров более 10%) от уреза воды при нормальном подпорном уровне (НПУ), на 500 м (при равнинном рельефе местности), 750-1000 м (при гористом рельефе местности).

Граница II пояса ЗСО на водоемах должна быть удалена по акватории во все стороны от водозабора на расстояние 3 км - при наличии нагонных ветров до 10%, и 5 км - при наличии нагонных ветров более 10%.

Границы III пояса поверхностного источника на водоеме полностью совпадают с границами II пояса.


	Подземных: 

закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли;

размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

применение удобрений и ядохимикатов;

рубка леса главного пользования и реконструкции.

Поверхностных: 

отведение сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод;

расположение стойбищ и выпаса скота, другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения;

сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды;

рубки леса главного пользования и реконструкции, а также закрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины на корню и лесосечного фонда долгосрочного пользования, кроме рубок ухода и санитарных рубок леса.
	Использование источников водоснабжения в пределах второго пояса ЗСО для купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли в установленных местах при условии соблюдения гигиенических требований к охране поверхностных вод, а также гигиенических требований к зонам рекреации водных объектов.

Закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли, размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод в пределах III пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

Регулирование отведения территории для нового строительства жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также согласование изменений технологий действующих предприятий, связанных с повышением степени опасности загрязнения сточными водами источника водоснабжения.



	13. Зоны затопления и подтопления
	Об определении границ зон затопления, подтопления (с изменениями на 17 мая 2016 года)

Постановление Правительства РФ от 18.04.2014 №360, Приказ Нижне-Обского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов от 05.10.2020г. № 203 «Об установлении границ зон затопления, подтопления территории Златоустовского ГО и Кусинского МР Челябинской области…»


	1. Зоны затопления определяются в отношении:

а) территорий, которые прилегают к незарегулированным водотокам, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) либо в результате ледовых заторов и зажоров. В границах зон затопления устанавливаются территории, затапливаемые при максимальных уровнях воды 3, 5, 10, 25 и 50-процентной обеспеченности (повторяемость 1, 3, 5, 10, 25 и 50 раз в 100 лет);

б) территорий, прилегающих к устьевым участкам водотоков, затапливаемых в результате нагонных явлений расчетной обеспеченности;

в) территорий, прилегающих к естественным водоемам, затапливаемых при уровнях воды однопроцентной обеспеченности;

г) территорий, прилегающих к водохранилищам, затапливаемых при уровнях воды, соответствующих форсированному подпорному уровню воды водохранилища;

д) территорий, прилегающих к зарегулированным водотокам в нижних бьефах гидроузлов, затапливаемых при пропуске гидроузлами паводков расчетной обеспеченности.

2. Зоны подтопления определяются в отношении территорий, прилегающих к зонам затопления, указанным в пункте 1 настоящих требований, повышение уровня грунтовых вод которых обусловливается подпором грунтовых вод уровнями высоких вод водных объектов.

В границах зон подтопления определяются:

а) территории сильного подтопления - при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 метра;

б) территории умеренного подтопления - при глубине залегания грунтовых вод от 0,3-0,7 до 1,2-2 метров от поверхности;

в) территории слабого подтопления - при глубине залегания грунтовых вод от 2 до 3 метров.
	
	

	14. Санитарно-защитная зона
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и других объектов», гл. VII
	Размер санитарно-защитной зоны составляет:

для промышленных объектов и производств I класса — 1000 м;

для промышленных объектов и производств II класса — 500 м;

для промышленных объектов и производств III класса — 300 м;

для промышленных объектов и производств IV класса — 100 м;

для промышленных объектов и производств V класса — 50 м.
	Размещать:

жилую застройку, включая отдельные жилые дома, 

ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, 

территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков,

других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания;

спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения,

лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, 

склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов,

комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.
	Размещать:

нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), 

здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, 

поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы,

гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта,

пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, 

автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.

В СЗЗ объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий, допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека.

	14-а. Санитарный разрыв (СЗЗ) транспортных коммуникаций
	
	Жилую застройку необходимо отделять от железных дорог санитарно-защитной зоной шириной не менее 100 м, считая от оси крайнего железнодорожного пути. При размещении железных дорог в выемке или при осуществлении специальных шумозащитных мероприятий, обеспечивающих требования СП 51.13330, ширина санитарно-защитной зоны может быть уменьшена, но не более чем на 50 м. Ширину санитарно-защитной зоны до границ садовых участков следует принимать не менее 50м.

Автомобильные дороги общей сети I, II, III категорий, как правило, следует проектировать в обход поселений в соответствии с СП 34.13330. Расстояние от бровки земляного полотна указанных дорог до застройки принимать не менее:

до жилой застройки — 100 м, садово-дачной застройки — 50 м, для дорог IV категории — соответственно 50 и 25 м. Со стороны жилой и общественной застройки поселений, садоводческих товариществ следует предусматривать полосу зеленых насаждений шириной не менее 10 м.
	
	

	15. Зона ограничений передающего радиотехнического объекта, являющегося объектом капитального строительства;
	СанПиН 2.1.8/2. 2.4.1190-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи», СанПиН 2.1.8/2. 2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов».
	Границы СЗЗ (санитарно-защитных зон), определяются на высоте 2 м от поверхности земли по ПДУ (предельно допустимые уровни воздействия).

Внешняя граница ЗОЗ (зоны ограниченной застройки) определяется по максимальной высоте зданий перспективной застройки, на высоте верхнего этажа которых уровень ЭМП не превышает ПДУ для населения.

Расчет СЗЗ и ЗОЗ должен выполняться в соответствии с "Санитарными правилами и нормами на электромагнитные излучения радиочастотного диапазона (ЭМИ РЧ)" СанПиН 2.2.4./2.1.8.055, с учетом возможного суммирования ЭМП, создаваемых отдельными источниками, входящими в состав ПРТО.

Охранная зона определяется 1/3 высоты башни согласно ПОТ РО-45-010-2002 "Правила по охране труда при работах на радиорелейных линиях связи"
	СЗЗ и ЗОЗ не могут:

использоваться в качестве территории жилой застройки, а также для размещения площадок для стоянки и остановки всех видов транспорта, предприятий по обслуживанию автомобилей, бензозаправочных станций, складов нефти и нефтепродуктов и т. п.,

рассматриваться как резервная территория предприятия и использоваться для расширения промышленной площадки,

СЗЗ не может рассматриваться как территория для размещения коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков.
	

	16. Охранная зона пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети
	Постановление Правительства РФ от 12.10.2016 № 1037 «Об утверждении Правил установления охранных зон пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 7 октября 1996 года № 1170»
	Границы охранной зоны пункта на местности представляют собой квадрат (сторона 4 метра), стороны которого ориентированы по сторонам света и центральной точкой (точкой пересечения диагоналей) которого является центр пункта.

Границы охранных зон пунктов государственной геодезической сети и государственной нивелирной сети, центры которых размещаются в стенах зданий (строений, сооружений), а также пунктов государственной гравиметрической сети, размещенных в подвалах зданий (строений, сооружений), устанавливаются по контуру указанных зданий (строений, сооружений).

Решение об установлении охранной зоны пункта, утверждающее местоположение ее границ, принимается территориальными органами Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по месту нахождения пункта (далее - территориальные органы).

Координаты характерных точек границ охранных зон пунктов определяются аналитическим методом определения координат. Границы охранных зон пунктов устанавливаются с точностью определения координат соответствующих пунктов.
	В пределах границ охранных зон пунктов запрещается без письменного согласования с территориальным органом осуществление видов деятельности и проведение работ, которые могут повлечь повреждение или уничтожение наружных знаков пунктов, нарушить неизменность местоположения специальных центров пунктов или создать затруднения для использования пунктов по прямому назначению и свободного доступа к ним, а именно:

а) убирать, перемещать, засыпать или повреждать составные части пунктов;

б) проводить работы, размещать объекты и предметы, возводить сооружения и конструкции, которые могут препятствовать доступу к пунктам без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

в) осуществлять горные, взрывные, строительные, земляные (мелиоративные) и иные работы, которые могут привести к повреждению или уничтожению пунктов;

г) проводить работы, не обеспечивающие сохранность пунктов.

Без согласования с территориальным органом запрещается проведение следующих работ:

а) снос объектов капитального строительства, на конструктивных элементах или в подвале которых размещены пункты;

б) капитальный ремонт помещений, в которых размещены гравиметрические пункты.
	В пределах границ охранных зон пунктов независимо от формы собственности земельных участков, на которых такие охранные зоны пунктов установлены, разрешено осуществлять геодезические работы без согласования с собственниками и иными правообладателями указанных земельных участков.

	17. Зона минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов); 
	СНиП 2.05.06-85* Магистральные трубопроводы,

СНиП от 30.03.1985 № 2.05.06-85* п.3.16. Табл. 4*

СП от 30.03.1985 № 36.13330.2010
	Газопроводы:

I кл.: D усл. ≤300 — 100 м от оси

300-600 — 150м

600-800 — 200м

800-1000 — 250м

1000-1200 — 300м

1200-1400 — 350м

II кл.: D усл. ≤300 — 75 м от оси

300-600 — 25 м

Нефтепроводы и нефтепродуктопроводы:

IV кл, D усл. ≤300 — 75 м

III кл. 300-500 — 100 м

II кл. 500-1000 — 150 м

I кл. 1000-1400 — 200 м

Расстояния от КС и ГРС:

Класс газопровода:

I кл.: D усл. ≤300 — 100 м от оси

300-600 — 150м

600-800 — 200м

800-1000 — 250м

1000-1200 — 300м

1200-1400 — 350м

II кл.: D усл. ≤300 — 75 м от оси

≥300 — 25 м

от НПС:

Категория НПС:

III кл. 300-500 — 100 м

II кл. 500-1000 — 150 м

I кл. 1000-1400 — 200 м
	Расстояния от оси подземных и наземных (в насыпи) трубопроводов до:

Города и другие населенные пункты; коллективные сады с садовыми домиками, дачные поселки; отдельные промышленные и сельскохозяйственные предприятия; тепличные комбинаты и хозяйства; птицефабрики; молокозаводы; карьеры разработки полезных ископаемых; гаражи и открытые стоянки для автомобилей индивидуальных владельцев на количество автомобилей более 20; отдельно стоящие здания с массовым скоплением людей (школы, больницы, клубы, детские сады и ясли, вокзалы и т.д.); жилые здания 3-этажные и выше; железнодорожные станции; аэропорты; морские и речные  порты и пристани; гидро- электростанции; гидротехнические сооружения морского и речного транспорта I-IV классов; очистные сооружения и насосные станции водопроводные, не относящиеся к магистральному трубопроводу, мосты железных дорог общей сети и автомобильных дорог I и II категорий с пролетом свыше 20 м (при прокладке нефтепроводов и нефтепродуктопроводов ниже мостов по течению); склады легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и газов с объемом хранения свыше 1000 м3; автозаправочные станции; мачты (башни) и сооружения многоканальной радиорелейной линии технологической связи трубопроводов, мачты (башни) и сооружения многоканальной радиорелейной линии связи Министерства связи России и других ведомств; телевизионные башни.
	

	18. Охранная зона тепловых сетей. 
	О Типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей

Приказ Минстроя России от 17.08.1992 № 197 п.4, 5
	Охранные зоны тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей, или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки.
	Производить действия, которые могут повлечь нарушения в нормальной работе тепловых сетей, их повреждение, несчастные случаи, или препятствующие ремонту:

размещать автозаправочные станции, хранилища горюче-смазочных материалов, складировать агрессивные химические материалы;

загромождать подходы и подъезды к объектам и сооружениям тепловых сетей, складировать тяжелые и громоздкие материалы, возводить временные строения и заборы;

устраивать спортивные и игровые площадки, неорганизованные рынки, остановочные пункты общественного транспорта, стоянки всех видов машин и механизмов, гаражи, огороды и т.п.;

устраивать всякого рода свалки, разжигать костры, сжигать бытовой мусор или промышленные отходы;

производить работы ударными механизмами, производить сброс и слив едких и коррозионно-активных веществ и горюче-смазочных материалов;

проникать в помещения павильонов, центральных и индивидуальных тепловых пунктов посторонним лицам; открывать, снимать, засыпать люки камер тепловых сетей; сбрасывать в камеры мусор, отходы, снег и т.д.;

снимать покровный металлический слой тепловой изоляции; разрушать тепловую изоляцию; ходить по трубопроводам надземной прокладки (переход через трубы разрешается только по специальным переходным мостикам);

занимать подвалы зданий, особенно имеющих опасность затопления, в которых проложены тепловые сети или оборудованы тепловые вводы под мастерские, склады, для иных целей; тепловые вводы в здания должны быть загерметизированы.
	При наличии письменного согласия предприятий и организаций, в ведении которых находятся тепловые сети:

производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

производить земляные работы, планировку грунта, посадку деревьев и кустарников, устраивать монументальные клумбы;

производить погрузочно-разгрузочные работы, а также работы, связанные с разбиванием грунта и дорожных покрытий;

сооружать переезды и переходы через трубопроводы тепловых сетей.

	19. Месторождения

минерально-сырьевых ресурсов
	«О недрах» от 03.03.95 г. № 27-ФЗ, с изм. на 03.07.2016 г.

ст. 6, 8, 23, 25
	Территория месторождения
	Проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных комплексов и других хозяйственных объектов разрешаются только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального подразделения об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных подразделений и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

Пользователь недр имеет право:

1) использовать предоставленный ему участок недр для любой формы предпринимательской или иной деятельности, соответствующей цели, обозначенной в лицензии;

2) самостоятельно выбирать формы этой деятельности, не противоречащие действующему законодательству;

3) использовать результаты своей деятельности, в том числе добытое минеральное сырье, в соответствии с лицензией и действующим законодательством;

4) использовать отходы своего горнодобывающего и связанных с ним перерабатывающих производств, если иное не оговорено в лицензии;

5) ограничивать застройку площадей залегания полезных ископаемых в границах предоставленного ему горного отвода;

6) проводить без дополнительных разрешений геологическое изучение недр за счет собственных средств в границах горного отвода, предоставленного ему в соответствии с лицензией;

7) обращаться в органы, предоставившие лицензию, по поводу пересмотра условий лицензии при возникновении обстоятельств, существенно отличающихся от тех, при которых лицензия была предоставлена.
	Пользователь недр обязан обеспечить:

1) соблюдение требований законодательства, а также утвержденных в установленном порядке стандартов (норм, правил) по технологии ведения работ, связанных с пользованием недрами, и при первичной переработке минерального сырья;

2) соблюдение требований технических проектов, планов и схем развития горных работ, недопущение сверхнормативных потерь, разубоживания и выборочной отработки полезных ископаемых;

3) ведение геологической, маркшейдерской и иной документации в процессе всех видов пользования недрами и ее сохранность;

4) представление геологической информации в федеральный и соответствующий территориальный фонды геологической информации;

5) представление достоверных данных о разведанных, извлекаемых и оставляемых в недрах запасах полезных ископаемых, содержащихся в них компонентах, об использовании недр в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, в федеральный и соответствующий территориальный фонды геологической информации, в органы государственной статистики;

6) безопасное ведение работ, связанных с пользованием недрами;

7) соблюдение утвержденных в установленном порядке стандартов (норм, правил), регламентирующих условия охраны недр, атмосферного воздуха, земель, лесов, вод, а также зданий и сооружений от вредного влияния работ, связанных с пользованием недрами;

8) приведение участков земли и других природных объектов, нарушенных при пользовании недрами, в состояние, пригодное для их дальнейшего использования;

9) сохранность разведочных горных выработок и буровых скважин, которые могут быть использованы при разработке месторождений и (или) в иных хозяйственных целях; ликвидацию в установленном порядке горных выработок и буровых скважин, не подлежащих использованию;

10) выполнение условий, установленных лицензией, своевременное и правильное внесение платежей за пользование недрами.


Правительство Российской Федерации утверждает положение в отношении каждого вида зон с особыми условиями использования территорий, за исключением зон с особыми условиями использования территорий, которые возникают в силу федерального закона (водоохранные (рыбоохранные) зоны, прибрежные защитные полосы, защитные зоны объектов культурного наследия).


Обязательным приложением к решению об установлении зоны с особыми условиями использования территории, а также к решению об изменении зоны с особыми условиями использования территории, предусматривающему изменение границ данной зоны, являются сведения о границах данной зоны, которые должны содержать графическое описание местоположения границ данной зоны, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости. Форма графического описания местоположения границ зоны с особыми условиями использования территории, требования к точности определения координат характерных точек границ зоны с особыми условиями использования территории, формату электронного документа, содержащего указанные сведения, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере ведения Единого государственного реестра недвижимости, осуществления государственного кадастрового учета недвижимого имущества, государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости. 


На карте градостроительного зонирования зоны с особыми условиями использования территории показаны в соответствии с масштабом».
2. Внести следующие изменения в карту градостроительного зонирования города Златоуста Правил землепользования и застройки Приложения 1 к решению:
«Образование территориальной зоны Ж5 (зона комплексного развития территории (зона застройки многоэтажными жилыми домами) за счёт ликвидации контура территориальной зоны Ж4 (зона застройки многоэтажными жилыми домами)
[image: image1.png]



Образование территориальной зоны Ж5 (зона комплексного развития территории (зона застройки многоэтажными жилыми домами) за счёт ликвидации контура территориальной зоны Ж4 (зона застройки многоэтажными жилыми домами)
[image: image2.png]



Координаты границ территориальной зоны Ж5 (Зона комплексного развития территории (зона застройки многоэтажными жилыми домами)

	N
	X
	Y

	1
	603112.25
	2215179.07

	2
	603025.28
	2215337.29

	3
	603008.18
	2215368.43

	4
	603000.46
	2215432.03

	5
	602943.97
	2215453.43

	6
	602831.99
	2215468.03

	7
	602787.43
	2215477.23

	8
	602711.92
	2215519.53

	9
	602696.09
	2215530.77

	10
	602671.08
	2215540.09

	11
	602665.09
	2215540.30

	12
	602637.97
	2215535.35

	13
	602612.93
	2215522.49

	14
	602605.22
	2215511.97

	15
	602590.64
	2215501.39

	16
	602579.23
	2215497.53

	17
	602560.88
	2215496.76

	18
	602520.04
	2215476.76

	19
	602444.60
	2215465.02

	20
	602429.96
	2215454.11

	21
	602413.33
	2215446.26

	22
	602420.33
	2215417.71

	23
	602345.25
	2215344.82

	24
	602349.73
	2215338.57

	25
	602357.90
	2215326.56

	26
	602362.79
	2215319.79

	27
	602367.69
	2215312.49

	28
	602373.66
	2215304.68

	29
	602377.35
	2215298.95

	30
	602383.42
	2215292.20

	31
	602395.27
	2215281.33

	32
	602399.06
	2215277.70

	33
	602403.37
	2215273.04

	34
	602408.78
	2215267.32

	35
	602413.63
	2215262.65

	36
	602416.87
	2215259.56

	37
	602418.89
	2215257.49

	38
	602462.02
	2215214.45

	39
	602468.24
	2215208.19

	40
	602488.09
	2215167.50

	41
	602527.90
	2215204.96

	42
	602608.99
	2215281.83

	43
	602587.65
	2215303.14

	44
	602838.06
	2215303.14

	45
	602900.16
	2215303.14

	46
	602899.79
	2215120.12

	47
	602982.70
	2215123.29

	
	
	

	1
	599717.52
	2217183.45

	2
	599661.12
	2217237.59

	3
	599665.37
	2217300.18

	4
	599867.38
	2217494.94

	5
	599916.38
	2217408.21

	6
	599950.65
	2217372.21

	7
	599766.88
	2217143.05

	8
	599749.35
	2217098.13

	9
	599689.48
	2216952.34

	10
	599685.82
	2216897.19

	11
	599670.37
	2216794.83

	12
	599639.03
	2216793.28

	13
	599571.27
	2216814.28

	14
	599570.01
	2216994.27

	15
	599588.5
	2217044.39


Образование территориальной зоны Ж6 (зона комплексного развития территории (зона застройки малоэтажными жилыми домами) за счёт уменьшения территориальной зоны Ж1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами)

[image: image3.png]'. s e,
L]
— _Mcn

1




Образование территориальной зоны Ж6 (зона комплексного развития территории (зона застройки малоэтажными жилыми домами) за счёт уменьшения территориальной зоны Ж1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами)

[image: image4.png]



Координаты границ территориальной зоны Ж6 (Зона комплексного развития территории (зона застройки малоэтажными жилыми домами)
	N
	X
	Y

	1
	605695.95
	2216155.96

	2
	605691.91
	2216147.72

	3
	605589.74
	2216198.81

	4
	605567.55
	2216210.33

	5
	605466.82
	2216264.38

	6
	605444.76
	2216275.59

	7
	605413.74
	2216291.4

	8
	605415.66
	2216295.84

	9
	605400.58
	2216297.63

	10
	605370.87
	2216299.66

	11
	605338.88
	2216275.64

	12
	605306.68
	2216252.21

	13
	605274.76
	2216228.09

	14
	605242.83
	2216204

	15
	605227.77
	2216223.95

	16
	605225.66
	2216226.77

	17
	605127.21
	2216157.08

	18
	605051.9
	2216101.66

	19
	605041.03
	2216032.02

	20
	605284.24
	2216071.8

	21
	605488.61
	2216098.38

	22
	605701.37
	2216146.49

	23
	605704.45
	2216126.45

	24
	605789.2
	2216137.47

	25
	605744.78
	2216160.42

	26
	605730.55
	2216168.23

	27
	605718.12
	2216144.41

	
	
	

	1
	602467.05
	2214817.48

	2
	602551.45
	2214799.63

	3
	602663.87
	2214766.12

	4
	602732.2
	2214829.15

	5
	602723.78
	2214838.34

	6
	602819.15
	2214932.45

	7
	602842.86
	2214953.96

	8
	602874.53
	2214982.67

	9
	602929.32
	2215030.24

	10
	602893.29
	2215074.2

	11
	602868.79
	2215104.12

	12
	602777.1
	2215016.52

	13
	602762.25
	2215010.65

	14
	602705.31
	2214986.39

	15
	602684.68
	2214987.87

	16
	602551.44
	2214979.83

	17
	602500.41
	2214922.41

	18
	602483.33
	2214884.76


Образование контура территориальной зоны Р1 (зона рекреационного назначения) за счёт уменьшения территориальной зоны П1 (производственная зона ) в отношении земельного участка с кадастровым номером 74:25:0303003:719
[image: image5.png]



Координаты контура территориальной зоны Р1 (зона рекреационного назначения)
	N
	X
	Y


	1
	609740.9
	2210382

	2
	609736.8
	2210401

	3
	609724.4
	2210398

	4
	609722.9
	2210407

	5
	609703.2
	2210403

	6
	609703.7
	2210401

	7
	609699.4
	2210400

	8
	609700.5
	2210393

	9
	609691
	2210391

	10
	609687.9
	2210391

	11
	609662.1
	2210387

	12
	609662.3
	2210374

	13
	609668.4
	2210367

	14
	609690.9
	2210372

	15
	609716.5
	2210377

	16
	609721.5
	2210378

	17
	609739.7
	2210382


».
Глава Златоустовского городского округа


                   О.Ю. Решетников

� EMBED Word.Picture.8  ���














_1060587518.doc
[image: image1.png]






