ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению Администрации

Златоустовского городского округа

ООО «Торгпроектстрой»

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

расположенной вдоль автомагистрали пр. Мира – пос. Балашиха,

протяженностью 600м от пр. Мира, в г. Златоусте Челябинской области

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Шифр: 01-2014 – ППиМ

г. Златоуст

2014г.

Содержание

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 01-2014–ППиМ. С | Содержание |  |
| 01 - 2014–ППиМ. СП | Состав проектной документации |  |
| 01- 2014–ППиМ. ПЗ | Пояснительная записка |  |
| 1 | Основание для проектирования |  |
| 2 | Размещение проектируемой территории в структуре города |  |
| 3 | Природные условия |  |
| 3.1 | Климатическая характеристика |  |
| 3.2 | Рельеф. Инженерно-геологические условия |  |
| 4 | Современное использование территории |  |
| 5 | План красных линий и планировки. Проектная организация территории |  |
| 5.1 | Архитектурно-планировочное решение |  |
| 5.2 | Архитектурно-пространственная композиция |  |
| 5.3 | Территория существующей застройки |  |
| 5.4 | Межевание территории |  |
| 6 | Улично-дорожная сеть и транспорт |  |
| 6.1 | Поперечные профили |  |
| 6.2 | Транспорт и его хранение |  |
| 6.3 | Организация движения пешеходов |  |
| 7 | Инженерная подготовка территории |  |
| 7.1 | Организация поверхностного стока. Вертикальная планировка |  |
| 7.2 | Водосточная сеть |  |
| 8 | Инженерное оборудование |  |
| 8.1 | Электроснабжение |  |
| 8.2 | Водоснабжение и водоотведение |  |
| 9 | Технико-экономические показатели. Заключение |  |
| 10 | Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны |  |
| 10.1 | Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций |  |
| 11 | Оценка воздействия на окружающую среду Перечень мероприятий по охране окружающей среды |  |
| 01 - 2014–ППиМ.ТРИ | Таблица регистрации изменений |  |
| 12 | Список приложений |  |
| 1 | Задание на разработку проекта планировки и межевания территории расположенной: Челябинская область, г.Златоуст, автомагистраль пр. Мира – пос. Балашиха, участок протяженностью 600м от пр. Мира, планировочный район города –юго-восточный (03), территориальная зона-07 |  |
| 2 | Распоряжение Администрации Златоустовского городского округа № 614-р от 03.04.2014 г. |  |
| 3 | Приложение к распоряжению администрации Златоустовского городского округа от 03.04.2014 г. |  |
| 4 | Общие данные |  |
| 5 | Схема размещения проектируемой территории в структуре города |  |
| 6 | План современного использования территории (опорный план) |  |
| 7 | План красных линий и планировки (основной чертеж) |  |
| 8 | Схема организации транспорта и уличной дорожной сети |  |
| 9 | Схема размещения инженерных сетей и сооружений |  |
| 10 | Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории |  |
| 11 | План межевания территории в границах проектирования |  |

Состав проекта планировки  и межевания территории

| Номер тома | Обозначение | Наименование |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Графические материалы |  |
|  |  | Чертежи на 8-ми листах |  |
| 2 |  | Текстовые материалы |  |
|  |  | Пояснительная записка |  |

- Основание для проектирования

Проект планировки и межевания территории, расположенной по адресному ориентиру: Челябинская область, г. Златоуст, автомагистраль пр. Мира – пос. Балашиха, участок протяженностью 600м от пр. Мира, планировочный район  города –юго-восточный (03), территориальная зона-07.

Ограничения: с северо-восточной стороны –земельный участок для строительства автосервисного комплекса, с юго-восточной стороны-автомагистралью пр. Мира-пос. Балашиха,с юго-западной и северо-западной сторон – свободные территории.

Разработан по заказу Мурдасова Алексея Юрьевича, на основании:

-Распоряжения Администрации Златоустовского городского округа от 03.04.2014г.             № 614-р;

-Задания на разработку проекта планировки и межевания территории, утвержденного заместителем Златоустовского городского округа по строительству и инфраструктуре 03.04.2013г.

-Градостроительного регламента «Правила землепользования и застройки в г. Златоусте в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Цель работы: Разработка проекта планировки и межевания территории.  Выделение элементов планировочной структуры, установление параметров их развития, определение размеров и границ незастроенных земельных участков и предложение по их использованию. Обосновать возможность строительства коммунально-складских объектов (торговая база).

- Размещение проектируемой территории в структуре города

Проектируемая территория, расположена в юго-восточном районе г. Златоуста, территориальная зона -07. Ограничения: с северо-восточной стороны –земельный участок для строительства автосервисного комплекса, с юго-восточной стороны-автомагистралью пр. Мира-пос. Балашиха, с юго-западной и северо-западной сторон – свободные территории. Испрашиваемый земельный участок расположен справа от кольцевой развязки по ходу движения в пос. Балашиха и входит в состав коммунально-складской зоны Г.2.

Прямоугольной формы. Размер в плане 100х29,8 метров. Общая площадь составляет 0,298 га.

- Природные условия

  - Климатическая характеристика.

Участок для проектирования и  строительства  коммунально-складских объектов (Торговая база) расположен по адресу: Челябинская область, г. Златоуст, район кольцевой развязки автодороги, с правой стороны по ходу движения пр. Мира – пос. Балашиха.

В орографическом отношении участок работ относится к Уральской горной провинции, подзона елово-пихтовых лесов с примесью сосны, осины, лиственных пород, с грядово-холмистым рельефом, приурочен к приконтактовой зоне гранитоидов, сланцев и пород осадочной толщи палеозоя, измененных процессами метаморфизма и гипергенеза (выветривания), перекрытых четвертичными песчано-глинистыми отложениями.

В геоморфологическом отношении – к пойме р. Ай, которая расположена примерно в 230 м северо-западнее участка работ. Пойма возвышается над урезом воды на 1,0-1,5 м, заросшая кустарником, местами заболоченная, изрезана старицами и протоками. Во время паводков вода в р. Ай поднимается на 1,5-2,0 м, пойма затапливается.

Территория входит во 2 дорожно-климатическую зону (географическая зона лесов с избыточным увлажнением грунтов) (СНиП 2.05.02-85. Автомобильные дороги. М., 1986).

По характеру и степени увлажнения относится к 3 типу местности (мокрые места), где поверхностный сток не обеспечен, грунтовые воды или длительно стоящие (более 20 суток) поверхностные воды влияют на увлажнение верхней толщи грунтов, в результате чего сформировались заторфованные грунты.

На момент проведения изысканий площадка проектируемого строительства свободна от строений и инженерных коммуникаций, вдоль участка со стороны автодороги проходит кабель связи.

Положение участка работ вдали от морей и океанов определяет особенности его климата. Климат района – континентальный, с четко выраженными сезонами года, с холодной продолжительной зимой с устойчивым снежным покровом,  длящейся около 5 месяцев, умеренно жарким или теплым, но сравнительно коротким летом, затяжными осенним и весенними периодами с ранними осенними и поздними весенними заморозками, с резкими колебаниями температуры воздуха по сезонам года и в течении суток.

- Количество и распределение осадков в течении всего года определяется, главным образом, прохождением циклонов над территорией области.

- За год в лесостепном Зауралье (г. Челябинск) в среднем выпадает 450 мм осадков, в сухие годы сумма осадков не превышала 310-400 мм, во влажные годы количество осадков возрастает до 890 – 940 мм.. Основное количество осадков (до 80% годовой суммы) выпадает в теплый период времени, с максимум их в июле. Самый сухой месяц – февраль.

- Ветровой режим на территории области зависит от особенностей размещения основных центров действия атмосферы и изменяется под влиянием орографии.

- В январе-мае, в основном, преобладают ветры южного и юго-западного направления со средней скоростью 3-4 м/с. При метелях максимальная скорость увеличивается до 16-28 м/с. В июне-августе ветры, в основном, западного и северо-западного направлений, средняя скорость не увеличивается, но при грозах наблюдается резкое шквалистое кратковременное усиление ветра до 16-25 м/с. В сентябре-декабре ветер поворачивает на южный и юго-западный, средняя скорость которого составляет 3 м/с, максимальная – 18-28 м/с.

- Среднемесячное значение атмосферного давления в течении года колеблется от 737 до 745 мм рт. ст. Самое низкое давление, зарегистрированное на территории области, составило 651 мм рт. ст., а самое высокое – 773 мм рт. ст.

- Устойчивый снежный покров образуется к концу первой декады ноября, наибольшей высоты достигает в феврале-марте и разрушается в начале апреля, а в отдельные годы снежный покров сохраняется до 10-15 мая. В течении 40-60 дней наблюдаются метели, общая их продолжительность составляет 300-465 часов. Самым холодным месяцем является январь.  Самый теплый месяц – июль.

Климатические условия на участке изысканий (г. Златоуст) приводятся в соответствии СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» относительно г. Челябинск РФ.

Таблица № 3.1.

Климатические параметры холодного периода года

| Абсолютная минимальная температура воздуха | -48 о С |
| --- | --- |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца | 9,4 о С |
| Продолжительность и средняя температура воздуха периода со средней суточной температурой воздуха < 8 о С | 218 сут. -6,5 о С |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца | 78% |
| Количество осадков за ноябрь-март | 104 мм |
| Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль | ЮЗ |
| Средняя скорость ветра за период со средней суточной температурой воздуха < 8 о С | 3 м/с |

Таблица № 3.2.

Климатические параметры теплого периода года

| Абсолютная максимальная температура воздуха | +40 о С |
| --- | --- |
| Средняя максимальная температуры воздуха наиболее теплого месяца | 24,1 о С |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца | 10,7 о С |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца | 69% |
| Количество осадков за апрель-октябрь | 335 мм |
| Суточный максимум осадков | 88 мм |
| Преобладающее направление ветра за июнь-август | СЗ |
| Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль | 3,2 м/с |

Таблица № 3.3.

Средняя месячная и годовая температура воздуха (оС)

(Метеостанция Челябинск)

| Месяцы | I | II | III | IY | Y | YI | YII | YIII | IX | X | XI | XII | За год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -15,8 | -14,3 | -7,4 | 3,9 | 11,9 | 16,8 | 18,4 | 16,2 | 10,7 | 2,4 | -6,2 | -12,9 | 2,0 |

Среднегодовая повторяемость (%) направлений ветра и штилей

(роза ветров)

Таблица № 3.4.

| Направление ветра | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МС Челябинск | 14 | 5 | 3 | 9 | 22 | 16 | 14 | 17 |  |

- Годовой ход осадков характеризуется резко выраженным максимумом осадков в летний период (70%) и снежной зимой. Максимум осадков выпадает за июнь – август, январь – март. По виду осадков основное количество выпадает в виде дождя (до 75%), но уже в октябре 60% осадков выпадает в виде снега и мокрого снега. За год в среднем выпадает жидких осадков              285 мм, 90 мм в виде снега и 75 мм в виде мокрого снега. Среднегодовое количество осадков за многолетний период наблюдений составляет 450 мм.

Сумма осадков, мм

Таблица № 3.5.

| месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IY | Y | YI | YII | YIII | IX | X | XI | XII |
| 20 | 18 | 29 | 29 | 36 | 69 | 78 | 45 | 40 | 34 | 24 | 28 |

- Максимальная интенсивность осадков в сутки составляет 0,02 мм/мин, в течении часа – 0,30 мм/мин. Суточный максимум осадков 1% обеспеченности равен 72 мм.

Относительная влажность воздуха, %

Таблица № 3.6.

| месяц | I | II | III | IY | Y | YI | YII | YIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % | 78 | 75 | 75 | 66 | 56 | 61 | 69 | 71 | 71 | 74 | 78 | 79 | 71 |

- Число дней со снежным покровом составляет 157 дней. Средняя дата появления снежного покрова – 09.11., ранняя – 23.10., поздняя – 12.12. Средняя дата образования устойчивого снежного покрова – 12.11. Средняя дата разрушения устойчивого снежного покрова – 04.04. Средняя дата схода снежного покрова – 18.04., ранняя – 27.03., поздняя – 19.05. Наибольшая высота снежного покрова на открытом месте – 55 см. Расчетная высота снежного покрова с вероятностью превышения 5% - 71 см. Наибольший запас воды в снежном покрове 154 мм, средний из наибольших запасов воды в снежном покрове – 85 мм.

- Среднее число дней с туманом составляет 14 дней, наибольшее число дней с туманом в зимний период (декабрь-февраль) 15-20 дней. Средняя продолжительность тумана в сутки зимой – 6,1 часа, летом – 3,6 часа.

- Число дней с грозой составляет 25-45, средняя продолжительность грозы в день равна 2 часам.

- Среднее число дней с метелью 33, продолжительность до 7 часов. Объем снегового переноса составляет 300 м3/сут.

- Гололедные явления наблюдаются в 85% случаев в виде кристаллической изморози. Продолжительность гололедных явлений составляет: средняя – 143,5 часа, максимальная продолжительность гололеда за год – 336 часов.

- Масса гололедно-изморозевых отложений составляет 40-140 г/м (85% случаев), средняя толщина гололедной стенки 2,8 мм, максимальная толщина – 9 мм. Толщина стенки гололеда на элементах кругового сечения диаметром 10 мм, расположенных на высоте 10 м над поверхностью земли, составляет 10 мм согласно СНиП 2.01.07-85*.

- Согласно табл. 3.3. сумма среднемесячных отрицательных температур 56,6. Температура воздуха наиболее холодной пятидневки (обеспеченность 0,98) -350С. Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов в г. Челябинске определена расчетом согласно п. 2.27. СНиП 2.02.01-83* /1/ и составляет для глинистых   грунтов – 1,73 м, для супесей, песков мелких и пылеватых – 2,11 м, для песков гравелистых, крупных  и средней крупности – 2,26 м,  крупнообломочных -2,56 м.

Выводы и рекомендации

Климатические условия района не налагают особых ограничений на планировочную организацию территории.

При размещении новых зданий следует учитывать преобладающее направление ветра.

  - Рельеф. Инженерно-геологические условия

Естественный рельеф участка изысканий относительно ровный, спокойный,  ненарушенный  хозяйственной и строительной деятельностью, густо заросший (ива, верба и т.п.). Абсолютные отметки поверхности (по устьям скважин) изменяются от 416,82 м – 417,33. Относительное превышение (по устьям скважин) составляет  0,51 м.

Геологическое строение

В геологическом строении площадки изысканий в пределах активной зоны проектируемых сооружений на разведанную глубину до 8,0 м принимают участие  элювиальные суглинки (по кварц-слюдистым сланцам), перекрытые четвертичными аллювиальными крупнообломочными грунтами. С поверхности развиты заторфованные суглинки незначительной мощности и почвенно-растительный слой.

Сводный геолого-литологический разрез участка изысканий до разведанной глубины представлен следующими возрастными и литологическими разновидностями грунтов (сверху вниз):

Кайнозойская группа KZ

Четвертичная система Q

Почва (bQ₄) - поверхностный, плодородный слой с растительным покровом, с корнями растений.

Встречена  скважинами №№1,2,3.  Мощность  слоя  0,1 м.

Как отдельный ИГЭ не описывается.

Суглинок биогенно-аллювиальный (bаQ4) - темно-бурого, темно-серого цвета, с горизонтальной слоистостью, тяжелый песчанистый, мягкопластичной консистенции, слабозаторфованный (Iom = 0,13), с остатками корней растений и деревьев.

Встречен всеми скважинами.  Мощность  слоя  0,4 м – 1,5  м.

Гравийно-галечниковый грунт (аQ4) с суглинистым мягкопластичным заполнителем 38% - серовато-коричневого, коричневого цвета, средней степени водонасыщения, с маломощными хаотично расположенными прослоями и линзами песка разнозернистого. Гравийно-галечниковый материал разной степени окатанности, с редкими  слабоокатанными  валунами кварца,

Встречен всеми скважинами. Мощность  слоя  3,3 м - 5,1 м.

Мезозойская  группа МZ

Суглинок элювиальный (eMZ) дресвяный -  зеленовато-синего, коричневато - золотистого цвета, от твердой до полутвердой консистенции, легкий песчанистый, структурный (по кварц – слюдистым сланцам), с  гнездами щебня и  дресвы слюдистых сланцев низкой прочности.

Встречен  всеми скважинами. Пройденная мощность слоя 2,2 м – 4,5 м, и скважинами, пройденными до глубины 8,0  м,  до конца не выявлена.

На исследуемой площадке к специфическим грунтам (согласно СП II-105-97. Часть III) относятся:

-  биогенный грунт ИГЭ-1 (суглинок слабозаторфованный) – сильнопучинистый, относится к слабым биогенным грунтам, для которых характерна сильная сжимаемость  и анизотропия свойств. Грунт ИГЭ-1 не рекомендуется в качестве основания фундаментов, подлежит удалению, замене на несжимаемый грунт или полной прорезке глубокими фундаментами  согласно п.5.5. СНиП 2.02.01-83* /1/;

- элювиальный грунт  ИГЭ-3 (дисперсная зона коры выветривания по кварц-слюдистым сланцам), который является продуктом экзогенного физико-химического выветривания скальных пород.

Из группы экзогенных процессов на площадке строительства возможно проявление процессов подтопления территории и заболачивания.

По критериям типизации территорий согласно приложению И СП 11-105-97 территория относится к потенциально подтопляемой, к району I-А-2 – сезонно (ежегодно) подтопляемые в естественных условиях.

Также на участке проявляют себя эндогенные процессы выветривания скальных пород  с образованием специфических элювиальных грунтов ИГЭ-3 (суглинок).

Элювиальные грунты при длительном пребывании в открытых строительных котлованах, шурфах, при замачивании и промораживании – интенсивно выветриваются, в связи с чем ухудшаются их свойства. Но принимая во внимание гипсометрическое положение элювиальных грунтов на инженерно-геологическом разрезе, данный факт не осложнит строительство.

Эндогенные процессы не исключены в виде сейсмических явлений. Расчетная сейсмичная  интенсивность приводится по  г. Златоуст в баллах шкалы MSK-64 для средних грунтовых условий и их степеней сейсмической опасности А (10%) – нет, В (5%) – 6, С (1%) – 6 в течение 50 лет/СНиП II-7-81*. Строительство в сейсмических районах. Госстрой России, 2002 г./.

Согласно ГОСТ Р 54257-2010 сооружение относится к уровню 2 (нормальный уровень ответственности) – здания и сооружения массового строительства. Степень сейсмической опасности площадки проектируемого строительства оценивается по карте А  ОСР-97 /п.1.3. СНиП II-7-81*/.

Других специфических грунтов (просадочных, набухающих, засоленных  и т.п.)                    и инженерно-геологических процессов (обвалы, оползни, курумы, сели, карст, суффозия и т.п.), способных осложнить строительство и эксплуатацию проектируемого  сооружения, на площадке на момент изысканий (май 2014г.) не выявлено.

С учетом вышеизложенного, тип фундамента и глубину его заложения необходимо проектировать с учетом естественного сезонного колебания уровня грунтовых вод (гл. 3.4. данного отчета) и предусмотреть мероприятия и предотвращению возможного подтопления площадки строительства поверхностными и грунтовыми водами (устройство водоотводных сооружений поверхностных вод, понижающие УГВ мероприятия и т.п.).

При сезонном промерзании и оттаивании грунтов фиксируются деформации морозного пучения. По величине деформации морозного пучения при условии сохранения природного состояния и гидрогеологической обстановки грунты ИГЭ-1 относятся к сильнопучинистым,  ИГЭ-2 - среднепучинистым, ИГЭ-3 - слабопучинистым /8/, /п. 2.137. «Пособия…СНиП 2.02.01-83* /2//.

На величину промерзания главное влияние оказывает микрорельеф, механический состав грунтов, высота снежного покрова и его плотность, влажность грунта, защищенность растительностью. Нормативная глубина сезонного промерзания для грунтов площадки изысканий  (г. Златоуст) определена относительно г. Челябинска расчетом согласно п. 2.27. СНиП 2.02.01-83* /1/, п. 2.124. «Пособия… к СНиП 2.02.01-83*» /2/ и для глинистых грунтов (ИГЭ-1,3) – 1,73 м, крупнообломочных грунтов (ИГЭ-2) - 2,56 м.

Гидрогеологические условия

На момент проведения изысканий (май  2014 г.) на участке работ грунтовые воды  вскрыты всеми скважинами. Установившийся уровень грунтовых вод зафиксирован на глубине  0,5-0,7 м (абс.отм.  416,12 м –  416,63 м) от поверхности.

По характеру водовмещающих грунтов подземные воды являются грунтовыми,  пластово-порового типа, прирусловыми, гидравлически связанными с водами близнаходящихся водоемов – р. Ай, которая расположена в 230 м северо-западнее участка изысканий. По условиям напора – ненапорные. По условиям питания – инфильтрационные. Питание осуществляется, в основном, за счет инфильтрации атмосферных осадков, паводковых и прирусловых вод в паводковый и дождливый периоды., а также – возможных протечек из подземных водонесущих коммуникаций. Общий слабый уклон грунтовых вод направлен в сторону реки Ай.

Сезонное поднятие уровня грунтовых вод, особенно в дождливый период, в период таяния снега, паводков и половодий, можно ожидать на 1,2 – 1,5 м, вплоть до выхода на поверхность и слияния с дождевыми и паводковыми водами. Площадка весной, осенью и в дождливый периоды подтапливается.

По результатам  химического анализа (приложение 8.5.) пробы воды, отобранной  из скважины № 2 с глубины 1,5 м установлено, что по химическому составу грунтовые воды относятся к  хлоридно- сульфатным кальциево-магниевым.

На основании СНиП 2.03.11.85 /7/ и результатов количественного химического анализа грунтовые воды -  пресные (0,36  г/л), по степени жесткости – очень жесткие   (12,0 Ж).

По содержанию углекислоты подземные воды среднеагрессивны по отношению к бетону марки W4 и слабоагрессивны по отношению к бетону марки W6 по водонепроницаемости в сильно- (Кф>0,1 м/сут) и слабофильтрующих (Кф<0,1 м/сут) грунтах.

С учетом содержания хлоридов агрессивность подземных вод к арматуре железобетонных конструкций в условиях периодического смачивания (выше уровня грунтовых вод, указанного на инженерно-геологических разрезах) – слабая. В условиях постоянного погружения подземные воды являются не агрессивными.

Для характеристики водопропускных свойств грунтов значения коэффициента фильтрации (м /сут) рекомендуем следующие:

ИГЭ – 1 – 0,06 – слабоводопроницаемый;

ИГЭ – 2 – 3,42 – сильноводопроницаемый;

ИГЭ -3 – 0,69 – водопроницаемый.

По критериям типизации территорий согласно приложению И СП 11-105-97 территория относится к потенциально подтопляемой, к району I-А-2 – сезонно (ежегодно) подтопляемые в естественных условиях.

Выводы и рекомендации

Проектируемая территория относится ко II (средней сложности), характеризуется относительно ровной, слабонаклонной, слаборасчлененной поверхностью; наличием нескольких литологических разновидностей грунтов, в т.ч.: специфических; наличием горизонта грунтовых вод.

При проектировании оснований необходимо учесть возможность изменения гидрогеологических условий площадки из-за естественного сезонного колебания уровня грунтовых вод. С учетом сезонного повышения (1,2 – 1,5 м от указанного УУГВ на инженерно-геологическом разрезе) уровень грунтовых вод может располагаться относительно близко к дневной поверхности, вплоть до выхода на поверхность, что позволяет отнести площадку изысканий по данному признаку к территориям подзоны сильного возможного подтопления особенно в период паводка, половодий и дождей, с развитием процессов олуговения и заболачивания (приложение 4 СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления»).

Основными факторами, определяющими инженерно-геологические условия на изученной площадке и, следовательно, выбор проектных решений, являются:

- наличие элювиальные дресвяные суглинки, перекрытые аллювиальными крупнообломочными и биогенными (заторфованными) отложениями;

-  наличие горизонта  грунтовых вод;

- необходимость организации мероприятий по отводу поверхностного стока от фундамента здания и водоотводных конструкций, а также – исключение размыва грунтов талыми и дождевыми водами;

- инженерно-геологические условия участка осложнены наличием в разрезе грунтов, обладающих средней степенью коррозионной активностью к стали (аллювиальный мягкопластичный непросадочный суглинок, местами заторфованный – ИГЭ-1).

- Современное использование территории

В настоящее время проектируемая территория не используется. Испрашиваемый участок свободен от застройки. Инженерные коммуникации участок не пересекают.

- План красных линий. Проектная организация территории

Дальнейшее совершенствование и развитие планировочной структуры проектируемой территории решается за счет строительства на испрашиваемом участке коммунально-складских объектов (торговой базы).

Проектируемая территория формируется путем дальнейшего развития уже существующих и строящихся вдоль автомагистрали пр. Мира – пос. Балашиха автосервисных комплексов, комплекса придорожного сервиса и производственной базы.

Преобразование планировочной структуры проектируемой территории предполагает:

- строительство торговой базы: офисного здания и производственного здания;

- благоустройство прилегающей к торговой базе территории.

  - Архитектурно-планировочное решение

Архитектурно-планировочное решение по размещению торговой базы не противоречит общей концепции строительства коммунально-складских объектов вдоль автомагистрали пр. Мира - пос. Балашиха в территориальной зоне Г.2.

Участок строительства торговой базы расположен справа от кольцевой развязки по ходу движения в пос. Балашиха.

Участок строительства торговой базы прямоугольной формы, вытянут с юго-запада на северо-восток на 100 м и расположен вдоль асфальтобетонного проезда.

Территория размещения торговой базы имеет удобную транспортную связь с другими районами города через автомагистраль пр. Мира – пос. Балашиха.

  - Архитектурно-пространственная композиция

Архитектурно-пространственная композиция проектируемой территории обусловлена существующим  размещением капитальной застройки и планировочной композицией.

В северо-восточной части проектируемой территории расположено строящееся здание автосервисного комплекса.

В центре композиции вдоль асфальтобетонного проезда автомагистрали пр. Мира –            пос. Балашиха расположены строящееся здание автосервисного комплекса и проектируемое здание торговой базы.

Архитектурно-пространственная композиция  предусматривает размещение малоэтажной торговой базы на соседнем со строящимся автосервисным комплексом участке.

Своеобразие застройки создается с помощью архитектурного решения здания торговой базы.

  - Территория существующей застройки

Существующая застройка на проектируемой территории представлена строящимся зданием автосервисного комплекса.

Площадь застройки автосервисного комплекса 768,80 м2.

Размещение проектируемой торговой базы   осуществляется с учетом существующей застройки.

Площадки для стоянки автомашин проектируемые на 19 машиномест для легкового транспорта клиентов и сотрудников. Для загрузки товаров предусмотрена площадка площадью 885 м2.

- 5.4  Межевание территории

Межевание территории выполняется с целью определения размеров и границ земельных участков, обоснования границ территории для застройки, предложений по выделению границ действия публичных сервитутов.

За исходный материал для межевания принят основной чертеж проекта планировки. Проектом определены границы застроенных территорий и земельного участка для  строительства коммунально-складских объектов (торговой базы) с учетом установленных красных линий и существующих земельных отводов.

Граница испрашиваемого земельного участка установлена в зависимости от функционального назначения территориальной зоны и обеспечения условий эксплуатации объекта недвижимости.

Площадь участка строительства торговой базы 2980  м2.

- Улично-дорожная сеть

Основной магистралью, прилегающей к проектируемой территории, является автомагистраль пр. Мира – пос. Балашиха.

  - Поперечные профили

Автомагистраль пр. Мира – пос. Балашиха является магистралью общегородского значения. Ширина автомагистрали в красных линиях составляет 30 м, в том числе: проезжая часть 10 м, зеленая зона 20 м.

  - Транспорт и его хранение

Хранение  легкового транспорта осуществляется на открытой стоянке автотранспорта.

Количество машиномест на проектируемой  открытой автостоянке составляет 19 штук

Площадь открытой автостоянки 90 м2.

Для стоянки грузового транспорта предусмотрена открытая стоянка площадью 885 м2.

К стоянкам легкового и грузового транспорта предусмотрены отдельные въезды с целью разделения потоков.

  - Организация движения пешеходов

Пешеходное движение осуществляется по пешеходным дорожкам.

- Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка территории предусматривает проведение мероприятий с целью создания благоприятных условий для размещения здания торговой базы, а также оптимальных условий для строительства и благоустройства.

Природные условия планируемой территории предопределили следующий комплекс мероприятий по инженерной подготовке:

- организация стока поверхностных вод;

- планировка нарушенных территорий.

Приведенные выше инженерные мероприятия учтены в необходимом объеме и подлежат разработке на последующих стадиях проектирования.

  - Организация поверхностного стока

В основу вертикальной планировки планируемой территории положено:

создание по проездам оптимальных продольных уклонов, обеспечивающих водоотвод  и нормальные условия для движения транспорта;

максимальное сохранение существующих дорожных покрытий;

производство наименьшего объема земляных работ при максимальном сохранении естественного рельефа.

Продольные проектируемые уклоны проездов принимаются в пределах нормативных: максимальный уклон - 60‰, минимальный – 4‰.

  - Водосточная сеть

Сток поверхностных вод с проектируемой территории осуществляется по твердым покрытиям дорог. Водоотвод осуществляется путем сбора поверхностных стоков в водоотводную канаву с юго-восточной стороны проектируемой территории.

Схема водостоков разработана с учетом особенностей рельефа, принятого планировочного решения и дает принципиальное решение поверхностного отвода с планируемой территории.

- Инженерное оборудование

  - Электроснабжение

Для питания низковольтных потребителей торговой базы запроектирована  прокладка  кабеля, проложенными в земле, в траншее.

Для низковольтных сетей принято напряжение 380/220 В.

Учет электроэнергии на вводах выполняется счетчиками.

  - Водоснабжение и водоотведение

Источником водоснабжения торговой базы является проектируемая скважина.

Приемником сточных вод является выгреб, проложенный в 10 м от торговой базы.

Для обеспечения водой и отвода сточных вод в офисном и производственном зданиях торговой базы запроектированы следующие системы:

- хозяйственно-противопожарного водоснабжения (В 1);

- горячего водоснабжения (ТЗ, Т4);

- бытовой канализации (К 1).

- Климатические данные

Расчетные параметры наружного воздуха приняты в соответствии со СНиП 41-01-2003, СПиП 23.01-99:

- для систем отопления - минус 34 °С;

- для систем вентиляции в холодный период года - минус 34 "С (параметры Б);

- для систем вентиляции в теплый период года - плюс 20 °С (параметры А);

- скорость ветра в холодный период года - 3,0 м/с;

- скорость ветра в теплый период года - 3,6 м/с;

- средняя температура отопительного периода - минус 5,5 °С;

- продолжительность отопительного периода - 218 дней;

- среднее барометрическое давление - 950 гПа.

- Сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций

Сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций жилых домов определено по СНиП 23-02-2003 и составляет:

- для стен наружных - 3,571 м2 х °С/Вт;

- для покрытия - 4,644 м2 х °С/Вт:

- для окон, балконных дверей - 0,55 м2 х °С/Вт;

- для наружных дверей - 2,14 м2 х °С/Вт.

- Технико-экономические показатели

Таблица 1 – Технико-экономические показатели

| № п\п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Площадь проектируемой территории | 1,6 га |
| 2 | Площадь существующей застройки | 768,80 м2 |
| 3 | Площадь проектируемой застройки | 900 м2 |
| 4 | Площадь испрашиваемого участка | 2980 м2 |

Заключение

Коммунально-складская зона Г.2, в которой проектируется торговая база, входит в состав производственной зоны. Согласно п. 8.1 СП 42.13330.2011 производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

Следовательно, размещение проектируемой торговой базы в коммунально-складской зоне Г.2 обосновано и целесообразно.

В этой связи наблюдается рациональное использование проектируемой территории в границах красных линий и размещение на данной территории коммунально-складских объектов (торговой базы).

- Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

В качестве исходных данных при разработке инженерно-технических мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера были использовать следующие материалы:

- перечень исходных данных и требований для разработки раздела «Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», выданных Главным управлением МЧС России по Челябинской области от 05.04.2013г. № 1995-3-2-5.

- генеральный план участка

- законодательные и нормативные документы.

  - Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Целью создания системы обеспечения пожарной безопасности торговой базы является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре. Система обеспечения пожарной безопасности включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Пожарная безопасность жилых домов обеспечивается:

- проектными решениями генплана по обеспечению пожарной безопасности;

- объемно-планировочными и техническими решениями;

- регламентацией огнестойкости и пожарной опасности строительных конструкций и отделочных материалов;

- применение средств пожаротушения (противопожарное водоснабжение)

- Оценка воздействия на окружающую среду

Перечень мероприятий по охране окружающей среды.

Оценка воздействия на окружающую среду( ОВОС)- вид деятельности по выявлению, анализу и учету прямых, косвенных и иных последствий на окружающую среду планируемой хозяйственной и иной деятельности в целях принятия решения о возможности или невозможности ее осуществления.

ОВОС проводится с целью определения степени влияния на окружающую среду в процессе строительства и эксплуатации объекта.

При разработке ОВОС учесть требования следующих документов:

- Закон РФ «Об экологической экспертизе» № 174-ФЗ, 1995, ст. 14;

- Закон РФ «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 10.01.2002 г.;

- Приказ Госкомитета РФ по охране окружающей среды № 372 от 16.05.2000 г.;

- Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую природную среду в Российской Федерации;

- «Практическое пособие к СП 11-101-95 по разработке раздела «Оценка воздействия на окружающую среду» при обосновании инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений», ГП «ЦЕНТРИНВЕСТпроект», 1998 г.;

- «Руководство по подготовке экологически обеспеченных инвестиционных проектов», Издательство Научного и учебно-методического центра, 2001 г.

| Таблица регистрации изменений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в док. | Номер док. | Подп. | Дата |
|  | измененных | замененных | новых | аннули- рованных |  |  |  |  |