ООО «РОИС»

Проект планировки и межевания территории, ограниченной: МБОУ Средняя общеобразовательная школа № 9,

лесная квартальная просека, внутриквартальный проезд у здания ЗАО «ЮНИЧЕЛ-ЗЛАТО»,

земельный участок с кадастровым номером 74:25:0305010:6 в г. Златоусте

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

2016. 0819 – ППиМ. ТЧ Том 1

Директор                                                                                  Д.Н. Русин

Главный инженер проекта                                                    А. П. Скорынин

г. Златоуст

2016

|  |  |  | Состав проекта |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Но- |  |  |  |
|  | мер | Обозначение | Наименование |  |
|  | тома |  |  |  |
|  |  |  | Текстовая часть |  |
|  | 1 |  | Пояснительная записка |  |
|  |  |  | Графическая часть |  |
|  |  |  | Схема размещения проектируемой территории |  |
|  |  |  | в границах городского округа |  |
|  |  |  | План современного использования территории. |  |
|  |  |  | М1:1000 |  |
|  |  |  | План красных линий и планировки. М1:1000 |  |
|  |  |  | План межевания территории. М1:1000 |  |
|  |  |  | Схема размещения инженерных сетей и |  |
|  |  |  | сооружений. М1:1000 |  |
|  |  |  | Схема вертикальной планировки и инженерной |  |
|  |  |  | подготовки. М1:1000 |  |
|  |  |  | Схема организации транспорта и улично- |  |
|  |  |  | дорожной сети. М1:1000 |  |
|  |  |  | Схема границ зон с особыми условиями |  |
|  |  |  | использования территорий (СЗЗ). М1:1000 |  |
|  |  |  | Прилагаемые документы |  |
|  | 2 |  | Определение расчетной санитарно-защитной |  |
|  |  |  | зоны |  |

|  |  | Содержание |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обозначение |  | Наименование | Примечание |  |
|  |  |  | № стр. |  |
|  | Титульный лист |  | 1 |  |
|  | Состав проекта |  | 2 |  |
|  | Содержание |  | 3 |  |
|  | Текстовая часть |  | 4 |  |
|  | 1. | Сведения о целях и задачах документации | 4 |  |
|  | по планировке и межеванию территории |  |  |  |
|  | 2. Сведения об объектах, предполагаемых к |  | 4 |  |
|  | размещению на проектируемой территории |  |  |  |
|  | 3. Санитарно-защитные зоны |  | 5 |  |
|  | Таблица регистрации изменений |  | 6 |  |

Проект планировки и межевания территории, ограниченной: МБОУ Средняя общеобразовательная школа № 9, лесная квартальная просека, внутриквартальный проезд у здания ЗАО «ЮНИЧЕЛ-ЗЛАТО», земельный участок с кадастровым номером 74:25:0305010:6 в г. Златоусте выполнен в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, строительными нормами и правилами и другими действующими актами РФ и Челябинской области.

Главный инженер проекта ООО « РОИС»	А. П. Скорынин

Текстовая часть

- 1. Сведения о целях и задачах документации и по планировке и межеванию территории

Проект планировки и межевания территории, ограниченной: МБОУ Средняя общеобразовательная школа № 9, лесная квартальная просека, внутриквартальный проезд у здания ЗАО «ЮНИЧЕЛ-ЗЛАТО», земельный участок с кадастровым номером 74:25:0305010:6 в г. Златоусте выполнен на основании Распоряжения Администрации Златоустовского городского округа № 1885-р от 12.08.2016 г. «О внесении изменений в проект планировки и межевания территории, ограниченной границами территории МБОУ общеобразовательная школа № 9, лесная квартальная просека, внутриквартальный проезд у здания ЗАО «ЮНИЧЕЛ-ЗЛАТО», земельный участок с кадастровым номером 74:25:0305010:6 в г. Златоусте, шифр 39.2013» с целью размещения на территории промышленной площадки ЗАО «Юничел-Злато» нового корпуса, соединенного с основным зданием теплым переходом в рамках Программы расширения производства.

Новый корпус расположен в южной части производственной площадки, что благоприятно учитывает направление господствующих ветров г. Златоуста.

  - состав производств, предполагаемых к размещению на площадях нового корпуса, включены:

- производственные участки с размещением раскройно-штамповочного и заготови-тельного цехов;

- склад сырья; - склад готовой продукции.

  - процессе проектирования были решены следующие задачи:

- Определена территория, необходимая для размещения нового корпуса.

- Определены объекты, функционально связанные с проектируемым расширением производства.

- Определены места присоединения проектируемого производственного корпуса к существующим сетям.

- Произведен предварительный расчет санитарно-защитной зоны.

- Разработаны мероприятия по сокращению ССЗ нового производственного корпуса.

- Сведения об объектах, предполагаемых к размещению на проектируемой территории

  - размещению на проектируемой территории предполагается новый производственный корпус ЗАО «Юничел-Злато». Корпус запроектирован 4-ех этажным, прямоугольным с размерами в плане 18 х 80 м.

Технико-экономическая характеристика проектируемого объекта

| №№ | Наименование показателей | Ед. изм. | Показатели |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  |  |
|  | Производственный корпус |  |  |  |
| 1 | Площадь застройки | м2 | 3010 |  |
| 2 | Общая площадь | м2 | 10480 |  |
| 3 | Строительный объем | м3 | 65250 |  |
| 4 | Этажность | эт. | 4 |  |
|  | Проектируемый участок |  |  |  |
| 5 | Площадь, необходимая для размещения нового | га | 0,2 |  |
|  | производственного корпуса |  |  |  |

  - Санитарно-защитные зоны

- соответствии с п.7.2.6 СанПиН 2.2.1-2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов с изменениями 2014» (СанПиН 2.2.1-2.1.1.1200-03 с изм. 2014) производство обуви относится к IV категории с установлением санитарно-защитной зоны 100 м.

- процессе корректировки проекта планировки и межевания была определена расчетная санитарно-защитная зона: с восточной стороны 25 м от границ земельного участка, с южной, западной и северной сторон - по границе земельного участка.

Дополнительно к имеющимся на предприятии источникам выброс загрязняющих веществ в атмосферу будет происходить от источников нового корпуса, намечаемого к строительству. В этом корпусе намечено разместить складские помещения (без выбросов в атмосферу) и производственные участки. На производственных участках намечается разместить технологическое оборудование аналогичное уже существующему на предприятии, работающему в раскройно-штамповочном и заготовительном цехах.

По результатам предварительного расчета санитарно-защитной зоны в проекте планировки

и межевания разработаны мероприятия по ее сокращению.

Основной вид негативного воздействия рассматриваемого производства – химическое воздействие на атмосферный воздух.

Воздействие на окружающую среду при строительстве нового производственно-складского корпуса допустимо и не нарушит санитарных нормативов с учетом разработки мероприятий по охране окружающей среды.

В качестве мероприятий и снижения негативного воздействия предусмотрено:

- для улучшения рассеивания выбросов оснащение технологического оборудования, выделяющего вредности в атмосферу местными отсосами и удаление выбросов системами механической вентиляции со скоростями на выбросе не менее 7-10 м/с;

- для уменьшения шумового воздействия систем вентиляции предусмотреть организацию вентиляционных камер в проектируемом новом корпусе, не монтируя на фасаде и кровле здания;

- предлагаемая граница СЗЗ с северной, западной и южной стороны по границе территории с учетом проектируемого участка для отвода земель под строительство нового корпуса, а с восточной стороны, как и установлено ранее - на расстоянии 25 м от территории предприятия;

- благоустройство территории и озеленение. Всю южную часть в границах вновь отведенного участка между новым корпусом и территорией школы использовать для рядовых посадок разномерных деревьев и создания плотной зеленой изгороди;

- сокращение размера СЗЗ в южной части между территорией предприятия и территории школы по границе территории школьного забора детально обосновать в проекторной документации и согласовать в уполномоченных органах.

|  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица регистрации изменений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Номера листов (страниц) |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | листов | Номер |  |  |  |  |  |
|  |  | Изм. |  | изме- |  |  | заме- |  |  |  | аннули- | (стра- |  | Подп. | Дата |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | новых | рован- |  | док. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ненных |  |  | ненных |  |  |  |  | ниц) в |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ных |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | док. |  |  |  |  |  |  |