Документация по планировке территории, осуществляемую на основании решения органа местного самоуправления Территория улиц в г. Златоусте Челябинской области:

ул. 2-я Тесьминская, ул. 3-я Тесьминская, ул. им. П.П. Аносова

Проект планировки территории. Материалы по обоснованию

#### Раздел 4

«Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка»

Документация по планировке территории, осуществляемую на основании решения органа местного самоуправления Территория улиц в г. Златоусте Челябинской области:

ул. 2-я Тесьминская, ул. 3-я Тесьминская, ул. им. П.П. Аносова

Проект планировки территории. Материалы по обоснованию

#### Раздел 4

«Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка»

| Заказчик: | Администрация Златоустовского городского округа |  |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель: | ООО «ЗЕНИТ» |

| Генеральный директор ООО «ЗЕНИТ» |  | А. В. Пасынков |
| --- | --- | --- |
| Инженер-проектировщик |  | Е. Н. Абраменко |

Состав проекта

| № п/п | Наименование документа | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Проект планировки территории. Основная часть |  |  |
| Раздел 1 | «Проект планировки территории. Графическая часть» |  |
|  | Лист 1. Чертёж планировки территории. | М 1:1000 |
| Раздел 2 | «Положение о характеристиках планируемого развития территории. Положение об очередности планируемого развития территории » |  |
| Проект планировки территории. Материалы по обоснованию |  |  |
| Раздел 3 | «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть» |  |
|  | Лист 1. Карта (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения, городского округа, межселенной территории муниципального района с отображением границ элементов планировочной структуры. | М 1:1000 |
|  | Лист 2. Схема организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, отражающая местоположение объектов транспортной инфраструктуры и учитывающая существующие и прогнозные потребности в транспортном обеспечении на территории, а также схему организации улично-дорожной сети | М 1:1000 |
|  | Лист 3. Схема границ зон с особыми условиями использования территории. Схема границ территорий объектов культурного наследия. | М 1:1000 |
|  | Лист 4. Схема, отображающая местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам | М 1:1000 |
|  | Лист 5. Варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в соответствии с проектом планировки территории (в отношении элементов планировочной структуры, расположенных в жилых или общественно-деловых зонах); | М 1:1000 |
|  | Лист 6. Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории | М 1:1000 |
| Раздел 4 | «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка» |  |
| Проект межевания территории |  |  |
| Раздел 1 | «Проект межевания территории. Графическая часть» |  |
|  | Лист 1. Чертёж межевания территории. | М 1:1000 |
| Раздел 2 | «Проект межевания территории. Текстовая часть» |  |
| Раздел 3 | «Материалы по обоснованию проекта межевания территории. Графическая часть» |  |
|  | Лист 1. Чертеж материалов по обоснованию проекта межевания территории. | М 1:1000 |

Содержание

Введение	5

1. Характеристика района строительства	8

2. Климат	18

3. Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства. Обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значения, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов.	13

3.1 Объекты жилого назначения	13

3.2 Объекты производственного назначения	13

3.3 Объекты общественно-делового назначения	13

3.4 Объекты социальной инфраструктуры	13

3.5 Объекты иного назначения	20

3.6 Объекты транспортной инфраструктуры	14

3.7 Объекты коммунальной инфраструктуры	14

4. Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории	15

5. Обоснование очередности планируемого развития территории	16

6. Обоснование планируемых мероприятий по охране окружающей среды и отображению зон с особыми условиями использования территории	16

7. Анализ зон с особыми использования территории существующего положения проектируемой и прилегающей территории	25

8. Объекты культурного наследия и особо охраняемые территории	Ошибка! Закладка не определена.

9. Перечень мероприятий по охране окружающей стреды	Ошибка! Закладка не определена.

10. Перечень мероприятий по защите территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне	Ошибка! Закладка не определена.

10.1 Мероприятия по обеспечяению пожарной безопасности	31

10.2 Мероприятия по охране окружающей среды…………………………………………………………………………………....17

11. Сведения о красных линиях……………………………………………………….20

Введение

Основание для разработки документации:

Градостроительный кодекс Российской Федерации;

В соответствии со ст. 42 Градостроительного кодекса РФ, подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ территорий общего пользования, установления границ земельных участков под существующие объекты капитального строительства, расположенные в границах проектирования, в том числе социально-культурного, коммунально-бытового назначения в соответствии с градостроительными регламентами.

Подготовка ППТ, ПМТ осуществляется в целях обеспечения реализации Челябинской области, г. Златоуст, для устойчивого развития территории, установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, установление границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов, обеспечение процесса архитектурно-строительного проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию планируемых к размещению объектов капитального строительства.

Основными задачами разработки проекта являются: установление границ и требований планировочного устройства земельных участков, с учетом возможности размещения на их территории важнейших элементов обеспечения нормальной жизнедеятельности: проходов и проездов, участков для объектов инженерной инфраструктуры и пр.; установление линий градостроительного регулирования: красные линии и линии регулирования застройки, что не даст возможности хаотично застраивать территорию города, позволит закрепить, проанализировать и совершенствовать исторически сложившуюся систему улично-дорожной сети, наиболее оптимально предусматривать коридоры для прохождения различных инженерных коммуникаций; выполнение расчетов нормативных размеров земельных участков; обеспечение необходимых требований по содержанию и обслуживанию объектов жилой застройки в условиях сложившейся территориально-планировочной системы города при формировании границ земельных участков; определение и установление границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов; установление (корректировка) охранных зон линейных объектов и узловых объектов инженерной инфраструктуры; определение необходимости установления сервитутов и границ ограничений использования земельных участков и объектов недвижимости; выявление и формирование земельных участков в сложившейся застройке для создания новых объектов недвижимости; проверка, фиксация и корректировка (при необходимости) местоположения, границ, площадей и вида разрешенного использования ранее образованных, образуемых и изменяемых земельных участков; обеспечение кадастрового учета и государственной регистрации прав на сформированные земельные участки; обеспечение публичности и открытости градостроительных решений.

При разработке проекта планировки территории использована следующая нормативная правовая и методическая база:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- Земельного кодекса Российской Федерации;

- Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

- Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2015 № 1532 «Об утверждении Правил предоставления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3–13, 15 статьи 32 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в едином государственном реестре недвижимости»;

- Постановления Правительства РФ от 24.11.2016 № 1240 «Об установлении государственных систем координат, государственной системы высот и государственной гравиметрической системы»;

- Постановления Правительства РФ от 18.04.2016 № 322 «Об утверждении Положения о представлении в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления дополнительных сведений, воспроизводимых на публичных кадастровых картах»;

- Постановления Правительства РФ от 31 марта 2017 г. N 402 "Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. N 20" (с изменениями и дополнениями);

- Приказа Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»;

- Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 06.08.2020 № 433/пр «Об утверждении технических требований к ведению реестров государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, методики присвоения регистрационных номеров сведениям, документам, материалам, размещаемым в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, справочников и классификаторов, необходимых для обработки указанных сведений, документов, материалов, форматов предоставления сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности»;

- Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 11.12. 2023 г. № 890/пр «Об установлении требований к форматам предоставления сведений, содержащихся в проекте планировки территории и проекте межевания территории»;

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30.12.2016 № 1034/пр).

- СП 438.1325800.2019 "Инженерные изыскания при планировке территорий. Общие требования" (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25 февраля 2019 г. N 127/пр).

- СП 317.1325800.2017 "Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Общие правила производства работ" (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 22 декабря 2017 г. N 1702/пр).

- Местные нормативы градостроительного проектирования Златоустовского городского округа Челябинской области, утвержденные Решением Собрания депутатов Златоустовского городского округа Челябинской области от 16.03.2015 г. №15-ЗГО;

- Иные нормативные акты Российской Федерации, Челябинской области;

# 1. Характеристика района строительства

Проект планировки выполнен в границах улицы Свердлова, улиц Аносова, в квартале 74:25:0302501, города Златоуст, Челябинской области.

В соответствии с утвержденными Правилами землепользования и застройки Златоустовского городского округа территория проектирования расположена в территориальных зонах:

- Т «Зона транспортной инфраструктуры»;

- Р1 «Зона застройки малоэтажными жилыми домами»;

- Р2 «Зона городских лесов»;

- Ж1 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами»;

- Ж3 «Зона застройки среднеэтажными жилыми домами»;

- Ж2 «Зона застройки малоэтажными жилыми домами»;

- О1 «Многофункциональная общественно-деловая зона»;

- П2 «Коммунально-складская зона»;

Площадь территории в границах проектирования – 11,02 га.

# 2. Климат

Район характеризуется континентальным климатом с относительно прохладным летом, холодной зимой и повышенным количеством атмосферных осадков. Факторами, определяющими климатические условия, являются: различие циркуляционных процессов – в умеренных широтах над Европейской и Азиатской частями России, субмеридиональная ориентация Уральских гор и преобладание в течение года континентальных воздушных масс.

Термический режим в течение года имеет выраженный характер, типичный для континентального климата.

Абсолютный максимум температуры достигал +38°С, абсолютный минимум -46°С.

Рассматриваемая территория характеризуется повышенным количеством атмосферных осадков. Наиболее увлажненными являются горные хребты. На западных склонах хребтов, перехватывающих атлантические воздушные массы, осадков выпадает в 1,5 раза больше, чем на восточных. Основная масса осадков выпадает в тёплое время года с максимумом в июле. Меньшая доля приходится на холодный период с минимумом в феврале. Летом осадки выпадают в виде кратковременных по интенсивности ливней. В остальную часть года выпадение осадков носит продолжительный характер и умеренную интенсивность.

Зимние осадки формируют снежный покров. Продолжительность залегания снежного покрова в долинах составляет 160-170 суток, на горных хребтах до 180 и более суток. Средняя высота снега соответственно изменяется от 50 до 100 см, талые воды снежного покрова играют важную роль в формировании речного стока бассейна реки Ай.

Ветровой режим является результатом общих барико-циркуляционных процессов и физико-географических особенностей местности. Уральские горы вносят существенные изменения в распределение ветровых потоков.

В течение года преобладающими являются ветры западного и северо-западного направлений.

Глубина промерзания по СНиП 2.01-82 (строительная климатология и геофизика) для глинистых и суглинистых грунтов равна 2,10 м, для песчаных, супесчаных и галечниковых грунтов - 2,5 м.

По схеме климатического районирования для градостроительства, территория Златоустовского городского округа расположена в IВ климатическом подрайоне.

Рельеф.

Городской округ расположен в горнолесной части Челябинской области, в долине реки Ай, образованной горными хребтами Южного Урала. На востоке хребет Уралтау, на западе хребет Уреньга и горы Мышляй. С севера долину замыкают Таганай и Назминский хребет. Рельеф города типично горный, с резкими перепадами высот.

Амплитуда высот в пределах рассматриваемой территории достигает 63 м. Общий уклон составляет 4 – 8° в сторону р. Ай.

В центре города, на месте впадения Тесьмы в Ай расположен городской пруд. В меридиональном направлении по территории Златоустовского ГО проходят два крупных горных хребта западной части Южного Урала Большой Таганай и Уреньга высотой 800—1000 м. Наивысшая точка Вторая сопка (Голая гора) хр. Уреньги (1198,9 м).

Гидрография.

Основной водной артерией является река Ай, прорезающая территорию с юго-запада на северо-восток, а в районе г. Златоуста круто меняющая своё направление на западное. Река Ай принимает многочисленные притоки: справа – р. р. Хуторка, Веселовка, Балашиха, Черная, Малая и Большая Тесьма, Губенка, слева – р.р. Куваш, Юрак, Передовка, Тундушка, Тайнак, Каменка и др.

Река Ай и её основной приток река Куваш характеризуется извилистыми руслами и широкими заболоченными поймами. Ширина русла р. Ай от 10 до 70 м, глубина от 0,7 до 1,4 м. Река Ай протекает по горно-лесной зоне Челябинской области и относится к бассейну реки Волга. Длина реки 542 км, при площади водосбора 5,4 тыс. км2. Основными источниками питания служат дождевые и талые воды снежного покрова. Главной фазой водного режима является период весеннего половодья, когда проходит преобладающая масса годового стока. Второй по значению фазой стока является летняя межень, прерываемая частыми паводками. В период высоких половодий и паводков происходит затопление пойменных территорий. Среднегодовой расход воды в створе города Златоуста равен 8,4 м3/сек. Стоки р. Ай и её правого притока р. Тесьмы – зарегулированы. Водохранилища на р. Тесьме и р. Ай в районе пос. Балашиха используются для хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Златоуста. Суммарный годовой сток реки Ай составляет 1540 млн. м3, что составляет 21 % от объёма всех рек Челябинской области.

Основные гидрографические сведения по рекам приводятся в таблице 3.2.1:

Таблица 3.2.1

| № п/п | Наименование водотока | Куда впадает, с какого берега, на каком километре от устья | Длина реки, км | Площадь водосбора км2 | Ширина, м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | водо-охранной зоны | прибреж-ной защитной полосы | береговой полосы общего пользования |
| 1 | р. Ай | р. Уфа (лев.392) | 549 | 15000 | 200 | 50 | 20 |
| 2 | р. Большой Киалим | р. Миасс (535лв.) | 46 | 300 | 100 | 50 | 20 |
| 3 | р. Весёлка | р. Ай (490 пр.) | 14 |  | 100 | 50 | 20 |
| 4 | р. Губенка | р. Ай (433 пр.) | 12 |  | 100 | 50 | 20 |
| 5 | р. Кисеганка | р. Ай (397 лв.) | 11 |  | 100 | 50 | 20 |
| 6 | р. Куваш | р. Ай ( лв.) | 41 | 312 | 100 | 50 | 20 |
| 7 | р. Черная | р. Куваш (лв.) |  |  | 50 | 50 | 20 |
| 8 | р. Малая Тесьма | р. Тесьма (3,5лв.) | 14 | 59,4 | 100 | 50 | 20 |
| 9 | р. Сержанка | р. Атлян (21 лв.) | 12 |  | 100 | 50 | 20 |
| 10 | р. Тесьма | р. Ай (451 пр.) | 18 | 147 | 100 | 50 | 20 |
| 11 | р. Тундушка | р. Ай (415 лв.) | 15 |  | 100 | 50 | 20 |
| 12 | р. Урдаза | р. Бирся (22 лв.) | 15 |  | 100 | 50 | 20 |
| 13 | р. Хутарка | р. Ай (530 пр.) | 10 |  | 100 | 50 | 20 |
| 14 | р. Юрак | р. Ай (522 лв.) | 15 |  | 100 | 50 | 20 |

По данным государственного водного реестра России реки Ай, Весёлка, Губенка, Кисеганка, Куваш, М. Тесьма, Тесьма, Тундушка, Хутарка, Юрак относятся к Камскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Ай от истока и до устья, речной подбассейн реки — Белая. Речной бассейн реки — Кама.

Реки Б. Киалим, Сержанка — к Иртышскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Миасс от истока до Аргазинского гидроузла, речной подбассейн реки — Тобол. Речной бассейн реки — Иртыш.

Река Урдаза — к Уральскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки - Урал от истока до Верхнеуральского гидроузла, речной подбассейн реки — подбассейн отсутствует. Речной бассейн реки — Урал (российская часть бассейна).

На реках для питьевого и промышленного водоснабжения построены гидротехнические сооружения.

Характеристика гидротехнических сооружений приведена в таблице 3.2.2.

Таблица 3.2.2

| Наименование | Река | Местонахож-дение (км от устья, нас.пункт) | Назначение | Год ввода в эксплуатацию | Площадь водного зеркала при НПУ, км2 | Объем, млн.м3 | Класс капитальности/ Техническое состояние ГТС/требует или нет ремонта | Собственник/эксплуатирующая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Больше-Тесьминское | р. Б. Тесьма , б.р. Кама | г.Златоуст12 км. от истока реки; | хозпитьевое в\с | 1976 | 0,90 | 7,600 | II исправное, наиболее опасное | Муниципальная, ООО «Златоустовский «Водоканал» |
| Мало-Тесьминское | р. М. Тесьма | г.Златоуст, 1,0 км от устья, 12 км от истока | хозпитьевое в\с | 1965 | 0,21 | 1,145 | III частично неработоспособ-ное | Муниципальная, ООО «Златоустовский «Водоканал» |
| Городской пруд на р.Ай | р. Ай | г.Златоуст, 108 км от тстока | Промводо-снаб. | 1965 | 2,75 | 8,120 | III работоспособное | Муниципальная, ООО «Златоустовский водоканал» |
| Пруд "Городской пляж" на правой пойме излучины р.Ай (хозспособ) | р. Ай | г.Златоуст, 109 км от истока | Рекреация, противопож. емкость | 1974 | 0,06 | 0,100 | работоспособное | Бесхозяйное. Письмо от 26.05.06 о регистрации в муниципальную собственность |
| Вод-ще на р.Ай (Айское), | р. Ай | 2,5 км выше Н-Златоуста, 103 км от истока | хозпитьевое в\с | 1961 | 1,52 | 5,500 | III работоспособное | Федеральная, ФГУП ПО «Златоустовский машзавод» |
| Вод-ще на р.Семибратка | р. Семибратка | пос. Плотинка, 2,2 км от истока | Рекреация, рыборазв. | 1930 | 0,35 | 1,080 | IV yеработоспособ-ное | Частная, ОАО "ЗЗМ" |
| Вод-ще на оз Семибратка | оз Семибратка | оз. Семибратка, 2,2 км от истока | Рыборазв. | 1920 | 2,11 | 2,730 | IV неработоспособ-ное | Частная, ОАО "ЗЗМ" |
| Верхне-Айский пруд на р. Ай | р. Ай, | Пос. Веселовка, 10 км от устья, 73 от истока | Н.с. | 1965 | Н.с. | 0,250 | IV работоспособное | Федеральная, ГУ «Златоустовский лесхоз» |
| Пруд на р. Сунгурка, | р. Сунгурка, б.р. Кама |  | Н.с. | 1989 | Н.с. | 0,500 | IV работоспособное | Частная, СПК "Айское" |

В юго-восточной части планируемого района имеются два небольших озера: Плотинка (в районе п. Плотинка) и оз. Семибратское, расположенное южнее. Берега озёр низкие, пологие, местами заболоченные.

Согласно «Водного кодекса» от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ, ширина водоохранной зоны реки Ай – 200 м, Б. Киалим, Куваш, Тесьма и др. — 100 м, остальных рек, ручьев, озер – 50 м.

Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 50 метров.

Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 км. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 км, составляет 5 м. В границах береговой полосы в соответствии с п. 8 ст. 27 Земельного кодекса Российской Федерации запрещена приватизация земельных участков.

3. Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства. Обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значения, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов.

Проектные решения проекта планировки территории не предусматривают размещение объектов федерального значения, регионального и местного значения.

# 3.1 Объекты жилого назначения

В границах разработки территорий предусматривается размещение жилой застройки.

На территории планирования предусматривается: 4-х этажные двухсекционный и трехсекционный многоквартирный жилой дом.

4-х этажный двухсекционный многоквартирный жилой дом – нумерация жилого массива А (согласно графических материалов по обоснованию):

Технико-экономические показатели:

Количество этажей: 4.

Общая площадь застройки: 488 м ².

Общая площадь здания: 1952 м ².

Строительный объем: 4880 м³.

Количество квартир: 24.

Количество жителей: 108 чел.

Расчет парковочных мест для квартала А.

Количество жителей: 18 м² (на одного члена семьи из двух и более человек).

Общая площадь здания: 1952 м².

Расчет количества жителей: 1952/18 = 108,4 округляем - 108 жителей.

1)	Рассчитаем суточный объем накапливаемых ТБО:

C = (108 х 1,32 х 1,25) / 365 =  178,2/365=0,48 (м 3 /сутки) - здесь взят коэффициент 1,32 в благоустроенном жилом фонде.

2)	Рассчитаем необходимое количество баков емкостью 1 м3

N = (0,48 х 3 х 1,05) / (1 х 0,75) = 1,52/0,75 = 2,0

Округляем полученное значение до 2(шт.).

Баланс территории

| № п/п | Наименование | м² | % от общей площади |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь участка под МКД | 2753 | 100 |
| 2 | Площадь застройки застройки | 488 | 17,73 |
| 3 | Площадь озеленения | 683 | 24,81 |
| 4 | Площадь под проезды, тротуары | 1582 | 57,46 |

Согласно СП 42. 13330.2016«Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01–89*» (далее — СП 42.13330.2016), таблица 11.8, хранение автотранспорта, машино-мест на квартиру для Стандартного жилья – 1,2, отсюда:

Расчет парковочных мест для квартала А.

Общая площадь: 24 квартир * 1,2 м² + 10%(МНГП) = 28 +3 МНГ = 31 м/м.

4-х этажный двухсекционный многоквартирный жилой дом – нумерация жилого массива Б (согласно графических материалов по обоснованию):

Технико-экономические показатели:

Количество этажей: 4.

Общая площадь застройки: 488 м ².

Общая площадь здания: 1952 м ².

Строительный объем: 4880 м³.

Количество квартир: 24.

Количество жителей: 108 чел.

Расчет парковочных мест для квартала Б.

Количество жителей: 18 м² (на одного члена семьи из двух и более человек).

Общая площадь здания: 1952 м².

Расчет количества жителей: 1952/18 = 108,4 округляем - 108 жителей.

1)	Рассчитаем суточный объем накапливаемых ТБО:

C = (108 х 1,32 х 1,25) / 365 =  178,2/365=0,48 (м 3 /сутки) - здесь взят коэффициент 1,32 в благоустроенном жилом фонде.

2)	Рассчитаем необходимое количество баков емкостью 1 м3

N = (0,48 х 3 х 1,05) / (1 х 0,75) = 1,52/0,75 = 2,0

Округляем полученное значение до 2(шт.).

Баланс территории

| № п/п | Наименование | м² | % от общей площади |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь участка под МКД | 2706 | 100 |
| 2 | Площадь застройки застройки | 488 | 25,76 |
| 3 | Площадь озеленения | 521 | 19,25 |
| 4 | Площадь под проезды, тротуары | 1488 | 54,99 |

Согласно СП 42. 13330.2016«Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01–89*» (далее — СП 42.13330.2016), таблица 11.8, хранение автотранспорта, машино-мест на квартиру для Стандартного жилья – 1,2, отсюда:

Расчет парковочных мест для квартала Б.

Общая площадь: 24 квартир * 1,2 м² + 10%(МНГП) = 28 +3 МНГ = 31 м/м.

4-х этажный трехсекционный многоквартирный жилой дом – нумерация жилого массива Г (согласно графических материалов по обоснованию):

Технико-экономические показатели:

Количество этажей: 4.

Общая площадь застройки: 736 м ².

Общая площадь здания: 2944 м ².

Строительный объем: 7360 м³.

Количество квартир: 28.

Количество жителей: 163 чел.

Расчет парковочных мест для квартала Г.

Количество жителей: 18 м² (на одного члена семьи из двух и более человек).

Общая площадь здания: 1952 м².

Расчет количества жителей: 2944/18 = 163,5 округляем - 163 жителей.

1)	Рассчитаем суточный объем накапливаемых ТБО:

C = (163 х 1,32 х 1,25) / 365 =  268,95/365=0,73 (м 3 /сутки) - здесь взят коэффициент 1,32 в благоустроенном жилом фонде.

2)	Рассчитаем необходимое количество баков емкостью 1 м3

N = (0,73 х 3 х 1,05) / (1 х 0,75) = 2,29/0,75 = 3,05

Округляем полученное значение до 3 (шт.).

Баланс территории

| № п/п | Наименование | м² | % от общей площади |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь участка под МКД | 3677 | 100 |
| 2 | Площадь застройки застройки | 736 | 20,02 |
| 3 | Площадь озеленения | 886 | 24,10 |
| 4 | Площадь под проезды, тротуары | 2055 | 55,89 |

Согласно СП 42. 13330.2016«Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01–89*» (далее — СП 42.13330.2016), таблица 11.8, хранение автотранспорта, машино-мест на квартиру для Стандартного жилья – 1,2, отсюда:

Расчет парковочных мест для квартала Г.

Общая площадь: 28 квартир * 1,2 м² + 10%(МНГП) = 33 +3 МНГ = 36 м/м.

4-х этажный двухсекционный многоквартирный жилой дом – нумерация жилого массива Б (согласно графических материалов по обоснованию):

Технико-экономические показатели:

Количество этажей: 4.

Общая площадь застройки: 488 м ².

Общая площадь здания: 1952 м ².

Строительный объем: 4880 м³.

Количество квартир: 24.

Количество жителей: 108 чел.

Расчет парковочных мест для квартала Б.

Количество жителей: 18 м² (на одного члена семьи из двух и более человек).

Общая площадь здания: 1952 м².

Расчет количества жителей: 1952/18 = 108,4 округляем - 108 жителей.

1)	Рассчитаем суточный объем накапливаемых ТБО:

C = (108 х 1,32 х 1,25) / 365 =  178,2/365=0,48 (м 3 /сутки) - здесь взят коэффициент 1,32 в благоустроенном жилом фонде.

2)	Рассчитаем необходимое количество баков емкостью 1 м3

N = (0,48 х 3 х 1,05) / (1 х 0,75) = 1,52/0,75 = 2,0

Округляем полученное значение до 2(шт.).

Баланс территории

| № п/п | Наименование | м² | % от общей площади |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь участка под МКД | 3856 | 100 |
| 2 | Площадь застройки застройки | 488 | 12,66 |
| 3 | Площадь озеленения | 1206 | 31,28 |
| 4 | Площадь под проезды, тротуары | 1516 | 39,32 |
| 5 | Площадь под спортивные площадки | 323 | 8,38 |
| 6 | Площадь под детские площадки | 323 | 8,38 |

Согласно СП 42. 13330.2016«Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01–89*» (далее — СП 42.13330.2016), таблица 11.8, хранение автотранспорта, машино-мест на квартиру для Стандартного жилья – 1,2, отсюда:

Расчет парковочных мест для квартала Б.

Общая площадь: 24 квартир * 1,2 м² + 10%(МНГП) = 28 +3 МНГ = 31 м/м.

# 3.2 Объекты производственного назначения

В границах проекта планировки территории не планируется размещение объектов производственного назначения.

# 3.3 Объекты общественно-делового назначения

В границах проекта планировки территории не планируется размещение объект общественно-делового назначения.

# 3.4 Объекты социальной инфраструктуры

В границах проекта планировки территории не планируется размещение объекты социального назначения.

# 3.5 Объекты иного назначения

В границах проекта планировки территории планируются объекты иного назначения.

В границах разработки планируется СТО с магазинами.

Количество этажей: 2.

Общая площадь застройки: 416 м ².

Общая площадь здания: 805 м ².

Строительный объем: 3361 м³.

Баланс территории

| № п/п | Наименование | м² | % от общей площади |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь участка | 2236 | 100 |
| 2 | Площадь застройки | 416 | 18,60 |
| 3 | Площадь озеленения | 891 | 39,85 |
| 4 | Площадь под проезды, тротуары | 929 | 39,85 |

3.6 Объекты транспортной инфраструктуры

В соответствии с таблицей 11.1 СП 42.13330.2016 категория дорог и улиц по которым осуществляется подъезд транспортных средств к жилым зданиям, относиться:

- Улицы и дороги местного значения:

- улицы в зонах жилой застройки

3.7 Объекты коммунальной инфраструктуры

3.7.1. Электроснабжение

Трасса прохождения будет определяться отдельным проектом, по выданным техническим условиям на присоединение в границах территории общего пользования.

Расчет для кварталов под МКД: А, Б, Г, Д.

Согласно укрупненных нормируемых показателей обеспеченности и интенсивности использования нормативов градостроительного проектирования Златоустовского городского округа, таблица 147 удельная нагрузка на 1 человека:

- не оборудованные стационарными электроплитами – 950 кВт ч/год на 1 чел:

- оборудованные стационарными электроплитами (100% охвата) – 1350 кВт ч/год на 1 чел;

Отсюда: 487 жителей * 950 = 162 650 кВт ч/год на 1 чел.

487 жителей * 1350 = 657 450 кВт ч/год на 1 чел.

3.7.2. Газоснабжение.

Трасса прохождения будет определяться отдельным проектом, по выданным техническим условиям на присоединение в границах территории общего пользования.

Расчет для кварталов под МКД: А, Б, Г, Д.

Согласно укрупненных нормируемых показателей обеспеченности и интенсивности использования нормативов градостроительного проектирования Златоустовского городского округа, таблица 148 на, 1 жителя (среднемес.) за год:

- для газовой плиты при наличии центрального отопления и центрального горячего водоснабжения – 10 м3/мес. на одного человека;

- для газовой плиты и газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения – 30 м3/мес. на одного человека;

Отсюда: 487 жителей * 10 = 4870 м3/мес. на одного человека.

487 жителей * 30 = 14610 м3/мес. на одного человека.

3.7.3. Теплоснабжение.

Трасса прохождения будет определяться отдельным проектом, по выданным техническим условиям на присоединение в границах территории общего пользования.

Расчет для кварталов под МКД: А, Б, Г, Д.

Согласно укрупненных нормируемых показателей обеспеченности и интенсивности использования нормативов градостроительного проектирования Златоустовского городского округа, таблица 148 на, 1 жителя (среднемес.) за год:

- Гкал/мес. на 1 м2 отапливаемой площади – 0,0312;

Отсюда: 8800 кв.м * 0,0312 = 274,56 Гкал/мес.

3.7.4. Водоснабжение.

Трасса прохождения будет определяться отдельным проектом, по выданным техническим условиям на присоединение в границах территории общего пользования.

Согласно укрупненных нормируемых показателей обеспеченности и интенсивности использования нормативов градостроительного проектирования Златоустовского городского округа, таблица 148 на, 1 жителя (среднемес.) за год:

- здание с водоснабжением через водоразборные колонки, на 1 чел – 1,20 м3/мес;

Отсюда: 487 жителей * 1,20 = 584,4 м3/мес на 1 человека.

3.7.5. Водоотведение.

Трасса прохождения будет определяться отдельным проектом, по выданным техническим условиям на присоединение в границах территории общего пользования.

# 4. Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории.

Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории решена на топографической основе масштаба 1:500 с сечением горизонтали через 0,5 м.

Проект организации рельефа разработан в соответствии с действующими нормами и с максимальным использованием рельефа участка.

Основными задачами вертикальной планировки и инженерной подготовки территории являются:

- организация стока поверхностных вод с проезжей части и прилегающей территории;

- обеспечение допустимых уклонов улиц, перекрестков, тротуаров для безопасного и удобного движения транспорта и пешеходов;

- созданий благоприятных условий для размещения зданий;

- создание благоприятных условий для произрастания растительности.

Рельеф проектируемой территории спокойный, без больших перепадов высот. Намечаемая проектом планировка сетей жилых улиц решена, в основном, со сложившейся ситуацией. Вертикальная планировка уклонов сети проездов решена в пределах от 4 до 25‰.

Направление продольных уклонов проектируемой улично-дорожной сети решено в сторону понижения рельефа.

Водоотвод с территории образуемых земельных участков решается проектной документацией на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства.

Мероприятия по инженерной подготовке территории разработаны в объеме, необходимом для обоснования архитектурно-планировочных решений, и подлежат дальнейшей разработке на последующих стадиях проектирования.

# 5. Обоснование очередности планируемого развития территории

Предлагается очередность развития в пять этапов:

1. Проведение кадастровых работ – формирование земельных участков с постановкой их на государственный кадастровый учет. Формирование земельных участков осуществляется в соответствии с главой I.1 Земельного кодекса Российской Федерации. Постановка сформированных земельных участков осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» - сроком до 2031 года.

2. Предоставление вновь сформированных земельных участков под предлагаемую проектом застройку. Сформированные земельные участки предоставляются под застройку в соответствии с главой V.1 Земельного кодекса Российской Федерации - сроком до 2031 года.

3. Разработка проектной документации по строительству зданий и сооружений, а также по строительству сетей и объектов инженерного обеспечения. Проектная документация подготавливается на основании ст. 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации в соответствии со сводами правил, строительными нормами и правилами, техническими регламентами - сроком до 2032 года.

4. Строительство планируемых объектов капитального строительства и их подключение к системе инженерных коммуникаций. Строительство объектов капитального строительства осуществляется на основании разрешения на строительство, порядок выдачи которого предусмотрен ст. 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации - сроком до 2034 года.

5. Ввод объектов капитального строительства и инженерных коммуникаций в эксплуатацию. Для введения в эксплуатацию объекта капитального строительства требуется получения соответствующего разрешения, порядок выдачи которого предусмотрен ст. 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации - сроком до 2035 года.

# 6. Обоснование планируемых мероприятий по охране окружающей среды и отображению зон с особыми условиями использования территории

Зоны с особыми условиями использования территории

Граница разработки расположена в пределах зон особого условия использования территории:

- 74:25-6.1658. Санитарно-защитная зона для вагонного ремонтного депо Златоуста АО "ВРК-3" по адресу: 456205, Челябинская обл., г. Златоуст, ул. Аносова, д.166;

- 74:25-6.1178. Охранная зона нежилого здания-здание трансформаторной подстанции №233

- 74:25-6.965. Охранная зона трансформаторной подстанции №228

- 74:25-6.1656. Охранная зона сооружения - «Газопровод среднего давления протяжностью 27284.33м., Челябинская обл., г. Златоуст" (код стройки 46270-17-1,46270-17-2,46270-17-3,46270-17-4,46270-17-5,46270-17-6,46270-17-7).

- Защитная зона объектов культурного наследия

- Санитарно-защитная зона от котельной блочно-модульной - 50 м.

- Производственная санитарно-защитная зона

- Зона режимных объектов

Размещаемый объект проекта планировки расположен вне зон:

-	территорий подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций;

-	лесничеств;

-	техногенного характера (пожар, взрыв, химическое, радиоактивное заражение, оползень, карсты, эрозия);

-	памятных сооружений;

-	охранной зоны железных дорог;

-	придорожных полос автомобильных дорог;

-	зоны охраняемого военного объекта, охранной зоны военного объекта, запретные и специальные зоны, устанавливаемые в связи с размещением указанных объектов;

-	охранной зоны пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети;

-	зоны минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов);

-	зоны безопасности с особым правовым режимом;

-	рыбохозяйственной заповедной зоны;

-	охранной зоны гидроэнергетического объекта;

-	охранной зона объектов инфраструктуры метрополитена;

7. Анализ зон с особыми условиями использования территории существующего положения проектируемой и прилегающей территории

На проектируемой и прилегающей территории отсутствуют скотомогильники, свалок и прочих объекты, в том числе промышленного значения, имеющих значительные размеры СЗЗ. Так же отсутствуют особо охраняемые территории федерального, регионального и местного значения.

Установленные санитарно-защитные зоны от объектов производственного назначения и коммунального назначения не присутствуют.

Проектируемая территория граничит с землями лесного фонда.

8. Объекты культурного наследия и особо охраняемые территории

Согласно Генерального плана города особо охраняемые природные территории в границах проектирования присутствует.

9. Перечень мероприятий по охране окружающей среды

В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» охрана окружающей среды – это деятельность органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных и иных некоммерческих объединений, юридических и физических лиц, направленная на сохранение и восстановление природной среды, рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов, предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий (далее также - природоохранная деятельность).

При разработке проекта планировки под жилую застройку необходимо соблюдение требований  в области охраны окружающей среды, санитарно-гигиенических норм, санитарной очистке, обезвреживанию и безопасному размещению отходов потребления, соблюдению нормативов допустимых выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов, а также по восстановлению природной среды, рекультивации земель, благоустройству территорий и иных мер по обеспечению охраны окружающей среды и экологической безопасности в соответствии с законодательством.

Основным мероприятием по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях градостроительного развития территории проектирования является установление зон с особыми условиями использования. Наличие данных зон определяет систему градостроительных ограничений, от которых во многом зависит планировочная структура и условия дальнейшего развития.

На территории проектирования устанавливается санитарно-защитная полоса (далее СЗП) сетей водоснабжения в размере 10 м в обе стороны.

Для исключения повреждения ЛЭП, трубопроводов и иных инженерных сооружений (при любом виде их прокладке) устанавливаются охранные зоны (далее ОЗ). Размеры охранных зон представлены в таблице ниже.

Таблица 9

ОЗ на территории проектирования

| № | Объект, от которого устанавливается ОЗ | Размер ОЗ, м |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 | Трансформаторная подстанция | 5 |
| 3 | Воздушная линии электропередач 10 кВ | 10 |
| 4 | Кабельные линии электропередач 10-0,4 кВ | 1 |
| 5 | Воздушная линии электропередач 0,4 кВ | 2 |
| 6 | Сети самотечной канализации | 3 |
| 7 | Сети напорной канализации | 5 |
| 8 | Сети связи | 2 |
| 9 | Сети теплоснабжения | 5 |

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу вышеперечисленных объектов, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров.

Ограничения на использование территории, связанные с наличием территории объектов культурного наследия федерального, регионального и местного значения, отсутствуют.

Кроме того, проектными решениями предлагается провести комплекс следующих мероприятий по снижению негативного воздействия объектов на окружающую природную среду и здоровье человека.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха.

Атмосферный воздух – жизненно важный компонент окружающей природной среды, представляющий собой естественную смесь газов атмосферы, находящуюся за пределами жилых, производственных и иных помещений. В соответствии со ст. 4 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» атмосферный воздух относится к объектам охраны окружающей среды от загрязнения, истощения, деградации, порчи, уничтожения и иного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности.

По источникам загрязнения выделяют два вида загрязнения атмосферы: естественное и  искусственное.

Как правило, естественное загрязнение не угрожает отрицательными последствиями для биоценозов и живых организмов, их составляющих.

Источниками антропогенного загрязнениями атмосферного воздуха на проектируемой территории является автотранспорт, выбросы от которого содержат оксид углерода, оксиды азота, углеводороды, альдегиды, сажу и т.д. Кроме того автомобильный транспорт являются источником шума и вибрации.

Для уменьшения загрязнения атмосферы выбросами транспорта необходимо осуществлять следующие мероприятия:

- применение альтернативных видов топлива (сжатого природного газа, сжиженных нефтяных газов, синтетических спиртов и т.д.). При использовании природного газа выброс автомобилями вредных компонентов сокращается в 3-5 раз;

- оснащение парков транспортных средств троллейбусами;

- защита от шума (пассивная и активная). Автотранспорт снижает шум за счет развития шумоподавления дорог, снижения скорости в населенных пунктах;

- специальные мероприятия административного    характера: ограничения на въезд, запреты на парковку, транспортные сектора и др.;

- благоустройство и озеленение улиц, которое кроме декоративно-планировочной функции будет выполнять санитарно-гигиенические функции (очищение воздуха от пыли и газа), а также шумозащитные, для чего необходимо провести озеленение между транспортными магистралями и застройкой.

Мероприятия по охране почв и водных объектов (грунтовых вод).

Загрязнение почв - это вид антропогенной деградации почв, при которой содержание химических веществ в почвах, подверженных антропогенному воздействию, превышает природный региональный фоновый уровень их содержания в почвах. Основной критерий загрязнения различными веществами - проявление признаков вредного действия этих веществ на отдельные виды живых организмов, так как устойчивость последних к химическому воздействию существенно различается. Экологическую опасность представляет то, что в окружающей человека природной среде по сравнению с природными уровнями превышено содержание определенных химических веществ за счет их поступления из антропогенных источников. Эта опасность может реализоваться не только для самых чувствительных видов живых организмов.

Загрязнение вод - это изменение гидрохимического состояния, вызванное хозяйственной деятельностью, изменение качества подземных вод (физических, химических и микробиологических показателей и свойств) по сравнению с естественным состоянием и санитарно-гигиеническими нормами к качеству питьевой воды, которые частично или полностью исключают возможность использования этих вод в питьевых целях без предварительной их водоподготовки или обработки.

Для предотвращения загрязнения почв и водных объектов (грунтовых вод) в границах проекта планировки предусмотрены следующие мероприятия:

- организация и благоустройство водоохранных зон и прибрежнозащиных полос;

- организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод;

- исключение сброса неочищенных сточных вод на рельеф и в открытые водоемы;

- устройство асфальтобетонного покрытия дорог;

- устройство отмосток вдоль стен зданий;

- организация системы водоотводных лотков.

Мероприятия по санитарной очистке.

Санитарная очистка населенных мест - одно из важнейших санитарно-гигиенических мероприятий, направленных на санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и охрану окружающей природной среды. Санитарная очистка включает в себя сбор всех видов твердых бытовых отходов (ТБО), их вывоз и утилизацию.

Основными мероприятиями в системе сбора и утилизации отходов в границах проекта планировки являются:

- организация планово-поквартальной системы санитарной очистки территории;

- ликвидация несанкционированных свалок с последующим проведением рекультивации территории, расчистка захламленных участков территории;

- организация уборки территорий от мусора, смета, снега;

- организация системы водоотводных лотков;

- установка урн для мусора.

Нормы накопления отходов принимаются в соответствии с СП 42.13330.2016. Таким образом, объем образующихся отходов в границах проекта планировки с учетом степени благоустройства территории и проектной численности населения (2693 чел.) составит около 513 т/год.

Вывоз смета с территории будет производиться по мере его образования совместно с бытовыми отходами специальным автотранспортом. Объем смета с площади проектных дорожных покрытий составит около 246 т/год. Строительные отходы будут вывозиться по мере образования с площадки строительства на санкционированные места захоронения. Сбор и вывоз бытовых и строительных отходов осуществляется службой коммунального хозяйства.

Мероприятия по благоустройству и озеленению территории.

Благоустройство территории – это комплекс мероприятий, направленный на улучшение санитарного, экологического и эстетического состояния территории. К основным элементам благоустройства территории относят прокладку дорожно-тропиночной сети, возведение малых архитектурных форм как декоративного, так и утилитарного характера.

При организации жилой застройки в границах проекта планировки необходимо произвести следующие мероприятия по благоустройству территории:

- организация дорожно-пешеходной сети;

- обустройство мест сбора мусора;

- разработка системы освещения;

- устройство газонов, цветников, посадка зеленых оград.

Места для сбора мусора в местах общего пользования предполагает размещение урн, что играет важную роль в соблюдении санитарно-гигиенических требований и обеспечении эстетического вида территории общественного пользования. К уличным урнам для мусора предъявляются простые требования: удобство уборки мусора, лёгкость обслуживания, прочность. Освобождение от мусора должно происходить не реже двух раз в день.

Для искусственного освещения территории проектирования в вечернее и ночное время необходимо предусмотреть размещение фонарей, высотой не менее 2,5 м. При разработке схемы размещения данных архитектурных форм необходимо учесть рельеф территории, создать хорошую ориентировку путём размещения фонарей на поворотах.

Особый элемент благоустройства при градостроительном проектировании – это работы по его озеленению. Озеленение – совокупность мероприятий по улучшению внешнего вида территории, связанных с посадкой растений (кустарников, деревьев, цветов). Главные направления озеленения проектной территории включают в себя:

- Создание системы зеленых насаждений: участки озеленения ограниченного пользования (зеленые насаждения на участках жилых массивов, детских садов); участки специального назначения (озеленение санитарно-защитных зон, озеленение территории вдоль дорог; участки озеленения общего пользования).

- Реконструкция существующих озелененных территорий общего пользования.

- Сохранение естественной древесно-кустарниковой растительности.

Удельный вес озелененных территорий различного назначения в пределах территории жилого квартала должен быть не менее 25% (включая суммарную площадь озелененной территории квартала) в соответствии с СП 42.13330.2016.

Новое строительство озелененных территорий общего пользования.

1. Озеленение территорий жилых массивов. На территориях жилой застройки озеленение занимает основные, свободные от застройки участки. На территориях массовой застройки озеленение должно составлять от 62,7 до 73,8%, а при реконструкции жилой застройки – от 64,9 до 81,7%. Таким образом, обеспеченность зелеными насаждениями участков жилых домов составляет от 7 до 13 м2 на человека при застройке большой этажности и до 27 м2 – при небольшой этажности.

2. Озеленение территорий детских садов. Для детских садов и яслей общая площадь зеленых насаждений составляет 75…80% всей территории детских учреждений. Вокруг участка устраивают защитные посадки: во внешнем ряду – колючий кустарник, в среднем – кустарник без колючек, во внутреннем – деревья. Ширина защитных посадок – 5 м. Для избежания затенения здания деревья должны располагаться не ближе 10 м, а кустарники – не ближе 5 м от его стен.

3. Озеленение территорий общественных зданий. У общественных зданий между площадками и дорожками устраивают газон, обширные цветники и сажают деревья, красиво цветущие кустарники. Для озеленения подбирают декоративные породы. Наиболее эффективные группы и выразительные композиции в вечернее время могут быть подсвечены снизу.

4. Газоны на территории проектирования. Газоном покрывают всю озелененную территорию. Для его устройства применяют смеси трав обычного и спортивного типа (для озеленения физкультурных и игровых площадок). Под цветники отводится 1 % озелененной территории. Их разбивают при входе и вокруг здания, а также на каждой игровой площадке размером 0,5 х 1,5 м. Зеленые насаждения должны обеспечить полную изоляцию одной групповой площадки от другой, и всех – от хозяйственной зоны, но при этом все площадки должны хорошо проветриваться и в течение всего дня инсолироваться на 55%.

Реконструкция озелененных территорий общего пользования.

Изменение градостроительной ситуации в связи с принятыми проектными решениями проекта планировки и, как следствие, повышение рекреационных нагрузок, нарушение растительного покрова и механические повреждения деревьев и кустарников в период проведения строительных работ обуславливают необходимость реконструкции озелененных территорий. Кроме того, на проектной территории отсутствует систематический уход за насаждениями – подкормка, обрезка и формирование крон деревьев, омолаживание кустарников, устранение механических повреждений, борьба с вредителями и болезнями и т.п., что ведёт к потере жизнеспособности и декоративности, образованию поросли, зарастанию приствольных пространств вокруг деревьев нежелательными видами травянистых растений.

Реконструкция насаждений на озеленённых территориях является сложным творческим процессом, который включает изыскательские, проектные, инженерно-строительные, агротехнические работы. При этом необходимо учитывать индивидуальные качества самой территории, её функциональную предназначенность и объёмно-пространственную структуру, тип насаждений и их композиционную роль на том или ином участке – вблизи площадок отдыха, дорог и т.п. При проведении реконструкции и восстановления насаждений на объекте основным должен быть принцип максимального сохранения жизнеспособной растительности и увеличение сроков жизни отдельных деревьев.

Реконструкция и восстановление зелёных насаждений на объектах озеленения осуществляются на основании специального проекта. Проект реконструкции и восстановления зелёных насаждений разрабатывается, как правило, на стадии рабочего проекта (РП). Проект разрабатывается на основании утвержденного заказчиком технического задания на проектирование. Проект реконструкции и восстановления зелёных насаждений на объектах озеленения должен обеспечивать экономическую эффективность, целесообразность функций отдельных компонентов, их архитектурно-планировочную предназначенность и эстетическую выразительность.

Деятельность по благоустройству и поддержанию в надлежащем состоянии территории осуществляется: муниципальными организациями, на балансе которых они находятся, за счет средств местного бюджета, а также за счет привлечения внебюджетных средств; землепользователями в пределах границ отведенного им земельного участка за счет собственных средств; гражданами и юридическими лицами, за которыми закреплена прилегающая территория, в установленном порядке.

Ограничения, связанные с шумовым воздействием на окружающую среду.

Шумовое воздействие - одна из форм вредного физического воздействия на окружающую природную среду. Загрязнение среды шумом возникает в результате недопустимого превышения естественного уровня звуковых колебаний. С экологической точки зрения в современных условиях шум становится не просто неприятным для слуха, но и приводит к серьезным физиологическим последствиям для человека. Естественные природные звуки на экологическом благополучии человека, как правило, не отражаются. Звуковой дискомфорт создают антропогенные источники шума, которые повышают утомляемость человека, снижают его умственные возможности, значительно понижают производительность труда, вызывают нервные перегрузки, шумовые стрессы и т. д.

Основные источники антропогенного шума на территории проектирования является автомобильный транспорт. 	Шум, создаваемый движущимися автомобилями, является частью шума транспортного потока. В общем случае наибольший шум генерируется большегрузными автомобилями. При малых скоростях движения по автодорогам и больших частотах вращения вала двигателя основным источником шума является обычно силовая установка, в то время как при больших скоростях движения, пониженных частотах вращения и меньшей мощности силовой установки доминирующим может стать шум, обусловленный взаимодействием шин с поверхностью дороги. При наличии неровностей на поверхности дороги преобладающим может стать шум системы рессорной подвески, а также грохот груза и кузова. Часто бывает довольно трудно определить относительный вклад различных источников шума сложных по конструкции транспортных средств. Поэтому общий шум транспортного средства определяется рядом источников и для разработки предложений с целью снижения уровня шума от автомобильного транспорта принимается генерированный шум этих источников.

Допустимый уровень шума, создаваемый любыми видами транспорта, в соответствии с санитарными нормами СН 2.2.4/2.1.8.562–96 для территорий, непосредственно прилегающим к жилым домам, зданиям поликлиник, детских дошкольных учреждений, школ, библиотек, обращенных в сторону шума, должен составлять не более 55 дБА (максимально – 70 дБА) в дневное время и не более 45 дБА (максимально – 60 дБА) – в ночное.

Для необходимого снижения уровней звука проектом планировки предложено:

- функциональное зонирование территории с отделением селитебных и рекреационных зон от зон размещения объектов, являющихся источником шумового загрязнения;

- создание системы паркирования автомобилей;

- формирование системы зеленых насаждений, способствующих шумозащите.

Интенсивность шума на озелененных тротуарах в 10 раз меньше, чем на «голых». Травянистые растения, особенно при многорядной посадке (клумбы и рабатки на разделительных полосах магистралей), помимо красоты, также обладают шумозащитными свойствами. Вьющиеся растения, декорируя окна, двери, балконы, веранды, снижают уровень шума в помещении. Способность вьющихся растений зависит от густоты листьев и от способа формирования «зеленых стен» из вьющихся растений.

# 10. Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне

Сейсмические условия.

Территория городского округа расположена в зоне 3-6-балльной интенсивности сейсмических воздействий (шкала МSК-64) в зависимости от грунтовых и гидрогеологических условий.. При строительстве объектов необходимо предусматривать осуществление антисейсмических мероприятий в соответствии с СНиП II-7-81 «Строительство в сейсмичных районах».

Затопление паводковыми водами.

Основным видом защиты территории от затопления является:  для существующей застройки – дамбы обвалования; для нового строительства – повышение планировочных отметок путем подсыпки.

Подтопление территории грунтовыми водами.

Проектом предусматривается ряд мероприятий профилактического характера, направленных на улучшение гидрогеологической характеристики территорий:

упорядочение и надлежащая организация стока поверхностных вод;

повышение степени общего благоустройства территории;

благоустройство улиц и дорог;

правильная эксплуатация водопроводящих коммуникаций.

После детальных гидрогеологических изысканий возможно появится необходимость в строительстве дренажной сети как в зоне капитальной, так и в зонах усадебной застройки.

Окончательный выбор типов и систем дренажа применительно к конкретным гидрогеологическим и инженерным условиям защищаемых участков и территорий необходимо произвести на дальнейших стадиях проектирования.

Лесные пожары.

В весенне-летний период лесные пожары представляют опасность для населенных пунктов, расположенных смежно с лесными массивами. В засушливые годы велика вероятность верховых пожаров, со скоростью распространения до 100 км/ч. Охрана леса от пожаров – одна из первостепенных задач органов лесного хозяйства, в связи с чем необходимо усиление материально-технической базы пожарно-химических станций. Кроме того, необходимо предусматривать устройство противопожарных полос до лесных массивов.

Карстовые явления.

Карстовые явления не имеют широкого развития на территории округа. По имеющимся данным на ряде участков в пределах развития карбонатных пород отмечено наличие различных понижений округлой формы возможно карстового или карстово-суффозионного происхождения. Так, например, в пределах площади развития доломитов саткинской свиты на водоразделе рек Тайнак и Тундушка (южнее ст. Тундуш) встречены плоские замкнутые и полузамкнутые котловины размером от 5-7 до 80 м. При разработке Генеральных планов населенных пунктов необходимо выполнение инженерно-геологических изысканий территорий, предполагаемых к освоению.

Метеорологические явления.

На территории городского округа возможны следующие метеорологические явления и процессы: ураганные ветры, снежные бураны, сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, крупный град, заморозки и гололед.

Последствия данных явлений на экономику и окружающую среду:

ураганный ветер – повреждение кровли жилых и производственных зданий;

снежный буран – временная приостановка движения железнодорожного и автомобильного транспорта в границах муниципального района (нарушение условий жизнедеятельности населения на 6-12 часов);

сильные осадки в виде дождя и мокрого снега – повреждение линий электропередач, нарушение условий жизнедеятельности населения на 6-8 часов;

заморозки возможны на пониженных территориях, что может привести к гибели овощных культур, плодово-ягодных деревьев и кустарников в садоводческих товариществах.

Обеспечение пожарной безопасности.

Обеспечение пожарной безопасности достигается путем применения системы пожарной безопасности, под которой понимается совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на борьбу с пожарами. Основными элементами системы обеспечения пожарной безопасности являются органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации, граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Основные функции системы обеспечения пожарной безопасности следующие:

- нормативное правовое регулирование и осуществление государственных мер в области пожарной безопасности;

- создание пожарной охраны и организация её деятельности;

- разработка и осуществление мер пожарной безопасности;

- реализация прав, обязанностей и ответственности в области пожарной безопасности;

- проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности;

- содействие деятельности добровольных пожарных и объединений пожарной охраны, привлечение населения к обеспечению пожарной безопасности;

- научно-техническое обеспечение пожарной безопасности;

- информационное обеспечение в области пожарной безопасности;

- осуществление государственного пожарного надзора и других контрольных функций по обеспечению пожарной безопасности;

- производство пожарно-технической продукции;

- выполнение работ и оказание услуг в области пожарной безопасности;

- лицензирование деятельности (работ, услуг) в области пожарной безопасности и подтверждения соответствия продукции и услуг в области пожарной безопасности;

- тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ;

- учет пожаров и их последствий;

- установление особого противопожарного режима.

Общие требования для предотвращения пожара можно свести к следующему: пожар невозможен ни при каких-либо обстоятельствах, если исключается контакт источника зажигания с горючим материалом. Если потенциальный источник зажигания и горючую среду невозможно полностью исключить из технологического процесса, то данное оборудование или помещение, в котором оно размещено, должно быть надежно защищено автоматическими средствами - аварийное отключение оборудования или сигнализация. Соответственно методы противодействия пожару делятся на уменьшающие вероятность возникновения пожара (профилактические) и на защиту и спасение людей от огня.

Мероприятия, уменьшающие вероятность возникновения пожара.

- своевременная очистка территория в пределах противопожарных разрывов от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.;

- содержание дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, исправными и свободными для проезда пожарной техники;

- ликвидации незаконных парковок автотранспорта в противопожарных разрывах зданий, сооружений;

- незамедлительное оповещение подразделения пожарной охраны о закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин; на период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам;

- расположение временных строений на расстоянии не менее 15 м от других зданий и сооружений (кроме случаев, когда по другим нормам требуется больший противопожарный разрыв) или у противопожарных стен;

- обустройство пожарных резервуаров местного значения, искусственных водоёмов для целей пожаротушения (с обустройством подъездных путей и площадок для установки пожарных автомобилей, обеспечивающих возможность забора воды в любое время года) и поддержание их в постоянной готовности;

- организаций проверки территории и объектов жилищной сферы, в том числе ведомственного и частного жилищного фонда.

Предотвращение распространения пожара достигается мероприятиями, ограничивающими площадь, интенсивность и продолжительность горения. К ним относятся:

- конструктивные и объемно-планировочные решения, препятствующие распространению опасных факторов пожара по помещению, между помещениями, между группами помещений различной функциональной пожарной опасности, между этажами и секциями, между пожарными отсеками, а также между зданиями;

- ограничение пожарной опасности строительных материалов, используемых в поверхностных слоях конструкций здания, в том числе кровель, отделок и облицовок фасадов, помещений и путей эвакуации;

- снижение технологической взрыво-пожарной и пожарной опасности помещений и зданий;

- наличие первичных, в том числе автоматических и привозных, средств пожаротушения, сигнализации и оповещение о пожаре.

К профилактическим действиям, уменьшающим вероятность возникновения пожара, также относятся:

- изоляция розеток, расположенных в санузлах и на внешних стенах, от влаги и изоляция электропроводки во избежание возникновения короткого замыкания, способного привести к пожару;

- установка устройств защитного отключения и автоматических предохранителей;

- теплоизоляция газовых и электрических плит от деревянной мебели;

- использование пепельниц, зажигание свечей в подсвечниках;

- изучение сотрудниками предприятий пожарно-технического минимума.

Защитные действия делятся на защиту человека от высокой температуры (используется термоизолирующая одежда БОП (боевая одежда пожарного)) и от зачастую более опасных отравляющих веществ, выделяемых при пожаре в воздух (используются изолирующие противогазы и аппараты на сжатом воздухе, фильтрующие воздух капюшоны по типу противогазов).

Активная борьба с пожаром (тушение пожара) производится огнетушителями различного наполнения, песком и другими негорючими материалами, мешающими огню распространяться и гореть. Для защиты ценных вещей и документов от огня применяются несгораемые сейфы.

При принятии архитектурно-планировочных решений, с целью дальнейшего развития территории, соблюдены следующие условия пожарной безопасности:

- обеспечены нормативные противопожарные расстояния между зданиями;

- обеспечены подъезды к каждому зданию и сооружению пожарной техники и возможность проезда со всех сторон шириной не менее 6 м;

- предусмотрены подъездные площадки с твердым покрытием для разворота пожарных машин у каждого пожарного гидранта;

- на территории запроектирована система водоснабжения, оборудованная пожарными гидрантами для целей пожаротушения.

Для тушения пожара привлекаются техника и работники пожарной части, расположенной на расстоянии не более 3 км.

Для объектов обслуживания необходима разработка организационных мероприятий, включающих составление схемы путей эвакуации населения, назначения специалиста, ответственного за пожарную безопасность, регулярные осмотры сооружений на предмет соблюдения правил пожарной безопасности.

Гражданская оборона.

В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне» гражданская оборона – это система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Основными задачами в области гражданской обороны являются:

- обучение населения в области гражданской обороны;

- оповещение населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы;

- предоставление населению убежищ и средств индивидуальной защиты;

- проведение мероприятий по световой маскировке и другим видам маскировки;

- проведение аварийно-спасательных работ в случае возникновения опасностей для населения при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- первоочередное обеспечение населения, пострадавшего при ведении военных действий или вследствие этих действий, в том числе медицинское обслуживание, оказание первой помощи, срочное предоставление жилья и принятие других необходимых мер;

- борьба с пожарами, возникшими при ведении военных действий или вследствие этих действий;

- обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, биологическому и иному заражению;

- санитарная обработка населения, обеззараживание зданий и сооружений, специальная обработка техники и территорий;

- восстановление и поддержание порядка в районах, пострадавших при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- срочное восстановление функционирования необходимых коммунальных служб в военное время;

- срочное захоронение трупов в военное время;

- разработка и осуществление мер, направленных на сохранение объектов, необходимых для устойчивого функционирования экономики и выживания населения в военное время;

- обеспечение постоянной готовности сил и средств гражданской обороны.

Систему гражданской обороны составляют:

- органы повседневного управления по обеспечению защиты населения;

- силы и средства, предназначенные для выполнения задач гражданской обороны;

- фонды и резервы финансовых, медицинских и материально-технических средств, предусмотренных на случай чрезвычайной ситуации;

- системы связи, оповещения, управления и информационного обеспечения.

С учётом особенностей градостроительного развития территории микрорайона проектом рекомендуется реализация следующих мероприятий гражданской обороны:

1. Организация защитных сооружений.

Основным способом защиты населения от современных средств поражения является укрытие его в защитных сооружениях. С этой целью осуществляется планомерное накопление необходимого фонда убежищ и противорадиационных укрытий. Защитные сооружения должны приводиться в готовность для приема укрываемых в сроки, не превышающие 12 ч. Создание фонда защитных сооружений осуществляется заблаговременно, в мирное время, путем комплексного освоения подземного пространства с учетом приспособления и использования его сооружений в интересах защиты населения.

Убежища должны обеспечивать защиту укрываемых от расчетного воздействия поражающих факторов ядерного оружия и обычных средств поражения (без учета прямого попадания), бактериальных (биологических) средств (БС), отравляющих веществ (ОВ), а также при необходимости от катастрофического затопления, сильно действующих ядовитых веществ, радиоактивных продуктов при разрушении ядерных энергоустановок, высоких температур и продуктов горения при пожарах. Системы жизнеобеспечения убежищ должны обеспечивать непрерывное пребывание в них расчетного количества укрываемых в течение двух суток. Воздухоснабжение убежищ, как правило, должно осуществляться по двум режимам: чистой вентиляции (1-й режим) и фильтровентиляции (2-й режим). Противорадиационные укрытия должны обеспечивать защиту укрываемых от воздействия ионизирующих излучений при радиоактивном заражении (загрязнении) местности и допускать непрерывное пребывание в них расчетного количества укрываемых до двух суток.

2. Мероприятия по защите системы водоснабжения.

Для гарантированного обеспечения питьевой водой населения в случае выхода из строя головных сооружений обеспечивающих функционирование системы водоснабжения или заражения источников водоснабжения на территории следует иметь резервуары в целях создания в них не менее 3-х суточного запаса питьевой воды по норме не менее 10 л в сутки на одного человека. Резервуары питьевой воды должны оборудоваться герметическими (защитно-герметическими) люками и приспособлениями для раздачи воды в передвижную тару.

Кроме того, необходимо обеспечивать возможность использования систем водоснабжения для целей пожаротушения.

3. Мероприятия по защите системы электроснабжения.

Рабочий проект системы электроснабжения проектируемой территории рекомендуется выполнить с учетом обеспечения устойчивого электроснабжения в условиях мирного и военного времени.

Схема электрических сетей энергосистем при необходимости должна предусматривать возможность автоматического деления энергосистемы на сбалансированные независимо работающие части.

При проектировании систем электроснабжения следует сохранять в качестве резерва мелкие стационарные электростанции, а также учитывать возможность использования передвижных электростанций и подстанций.

4. Мероприятия по защите системы электросвязи и проводного вещания.

При проектировании новых автоматических телефонных станций (АТС) рекомендуется предусматривать:

- прокладку кабелей межшкафных связей с расчетом передачи части абонентской емкости на АТС соседних территорий;

- прокладку соединительных кабелей от ведомственных АТС к ближайшим распределительным шкафам телефонной сети;

- установку на АТС специальной аппаратуры циркулярного вызова и дистанционного управления средствами оповещения гражданской обороны (по заданию местных штабов гражданской обороны).

5. Предотвращение террористических актов.

Опасности, связанные с диверсионными актами, могут иметь весьма значительные негативные последствия для жителей микрорайона и персонала организаций, расположенных на его территории. Принципы противодействия терроризму, правовые и организационные основы профилактики терроризма и борьбы с ним, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма регламентируются Федеральным законом от 6 марта 2006 г. №35-ФЗ «О противодействии терроризму»

В целях противодействия возможным диверсионным актам предусматривается установка автоматической пожарной сигнализации, и освещение территории объектов. В зданиях организованы системы охраны, обеспечивающие безопасность жизнедеятельности людей.  В учреждениях назначается ответственное лицо, организующее профилактическую работу по предупреждению терактов и руководящее работами при угрозе теракта и по его ликвидации.

Рекомендуемые зоны оцепления при обнаружении взрывного устройства:

- легковой автомобиль - 460 м;

- грузовой автомобиль - 1250 м.

10.2 Мероприятия по охране окружающей среды.

Охраной окружающей среды называется комплекс мер, направленных на предупреждение отрицательного влияния человеческой деятельности на природу, обеспечение благоприятных и безопасных условий жизнедеятельности человека.

При размещении капитальных объектов следует предусмотреть:

Защита атмосферного воздуха

вдоль всех дорог создание придорожных зелёных полос, состоящих из пыле- и газоустойчивых пород;

соблюдение регламентов и режима, установленных для санитарно-защитных зон промышленно-коммунальных предприятий, сельскохозяйственных предприятий инженерно-технических и санитарно-технических объектов, транспортных и инженерных коммуникаций;

Защита растительного слоя почвы

При капитальном строительстве растительный слой почвы глубиной 15-40 см должен быть снят, складирован и в дальнейшем использован при озеленении земельных участков. При подсыпке завозного грунта также следует предварительно снять естественный растительный грунт и использовать его при посадке растений.

Защита территории участка и подземных вод

На периоды строительства для предотвращения загрязнения грунтовых и поверхностных вод предусмотреть:

- вертикальная планировка строительной площадки способствует отводу поверхностных стоков на проезжую часть;

- предусмотреть водоотлив из котлованов под фундаменты с выпуском загрязненной грунтовой воды на рельеф.

Таким образом, строительство объектов не нанесет вреда поверхностным водным объектам и подземным грунтовым водам.

На проектируемой территории краснокнижные виды животных отсутствуют. Особо охраняемые природные территории отсутствуют.

11. Сведения о красных линиях.

В границах разработки предусматриваются устанавливаемые красные линии.

Перечень координат характерных точек

устанавливаемых красных линий

Контур №1

Контур №2

Контур №3

Контур №4