Проект планировки и межевания территории на земельном участке с кадастровым номером: 74:25:0201302:345, площадью 64900 кв. метров, расположенном по адресному ориентиру: Челябинская область, Златоустовский городской округ, в кварталах 39-41, 48-51, 61-65, 97-102 Златоустовского участкового лесничества

Том 1

Проект планировки территории

Основная (утверждаемая) часть

2024 г.

Справка руководителя проекта

Настоящий проект разработан с соблюдением действующего законодательства в области архитектурной деятельности и градостроительства, техническими регламентами и санитарно-эпидемиологическими нормами.

Проект планировки соответствует требованиям гл.5 "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 08.08.2024) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2024).

ГАП___________________Киселева М.А.

СОСТАВ ПРОЕКТА

| № тома | Наименование |
| --- | --- |
| Проект планировки территории |  |
| Основная (утверждаемая) часть |  |
| Том 1 | Положения о размещении объектов капитального строительства и характеристиках планируемого развития территории |
| Том 1 | Графическая часть |
| Материалы по обоснованию |  |
| Том 1 | Пояснительная записка |
| Том 1 | Графическая часть |

СОДЕРЖАНИЕ

| № п/п | Наименование | Стр. |
| --- | --- | --- |
| Текстовая часть |  |  |
| 1. | Введение | 5 |
| 1.1 | Общие данные | 5 |
| 1.2 | Нормативные и ссылочные документы | 5 |
| 1.3 | Цель разработки проекта планировки территории | 5 |
| 2. | Положения о размещении объектов капитального строительства и характеристиках планируемого развития территории | 5 |
| 2.1 | Положения о характеристиках планируемого развития территории | 5 |
| 2.2 | Градостроительные регламенты | 10 |
| 2.3 | Красные линии | 15 |
| 2.4 | Планируемое развитие улично-дорожной сети | 15 |
| 2.5 | Планируемые плотность и параметры застройки территории (основные технико – экономические показатели) | 16 |
| 2.6 | Сети и сооружения инженерной инфраструктуры | 15 |
| 2.6.1 | Электроснабжение | 17 |
| 2.6.2 | Водоснабжение. Водоотведение. | 19 |
| 2.6.3 | Отопление. Вентиляция. | 21 |
| 2.6.4 | Газоснабжение | 31 |
| 2.7 | Положения об очередности планируемого развития территории | 40 |
| 3. | Графические материалы | 41 |
|  | Основной чертеж проекта планировки | 42 |

- ВВЕДЕНИЕ

1 .1 Общие данные.

Проект планировки территории на земельном участке с кадастровым номером: 74:25:0201302:345, площадью 64900 кв. метров, расположенном по адресному ориентиру: Челябинская область, Златоустовский городской округ, в кварталах 39-41, 48-51, 61-65, 97-102 Златоустовского участкового лесничества разработан на основании:

- Технического задания от заказчика на разработку документации по планировке территории;

- Постановления Администрации Златоустовского городского округа от 22.04.2024 г. № 954-р/АДМ «О разработке проекта планировки и межевания территории».

  - Нормативные и ссылочные документы:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 08.08.2024);

- Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 08.08.2024);

- Лесной кодекс Российской Федерации" от 04.12.2006 N 200-ФЗ (ред. от 08.08.2024) ;

- Местные нормативы градостроительного проектирования Златоустовского городского округа Челябинской области ;

- Правила землепользования и застройки Златоустовского городского округа, утвержденные решением  Собрания депутатов №34-ЗГО от 08.04.2024г. «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Златоустовского городского округа от 28.12.2009г. № 103-ЗГО «Об утверждении Генерального плана Златоустовского городского округа и Правил землепользования и застройки Златоустовского городского округа»;

- СП 42.13330.2016  «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 N 123-ФЗ;

- СанПиН     2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные     зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 14 марта 2002 г. N 10 "О введении в действие санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02».

1.3 Цель разработки проекта планировки территории.

Проект разработан с целью выделения элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения и объектов местного значения.

Данным проектом планировки частично реализуются положения, принятые Решением Собрания депутатов Златоустовского городского округа Челябинской области от 5 июля 2013 г. N 28-ЗГО "Об утверждении Стратегии и Комплексной программы социально-экономического развития Златоустовского городского округа до 2030 года"(с изменениями и дополнениями).

2. ПОЛОЖЕНИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

2.1. Положения о характеристиках объектов капитального строительства

Проектируемая территории расположена на земельном участке с кадастровым номером: 74:25:0201302:345, площадью 64900 кв. метров, по адресному ориентиру: Челябинская область, Златоустовский городской округ, в кварталах 39-41, 48-51, 61-65, 97-102 Златоустовского участкового лесничества. В административном отношении территория района работ входит в состав Златоустовского городского округа г. Златоуста Челябинской области. Площадка изысканий расположена на восточном склоне хребта Уреньга и со всех сторон окружена незастроенной территорией, покрытой лесом, с естественным рельефом.

Проектируемая территория входит в состав рекреационно-спортивного комплекса «Уреньга», включающего:

- рекреационный кластер (ЗУ 74:25:0201302:345, ЗУ 74:25:0201302:341, ЗУ 74:25:0201302:346);

- центр уединенного отдыха (ЗУ 74:25:0201302:352);

- базу снегоходов (ЗУ 74:25:0201302:348);

- спортивный кластер (ЗУ 74:25:0201302:347, ЗУ 74:25:0201302:350, ЗУ 74:25:0201302:351, ЗУ 74:25:0201302:354);

- горнолыжный кластер (ЗУ 74:25:0201302:360, ЗУ 74:25:0201302:361);

- горнолыжные трассы;

- лыжные трассы с мостами.

Расположение участков показано на листе 2 графической части материалов по обоснованию.

На проектируемой территории ЗУ 74:25:0201302:345 планируется разместить три самостоятельных комплекса (блока) с апартаментами, предприятиями общественного питания (рестораны, кафе, бары), СПА-комплексом, коммерческими помещениями, детскими игровыми центрами и другими предприятиями для отдыха и занятий спортом. Строительство комплексов планируется в 3 этапа.

Общая площадь, вместимость и расчетная мощность предприятий указана в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Наименование здания |  | Общая площадь, м2 | Расчетное кол-во человек |  | Вместимость, мощность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 этап (единый комплекс) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Здание гостиница (апартаменты) 7 этажей |  | 13 000 | 1 000 |  | 350 номеров с кухнями нишами |
| 2 | Ресторан на 100 посадочных мест (с эстрадной площадкой) |  | 800 | 100 |  | 3000 блюд в день |
| 3 | Зона шведского стола 200 посадочных мест |  | 900 | 200 |  | 6000 блюд в день |
| 4 | Лобби-бар |  | 60 | 25 посадочных мест |  |  |
| 5 | Кафе общего типа на 150 посадочных мест |  | 600 | 150 |  | 4500 блюд в день |
| 6 | Спа-зона, в том числе: |  | 2400 | 300 посетителей |  |  |
|  | - банный комплекс |  | 800 | 120 посетителей |  |  |
|  | - бассейн внутренний 400 м2 (зеркало воды) (tводы=290С), hср=1,4м |  | 800 | 80 посетителей |  |  |
|  | - бассейн наружный 500 (зеркало воды) с подогревом воды (tводы=340С в зимний период), hср=1,4м |  |  | 100 посетителей |  |  |
| 7 | Детский развлекательный центр |  | 600 | 150 детей |  |  |
| 8 | Магазины, сувенирные лавки |  | 200 | 70 посетителей |  |  |
| 9 | Спортивный комплекс (тренажерный зал, зал групповых занятий) |  | 800 | 100 посетителей |  |  |
| 10 | Подземная парковка автомобилей |  | 1500 | 50 машиномест |  |  |
| Инженерные сооружения |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Газовая котельная |  | 22 МВт |  |  |  |
| 12 | Трансформаторная подстанция 06-0,4 кВ |  | 2000 кВт | С учетом 2 этапа |  |  |
| 14 | КОС |  | 422 м3/сут |  |  |  |
| 15 | Скважина на воду |  | 171 м3/час | С учетом 2 этапа |  |  |
| 16 | Резервуары для пожаротушения |  | 2 шт. по 170м3 | С учетом 2 этапа |  |  |
| 17 | Здание водоподготовки |  | 1 шт. | С учетом 2 этапа |  |  |
| 18 | Накопительная емкость |  | 170м3 | С учетом 2 этапа |  |  |
| Плоскостные сооружения |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Детские игровые площадки |  | 300 |  |  |  |
| 20 | Спортивные площадки |  | 600 |  |  |  |
| 2 этап (единый комплекс) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Здание гостиница (апартаменты) 7 этажей |  | 13 000 | 1 000 |  | 350 номеров с кухнями нишами |
| 2 | Ресторан на 100 посадочных мест (с эстрадной площадкой) |  | 800 | 100 |  | 3000 блюд в день |
| 3 | Зона шведского стола 200 посадочных мест |  | 900 | 200 |  | 6000 блюд в день |
| 4 | Лобби-бар |  | 60 | 25 посадочных мест |  |  |
| 5 | Кафе общего типа на 150 посадочных мест |  | 600 | 150 |  | 4500 блюд в день |
| 6 | Спа-зона, в том числе: |  | 2400 | 300 посетителей |  |  |
|  | - банный комплекс |  | 800 | 120 посетителей |  |  |
|  | - бассейн внутренний 400 м2 (зеркало воды) (tводы=290С), hср=1,4м |  | 800 | 80 посетителей |  |  |
|  | - бассейн наружный 500 (зеркало воды) с подогревом воды (tводы=340С в зимний период), hср=1,4м |  |  | 100 посетителей |  |  |
| 7 | Детский развлекательный центр |  | 600 | 150 детей |  |  |
| 8 | Магазины, сувенирные лавки |  | 200 | 70 посетителей |  |  |
| 9 | Спортивный комплекс (тренажерный зал, зал групповых занятий) |  | 800 | 100 посетителей |  |  |
| 10 | Подземная парковка автомобилей |  | 1500 | 50 машиномест |  |  |
| Инженерные сооружения |  |  |  |  |  |  |
| 11 | КОС | 422 м3/сут |  |  |  |  |
| 12 | Котельная | 11 мВт |  |  | Дооснащение котельной заложенной в 1 этапе |  |
| Плоскостные сооружения |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Детские игровые площадки |  | 300 |  |  |  |
| 18 | Спортивные площадки |  | 600 |  |  |  |
| 3 этап (единый комплекс) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Здание гостиница (апартаменты) 7 этажей |  | 13 000 | 1 000 |  | 350 номеров с кухнями нишами |
| 2 | Ресторан на 100 посадочных мест (с эстрадной площадкой) |  | 800 | 100 |  | 3000 блюд в день |
| 3 | Зона шведского стола 200 посадочных мест |  | 900 | 200 |  | 6000 блюд в день |
| 4 | Лобби-бар |  | 60 | 25 посадочных мест |  |  |
| 5 | Кафе общего типа на 150 посадочных мест |  | 600 | 150 |  | 4500 блюд в день |
| 6 | Спа-зона, в том числе: |  | 2400 | 300 посетителей |  |  |
|  | - банный комплекс |  | 800 | 120 посетителей |  |  |
|  | - бассейн внутренний 400 м2 (зеркало воды) (tводы=290С), hср=1,4м |  | 800 | 80 посетителей |  |  |
|  | - бассейн наружный 500 (зеркало воды) с подогревом воды (tводы=340С в зимний период), hср=1,4м |  |  | 100 посетителей |  |  |
| 7 | Детский развлекательный центр |  | 600 | 150 детей |  |  |
| 8 | Магазины, сувенирные лавки |  | 200 | 70 посетителей |  |  |
| 9 | Спортивный комплекс (тренажерный зал, зал групповых занятий) |  | 800 | 100 посетителей |  |  |
| 10 | Подземная парковка автомобилей |  | 1500 | 50 машиномест |  |  |
| Инженерные сооружения |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Газовая котельная |  | 11 МВт |  |  |  |
| 12 | Газопоршневая электростанция 2х500 кВт |  | 2 шт. |  |  |  |
| 14 | КОС |  | 422 м3/сут |  |  |  |
| 15 | Скважина на воду |  | 171 м3/час |  |  |  |
| 16 | Резервуары для пожаротушения |  | 170м3 |  |  |  |
| 17 | Здание водоподготовки |  | 1 шт. |  |  |  |
| 18 | Накопительная емкость |  | 170 м3 |  |  |  |
| Плоскостные сооружения |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Детские игровые площадки |  | 300 |  |  |  |
| 18 | Спортивные площадки |  | 600 |  |  |  |

Проектируемые здания и сооружения располагаются в границах участка с кадастровым номером 74:25:0201302:345 с учетом нормируемых расстояний от границ участка согласно правилам землепользования и застройки, а так же с учетом нормативных противопожарных и градостроительных норм.

2.2 Градостроительные регламенты

Согласно правил землепользования и застройки Златоустовского городского округа проектируемая территория расположена в зоне Р1. ЗОНА РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ:

Таблица 2

| Наименование вида разрешенного использования земельного участка | Код по классификатору |
| --- | --- |
| Отдых (рекреация) | 5.0 |
| - Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности; создание и уход за городскими лесами, скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также обустройство мест отдыха в них. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1-5.5 |  |

| Спорт | 5.1 |
| --- | --- |
| - Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1-5.1.7 |  |
| Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий | 5.1.1 |
| - Размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов) |  |
| Обеспечение занятий спортом в помещениях | 5.1.2 |
| - Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях |  |
| Площадки для занятий спортом | 5.1.3 |
| - Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) |  |
| Оборудованные площадки для занятий спортом | 5.1.4 |
| - Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища) |  |
| Водный спорт | 5.1.5 |
| - Размещение спортивных сооружений для занятия водными видами спорта (причалы и сооружения, необходимые для организации водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря) |  |
| Авиационный спорт | 5.1.6 |
| - Размещение спортивных сооружений для занятия авиационными видами спорта (ангары, взлетно-посадочные площадки и иные сооружения, необходимые для организации авиационных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря) |  |
| Спортивные базы | 5.1.7 |
| - Размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется спортивная подготовка длительно проживающих в них лиц |  |
| Природно-познавательный туризм | 5.2 |
| - Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей природной среде; - осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий |  |
| Туристическое обслуживание | 5.2.1 |
| - Размещение пансионатов, гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не оказывающих услуги по лечению - размещение детских лагерей |  |
| Охота и рыбалка | 5.3 |
| - Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника или рыболова, сооружений, необходимых для восстановления и поддержания поголовья зверей или количества рыбы. Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника или рыболова, сооружений, необходимых для восстановления и поддержания поголовья зверей или количества рыбы |  |
| Причалы для маломерных судов | 5.4 |
| - Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов |  |

| Поля для гольфа или конных прогулок | 5.5 |
| --- | --- |
| - Обустройство мест для игры в гольф или осуществления конных прогулок, в том числе осуществление необходимых земляных работ и размещения вспомогательных сооружений; - размещение конноспортивных манежей, не предусматривающих устройство трибун |  |
| Парки культуры и отдыха | 3.6.2 |
| - Размещение парков культуры и отдыха |  |
| Развлекательные мероприятия | 4.8.1 |
| - Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр), игровых площадок |  |
| Охрана природных территорий | 9.1 |
| - Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности: создание и уход за запретными полосами, создание и уход за защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима использования природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, являющихся особо ценными |  |
| Санаторная деятельность | 9.2.1 |
| - Размещение санаториев, профилакториев, бальнеологических лечебниц, грязелечебниц, обеспечивающих оказание услуги по лечению и оздоровлению населения; - обустройство лечебно-оздоровительных местностей (пляжи, бюветы, места добычи целебной грязи); - размещение лечебно-оздоровительных лагерей |  |
| Историко-культурная деятельность | 9.3 |
| - Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм |  |
| Водные объекты | 11.0 |
| - Ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, территориальные моря и другие поверхностные водные объекты |  |
| Общее пользование водными объектами | 11.1 |
| - Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для осуществления общего водопользования (водопользования, осуществляемого гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие запреты не установлены законодательством) |  |
| Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 |
| - Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1-12.0.2 |  |

| Улично-дорожная сеть | 12.0.1 |
| --- | --- |
| - Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств |  |
| Благоустройство территории | 12.0.2 |
| - Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов |  |

2. Условно разрешенные виды использования:

| Наименование вида разрешенного использования земельного участка | Код по классификатору |
| --- | --- |
| Предоставление коммунальных услуг | 3.1.1 |
| - Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) |  |
| Культурное развитие | 3.6 |
| - Размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения объектов культуры. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.6.1-3.6.3 |  |
| Объекты культурно-досуговой деятельности | 3.6.1 |
| - Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев |  |
| Парки культуры и отдыха | 3.6.2 |
| - Размещение парков культуры и отдыха |  |
| Цирки и зверинцы | 3.6.3 |
| - Размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, зоосадов, океанариумов и осуществления сопутствующих видов деятельности по содержанию диких животных в неволе |  |
| Религиозное использование | 3.7.1 |
| - Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги) |  |
| Магазины | 4.4 |
| - Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м |  |

| Общественное питание | 4.6 |
| --- | --- |
| - Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) |  |
| Гостиничное обслуживание | 4.7 |
| - Размещение гостиниц |  |
| Передвижное жилье | 2.4 |
| - Размещение сооружений, пригодных к использованию в качестве жилья (палаточные городки, кемпинги, жилые вагончики, жилые прицепы) с возможностью подключения названных сооружений к инженерным сетям, находящимся на земельном участке или на земельных участках, имеющих инженерные сооружения, предназначенных для общего пользования |  |

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков - площадь земельных участков: не подлежат установлению;

2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений — не подлежат установлению;

3. Предельное количество этажей — не подлежат установлению;

4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка — не подлежат установлению.

2.3 Красные линии.

Данным проектом планировки в границах проектируемой территории выделение планировочных структур как кварталы или микрорайоны, разделенных коридором улиц не планируется, поэтому красные линии не устанавливаются.

2.4 Планируемое развитие улично-дорожной сети.

Проектом планировки предусматривается две подъездные дороги: первая  –  расположена юго-восточнее проектируемой территории и имеет выезд на трассу федерального значения М5 «Урал» направление на Челябинск, ориентировочная протяженность подъездной дороги – 1270 м, вторая -  расположена севернее проектируемой территории, имеет выезд планируемую подъездную дорогу,  трасса которой проходит вдоль хребта «Уреньга» и имеет выезд на существующую развязку дорог М5 и 75К-013 (дорога регионального значения до г. Златоуст). Ориентировочная длина второй дороги подъездной дороги от развязки до проектируемой территории – 3303 м.

Парковки легковых автомобилей запроектированы подземные. Расчет количества парковочных мест выполнен с учетом требований Местных норм градостроительного проектирования Златоустовского городского округа Челябинской области, утвержденных решением Собрания депутатов Златоустовского городского округа Челябинской области от 16.03.2015 г.  № 15-ЗГО из расчета 5 машиномест на 100 отдыхающих и обслуживающего персонала (см. таблицу 3).

Пожарные проезды запроектированы с учетом требований СП 4.13130.2013 «Система противопожарной защиты». Проезд пожарной техники производится по твердому асфальто-бетонному покрытию проездов, по тротуарам с усиленным покрытием из бетонной плитки. Ширина пожарных проездов составляет - 4,2 м.

Расчет количества парковочных мест

Таблица 3

| Назначение здания | Расчетная единица | Предусматривается 1 машино-место на следующее количество расчетных единиц | Кол-во расчетных единиц, м2 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 этап |  |  |  |  |
| Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и туристские базы | 100 отдыхающих и обслуживающего персонала | 5 | 10 | 50 |
| 2 этап |  |  |  |  |
| Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и туристские базы | 100 отдыхающих и обслуживающего персонала | 5 | 10 | 50 |
| 3 этап |  |  |  |  |
| Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и туристские базы | 100 отдыхающих и обслуживающего персонала | 5 | 10 | 50 |
| Итого |  |  |  | 150 |

2.5 Планируемые плотность и параметры застройки территории

(основные технико – экономические показатели в границах проектирования)

Таблица 4

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь земельного участка | м2 | 64 900,0 |
| 2 | Площадь застройки | м2 | 28 332,0 |
| 3 | Площадь тротуаров и дорожек, площадок | м2 | 4578,0 |
| 4 | Площадь проездов асфальтобетонных | м2 | 9 333,0 |
| 5 | Площадь озеленения | м2 | 31 813,0 |
| 6 | Процент застройки | % | 43,7 |
| 7 | Процент озеленения | % | 49,0 |

  - Сети и сооружения инженерной инфраструктуры

    - Электроснабжение.

Расчетная мощность потребления проектируемого спортивно-рекреационного комплекса   - 2864,4 кВт.

Потребное количество электроэнергии в зависимости от количества человек с разбивкой по этапам представлено в таблице 5.

Таблица 5

| № п/п | Наименование здания | Расчетное кол-во человек | Удельная норма, кВт на ед. изм. |  | Потребляемая мощность, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 этап (единый комплекс) |  |  |  |  |  |
| 1 | Здание гостиница (апартаменты) 7 этажей | 1 000 | 0,46 |  | 460,0 |
| 2 | Ресторан на 100 посадочных мест (с эстрадной площадкой) | 100 | 0,86 |  | 86,0 |
| 3 | Зона шведского стола 200 посадочных мест | 200 | 0,86 |  | 172,0 |
| 4 | Лобби-бар | 25 | 0,86 | 21,5 |  |
| 5 | Кафе общего типа на 150 посадочных мест | 150 | 0,86 | 129,0 |  |
| 6 | Спа-комплекс | 300 | 0,36 | 108,0 |  |
| 7 | Детский развлекательный центр | 150 | 0,46 | 69,0 |  |
| 8 | Магазины, сувенирные лавки | 200м2 | 0,16 | 32,0 |  |
| 9 | Спортивный комплекс (тренажерный зал, зал групповых занятий) | 100 | 0,46 | 46,0 |  |
| 10 | Подземная парковка автомобилей | 50 | 0,5 | 25,0 |  |
| 11 | Инженерные сооружения (КОС, скважина, водоподготовка, котельная) |  |  |  | 30,0 |
| 12 | Освещение территории |  |  |  | 20,0 |
| ИТОГО ПО 1 ЭТАПУ: Р1этап = (460+408,5+108,0+69,0+32,0+46,0+25,0+30,0)х0,8+20,0= 962,8кВт |  |  |  |  |  |
| 2 этап (единый комплекс) |  |  |  |  |  |
| 1 | Здание гостиница (апартаменты) 7 этажей | 1 000 | 0,46 |  | 460,0 |
| 2 | Ресторан на 100 посадочных мест (с эстрадной площадкой) | 100 | 0,86 |  | 86,0 |
| 3 | Зона шведского стола 200 посадочных мест | 200 | 0,86 |  | 172,0 |
| 4 | Лобби-бар | 25 | 0,86 | 21,5 |  |
| 5 | Кафе общего типа на 150 посадочных мест | 150 | 0,86 | 129,0 |  |
| 6 | Спа-комплекс | 300 | 0,36 | 108,0 |  |
| 7 | Детский развлекательный центр | 150 | 0,46 | 69,0 |  |
| 8 | Магазины, сувенирные лавки | 200м2 | 0,16 | 32,0 |  |
| 9 | Спортивный комплекс (тренажерный зал, зал групповых занятий) | 100 | 0,46 | 46,0 |  |
| 10 | Подземная парковка автомобилей | 50 | 0,5 | 25,0 |  |
| 11 | Инженерные сооружения (КОС) |  |  |  | 10,0 |
| 12 | Освещение территории |  |  |  | 20,0 |
| ИТОГО ПО 2 ЭТАПУ: Р2этап = (460+408,5+108,0+69,0+32,0+46,0+25,0+10,0)х0,8+20,0= 946,8кВт |  |  |  |  |  |
| 3 этап (единый комплекс) |  |  |  |  |  |
| 1 | Здание гостиница (апартаменты) 7 этажей | 1 000 | 0,46 |  | 460,0 |
| 2 | Ресторан на 100 посадочных мест (с эстрадной площадкой) | 100 | 0,86 |  | 86,0 |
| 3 | Зона шведского стола 200 посадочных мест | 200 | 0,86 |  | 172,0 |
| 4 | Лобби-бар | 25 | 0,86 | 21,5 |  |
| 5 | Кафе общего типа на 150 посадочных мест | 150 | 0,86 | 129,0 |  |
| 6 | Спа-комплекс | 300 | 0,36 | 108,0 |  |
| 7 | Детский развлекательный центр | 150 | 0,46 | 69,0 |  |
| 8 | Магазины, сувенирные лавки | 200м2 | 0,16 | 32,0 |  |
| 9 | Спортивный комплекс (тренажерный зал, зал групповых занятий) | 100 | 0,46 | 46,0 |  |
| 10 | Подземная парковка автомобилей | 50 | 0,5 | 25,0 |  |
| 11 | Инженерные сооружения (КОС, котельная, водоподготовка) |  |  |  | 20,0 |
| 12 | Освещение территории |  |  |  | 20,0 |
| ИТОГО ПО 3 ЭТАПУ: Р3этап = (460+408,5+108,0+69,0+32,0+46,0+25,0+20,0)х0,8+20,0= 954,8 кВт |  |  |  |  |  |

Согласно технических условий № 26/11 от 26.11.2024г. выданных ООО «ТЕХНОСЕРВИС-ПЭ» максимальная мощность, разрешенная к потреблению: 2000 кВт, категория надежности электроснабжения: III, уровень напряжения в точках присоединения: 6 кВ.

Точка присоединения: от отпаечной опоры №176 ЛЭП 6кВ протяженностью 10436 м., кадастровый номер №74:25:0000000:17257, Челябинская область, г. Златоуст, от отпаечной опоры №174 ВЛ Гидроузла до ретранслятора на г. Уреньга (см. лист 2 материалов по обоснованию).

Основной источник питания: ПС-110/6 кВ «Н.Златоуст», РП-6, РУ 6кВ, фидер №11, ВЛ 6кВ «Промбаза-Гидроузел».

Ориентировочная длина ВЛ-6кВ от планируемой РП до трансформаторной подстанции – 3720 м.

2.6.2 Водоснабжение, канализация.

Расчет потребления выполнен в соответствии:

- СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий» актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85* таблица А.2. Расчетное потребление холодной и горячей воды, а также объем канализационных стоков в разбивке по этапам показан в таблице 7.

В целом на комплекс необходимо:

Таблица 6

| Наименование | Расход воды м3/сут | Расход воды м3/час | Расход воды л/сек |
| --- | --- | --- | --- |
| Холодное водоснабжение (В1), в том числе: Горячее водоснабжение (ГВС-Т3) | 1266,9 | 340,95 | 131,49 |
|  | 563,13 | 165,09 | 69,39 |
| Канализация хозяйственно-бытовая (К1) | 1266,9 | 340,95 | 131,49 |

В соответствии с расчетом водопотребления приняты следующие размеры инженерных сооружений:

- КОС на  422 м3/сут (на 1 этап): 6 контейнеров (габариты 12,0х2,5х3,0 м) , по два в ряду (36х5х3 м (ДхШхВ));

- Павильона под скважины:   3х3х2,4 (ДхШхВ);

- Здание водоподготовки: 4,6х18х3,5 (ДхШхВ);

- Резервуар для компенсации (накопитель воды) объемом 170 м3: 4(Ф)х14м;

- Пожарные резервуары 162 м3 (полезный) - 4х13,6 м (170 м3 общий) – 2 шт. на 1 и 2 этапы, 2  шт. на 3 этап.

На проектируемой территории проектом ППТ заложено 2 скважины мощностью 170м3/ч, которые планируется использовать в качестве питьевого источника. Основываясь на гидрогеологическом заключении о перспективности участка для организации подземного источника водоснабжения проектируемого рекреационного комплекса «Уреньга-Резорт», расположенного в г. Златоуст Челябинской области, выполненного ООО «Водозабор» в октябре 2024 г. можно сделать выводы:

- производительность водоносного горизонта может достигать 1300 м3/сут, что было подтверждено поисковыми работами в 2013 году. Но следует помнить, что такая производительность была получена на пониженных участках рассматриваемой площади. А в районе расположения проектируемого участка данных об изученности нет;

- общие химические показатели качества подземных вод соответствуют нормативным требованиям. В подземных водах может наблюдаться повышенное содержание железа (0,8-2,5 мг/дм3 при ПДК 0,3 мг/дм3), мутности (5,2-18,0 мг/дм3 при ПДК 1,5 мг/дм3), окисляемости (6,1-6,3 мгО2/дм3 при ПДК 5,0 мг/дм3). По микро компонентному составу отклонений от ПДК не было отмечено. В бактериологическом отношении воды здоровые. Радиологические показатели также отвечали требованиям нормативных документов. В целом подземные воды рассматриваемой территории, по изученным показателям качества, должны соответствовать гигиеническим нормативам, установленным для источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Таким образом, на момент проектирования на самой территории проектирования бурение скважин не производилось и отсутствуют данные о фактической производительности водоносного горизонта.

В качестве дополнительного источника водоснабжения предлагается использовать реку без названия, левого притока реки Ай. Согласно технического отчета: «Гидрологическое обоснование возможности водозабора из Реки без названия, левого притока реки Ай, и из реки Моржагулова и возможности водоотведения в реку Моржагулова  и в реку Ай  в объёме 5000 м³/сут», выполненного ООО «Русловые процессы» в декабре 2024 г. река без названия может обеспечить водой:

- Круглогодично без ограничений расходом 0,48 л/с (28,8 л/мин = 1,73 м3/час = 41,2 м3/сутки).

- Весной, летом и осенью, с перебоями зимой, без регулирования, расходом 3,06 л/с (184 л/мин = 11,0 м3/час = 264 м3/сутки).

- В среднем за год, после внутригодового регулирования в маловодные годы с обеспеченностью 90% расходом 22,0 л/с (1,32 м3/мин = 79,2 м3/час = 1900 м3/сутки).

- В среднем за год, после внутригодового регулирования стока (например, путём запруды или т.п.), в годы средней водности расходом 55,3 л/с (3,32 м3/мин = 199 м3/час = 4780 м3/сутки).

Для обеспечения водозабора из данной реки предлагается сделать водоем (пруд, запруду) см. лист 2 (общая схема) материалов по обоснованию.

Согласно технического отчета «Гидрологическое обоснование возможности водозабора из Реки без названия, левого притока реки Ай, и из реки Моржагулова и возможности водоотведения в реку Моржагулова  и в реку Ай  в объёме 5000 м³/сут» отвод очищенных канализационных вод может быть обеспечен в полном объеме. (см. лист 2 (общая схема) материалов по обоснованию).

Баланс водопотребления

Таблица 7

| № п/п | Наименование здания | Общая площадь, м2 | Расчетное кол-во человек | Норма воды л/сут, ХВС/ ГВС | Расход воды м3/сут | Расход воды м3/час м3/час | Расход воды л/сек | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 этап (единый комплекс) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Здание гостиница (апартаменты) 7 этажей | 13000 | 1 000 | 230 | 230,0 | 23,36 | 8,55 | 350 номеров с кухнями нишами, душевыми |
|  | В том числе ГВС |  |  | 120 | 120,0 | 12,85 | 4,87 |  |
| 2 | Ресторан на 100 посадочных мест (с эстрадной площадкой), 15 часов работы | 800 | 100 | 12,0 | 32,66 | 7,57 | 3,14 | 330 бл/час; 2722 бл/сут |
|  | В том числе ГВС |  |  | 3,4 | 9,25 | 2,76 | 1,24 |  |
| 3 | Зона шведского стола 200 посадочных мест, 10 часов работы | 900 | 200 | 12,0 | 43,56 | 12,82 | 4,98 | 660 бл/час; 3630 бл/сут |
|  | В том числе ГВС |  |  | 3,4 | 12,34 | 4,48 | 1,88 |  |
| 4 | Лобби-бар 25 посадочных мест, 15 часов работы | 60 | 25 | 12,0 | 7,9 | 2,94 | 1,4 | 83 бл/час; 685 бл/сут |
|  | В том числе ГВС |  |  | 3,4 | 2,33 | 1,17 | 0,6 |  |
| 5 | Кафе общего типа на 150 посадочных мест, 15 часов работы | 600 | 150 | 12,0 | 53,46 | 12,82 | 4,98 | 660 бл/час; 4455 бл/сут |
|  | В том числе ГВС |  |  | 3,4 | 15,15 | 4,48 | 1,88 |  |
| 6 | Спа-зона, в том числе: |  | 300 |  |  |  |  | Общая вместимость |
|  | - банный комплекс с душевыми кабинами | 840 | 120 | 290,0 | 44,12 | 44,12 | 15,96 | 30 душевых сеток |
|  | В том числе ГВС |  |  | 160,0 | 24,84 | 24,84 | 10,16 |  |
|  | - бассейн внутренний (tводы=290С) |  | 80 | 10% | 56,0 | - | - | 400 (зеркало воды), Нср=1,4м, V=560м3 |
|  | - бассейн наружный с по-догревом воды (tводы=340С в зимний период) |  | 100 | 10% | 70,0 | - | - | 500 (зеркало воды), Нср=1,4м, V=700 м3 |
| 7 | Детский развлекательный центр | 600 | 150 | 22 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | По ТЗ заказчика |
| 8 | Магазины, сувенирные лавки | 140 | 50 | 12,0 | 0,6 | 0,66 | 0,43 |  |
|  | В том числе ГВС |  |  | 4,0 | 0,2 | 0,35 | 0,24 |  |
| 9 | Магазины продовольственные | 60 | 20 | 250,0 | 5,0 | 2,45 | 1,19 |  |
|  | В том числе ГВС |  |  | 55,0 | 1,1 | 0,87 | 0,48 |  |
| 10 | Спортивный комплекс (тренажерный зал, зал групповых занятий) | 800 | 100 | 50,0 | 5,0 | 6,91 | 3,20 |  |
|  | В том числе ГВС |  |  | 25,0 | 2,5 | 3,58 | 1,78 |  |
|  | ИТОГО: ХВС- В1 |  |  |  | 422,3 | 113,65 | 43,83 |  |
|  | В том числе ГВС-Т3 |  |  |  | 187,71 | 55,03 | 23,13 |  |
|  | ИТОГО: К1 |  |  |  | 422,3 | 113,65 | 43,83 |  |
|  | Внутреннее пожаротушение |  |  |  | 54,0 | 18,0 | 5,0 |  |
|  | Наружное пожаротушение |  |  |  | 270,0 | 90,0 | 25,0 |  |
|  | Полив | 1000 |  | 3,0 | 3,0 | - | - |  |
| Водопотребление равно водоотведению, расход воды на полив территории, подпитка бассейна и расходы воды на пожаротушение не учитываются: Q час = 113,65 м³/час; Q сут = 422,3 м³/сут |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 этап (единый комплекс) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Здание гостиница (апартаменты) 7 этажей | 13000 | 1 000 | 230 | 230,0 | 23,36 | 8,55 | 350 номеров с кухнями нишами, душевыми |
|  | В том числе ГВС |  |  | 120 | 120,0 | 12,85 | 4,87 |  |
| 2 | Ресторан на 100 посадочных мест (с эстрадной площадкой), 15 часов работы | 800 | 100 | 12,0 | 32,66 | 7,57 | 3,14 | 330 бл/час; 2722 бл/сут |
|  | В том числе ГВС |  |  | 3,4 | 9,25 | 2,76 | 1,24 |  |
| 3 | Зона шведского стола 200 посадочных мест, 10 часов работы | 900 | 200 | 12,0 | 43,56 | 12,82 | 4,98 | 660 бл/час; 3630 бл/сут |
|  | В том числе ГВС |  |  | 3,4 | 12,34 | 4,48 | 1,88 |  |
| 4 | Лобби-бар 25 посадочных мест, 15 часов работы | 60 | 25 | 12,0 | 7,9 | 2,94 | 1,4 | 83 бл/час; 685 бл/сут |
|  | В том числе ГВС |  |  | 3,4 | 2,33 | 1,17 | 0,6 |  |
| 5 | Кафе общего типа на 150 посадочных мест, 15 часов работы | 600 | 150 | 12,0 | 53,46 | 12,82 | 4,98 | 660 бл/час; 4455 бл/сут |
|  | В том числе ГВС |  |  | 3,4 | 15,15 | 4,48 | 1,88 |  |
| 6 | Спа-зона, в том числе: |  | 300 |  |  |  |  | Общая вместимость |
|  | - банный комплекс с душевыми кабинами | 840 | 120 | 290,0 | 44,12 | 44,12 | 15,96 | 30 душевых сеток |
|  | В том числе ГВС |  |  | 160,0 | 24,84 | 24,84 | 10,16 |  |
|  | - бассейн внутренний (tводы=290С) |  | 80 | 10% | 56,0 | - | - | 400 (зеркало воды), Нср=1,4м, V=560м3 |
|  | - бассейн наружный с по-догревом воды (tводы=340С в зимний период) |  | 100 | 10% | 70,0 | - | - | 500 (зеркало воды), Нср=1,4м, V=700 м3 |
| 7 | Детский развлекательный центр | 600 | 150 | 22 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | По ТЗ заказчика |
| 8 | Магазины, сувенирные лавки | 140 | 50 | 12,0 | 0,6 | 0,66 | 0,43 |  |
|  | В том числе ГВС |  |  | 4,0 | 0,2 | 0,35 | 0,24 |  |
| 9 | Магазины продовольственные | 60 | 20 | 250,0 | 5,0 | 2,45 | 1,19 |  |
|  | В том числе ГВС |  |  | 55,0 | 1,1 | 0,87 | 0,48 |  |
| 10 | Спортивный комплекс (тренажерный зал, зал групповых занятий) | 800 | 100 | 50,0 | 5,0 | 6,91 | 3,20 |  |
|  | В том числе ГВС |  |  | 25,0 | 2,5 | 3,58 | 1,78 |  |
|  | ИТОГО: ХВС- В1 |  |  |  | 422,3 | 113,65 | 43,83 |  |
|  | В том числе ГВС-Т3 |  |  |  | 187,71 | 55,03 | 23,13 |  |
|  | ИТОГО: К1 |  |  |  | 422,3 | 113,65 | 43,83 |  |
|  | Внутреннее пожаротушение |  |  |  | 54,0 | 18,0 | 5,0 |  |
|  | Наружное пожаротушение |  |  |  | 270,0 | 90,0 | 25,0 |  |
|  | Полив | 1000 |  | 3,0 | 3,0 | - | - |  |
| Водопотребление равно водоотведению, расход воды на полив территории, подпитка бассейна и расходы воды на пожаротушение не учитываются: Q час = 113,65 м³/час; Q сут = 422,3 м³/сут |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 этап (единый комплекс) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Здание гостиница (апартаменты) 7 этажей | 13000 | 1 000 | 230 | 230,0 | 23,36 | 8,55 | 350 номеров с кухнями нишами, душевыми |
|  | В том числе ГВС |  |  | 120 | 120,0 | 12,85 | 4,87 |  |
| 2 | Ресторан на 100 посадочных мест (с эстрадной площадкой), 15 часов работы | 800 | 100 | 12,0 | 32,66 | 7,57 | 3,14 | 330 бл/час; 2722 бл/сут |
|  | В том числе ГВС |  |  | 3,4 | 9,25 | 2,76 | 1,24 |  |
| 3 | Зона шведского стола 200 посадочных мест, 10 часов работы | 900 | 200 | 12,0 | 43,56 | 12,82 | 4,98 | 660 бл/час; 3630 бл/сут |
|  | В том числе ГВС |  |  | 3,4 | 12,34 | 4,48 | 1,88 |  |
| 4 | Лобби-бар 25 посадочных мест, 15 часов работы | 60 | 25 | 12,0 | 7,9 | 2,94 | 1,4 | 83 бл/час; 685 бл/сут |
|  | В том числе ГВС |  |  | 3,4 | 2,33 | 1,17 | 0,6 |  |
| 5 | Кафе общего типа на 150 посадочных мест, 15 часов работы | 600 | 150 | 12,0 | 53,46 | 12,82 | 4,98 | 660 бл/час; 4455 бл/сут |
|  | В том числе ГВС |  |  | 3,4 | 15,15 | 4,48 | 1,88 |  |
| 6 | Спа-зона, в том числе: |  | 300 |  |  |  |  | Общая вместимость |
|  | - банный комплекс с душевыми кабинами | 840 | 120 | 290,0 | 44,12 | 44,12 | 15,96 | 30 душевых сеток |
|  | В том числе ГВС |  |  | 160,0 | 24,84 | 24,84 | 10,16 |  |
|  | - бассейн внутренний (tводы=290С) |  | 80 | 10% | 56,0 | - | - | 400 (зеркало воды), Нср=1,4м, V=560м3 |
|  | - бассейн наружный с по-догревом воды (tводы=340С в зимний период) |  | 100 | 10% | 70,0 | - | - | 500 (зеркало воды), Нср=1,4м, V=700 м3 |
| 7 | Детский развлекательный центр | 600 | 150 | 22 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | По ТЗ заказчика |
| 8 | Магазины, сувенирные лавки | 140 | 50 | 12,0 | 0,6 | 0,66 | 0,43 |  |
|  | В том числе ГВС |  |  | 4,0 | 0,2 | 0,35 | 0,24 |  |
| 9 | Магазины продовольственные | 60 | 20 | 250,0 | 5,0 | 2,45 | 1,19 |  |
|  | В том числе ГВС |  |  | 55,0 | 1,1 | 0,87 | 0,48 |  |
| 10 | Спортивный комплекс (тренажерный зал, зал групповых занятий) | 800 | 100 | 50,0 | 5,0 | 6,91 | 3,20 |  |
|  | В том числе ГВС |  |  | 25,0 | 2,5 | 3,58 | 1,78 |  |
|  | ИТОГО: ХВС- В1 |  |  |  | 422,3 | 113,65 | 43,83 |  |
|  | В том числе ГВС-Т3 |  |  |  | 187,71 | 55,03 | 23,13 |  |
|  | ИТОГО: К1 |  |  |  | 422,3 | 113,65 | 43,83 |  |
|  | Внутреннее пожаротушение |  |  |  | 54,0 | 18,0 | 5,0 |  |
|  | Наружное пожаротушение |  |  |  | 270,0 | 90,0 | 25,0 |  |
|  | Полив | 1000 |  | 3,0 | 3,0 | - | - |  |
| Водопотребление равно водоотведению, расход воды на полив территории, подпитка бассейна и расходы воды на пожаротушение не учитываются: Q час = 113,65 м³/час; Q сут = 422,3 м³/сут |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.6.3 Отопление. Вентиляция.

Требуемая тепловая мощность на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение приведена в таблице 8.

Расчет количества потребляемой теплоты по укрупненным показателям выполнен на основании «Методических указаний по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку теплоты отопительными котельными коммунальных теплоэнергетических предприятий», раздел 2.

Величина удельной отопительной характеристики принята с запасом 30% (п. 2.1.5).

Продолжительность работы систем вентиляции в течение суток при отсутствии данных, принята равной 16 часов (п.2.2.5).

Таблица 8

| № п/п | Потребитель | Отапливаемый объем, м3 | Требуе-мая t воздуха, С0 | Отопительная удельная характеристика, Вт / (м3 °С) |  | Часовой расход тепла, кВт |  | Годовой расход тепла, МВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | qо - на отопле-ние | qв - на вентиля-цию | на отопле-ние Qо | на венти-ляцию Qв | на отопление Qо | на венти-ляцию Qв |
| 1 этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Здание гостиница (апартаменты) 7 этажей | 39 000 | 20 | 0,42 | 0,85 | 849,63 | 1718,49 | 2211,34 | 2983,55 |
| 2 | Ресторан на 100 посадочных мест (с эстрадной площадкой) | 3 200 | 22 | 0,46 | 0,91 | 79,30 | 156,86 | 213,67 | 281,79 |
| 3 | Зона шведского стола 200 посадочных мест | 3 600 | 22 | 0,46 | 0,91 | 89,20 | 176,46 | 240,37 | 317,01 |
| 4 | Лобби-бар 25 посадочных мест | 240 | 22 | 0,46 | 0,91 | 5,95 | 11,76 | 16,03 | 21,13 |
| 5 | Кафе общего типа на 150 посадочных мест | 2400 | 22 | 0,46 | 0,91 | 59,47 | 117,65 | 160,25 | 211,34 |
| 6 | Спа-зона, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - банный комплекс | 3500 | 28 | 0,4 | 1,3 | 83,80 | 272,32 | 245,85 | 532,67 |
|  | - бассейн внутренний | 3200 | 28 | 0,36 | 1,3 | 76,6 | 287,28 | 224,77 | 561,94 |
| 7 | Детский развлекательный центр | 2400 | 22 | 0,5 | 0,20 | 64,64 | 25,85 | 174,18 | 46,45 |
| 8 | Магазины, сувенирные лавки | 800 | 18 | 0,5 | 0,3 | 19,95 | 11,97 | 49,94 | 19,97 |
| 9 | Спортивный комплекс | 3200 | 18 | 0,55 | 0,65 | 79,80 | 103,74 | 199,76 | 173,13 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 1408,34 | 2882,38 | 3736,16 | 5148,98 |
| 2 этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Здание гостиница (апартаменты) 7 этажей | 39 000 | 20 | 0,42 | 0,85 | 849,63 | 1718,49 | 2211,34 | 2983,55 |
| 2 | Ресторан на 100 посадочных мест (с эстрадной площадкой) | 3 200 | 22 | 0,46 | 0,91 | 79,30 | 156,86 | 213,67 | 281,79 |
| 3 | Зона шведского стола 200 посадочных мест | 3 600 | 22 | 0,46 | 0,91 | 89,20 | 176,46 | 240,37 | 317,01 |
| 4 | Лобби-бар 25 посадочных мест | 240 | 22 | 0,46 | 0,91 | 5,95 | 11,76 | 16,03 | 21,13 |
| 5 | Кафе общего типа на 150 посадочных мест | 2400 | 22 | 0,46 | 0,91 | 59,47 | 117,65 | 160,25 | 211,34 |
| 6 | Спа-зона, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - банный комплекс | 3500 | 28 | 0,4 | 1,3 | 83,80 | 272,32 | 245,85 | 532,67 |
|  | - бассейн внутренний | 3200 | 28 | 0,36 | 1,3 | 76,6 | 287,28 | 224,77 | 561,94 |
| 7 | Детский развлекательный центр | 2400 | 22 | 0,5 | 0,20 | 64,64 | 25,85 | 174,18 | 46,45 |
| 8 | Магазины, сувенирные лавки | 800 | 18 | 0,5 | 0,3 | 19,95 | 11,97 | 49,94 | 19,97 |
| 9 | Спортивный комплекс | 3200 | 18 | 0,55 | 0,65 | 79,80 | 103,74 | 199,76 | 173,13 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 1408,34 | 2882,38 | 3736,16 | 5148,98 |
| 3 этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Здание гостиница (апартаменты) 7 этажей | 39 000 | 20 | 0,42 | 0,85 | 849,63 | 1718,49 | 2211,34 | 2983,55 |
| 2 | Ресторан на 100 посадочных мест (с эстрадной площадкой) | 3 200 | 22 | 0,46 | 0,91 | 79,30 | 156,86 | 213,67 | 281,79 |
| 3 | Зона шведского стола 200 посадочных мест | 3 600 | 22 | 0,46 | 0,91 | 89,20 | 176,46 | 240,37 | 317,01 |
| 4 | Лобби-бар 25 посадочных мест | 240 | 22 | 0,46 | 0,91 | 5,95 | 11,76 | 16,03 | 21,13 |
| 5 | Кафе общего типа на 150 посадочных мест | 2400 | 22 | 0,46 | 0,91 | 59,47 | 117,65 | 160,25 | 211,34 |
| 6 | Спа-зона, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - банный комплекс | 3500 | 28 | 0,4 | 1,3 | 83,80 | 272,32 | 245,85 | 532,67 |
|  | - бассейн внутренний | 3200 | 28 | 0,36 | 1,3 | 76,6 | 287,28 | 224,77 | 561,94 |
| 7 | Детский развлекательный центр | 2400 | 22 | 0,5 | 0,20 | 64,64 | 25,85 | 174,18 | 46,45 |
| 8 | Магазины, сувенирные лавки | 800 | 18 | 0,5 | 0,3 | 19,95 | 11,97 | 49,94 | 19,97 |
| 9 | Спортивный комплекс | 3200 | 18 | 0,55 | 0,65 | 79,80 | 103,74 | 199,76 | 173,13 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 1408,34 | 2882,38 | 3736,16 | 5148,98 |
|  |  |  |  |  |  | Часовой расход тепла на отопле-ние , кВт | Годовой расход тепла на венти-ляцию, МВт | Часовой расход тепла на отопле-ние , кВт | Годовой расход тепла на венти-ляцию, МВт |
|  | ВСЕГО НА 3 ЭТАПА: |  |  |  |  | 4225,02 | 8647,14 | 11208,48 | 15446,94 |

2.6.4 Газоснабжение.

Схема газоснабжения проектируемой территории предусматривает строительство двух газовых котельных (1 – на 1 и 2 этапы, 2- на 3 этап) на нужны горячего водоснабжения, отопления и вентиляции общей мощностью 33,0 МВт (КПД с учетом потерь в тепловых сетях принято 90%) с общим расходом природного газа 3553,23 м3/час, а также установку двух энергоцентров 2х500 кВт на базе когенерационных газопоршневых электростанций ТК-500V с расходом природного газа 141,0 м3/час каждая. Общий расход газа на котельные и электростанции комплекса составит 3835,23 м3/час.

В ходе проектирования выделяется три этапа строительства. В рамках реализации первого этапа предусмотрено строительство газовой котельной с установкой теплогенерирующего оборудования мощностью 11,0 МВт с расходом природного газа 1184,41 м3/час. Общий часовой расход оборудования 1-го  этапа составит 1184,41 м3/час.

В ходе второго этапа предусмотрено дооснащение котельной котельным оборудованием до 22, МВт. После увеличения мощности в рамках 2-го этапа часовой расход газа на котельную достигнет 2368,82 м3/час. Общий расход устанавливаемого в ходе второго этапа оборудования составит 1184,41 м3/час.

В ходе третьего этапа предусмотрено строительство котельной котельным оборудованием до 11,0 МВт с расходом природного газа 1184,41 м3/час, а также установка двух энергоцентров 2х500 кВт на базе когенерационных газопоршневых электростанций ТК-500V с расходом природного газа 141,0 м3/час каждая. Общий расход устанавливаемого в ходе третьего этапа оборудования составит 1464,41 м3/час.

Расчетный расход природного газа и годовая потребность в натуральном топливе представлены в таблице 9.

Точка подключения проектируемого газопровода высокого давления 0,6 МПа планируется от ГРС расположенной на земельном участке с кадастровым номером  74:25:0302901:47 (см. общую схему лист 2 материалов по обоснованию).

Расход природного газа и годовая потребность в натуральном топливе

Таблица 9

| № п/п | Потребитель | Часовой расход тепла, кВт |  |  |  |  |  |  | Годовой расход тепла, МВт |  |  |  |  |  |  |  | Расход природного газа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Часовой расход тепла, Гкал |  |  |  |  |  |  | Годовой расход тепла, ГКал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | на отоплениеQо |  | на вентиляцию Qв | на ГВС QГ |  | Итого Qобщ |  | на отопление Qо |  | на вентиляцию Qв |  | на ГВС QГ |  | Итого Qобщ |  | Часовой, м3/ч |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Годовой, тыс.м3 |  |
| 1 этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Здание гостиница (апартаменты) 7 этажей | 849,63 |  | 1718,49 | 896,67 |  | 3464,79 |  | 2211,34 |  | 2983,55 |  | 43,8 |  | 5238,69 |  | 413,78 |  |
|  |  | 0,73055 |  | 1,47764 | 0,77100 |  | 2,97919 |  | 1901,86 |  | 2566,00 |  | 37,67 |  | 4505,54 |  | 625,77 |  |
| 2 | Ресторан на 100 посадочных мест (с эстрадной площадкой) | 79,30 |  | 156,86 | 192,59 |  | 428,75 |  | 213,67 |  | 281,79 |  | 3,38 |  | 498,84 |  | 51,20 |  |
|  |  | 0,06819 |  | 0,13488 | 0,16560 |  | 0,36867 |  | 183,77 |  | 242,35 |  | 2,91 |  | 429,03 |  | 59,59 |  |
| 3 | Зона шведского стола 200 посадочных мест | 89,20 |  | 176,46 | 312,61 |  | 578,27 |  | 240,37 |  | 317,01 |  | 4,5 |  | 561,88 |  | 69,06 |  |
|  |  | 0,07670 |  | 0,15173 | 0,26880 |  | 0,49723 |  | 206,73 |  | 272,64 |  | 3,87 |  | 483,25 |  | 67,12 |  |
| 4 | Лобби-бар 25 посадочных мест | 5,95 |  | 11,76 | 81,64 |  | 99,35 |  | 16,03 |  | 21,13 |  | 0,85 |  | 38,01 |  | 11,87 |  |
|  |  | 0,00512 |  | 0,01011 | 0,07020 |  | 0,08543 |  | 13,79 |  | 18,17 |  | 0,73 |  | 32,69 |  | 4,54 |  |
| 5 | Кафе общего типа на 150 посадочных мест | 59,47 |  | 117,65 | 312,61 |  | 489,73 |  | 160,25 |  | 211,34 |  | 5,53 |  | 377,12 |  | 58,48 |  |
|  |  | 0,05113 |  | 0,10116 | 0,26880 |  | 0,42109 |  | 137,82 |  | 181,76 |  | 4,76 |  | 324,34 |  | 45,05 |  |
| 6 | Спа-зона, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - банный комплекс | 83,80 |  | 272,32 | 1733,34 |  | 2089,46 |  | 245,85 |  | 532,67 |  | 9,07 |  | 787,59 |  | 249,53 |  |
|  |  | 0,07206 |  | 0,23415 | 1,49040 |  | 1,79661 |  | 211,44 |  | 458,12 |  | 7,80 |  | 677,37 |  | 94,08 |  |
|  | - бассейн внутренний | 76,6 |  | 287,28 | 710,36 |  | 1074,24 |  | 224,77 |  | 561,94 |  | 89,18 |  | 875,89 |  | 128,29 |  |
|  |  | 0,06586 |  | 0,24702 | 0,61080 |  | 0,92368 |  | 193,31 |  | 483,30 |  | 76,70 |  | 753,31 |  | 104,63 |  |
|  | - бассейн наружный | - |  | - | 1052,28 |  | 1052,28 |  | - |  | - |  | 132,10 |  | 132,1 |  | 125,67 |  |
|  |  | - |  | - | 0,90480 |  | 0,9048 |  | - |  | - |  | 113,61 |  | 113,61 |  | 15,78 |  |
| 7 | Детский развлекательный центр | 64,64 |  | 25,85 | - |  | 90,49 |  | 174,18 |  | 46,45 |  | - |  | 220,63 |  | 10,81 |  |
|  |  | 0,05558 |  | 0,02223 | - |  | 0,07781 |  | 149,80 |  | 39,95 |  | - |  | 189,75 |  | 26,35 |  |
| 8 | Магазины | 19,95 |  | 11,97 | 85,13 |  | 117,05 |  | 49,94 |  | 19,97 |  | 0,47 |  | 70,38 |  | 13,98 |  |
|  |  | 0,01715 |  | 0,01029 | 0,07320 |  | 0,10064 |  | 42,95 |  | 17,18 |  | 0,40 |  | 60,53 |  | 8,41 |  |
| 9 | Спортивный комплекс | 79,80 |  | 103,74 | 249,81 |  | 433,35 |  | 199,76 |  | 173,13 |  | 1,83 |  | 374,72 |  | 51,75 |  |
|  |  | 0,06862 |  | 0,08920 | 0,21480 |  | 0,37262 |  | 171,80 |  | 148,90 |  | 1,57 |  | 322,28 |  | 44,76 |  |
|  | Энергоцентр 2х500 кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 141,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1235,16 |  |
|  | ИТОГО 1 ЭТАП: | 1408,34 |  | 2882,38 | 5627,06 |  | 9917,78 |  | 3736,16 |  | 5148,98 |  | 290,71 |  | 9175,85 |  | 1325,41 |  |
|  |  | 1,21095 |  | 2,47840 | 4,83840 |  | 8,52775 |  | 3213,29 |  | 4428,38 |  | 250,03 |  | 7891,70 |  | 2331,23 |  |
| 2 этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Здание гостиница (апартаменты) 7 этажей | 849,63 | 1718,49 |  | 896,67 | 3464,79 |  | 2211,34 |  | 2983,55 |  | 43,8 |  | 5238,69 |  | 413,78 |  |
|  |  | 0,73055 | 1,47764 |  | 0,77100 | 2,97919 |  | 1901,86 |  | 2566,00 |  | 37,67 |  | 4505,54 |  | 625,77 |  |
| 2 | Ресторан на 100 посадочных мест (с эстрадной площадкой) | 79,30 | 156,86 |  | 192,59 | 428,75 |  | 213,67 |  | 281,79 |  | 3,38 |  | 498,84 |  | 51,20 |  |
|  |  | 0,06819 | 0,13488 |  | 0,16560 | 0,36867 |  | 183,77 |  | 242,35 |  | 2,91 |  | 429,03 |  | 59,59 |  |
| 3 | Зона шведского стола 200 посадочных мест | 89,20 | 176,46 |  | 312,61 | 578,27 |  | 240,37 |  | 317,01 |  | 4,5 |  | 561,88 |  | 69,06 |  |
|  |  | 0,07670 | 0,15173 |  | 0,26880 | 0,49723 |  | 206,73 |  | 272,64 |  | 3,87 |  | 483,25 |  | 67,12 |  |
| 4 | Лобби-бар 25 посадочных мест | 5,95 | 11,76 |  | 81,64 | 99,35 |  | 16,03 |  | 21,13 |  | 0,85 |  | 38,01 |  | 11,87 |  |
|  |  | 0,00512 | 0,01011 |  | 0,07020 | 0,08543 |  | 13,79 |  | 18,17 |  | 0,73 |  | 32,69 |  | 4,54 |  |
| 5 | Кафе общего типа на 150 посадочных мест | 59,47 | 117,65 |  | 312,61 | 489,73 |  | 160,25 |  | 211,34 |  | 5,53 |  | 377,12 |  | 58,48 |  |
|  |  | 0,05113 | 0,10116 |  | 0,26880 | 0,42109 |  | 137,82 |  | 181,76 |  | 4,76 |  | 324,34 |  | 45,05 |  |
| 6 | Спа-зона, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - банный комплекс | 83,80 | 272,32 |  | 1733,34 | 2089,46 |  | 245,85 |  | 532,67 |  | 9,07 |  | 787,59 |  | 249,53 |  |
|  |  | 0,07206 | 0,23415 |  | 1,49040 | 1,79661 |  | 211,44 |  | 458,12 |  | 7,80 |  | 677,37 |  | 94,08 |  |
|  | - бассейн внутренний | 76,6 | 287,28 |  | 710,36 | 1074,24 |  | 224,77 |  | 561,94 |  | 89,18 |  | 875,89 |  | 128,29 |  |
|  |  | 0,06586 | 0,24702 |  | 0,61080 | 0,92368 |  | 193,31 |  | 483,30 |  | 76,70 |  | 753,31 |  | 104,63 |  |
|  | - бассейн наружный | - | - |  | 1052,28 | 1052,28 |  | - |  | - |  | 132,10 |  | 132,1 |  | 125,67 |  |
|  |  | - | - |  | 0,90480 | 0,9048 |  | - |  | - |  | 113,61 |  | 113,61 |  | 15,78 |  |
| 7 | Детский развлекательный центр | 64,64 | 25,85 |  | - | 90,49 |  | 174,18 |  | 46,45 |  | - |  | 220,63 |  | 10,81 |  |
|  |  | 0,05558 | 0,02223 |  | - | 0,07781 |  | 149,80 |  | 39,95 |  | - |  | 189,75 |  | 26,35 |  |
| 8 | Магазины | 19,95 | 11,97 |  | 85,13 | 117,05 |  | 49,94 |  | 19,97 |  | 0,47 |  | 70,38 |  | 13,98 |  |
|  |  | 0,01715 | 0,01029 |  | 0,07320 | 0,10064 |  | 42,95 |  | 17,18 |  | 0,40 |  | 60,53 |  | 8,41 |  |
| 9 | Спортивный комплекс | 79,80 | 103,74 |  | 249,81 | 433,35 |  | 199,76 |  | 173,13 |  | 1,83 |  | 374,72 |  | 51,75 |  |
|  |  | 0,06862 | 0,08920 |  | 0,21480 | 0,37262 |  | 171,80 |  | 148,90 |  | 1,57 |  | 322,28 |  | 44,76 |  |
|  | Энергоцентр 2х500 кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 141,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1235,16 |  |
|  | ИТОГО 2 ЭТАП: | 1408,34 | 2882,38 |  | 5627,06 | 9917,78 |  | 3736,16 |  | 5148,98 |  | 290,71 |  | 9175,85 |  | 1325,41 |  |
|  |  | 1,21095 | 2,47840 |  | 4,83840 | 8,52775 |  | 3213,29 |  | 4428,38 |  | 250,03 |  | 7891,70 |  | 2331,23 |  |
|  | ИТОГО 1 и 2 ЭТАП: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2650,82 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4662,46 |  |
| 3 этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Здание гостиница (апартаменты) 7 этажей | 849,63 | 1718,49 |  | 896,67 | 3464,79 |  | 2211,34 |  | 2983,55 |  | 43,8 |  | 5238,69 |  | 413,78 |  |
|  |  | 0,73055 | 1,47764 |  | 0,77100 | 2,97919 |  | 1901,86 |  | 2566,00 |  | 37,67 |  | 4505,54 |  | 625,77 |  |
| 2 | Ресторан на 100 посадочных мест (с эстрадной площадкой) | 79,30 | 156,86 |  | 192,59 | 428,75 |  | 213,67 |  | 281,79 |  | 3,38 |  | 498,84 |  | 51,20 |  |
|  |  | 0,06819 | 0,13488 |  | 0,16560 | 0,36867 |  | 183,77 |  | 242,35 |  | 2,91 |  | 429,03 |  | 59,59 |  |
| 3 | Зона шведского стола 200 посадочных мест | 89,20 | 176,46 |  | 312,61 | 578,27 |  | 240,37 |  | 317,01 |  | 4,5 |  | 561,88 |  | 69,06 |  |
|  |  | 0,07670 | 0,15173 |  | 0,26880 | 0,49723 |  | 206,73 |  | 272,64 |  | 3,87 |  | 483,25 |  | 67,12 |  |
| 4 | Лобби-бар 25 посадочных мест | 5,95 | 11,76 |  | 81,64 | 99,35 |  | 16,03 |  | 21,13 |  | 0,85 |  | 38,01 |  | 11,87 |  |
|  |  | 0,00512 | 0,01011 |  | 0,07020 | 0,08543 |  | 13,79 |  | 18,17 |  | 0,73 |  | 32,69 |  | 4,54 |  |
| 5 | Кафе общего типа на 150 посадочных мест | 59,47 | 117,65 |  | 312,61 | 489,73 |  | 160,25 |  | 211,34 |  | 5,53 |  | 377,12 |  | 58,48 |  |
|  |  | 0,05113 | 0,10116 |  | 0,26880 | 0,42109 |  | 137,82 |  | 181,76 |  | 4,76 |  | 324,34 |  | 45,05 |  |
| 6 | Спа-зона, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - банный комплекс | 83,80 | 272,32 |  | 1733,34 | 2089,46 |  | 245,85 |  | 532,67 |  | 9,07 |  | 787,59 |  | 249,53 |  |
|  |  | 0,07206 | 0,23415 |  | 1,49040 | 1,79661 |  | 211,44 |  | 458,12 |  | 7,80 |  | 677,37 |  | 94,08 |  |
|  | - бассейн внутренний | 76,6 | 287,28 |  | 710,36 | 1074,24 |  | 224,77 |  | 561,94 |  | 89,18 |  | 875,89 |  | 128,29 |  |
|  |  | 0,06586 | 0,24702 |  | 0,61080 | 0,92368 |  | 193,31 |  | 483,30 |  | 76,70 |  | 753,31 |  | 104,63 |  |
|  | - бассейн наружный | - | - |  | 1052,28 | 1052,28 |  | - |  | - |  | 132,10 |  | 132,1 |  | 125,67 |  |
|  |  | - | - |  | 0,90480 | 0,9048 |  | - |  | - |  | 113,61 |  | 113,61 |  | 15,78 |  |
| 7 | Детский развлекательный центр | 64,64 | 25,85 |  | - | 90,49 |  | 174,18 |  | 46,45 |  | - |  | 220,63 |  | 10,81 |  |
|  |  | 0,05558 | 0,02223 |  | - | 0,07781 |  | 149,80 |  | 39,95 |  | - |  | 189,75 |  | 26,35 |  |
| 8 | Магазины | 19,95 | 11,97 |  | 85,13 | 117,05 |  | 49,94 |  | 19,97 |  | 0,47 |  | 70,38 |  | 13,98 |  |
|  |  | 0,01715 | 0,01029 |  | 0,07320 | 0,10064 |  | 42,95 |  | 17,18 |  | 0,40 |  | 60,53 |  | 8,41 |  |
| 9 | Спортивный комплекс | 79,80 | 103,74 |  | 249,81 | 433,35 |  | 199,76 |  | 173,13 |  | 1,83 |  | 374,72 |  | 51,75 |  |
|  |  | 0,06862 | 0,08920 |  | 0,21480 | 0,37262 |  | 171,80 |  | 148,90 |  | 1,57 |  | 322,28 |  | 44,76 |  |
|  | ИТОГО 3 ЭТАП: | 1408,34 | 2882,38 |  | 5627,06 | 9917,78 |  | 3736,16 |  | 5148,98 |  | 290,71 |  | 9175,85 |  | 1184,41 |  |
|  |  | 1,21095 | 2,47840 |  | 4,83840 | 8,52775 |  | 3213,29 |  | 4428,38 |  | 250,03 |  | 7891,70 |  | 1096,07 |  |
|  | ИТОГО НА КВАРТАЛ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3835,23 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5758,53 |  |

  - Положения об очередности планируемого развития территории.

Данным проектом планировки планируется строительство в 3 этапа. Перечень объектов для реализации в каждом этапе представлен в таблице 1 на листе 9.

- ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ