Проект планировки и межевания территории на земельном участке с кадастровым номером: 74:25:0201302:345, площадью 64900 кв. метров, расположенном по адресному ориентиру: Челябинская область, Златоустовский городской округ, в кварталах 39-41, 48-51, 61-65, 97-102 Златоустовского участкового лесничества

Том 2

Проект планировки территории

Материалы по обоснованию

2024 г.

Справка руководителя проекта

Настоящий проект разработан с соблюдением действующего законодательства в области архитектурной деятельности и градостроительства, техническими регламентами и санитарно-эпидемиологическими нормами.

Проект планировки соответствует требованиям гл.5 "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 08.08.2024) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2024).

ГАП___________________Киселева М.А.

СОСТАВ ПРОЕКТА

| № тома | Наименование |
| --- | --- |
| Проект планировки территории |  |
| Основная (утверждаемая) часть |  |
| Том 1 | Положения о размещении объектов капитального строительства и характеристиках планируемого развития территории |
| Том 1 | Графическая часть |
| Материалы по обоснованию |  |
| Том 2 | Обоснование проекта планировки территории |
| Том 2 | Графическая часть |
| Том 2 | Приложения |

СОДЕРЖАНИЕ

| № п/п | Наименование | Стр. |
| --- | --- | --- |
| Текстовая часть |  |  |
| 1. | Обоснование проекта планировки территории | 6 |
| 1.1 | Общие данные | 6 |
| 1.2 | Нормативные и ссылочные документы | 6 |
| 1.3 | Современная ситуация, характеристика участка | 7 |
| 1.4 | Обоснование определения границ зон, планируемого размещения объектов капитального строительства | 7 |
| 1.5 | Планируемое размещение объектов капитального строительства. Определение параметров планируемого строительства системы социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения. Основные сведения по проектируемой застройке, баланс территории, основные технико – экономические показатели проекта планировки | 8 |
| 1.6 | Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне | 15 |
| 1.7 | Перечень мероприятий по охране окружающей среды | 17 |
| 2. | Графические материалы | 23 |
|  | Схема размещения элемента планировочной структуры | 24 |
|  | Общая схема спортивно-рекреационного комплекса "Уреньга", М:30 000 | 25 |
|  | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки, М1:1000 | 26 |
|  | Схема организации движения транспорта, М1:1000 | 27 |
|  | Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории, М1:1000 | 28 |
|  | Схема размещения инженерных сетей, М1:1000 | 29 |
|  | Схема границ зон с особыми условиями использования территории, М1:1000 | 30 |
| 3. | Приложения: | 31 |
|  | Постановление Администрации Златоустовского городского округа от 22.04.2024 г. № 954-р/АДМ «О разработке проекта планировки и межевания территории» (6 л.) | 32-37 |
|  | Выписка из ЕГРН от 03.04.2024г. № КУВИ-001/2024-94171843 (13 л.) | 38-50 |
|  | Технические условия № 26/11 от 26.11.2024г ООО «ТЕХНОСЕРВИС-ПЭ» (2 л.) | 51,52 |
|  | Письмо о возможности подключения к сетям газоснабжения от АО «Газпром Газораспределение Челябинск» от 15.01.2024 г. № 05/ИЕ-04/5 | 53 |
|  | Совместное заключение: Гидрологическое обоснование возможности водозабора из Реки без названия, левого притока реки Ай,и из реки Моржагулова и возможности водоотведения в реку Моржагулова и в реку Ай в объёме 5000 м³/сут (58 л.) | 54-111 |
|  | Письмо от Государственного комитета охраны объектов культурного наследия Челябинской области от 08. 07.2024 № 03-16/124 (2 л.) | 112,113 |
|  | Письмо от Главного управления лесами Челябинской области от 03.03.2022г. № 2517 «О местоположении земельных участков» | 114 |
|  | Решение Собрания депутатов Златоустовского городского округа Челябинской области от 5 июля 2013 г. N 28-ЗГО "Об утверждении Стратегии и Комплексной программы социально-экономического развития Златоустовского городского округа до 2030 года" (с изменениями и дополнениями) (8 л.) | 115-123 |

1. ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

1 .1 Общие данные.

Проект планировки территории на земельном участке с кадастровым номером: 74:25:0201302:345, площадью 64900 кв. метров, расположенном по адресному ориентиру: Челябинская область, Златоустовский городской округ, в кварталах 39-41, 48-51, 61-65, 97-102 Златоустовского участкового лесничества разработан на основании:

- Технического задания от заказчика на разработку документации по планировке территории;

- Постановления Администрации Златоустовского городского округа от 22.04.2024 г. № 954-р/АДМ «О разработке проекта планировки и межевания территории».

Исходные данные для проектирования представлены заказчиком в августе-декабре 2024 года:

- топографическая съемка в формате DWG;

- кадастровый план территории в формате xml;

- выписка из ЕГРН  от 03.04.2024г. № КУВИ-001/2024-94171843;

- технические условия № 26/11 от 26.11.2024г ООО «ТЕХНОСЕРВИС-ПЭ»;

- письмо о возможности подключения к сетям газоснабжения от АО «Газпром Газораспределение Челябинск» от 15.01.2024 г. № 05/ИЕ-04/5;

- Письмо от Главного управления лесами Челябинской области от 03.03.2022г. № 2517 «О местоположении земельных участков»

- Письмо от Государственного комитета охраны объектов культурного наследия Челябинской области от 08. 07.2024 № 03-16/124;

- Совместное заключение: Гидрологическое обоснование  возможности водозабора  из Реки без названия, левого притока реки Ай,и из реки Моржагулова и возможности водоотведения в реку Моржагулова  и в реку Ай  в объёме 5000 м³/сут.

  - Нормативные и ссылочные документы.

- Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 08.08.2024);

- Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 08.08.2024);

- Лесной кодекс Российской Федерации" от 04.12.2006 N 200-ФЗ (ред. от 08.08.2024) ;

- Местные нормативы градостроительного проектирования Златоустовского городского округа Челябинской области;

- Правила землепользования и застройки Златоустовского городского округа, утвержденные решением  Собрания депутатов №34-ЗГО от 08.04.2024г. «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Златоустовского городского округа от 28.12.2009г. № 103-ЗГО «Об утверждении Генерального плана Златоустовского городского округа и Правил землепользования и застройки Златоустовского городского округа»;

- СП 42.13330.2016  «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 N 123-ФЗ;

- СанПиН     2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные     зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 14 марта 2002 г. N  10 «О введении в действие санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02».

1.3 Современная ситуация, характеристика участка

Проектируемая территория расположена на земельном участке с кадастровым номером: 74:25:0201302:345, площадью 64900 кв. метров, по адресному ориентиру: Челябинская область, Златоустовский городской округ, в кварталах 39-41, 48-51, 61-65, 97-102 Златоустовского участкового лесничества. Вид разрешенного использования – отдых (рекреация), категория земель – земли особо охраняемых природных территорий и объектов.

В административном отношении район работ расположен в Челябинской области, на территории Златоустовского городского округа, примерно в 8-ми километрах к юго-западу от города Златоуста. Рельеф площадки гористый, перепад абсолютных отметок поверхности составляет 67 м, от 794 м до 861 м (в пределах проектируемой территории). В геоморфологическом отношении рассматриваемая территория представляет восточный склон хребта Уреньга, переходящий в долину р. Ай. Согласно физико-географическому районированию Южного Урала исследуемая территория приурочена к подзоне елово-пихтовых с примесью сосны, лиственницы и лиственных пород горной провинции горно-лесной зоны Уральской горной страны. Географическое положение территории определяет ее климатические особенности. Наиболее важными факторами формирования климата является перенос воздушных масс с запада.

Климат района резко-континентальный. Зима холодная, с сильными ветрами и частыми метелями. Лето сравнительно короткое, но довольно теплое, переходные периоды короткие, особенно осень Самым холодным месяцем в году является январь, самым теплым – июль.

Расчётная сейсмическая интенсивность приводится по г. Златоусту в баллах шкалы MSK-64 для средних грунтовых условий и трёх степеней сейсмической опасности А(10%) - нет; В (5%)  - 6; и С(1%) - 6 в течение 50 лет. Нормативная глубина промерзания грунтов 1,77 м. Преобладающее направление ветров северо-западное.

Территория проектирования свободна от застройки, инженерные сети отсутствуют, около 80% территории покрыта деревьями и кустарником.

1.4 Обоснование определения границ зон, планируемого размещения объектов капитального строительства

### Проектируемые здания запроектированы в границах отвода. Здания расположены с учетом нормативных требований по пожарной безопасности, санитарно-гигиенических требований по инсоляции жилых помещений, с учетом санитарно-защитных и охранных зон от объектов инженерной инфраструктуры, а так же в увязке с существующей сетью транспортных и пешеходных путей.

Согласно правил землепользования и застройки Златоустовского городского округа проектируемая территория расположена в зоне Р1. ЗОНА РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, для которой установлены следующие регламенты:

- Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков - площадь земельных участков: не подлежат установлению;

- Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений — не подлежат установлению;

- Предельное количество этажей — не подлежат установлению;

- Максимальный процент застройки в границах земельного участка — не подлежат установлению.

1.5 Планируемое размещение объектов капитального строительства. Определение параметров планируемого строительства системы социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения. Основные сведения по проектируемой застройке, баланс территории, основные технико – экономические показатели проекта планировки

Проектом планировки предусматривается размещение следующих объектов капитального строительства:

Таблица 1

| № п/п | Наименование здания |  | Общая площадь, м2 | Расчетное кол-во человек |  | Вместимость, мощность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 этап (единый комплекс) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Здание гостиница (апартаменты) 7 этажей |  | 13 000 | 1 000 |  | 350 номеров с кухнями нишами |
| 2 | Ресторан на 100 посадочных мест (с эстрадной площадкой) |  | 800 | 100 |  | 3000 блюд в день |
| 3 | Зона шведского стола 200 посадочных мест |  | 900 | 200 |  | 6000 блюд в день |
| 4 | Лобби-бар |  | 60 | 25 посадочных мест |  |  |
| 5 | Кафе общего типа на 150 посадочных мест |  | 600 | 150 |  | 4500 блюд в день |
| 6 | Спа-зона, в том числе: |  | 2400 | 300 посетителей |  |  |
|  | - банный комплекс |  | 800 | 120 посетителей |  |  |
|  | - бассейн внутренний 400 м2 (зеркало воды) (tводы=290С), hср=1,4м |  | 800 | 80 посетителей |  |  |
|  | - бассейн наружный 500 (зеркало воды) с подогревом воды (tводы=340С в зимний период), hср=1,4м |  |  | 100 посетителей |  |  |
| 7 | Детский развлекательный центр |  | 600 | 150 детей |  |  |
| 8 | Магазины, сувенирные лавки |  | 200 | 70 посетителей |  |  |
| 9 | Спортивный комплекс (тренажерный зал, зал групповых занятий) |  | 800 | 100 посетителей |  |  |
| 10 | Подземная парковка автомобилей |  | 1500 | 50 машиномест |  |  |
| Инженерные сооружения |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Газовая котельная |  | 22 МВт |  |  |  |
| 12 | Трансформаторная подстанция 06-0,4 кВ |  | 2000 кВт | С учетом 2 этапа |  |  |
| 14 | КОС |  | 422 м3/сут |  |  |  |
| 15 | Скважина на воду |  | 171 м3/час | С учетом 2 этапа |  |  |
| 16 | Резервуары для пожаротушения |  | 2 шт. по 170м3 | С учетом 2 этапа |  |  |
| 17 | Здание водоподготовки |  | 1 шт. | С учетом 2 этапа |  |  |
| 18 | Накопительная емкость |  | 170м3 | С учетом 2 этапа |  |  |
| Плоскостные сооружения |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Детские игровые площадки |  | 300 |  |  |  |
| 20 | Спортивные площадки |  | 600 |  |  |  |
| 2 этап (единый комплекс) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Здание гостиница (апартаменты) 7 этажей |  | 13 000 | 1 000 |  | 350 номеров с кухнями нишами |
| 2 | Ресторан на 100 посадочных мест (с эстрадной площадкой) |  | 800 | 100 |  | 3000 блюд в день |
| 3 | Зона шведского стола 200 посадочных мест |  | 900 | 200 |  | 6000 блюд в день |
| 4 | Лобби-бар |  | 60 | 25 посадочных мест |  |  |
| 5 | Кафе общего типа на 150 посадочных мест |  | 600 | 150 |  | 4500 блюд в день |
| 6 | Спа-зона, в том числе: |  | 2400 | 300 посетителей |  |  |
|  | - банный комплекс |  | 800 | 120 посетителей |  |  |
|  | - бассейн внутренний 400 м2 (зеркало воды) (tводы=290С), hср=1,4м |  | 800 | 80 посетителей |  |  |
|  | - бассейн наружный 500 (зеркало воды) с подогревом воды (tводы=340С в зимний период), hср=1,4м |  |  | 100 посетителей |  |  |
| 7 | Детский развлекательный центр |  | 600 | 150 детей |  |  |
| 8 | Магазины, сувенирные лавки |  | 200 | 70 посетителей |  |  |
| 9 | Спортивный комплекс (тренажерный зал, зал групповых занятий) |  | 800 | 100 посетителей |  |  |
| 10 | Подземная парковка автомобилей |  | 1500 | 50 машиномест |  |  |
| Инженерные сооружения |  |  |  |  |  |  |
| 11 | КОС | 422 м3/сут |  |  |  |  |
| 12 | Котельная | 11 мВт |  |  | Дооснащение котельной заложенной в 1 этапе |  |
| Плоскостные сооружения |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Детские игровые площадки |  | 300 |  |  |  |
| 18 | Спортивные площадки |  | 600 |  |  |  |
| 3 этап (единый комплекс) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Здание гостиница (апартаменты) 7 этажей |  | 13 000 | 1 000 |  | 350 номеров с кухнями нишами |
| 2 | Ресторан на 100 посадочных мест (с эстрадной площадкой) |  | 800 | 100 |  | 3000 блюд в день |
| 3 | Зона шведского стола 200 посадочных мест |  | 900 | 200 |  | 6000 блюд в день |
| 4 | Лобби-бар |  | 60 | 25 посадочных мест |  |  |
| 5 | Кафе общего типа на 150 посадочных мест |  | 600 | 150 |  | 4500 блюд в день |
| 6 | Спа-зона, в том числе: |  | 2400 | 300 посетителей |  |  |
|  | - банный комплекс |  | 800 | 120 посетителей |  |  |
|  | - бассейн внутренний 400 м2 (зеркало воды) (tводы=290С), hср=1,4м |  | 800 | 80 посетителей |  |  |
|  | - бассейн наружный 500 (зеркало воды) с подогревом воды (tводы=340С в зимний период), hср=1,4м |  |  | 100 посетителей |  |  |
| 7 | Детский развлекательный центр |  | 600 | 150 детей |  |  |
| 8 | Магазины, сувенирные лавки |  | 200 | 70 посетителей |  |  |
| 9 | Спортивный комплекс (тренажерный зал, зал групповых занятий) |  | 800 | 100 посетителей |  |  |
| 10 | Подземная парковка автомобилей |  | 1500 | 50 машиномест |  |  |
| Инженерные сооружения |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Газовая котельная |  | 11 МВт |  |  |  |
| 12 | Газопоршневая электростанция 2х500 кВт |  | 2 шт. |  |  |  |
| 14 | КОС |  | 422 м3/сут |  |  |  |
| 15 | Скважина на воду |  | 171 м3/час |  |  |  |
| 16 | Резервуары для пожаротушения |  | 170м3 |  |  |  |
| 17 | Здание водоподготовки |  | 1 шт. |  |  |  |
| 18 | Накопительная емкость |  | 170 м3 |  |  |  |
| Плоскостные сооружения |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Детские игровые площадки |  | 300 |  |  |  |
| 18 | Спортивные площадки |  | 600 |  |  |  |

Здания и сооружения спортивно-рекреационного комплекса запроектированы на основании задания на проектирования от заказчика с учетом пожарных и градостроительных норм.

Потребное количество энергоресурсов представлено в таблице 2.

Потребное количество ресурсов

Таблица 2

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Холодное водоснабжение (В1), в том числе: Горячее водоснабжение (ГВС-Т3) | м3/сут | 1266,9 |
|  |  | м3/сут | 563,13 |
| 2 | Канализация хозяйственно-бытовая (К1) | м3/сут | 1266,9 |
| 3 | Ливневая канализация | л/сек | 661,8 |
| 4 | Наружное пожаротушение | л/сек | 25,0 |
| 5 | Внутреннее пожаротушение | л/сек | 5,0 |
| 6 | Электроэнергия | кВт | 2864,4 |
| 7 | Газоснабжение | м3/час | 3835,23 |
| 8 | Тепловая мощность: |  |  |
|  | - на отопление | кВт | 1408,34 |
|  | - вентиляцию | кВт | 2882,38 |
|  | - горячее водоснабжение | кВт | 5627,06 |

Планируемое развитие улично-дорожной сети.

Проектом планировки предусматривается две подъездные дороги: первая  –  расположена юго-восточнее проектируемой территории и имеет выезд на трассу федерального значения М5 «Урал» направление на Челябинск, ориентировочная протяженность подъездной дороги – 1270 м, вторая -  расположена севернее проектируемой территории, имеет выезд планируемую подъездную дорогу,  трасса которой проходит вдоль хребта «Уреньга» и имеет выезд на существующую развязку дорог М5 и 75К-013 (дорога регионального значения до г. Златоуст). Ориентировочная длина второй дороги подъездной дороги от развязки до проектируемой территории – 3303 м.

Парковки легковых автомобилей запроектированы подземные. Расчет количества парковочных мест выполнен с учетом требований Местных норм градостроительного проектирования Златоустовского городского округа Челябинской области, утвержденных решением Собрания депутатов Златоустовского городского округа Челябинской области от 16.03.2015 г.  № 15-ЗГО из расчета 5 машиномест на 100 отдыхающих и обслуживающего персонала (см. таблицу 3).

Пожарные проезды запроектированы с учетом требований СП 4.13130.2013 «Система противопожарной защиты». Проезд пожарной техники производится по твердому асфальто-бетонному покрытию проездов, по тротуарам с усиленным покрытием из бетонной плитки. Ширина пожарных проездов составляет - 4,2 м.

Расчет количества парковочных мест

Таблица 3

| Назначение здания | Расчетная единица | Предусматривается 1 машино-место на следующее количество расчетных единиц | Кол-во расчетных единиц, м2 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 этап |  |  |  |  |
| Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и туристские базы | 100 отдыхающих и обслуживающего персонала | 5 | 10 | 50 |
| 2 этап |  |  |  |  |
| Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и туристские базы | 100 отдыхающих и обслуживающего персонала | 5 | 10 | 50 |
| 3 этап |  |  |  |  |
| Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и туристские базы | 100 отдыхающих и обслуживающего персонала | 5 | 10 | 50 |
| Итого |  |  |  | 150 |

Технико – экономические показатели проекта планировки (баланс территории)

Таблица 4

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь земельного участка | м2 | 64 900,0 |
| 2 | Площадь застройки | м2 | 28 332,0 |
| 3 | Площадь тротуаров и дорожек, площадок | м2 | 4578,0 |
| 4 | Площадь проездов асфальтобетонных | м2 | 9 333,0 |
| 5 | Площадь озеленения | м2 | 31 813,0 |
| 6 | Процент застройки | % | 43,7 |
| 7 | Процент озеленения | % | 49,0 |

Зоны с особыми условиями использования территории

На момент разработки проекта планировки на территории проектирования зон с особыми условиями использованием территории не имеется. Согласно письму от 08.07.2024  № 03-16/124 от Государственного Комитета  Охраны Объектов Культурного Наследия Челябинской области на проектируемой территории не имеется объектов зарегистрированных в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и в перечне выявленных объектов культурного наследия Челябинской области, представляющих историческую, художественную или иную культурную ценность. Испрашиваемая территория расположена вне зон охраны, защитных зон объектов культурного наследия.

Проектом планировки предусматривается размещение зданий и сооружений инженерной инфраструктуры, от которых необходимо установить охранные или санитарно-защитные зоны, а именно:

- Санитарно-защитная зона  от КОС (канализационные очистные сооружения) – 150 м (согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов, таблица 4.5.1).;

- Зона санитарной охраны от скважины на воду – 50 м – 1 пояс, 400м – 2 пояс (согласно СанПиН 2.1.4.1110-02. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения принято, как для подземного незащищенного источника);

- Санитарно-защитная зона от газовых котельных 9,46 Гкал/час (11 МВт) и 18,92 Гкал/час (22 МВт) – 50 м (для котельных, мощность которых менее 200 Гкал, вне зависимости от состава используемого сырья размер санитарно-защитной зоны определяется индивидуально. Рассматриваются такие показатели, как рассеивание выбросов в атмосфере, шумность, вибронагрузка и прочие физические воздействия на окружающее пространство, ССЗ установлена предварительно на основе аналогов);

- Охранная зона от трансформаторной подстанция - 10 м (согласно Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон");

- Санитарно-защитная зона от газопоршневых электростанций – 15 м (принята предварительно, устанавливается расчетом);

- Охранная зона от ВЛ-0,6кВ – 10м (согласно Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон");

- Охранная зона газопровода высокого давления до 0,6 Мпа – устанавливается вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны (согласно 
Правилам охраны газораспределительных сетей (утв. постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878);

- Охранная зона газопровода среднего давления до 0,3 Мпа (расстояние до фундаментов зданий) – 4 м (согласно СП 62.13330.2011* Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 (с Изменениями N 1, 2);

- Охранная зона от ГРП – 10 м (СП 62.13330.2011* Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 (с Изменениями N 1, 2).

1.6  Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне

На проектируемой территории опасных природных процессов, требующих превентивных защитных мер, нет. Опасные геологические, гидрологические явления и процессы отсутствуют. По многолетним наблюдениям, на территории города и проектируемого квартала могут возникнуть следующие чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера:

1. Аварии на коммунально-энергетических сетях.

2. Возникновение пожаров в жилом секторе, пожароопасных объектах.

3. Стихийные бедствия (бури, ураганы, грозы, град, сильные метели и обильные снегопады, сильные морозы, оползни, землетрясения и др.).

В соответствии с требованиями ст. 65-77 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123 – ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", при разработке данного проекта планировки учтено:

- обеспечение проходов, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям;

- обеспечение противопожарного водоснабжения (пожарные резервуары);

- соблюдение противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и строениями;

- обеспечение нормируемых продольных уклонов дорог;

- устройство подпорных стенок;

- устройство  наружных дренчерных завес по периметру территории.

Аварии на системах жизнеобеспечения: теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и газоснабжения приводят к нарушению жизнедеятельности проживающего населения и вызывают наибольшую социальную напряжённость. Наибольшую опасность на проектируемой территории представляют следующие объекты:

- трансформаторная электрическая подстанция;

- сети (тепловые, канализационные, водопроводные и электрические);

- газовая котельная и газопровод высокого давления подземный 0,6мПа.

Риски возникновения чрезвычайных ситуаций на сетях водопровода в мирное время незначительные. Чрезвычайные ситуации возможны в случаях разрыва магистральных сетей, но из-за небольшого максимального диаметра и расхода воды, значительной угрозы такая ситуация не несет ни зданиям и сооружениям, ни населению. Возможно на некоторое время прекращение подачи воды (до ликвидации аварии). На электроподстанциях может возникнуть короткое замыкание и, как следствие, пожар. Для предотвращения такой ситуации, оборудование снабжено пожарной сигнализацией. На линиях электропередачи может произойти, обрыв проводов по причине сильного ветра, механического повреждения и т. п. Вследствие этого возможно отключение электроэнергии в жилой и производственной зонах (до ликвидации аварии).

Мероприятия по защите от ЧС природного и техногенного характера:

- защита систем жизнеобеспечения населения;

- осуществление плановопредупредительного ремонта инженерных коммуникаций, линий связи и электропередач, а также контроль состояния жизнеобеспечивающих объектов энерго- , тепло- и водоснабжения;

- меры по снижению аварийности на транспорте - введение средств оповещения водителей и транспортных организаций о неблагоприятных метеоусловиях;

- снижение возможных последствий ЧС природного характера;

- осуществление в плановом порядке противопожарных и профилактических работ, направленных на предупреждение возникновения, распространения и развития пожаров, проведение комплекса инженерно-технических мероприятий по организации метеле - и ветрозащите путей сообщения, а также снижению риска функционирования объектов жизнеобеспечения в условиях сильных ветров и снеговых нагрузок, проведение сейсмического районирования территории.

К перечню мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций относятся:

- информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на территории проживания;

- - проверка систем оповещения и подготовка к заблаговременному оповещению о возникновении и развитии чрезвычайных ситуаций населения и организаций, аварии на которых способны нарушить жизнеобеспечение населения, информирование населения о необходимых действиях во время ЧС;

- - мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций;

- - систематическое наблюдение за состоянием защищаемых территорий, объектов и за работой сооружений инженерной защиты, периодический анализ всех факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций с последующим уточнением состава необходимых пассивных и активных мероприятий.

Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций должны осуществляться в соответствии с Федеральными законами № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" от 24.12.1994 г., № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и Методическими рекомендациями по реализации Федерального закона от 6.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации" в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах".

Мероприятия по гражданской обороне.

Согласно СНиП 2. 01. 51-90, территория проекта планировки не относится к объектам особой важности, расположенных вне категорированных городов. На проектируемой территории, согласно реестру ПОО, радиационно - опасных и взрывопожароопасных объектов нет, в связи с чем и рисков возникновения ЧС на таких объектах нет. Опасные производственные объекты, подлежащие декларированию промышленной безопасности, на рассматриваемой территории отсутствуют. Для укрытий во время чрезвычайной ситуации могут быть ПРУ в проектируемых зданиях общественного назначения. Защитные сооружения (ЗС) – специально созданные для защиты населения от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени инженерные сооружения. Использование убежищ в мирное время в народно-хозяйственных целях не должно нарушать их защитных свойств. Система жизнеобеспечения убежищ должны обеспечивать непрерывное пребывание в них расчетного количества укрываемых в течение двух суток. Воздухоснабжение убежищ должно осуществляться по двум режимам – чистой вентиляции (1 режим) и фильтровентиляции (2 режим). Степень огнестойкости проектируемых зданий, в которых предусмотрены ПРУ, должна быть не менее II-й. Расположение защитных сооружений на проектируемой территории должно соответствовать радиусу сбора согласно рекомендациям приложения № 1*СНиП II-11-77*. При планировке участка обеспечивается расположение проектируемых зданий вне зон возможных завалов с учетом рекомендаций СНиП 2.01.51-90, приложение № 3 «Зоны возможного распространения завалов от зданий различной этажности». Объекты гражданской обороны рекомендуется разместить в цокольных и подвальных помещениях существующих зданий с учетом требований п. 1.20* СНиП 11-11-77. Пункт управления освещением – в ТП закрытого типа, пункты санитарной обработки, медицинская помощь – в существующем медицинском центре. В целях обеспечения оповещения населения об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций и в соответствии с требованиями Федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (принят Госдумой 11 ноября 1994 г.) необходимо предусмотреть:

установку в жилых и административных зданиях устройств получения информации от системы оповещения населения области (точки проводной радиотрансляционной сети или сети одного из операторов кабельного телевидения);

установку оконечных устройств региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения области в соответствии с расчетом, предоставляемым ГУ МЧС.

1.7 Перечень мероприятий по охране окружающей среды

Вопросы охраны окружающей среды, природопользования, обеспечения экологической безопасности населения регламентируются следующими законами Российской Федерации:

- «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ.

- «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 30.03.1999 г. № 52 – ФЗ.

- «Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан» 22.08.1993 г. № 5487 – 1.

- «Об охране окружающей среды» 10. 01. 2002 г. № 7 – Ф3.

Комплекс рекомендаций по охране окружающей среды включает технические и технологические мероприятия, мероприятия по совершенствованию системы экологических ограничений хозяйственной деятельности, градостроительные мероприятия. Основным градостроительным мероприятием по улучшению состояния окружающей среды проектируемой территории является комплексное благоустройство и озеленение территории. С целью улучшения качества атмосферного воздуха, проектом намечаются следующие мероприятия:

- установление для всех источников загрязнения воздушного бассейна уровня предельно допустимых выбросов, обеспечивающих нормативные предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосфере;

-  техническое перевооружение транспортных средств с обеспечением выхода выхлопных газов до европейских стандартов;

- введение системы мониторинга воздушного бассейна.

Здания на проектируемой территории имеют водоснабжение от подземной скважины, в связи с чем проектом предусматриваются следующие мероприятия:

-  рациональное потребление водных ресурсов;

- применение водосберегающих технологий, обеспечивающих уменьшение водопотребления на единицу продукции;

- совершенствование водохозяйственного баланса с последовательным сокращением удельных расходов на хозяйственно-питьевые и производственные нужды;

- внедрение оборотных систем водоснабжения;

- рациональное потребление водных ресурсов.

Одной из самых острых экологических проблем является проблема сбора и вывоза твердых бытовых отходов (ТБО). Твердые бытовые отходы собираются в специальные металлические контейнеры, установленные в помещениях для сбора мусора, расположенные на нижних уровнях общего стилобата каждого из проектируемых блоков и имеющие выход непосредственно наружу, и вывозятся специализированными организациями на полигон ТБО. Количество бытовых отходов на данной проектируемой территории составит около 848,432 т в год. (Постановление №42/1 от 31 августа (в редакции Постановления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 28.09.2017 N 47/3). Расчет количества бытовых отходов представлен в таблице 5.

Расчет количества бытовых отходов

Таблица 5

| № п/п | Наименование здания | Расчетная единица, в отношении которой устанавливается норматив | Норматив накопления твердых коммунальных отходов |  | Расчётное количество накопления твердых коммунальных отходов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кг в год | куб. м в год | кг в год | куб. м в год |
| 1 этап (единый комплекс) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Здание гостиница (апартаменты) 7 этажей | 1000 человек | 173,391 | 2,897 | 173391,0 | 2897,0 |
| 2 | Ресторан на 100 посадочных мест (с эстрадной площадкой) | 100 человек | 163,694 | 2,048 | 16369,4 | 204,8 |
| 3 | Зона шведского стола 200 посадочных мест | 200 человек | 163,694 | 2,048 | 32738,8 | 409,6 |
| 4 | Лобби-бар | 25 человек | 163,694 | 2,048 | 4092,35 | 51,2 |
| 5 | Кафе общего типа на 150 посадочных мест | 150 человек | 163,694 | 2,048 | 24554,1 | 307,2 |
| 6 | Спа-зона, | 300 человек | 88,571 | 1,198 | 26571,3 | 359,4 |
| 7 | Детский развлекательный центр | 150 человек | 19,396 | 0,256 | 2909,4 | 38,4 |
| 8 | Магазины промышленных товаров | 120 м2 торговой площади | 20,138 | 0,236 | 2416,56 | 28,32 |
| 9 | Магазины продовольственные | 60 м2 торговой площади | 58,840 | 0,688 | 3530,4 | 40,08 |
| 10 | Спортивный комплекс (тренажерный зал, зал групповых занятий) | 100 человек | 58,204 | 1,054 | 5820,4 | 105,4 |
| 11 | Подземная парковка автомобилей | 50 машиномест | 54,924 | 0,567 | 2746,2 | 28,35 |
|  | ИТОГО по 1 этапу: |  |  |  | 282810,6 | 4469,75 |
| 2 этап (единый комплекс) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Здание гостиница (апартаменты) 7 этажей | 1000 человек | 173,391 | 2,897 | 173391,0 | 2897,0 |
| 2 | Ресторан на 100 посадочных мест (с эстрадной площадкой) | 100 человек | 163,694 | 2,048 | 16369,4 | 204,8 |
| 3 | Зона шведского стола 200 посадочных мест | 200 человек | 163,694 | 2,048 | 32738,8 | 409,6 |
| 4 | Лобби-бар | 25 человек | 163,694 | 2,048 | 4092,35 | 51,2 |
| 5 | Кафе общего типа на 150 посадочных мест | 150 человек | 163,694 | 2,048 | 24554,1 | 307,2 |
| 6 | Спа-зона, | 300 человек | 88,571 | 1,198 | 26571,3 | 359,4 |
| 7 | Детский развлекательный центр | 150 человек | 19,396 | 0,256 | 2909,4 | 38,4 |
| 8 | Магазины промышленных товаров | 120 м2 торговой площади | 20,138 | 0,236 | 2416,56 | 28,32 |
| 9 | Магазины продовольственные | 60 м2 торговой площади | 58,840 | 0,688 | 3530,4 | 40,08 |
| 10 | Спортивный комплекс (тренажерный зал, зал групповых занятий) | 100 человек | 58,204 | 1,054 | 5820,4 | 105,4 |
| 11 | Подземная парковка автомобилей | 50 машиномест | 54,924 | 0,567 | 2746,2 | 28,35 |
|  | ИТОГО по 2 этапу: |  |  |  | 282810,6 | 4469,75 |
| 3 этап (единый комплекс) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Здание гостиница (апартаменты) 7 этажей | 1000 человек | 173,391 | 2,897 | 173391,0 | 2897,0 |
| 2 | Ресторан на 100 посадочных мест (с эстрадной площадкой) | 100 человек | 163,694 | 2,048 | 16369,4 | 204,8 |
| 3 | Зона шведского стола 200 посадочных мест | 200 человек | 163,694 | 2,048 | 32738,8 | 409,6 |
| 4 | Лобби-бар | 25 человек | 163,694 | 2,048 | 4092,35 | 51,2 |
| 5 | Кафе общего типа на 150 посадочных мест | 150 человек | 163,694 | 2,048 | 24554,1 | 307,2 |
| 6 | Спа-зона, | 300 человек | 88,571 | 1,198 | 26571,3 | 359,4 |
| 7 | Детский развлекательный центр | 150 человек | 19,396 | 0,256 | 2909,4 | 38,4 |
| 8 | Магазины промышленных товаров | 120 м2 торговой площади | 20,138 | 0,236 | 2416,56 | 28,32 |
| 9 | Магазины продовольственные | 60 м2 торговой площади | 58,840 | 0,688 | 3530,4 | 40,08 |
| 10 | Спортивный комплекс (тренажерный зал, зал групповых занятий) | 100 человек | 58,204 | 1,054 | 5820,4 | 105,4 |
| 11 | Подземная парковка автомобилей | 50 машиномест | 54,924 | 0,567 | 2746,2 | 28,35 |
|  | ИТОГО по 3 этапу: |  |  |  | 282810,6 | 4469,75 |
|  | ВСЕГО на 3 этапа: |  |  |  | 848431,8 | 13409,25 |

Первым этапом в системе сбора ТБО является селективный (раздельный) сбор отслуживших бытовых предметов и элементов, являющихся носителями токсичности: батареек, люминесцентных ламп, аккумуляторов, остатков краски. Количество таких отходов будет невелико, их необходимо собирать в специальные контейнеры и вывозить на переработку или на захоронение. Необходимо наладить раздельный сбор остальных (нетоксичных) видов ТБО:

- упаковочной пластиковой и металлической тары, стекла, бумаги и картона в отдельные контейнеры, установленные на специальных площадках. Контейнерные площадки обустраиваются в соответствии с санитарными нормами, огораживаются с трех сторон сплошным ограждением и оформляются зелеными насаждениями специально подобранного породного состава. Параллельно с техническими мерами необходимо проводить широкое экологическое воспитание и образование населения в сфере обращения с ТБО на самых различных уровнях. Принятые природоохранные мероприятия по охране окружающей среды и воздействию намечаемой хозяйственной деятельности окажут благотворное влияние на природную среду и повысят экологическую обстановку.

Проектируемая территория полностью находится на категории земель особо охраняемых природных территорий и объектов, в связи, с чем обязательно необходимо защищать подземные водные горизонты от канализационных сточных вод и поверхностных вод, загрязненных продуктами автомобильного транспорта. Для этого проектом предусматривается:

- проезд автотранспорта по асфальтовому покрытию;

- отвод дождевых вод по поверхности асфальтового покрытия в проектируемую ливневую канализацию с установкой в дождеприемных колодцах масложироуловителей, ливневые воды очищаются до допустимых показателей для сброса на рельеф;

- хозяйственно-бытовая канализация запроектирована закрытой, исключающей попадание канализационных вод в грунт; все канализационные стоки поступают в емкости (КОС), там они очищаются до допустимых показателей для сброса в реку Ай.

2. ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

3. ПРИЛОЖЕНИЯ