54

[image: image1.jpg]RS S S S





[image: image2.jpg]HEAREUHLCKMA3XO3adHNApOEKT

3/IATOYCTOBCKUI TOPOACKOW OKPYT
NPABUNA 3EMAENOABb30OBAHUA N SACTPOUKU

TrPAAOCTPOUTE/IbHbIE PETTAMEHTDI

BbinonHeHue paboT No BHECEHUIO N3MEHEHWUIA OTAI 2

B reHepasibHbIi NAaH U B NpaBMAaa

3eMNEeno/1b30BaHNUA U 3aCTPONKU BHeceHue U3MeHeHUM B NpaBu/ia 3eMNENO0/1b30BaHUA
31aTOYCTOBCKOro ropoACcKOro okpyra N 3aCTPOMKN 31aTOYCTOBCKOrO ropoAcKOro oKpyra

YEJTABUHCK 2020




ПК  «ГОЛОВНОЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ЧЕЛЯБИНСКГРАЖДАНПРОЕКТ»
ШИФР: 060-20-11

                                                                                                                                

     ЭКЗ. 3
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН И В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЭТАП 2
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ТОМ 2
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ 

Заказчик: Администрация Златоустовского городского округа

Челябинской области
   Директор института

  С.П. Курунов


   Начальник ОГП

  М.А. Кожевников

   Главный инженер проекта

  А.М. Кожевников

   Главный архитектор проекта

  Т.Н. Жукова

г. Челябинск 2020 г.

Проект выполнен в ПК «Головной проектный институт Челябинскгражданпроект» отделом генерального плана
Ответственные исполнители по разделам:
	Специальность,
Фамилия, И.О.
	Разделы
	Подпись

	Инженеры
Кожевников А.М.
Архитектор
Тверской И.А.
Жукова Т.Н.
	1-4
	

	Инженер
Бунькова Н.Л.
	4
	

	Архитектор
Тверской И.А.
Жукова Т.Н.
	Графическое
оформление проекта
	


СОДЕРЖАНИЕ
4Содержание


5Состав проекта


61. Общая часть


72. Виды территориальных зон


93. Характеристика территориальных зон, градостроительные регламенты


10Ж. Жилая зона


34О. Общественно-деловая зона


50П. Производственная зона


65И. Зона инженерной инфраструктуры


68Т. Зона транспортной инфраструктуры


72Сх. Зона сельскохозяйственного использования


79Р. Зона рекреационного назначения


85Сп. Зона специального назначения


92Земли лесного фонда


92Земли водного фонда


92Особо-охраняемые природные территории


92Территории объектов историко-культурного наследия


934. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства


103Документация




СОСТАВ ПРОЕКТА
А. Текстовая форма:

Общий заголовок:
Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Златоустовского городского округа

Том 1. Порядок применения и внесения изменений
Том 2. Градостроительные регламенты
Б. Графические материалы – Карты:

Общий заголовок для всех карт:

Златоустовский городской округ

Внесение изменений в Правила землепользования и застройки

Подзаголовки карт:
1. Карта градостроительного зонирования, М 1:50000
2. Карта градостроительного зонирования города Златоуста, М:15000
В. Обязательное приложение к правилам землепользования и застройки. Сведения о границах территориальных зон
1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Проект выполнен по заказу Администрации Златоустовского городского округа 

Челябинской области в соответствии с:

· Муниципальным контрактом №1 от 7.04.2020 года на выполнение работ по подготовке проекта: «Внесение изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки Златоустовского городского округа»;

· Заданием на выполнение работ по подготовке проекта: «Внесение изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки Златоустовского городского округа», которое является приложением и неотъемлемой частью муниципального контракта №1 от 7.04.2020 года;

· Градостроительным Кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ (ГК РФ).
2. ВИДЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗОН

Принцип построения территориальных зон базируется на материалах кадастрового учета и материалах территориального планирования Златоустовского городского округа Челябинской области.

В соответствии со статьей 34 Градостроительного кодекса РФ границы территориальных зон устанавливаются по:
· линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки противоположных направлений;
· красным линиям;
· границам земельных участков;
· границам населенных пунктов в пределах муниципальных образований;
· естественным границам природных объектов;
· иным границам.

При установлении территориальных зон необходимо учитывать:
· возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и планируемого использования земельных участков;
· функциональные зоны и параметры их планируемого развития, определенные генеральным планом городского округа;
· сложившуюся планировку территории и существующее землепользование;
· планируемые изменения границ земель различных категорий;
· предотвращение возможности причинения вреда объектам капитального строительства, расположенным на смежных земельных участках;
· историко-культурного опорного плана исторического поселения федерального и регионального значения.

Вид территориальной зоны устанавливается по выраженной преобладающей функции ее градостроительного использования.

Подготовка проекта правил землепользования и застройки может осуществляться применительно ко всем территориям городского округа, а также к частям территорий округа, с последующим внесением в правила землепользования и застройки изменений, относящихся к другим частям территорий городского округа.

С целью создания наиболее благоприятной среды проживания в населенном пункте Правилами предусмотрено градостроительное зонирование территории на определенное число территориальных зон с установленными границами. Для всех видов зон устанавливаются градостроительные регламенты, где прописываются основные, условно-разрешенные и вспомогательные основным виды разрешенного использования территории в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) от 10.11.2020 № П/0412 (далее Классификатор).


В результате градостроительного зонирования могут определяться жилые, общественно-деловые, производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур, зоны сельскохозяйственного использования, зоны рекреационного назначения, зоны особо охраняемых территорий, зоны специального назначения, зоны размещения военных объектов и иные виды территориальных зон.
На карте градостроительного зонирования территории Златоустовского городского округа Челябинской области, выделены следующие виды территориальных зон:
· ЖИЛАЯ ЗОНА (Ж);
· ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ (Ж1);
· ЗОНА ЗАСТРОЙКИ МАЛОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ (Ж2);
· ЗОНА ЗАСТРОЙКИ СРЕДНЕЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ (Ж3);
· ЗОНА ЗАСТРОЙКИ МНОГОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ (Ж4);
· ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВАЯ ЗОНА (О);
· МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВАЯ ЗОНА (О1);
· ЗОНА СМЕШАННОЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОЙ ЗАСТРОЙКИ (О2);
· ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА (П):
· ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА (П1);
· КОММУНАЛЬНО-СКЛАДСКАЯ ЗОНА (П2);
· ЗОНА ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (И);
· ЗОНА ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (Т);
· ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (Сх):
· ЗОНА, ЗАНЯТАЯ ОБЪЕКТАМИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ (Сх2);
· ЗОНА ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА И ОГОРОДНИЧЕСТВА(Сх3);
· ЗОНА РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ (Р);
· ЗОНА РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ (Р1);
· ЗОНА ГОРОДСКИХ ЛЕСОВ (Р2);
· ЗОНА СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ (Сп):
· ЗОНА КЛАДБИЩ (Сп1);
· ЗОНА СКЛАДИРОВАНИЯ И ЗАХОРОНЕНИЯ ОТХОДОВ (Сп2);

· ЗОНА РЕЖИМНЫХ ТЕРРИТОРИЙ (Сп3);
· ЗЕМЛИ ЛЕСНОГО ФОНДА;
· ЗЕМЛИ ВОДНОГО ФОНДА;
· ОСОБО-ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ;

· ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТОВ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ.
3. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗОН, ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

Состав территориальных зон определен в соответствии со статьей 35 Градостроительного Кодекса Российской Федерации.

На все земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границы одной территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования, определен свой градостроительный регламент.

Градостроительные регламенты установлены в соответствии со статьей 36 Градостроительного Кодекса Российской Федерации с учетом:
· фактического использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах территориальной зоны;
· возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и планируемого использования земельных участков и объектов капитального строительства;
· функциональных зон и характеристик их планируемого развития;
· видов территориальных зон;
· требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых природных территорий, иных природных объектов.

Действие указанных регламентов не распространяется на земельные участки: в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются вновь выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном законодательством РФ об охране культурного наследия; в границах территорий общего пользования; на территориях, предназначенных для размещения линейных объектов или занятых линейными объектами; а также предоставленные для добычи полезных ископаемых (часть 4 ст. 36 Градостроительного Кодекса).

Согласно части 6 статьи 36 Градостроительного Кодекса градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, земель покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо-охраняемых природных территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, земельных участков, расположенных в границах особых экономических зон и территорий опережающего социально-экономического развития.

Форма описания видов разрешенного использования земельных участков территориальной зоны приведена в таблице:

	Наименование вида разрешенного 
использования земельного участка
	Код (числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного участка в соответствии с классификатором 

	Описание вида разрешенного использования земельного участка



Текстовое наименование вида разрешенного использования земельного участка и его код (числовое обозначение) являются равнозначными.
Ж. ЖИЛАЯ ЗОНА

Жилые зоны предназначены для организации благоприятной, удобной и безопасной среды проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым и другим потребностям, кроме зданий (помещений в них), используемых:
· с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них (гостиницы, дома отдыха), если объект капитального строительства не связан с удовлетворением повседневных потребностей жителей, причиняет вред окружающей среде и санитарному благополучию, причиняет существенное неудобство жителям, требует установления санитарной зоны.
· для проживания с одновременным осуществлением лечения или социального обслуживания населения (санатории, дома ребенка, дома престарелых, больницы)
· как способ обеспечения непрерывности производства (вахтовые помещения, служебные жилые помещения на производственных объектах),
· как способ обеспечения деятельности режимного учреждения (казармы, караульные помещения, места лишения свободы, содержание под стражей).

В жилых зонах так же допускается размещение объектов, предназначенных для обслуживания населения, если они необходимы для обслуживания жилой застройки, а также связано с проживанием граждан, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не нарушает права жителей, не требует установления санитарной зоны.

В состав жилых зон могут включаться:

· Зона застройки индивидуальными жилыми домами;
· Зона застройки блокированными жилыми домами;
· Зона застройки малоэтажными жилыми домами;
· Зона застройки среднеэтажными жилыми домами;
· Зона застройки многоэтажными жилыми домами;
· Зона жилой застройки иных видов.


На территории Златоустовского городского округа выделяются:
· Ж1 - Зона застройки индивидуальными жилыми домами;

· Ж2 - Зона застройки малоэтажными жилыми домами;

· Ж3 - Зона застройки среднеэтажными жилыми домами;
· Ж4 – Зона застройки многоэтажными жилыми домами.
Ж1. ЗОНА ЗАСТРОЙКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Основные виды разрешенного использования:
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код по классификатору


	Жилая застройка
	2.0

	· Размещение жилых домов различного вида и обеспечение проживания в них


	Для индивидуального жилищного строительства
	2.1

	· Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости);
· выращивание иных декоративных или сельскохозяйственных культур;
· размещение гаражей для собственных нужд и хозяйственных построек


	Для ведения личного подсобного хозяйства 

(приусадебный земельный участок)
	2.2

	· Размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1;
· производство сельскохозяйственной продукции;
· размещение гаража и иных вспомогательных сооружений;
· содержание сельскохозяйственных животных


	Блокированная жилая застройка
	2.3

	· Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним домом или соседними домами, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки);
· разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур;
· размещение гаражей для собственных нужд и иных вспомогательных сооружений;
· обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха


	Обслуживание жилой застройки
	2.7

	· Размещение объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1.2, 5.1.3, если их размещение необходимо для обслуживания жилой застройки, а также связано с проживанием граждан, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не нарушает права жителей, не требует установления санитарной зоны


	Хранение автотранспорта
	2.7.1

	· Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9


	Размещение гаражей для собственных нужд
	2.7.2

	· Размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей и (или) гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющих общие с ними крышу, фундамент и коммуникации


	Коммунальное обслуживание
	3.1

	· Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами.


	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1

	· Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)


	Социальное обслуживание
	3.2

	Если размещение необходимо для обслуживания жилой застройки, а также связано с проживанием граждан, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не нарушает права жителей, не требует установления санитарной зоны

	· Размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи


	Оказание социальной помощи населению
	3.2.2

	· Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций: некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам


	Оказание услуг связи
	3.2.4

	· Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7


	Бытовое обслуживание
	3.3

	Если размещение необходимо для обслуживания жилой застройки, а также связано с проживанием граждан, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не нарушает права жителей, не требует установления санитарной зоны

	· Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)


	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
	3.4.1

	Если размещение необходимо для обслуживания жилой застройки, а также связано с проживанием граждан, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не нарушает права жителей, не требует установления санитарной зоны

	· Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)


	Дошкольное, начальное и среднее общее образование
	3.5.1

	· Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом


	Магазины
	4.4

	Если размещение необходимо для обслуживания жилой застройки, а также связано с проживанием граждан, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не нарушает права жителей, не требует установления санитарной зоны

	· Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м


	Общественное питание
	4.6

	Если размещение необходимо для обслуживания жилой застройки, а также связано с проживанием граждан, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не нарушает права жителей, не требует установления санитарной зоны

	· Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)


	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0

	· Земельные участки общего пользования.


	Улично-дорожная сеть
	12.0.1

	· Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств


	Благоустройство территории
	12.0.2

	· Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов


2. Условно разрешенные виды использования:
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код по классификатору


	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
	2.1.1

	· Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный);

· обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха;
· размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома 


	Передвижное жилье
	2.4

	· Размещение сооружений, пригодных к использованию в качестве жилья (палаточные городки, кемпинги, жилые вагончики, жилые прицепы) с возможностью подключения названных сооружений к инженерным сетям, находящимся на земельном участке или на земельных участках, имеющих инженерные сооружения, предназначенных для общего пользования


	Административные здания организаций,

обеспечивающих предоставление коммунальных услуг
	3.1.2

	· Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг


	Культурное развитие
	3.6

	Если размещение необходимо для обслуживания жилой застройки, а также связано с проживанием граждан, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не нарушает права жителей, не требует установления санитарной зоны

	· Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев;
· устройство площадок для празднеств и гуляний;
· размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов


	Осуществление религиозных обрядов
	3.7.1

	· Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги)


	Амбулаторно-ветеринарное обслуживание
	3.10.1

	Если размещение необходимо для обслуживания жилой застройки, а также связано с проживанием граждан, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не нарушает права жителей, не требует установления санитарной зоны

	· Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных


	Деловое управление
	4.1

	Если размещение необходимо для обслуживания жилой застройки, а также связано с проживанием граждан, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не нарушает права жителей, не требует установления санитарной зоны

	· Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)


	Гостиничное обслуживание
	4.7

	· Размещение гостиниц


	Спорт
	5.1

	Если размещение необходимо для обслуживания жилой застройки, а также связано с проживанием граждан, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не нарушает права жителей, не требует установления санитарной зоны

	· Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря);

· размещение спортивных баз и лагерей


	Площадки для занятий спортом
	5.1.3

	· Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)


	Историко-культурная деятельность
	9.3

	· Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм


ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
	Показатели
	Параметры
	Обоснование

	1. Для индивидуального жилищного строительства, га
· максимальная
· минимальная
Для блокированной застройки
· максимальная
· минимальная
Для личного подсобного хозяйства
· максимальная

· минимальная

Для остальных зданий
	0,25
0,04
-
0,025
0,25
0,015
Устанавливается на основании документации по планировки территории
	Местные нормативы градостроительного проектирования Златоустовского городского округа

	2. Минимальное расстояние между фронтальной
границей участка и основным строением, м:
· в сохраняемой застройке
· при новом строительстве
	в соответствии со сложив-ся линией застройки
5
	СП 30-102-99, табл.1

	3. Минимальное расстояние от границ землевладения (не относящихся к фронтальным) до строений, а также между строениями, м:
1. от границ соседнего участка до:
· основного строения
· постройки для содержания скота и птицы
· других построек: бани, гаража, сарая и др.
2. окон жилых комнат до стен соседнего дома (за исключением блокированной застройки) и хозяйственных построек (бани, гаража, сарая), расположенных на соседних земельных участках
3. от основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих строений на участке:
	3
4
1
6
6
	-"-
-"-
-"-
-"-
в соответствии со СП

42.13330.2016 и СП 55.133302016

	4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка
	45%
	Местные нормативы градостроительного проектирования Златоустовского городского округа


Примечания:
1. Расстояния измеряются до наружных граней стен строений.
2. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию домовладельцев и в случаях, обусловленных историко-культурными охранными сервитутами, а также блокировка хозяйственных построек к основному строению.
3. Дворовые уборные должны быть удалены от жилых зданий, детских учреждений, школ, площадок для игр детей и отдыха населения на расстояние не менее 20 и не более 100 м.

На территории частных домовладений расстояние от дворовых уборных до домовладений определяется самими домовладельцами и может быть сокращено до 8 - 10 метров. Выгреб должен быть водонепроницаемым. СанПин 42-128-4690-88.
4. Коэффициент плотности застройки территории:
· для жилых домов усадебного типа:

при площади участка 600 м2                                                          не более 0,15
при площади участка 600-1200 м2                                                 не более 0,08

при площади участка более 1200 м2                                              не более 0,06
· для блокированной застройки:                                                       не более 0,65
5. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц (т.е. со стороны фронтальной границы участка) не допускается.
Предельное количество этажей (предельная высота) зданий, строений, сооружений:
Высота строений:

для всех основных строений:
- количество надземных этажей – до двух с возможным использованием (дополнительно) мансардного этажа, с соблюдением норм освещенности соседнего участка;
- высота от уровня земли:
· до верха плоской кровли                                                          не более 9,6 м
· до конька скатной кровли                                                        не более 13,6 м

для всех вспомогательных строений:
- высота от уровня земли:
· до верха плоской кровли                                                               не более 4 м
· до конька скатной кровли                                                              не более 7 м

как исключение: шпили, башни, флагштоки – без ограничения.
6. Высота заборов:

· при площади смежных участков до 800 кв. м.- до 1,5 м, 
(со стороны улиц и проездов до 2м);
· при площади участков свыше 800 кв. м - 2м,

(со стороны улиц и проездов до 1,5 м).

Ограждение между участками и со стороны центральных фасадов вдоль палисадников выполнять прозрачным.
Ж2. ЗОНА ЗАСТРОЙКИ МАЛОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ


1. Основные виды разрешенного использования:

	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код по классификатору


	Жилая застройка
	2.0

	· Размещение жилых домов различного вида и обеспечение проживания в них


	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
	2.1.1

	· Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный);

· обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха;

· размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома 


	Блокированная жилая застройка
	2.3

	· Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним домом или соседними домами, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки);

· разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур;

· размещение гаражей для собственных нужд и иных вспомогательных сооружений;

· обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха


	Для индивидуального жилищного строительства
	2.1

	· Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости);

· выращивание иных декоративных или сельскохозяйственных культур;

· размещение гаражей для собственных нужд и хозяйственных построек


	Для ведения личного подсобного хозяйства
(приусадебный земельный участок)
	2.2

	· Размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1;
· производство сельскохозяйственной продукции;
· размещение гаража и иных вспомогательных сооружений;
· содержание сельскохозяйственных животных


	Обслуживание жилой застройки
	2.7

	· Размещение объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1.2, 5.1.3, если их размещение необходимо для обслуживания жилой застройки, а также связано с проживанием граждан, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не нарушает права жителей, не требует установления санитарной зоны


	Коммунальное обслуживание
	3.1

	· Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами.


	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1

	· Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)


	Социальное обслуживание
	3.2

	Если размещение необходимо для обслуживания жилой застройки, а также связано с проживанием граждан, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не нарушает права жителей, не требует установления санитарной зоны

	· Размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи


	Оказание социальной помощи населению
	3.2.2

	· Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций: некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам


	Оказание услуг связи
	3.2.4

	· Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7


	Бытовое обслуживание
	3.3

	Если размещение необходимо для обслуживания жилой застройки, а также связано с проживанием граждан, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не нарушает права жителей, не требует установления санитарной зоны

	· Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)


	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
	3.4.1

	Если размещение необходимо для обслуживания жилой застройки, а также связано с проживанием граждан, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не нарушает права жителей, не требует установления санитарной зоны

	· Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)


	Дошкольное, начальное и среднее общее образование
	3.5.1

	· Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом


	Магазины
	4.4

	Если размещение необходимо для обслуживания жилой застройки, а также связано с проживанием граждан, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не нарушает права жителей, не требует установления санитарной зоны

	· Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м


	Общественное питание
	4.6

	Если размещение необходимо для обслуживания жилой застройки, а также связано с проживанием граждан, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не нарушает права жителей, не требует установления санитарной зоны

	· Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)


	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0

	· Земельные участки общего пользования.


	Улично-дорожная сеть
	12.0.1

	· Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств


	Благоустройство территории
	12.0.2

	· Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов


3. Условно разрешенные виды использования:
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код по классификатору


	Среднеэтажная жилая застройка
	2.5

	· Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей; 

· благоустройство и озеленение; 

· размещение подземных гаражей и автостоянок;

· обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;

· размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома


	Хранение автотранспорта
	2.7.1

	· Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9


	Размещение гаражей для собственных нужд
	2.7.2

	· Размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей и (или) гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющих общие с ними крышу, фундамент и коммуникации


	Административные здания организаций,

обеспечивающих предоставление коммунальных услуг
	3.1.2

	· Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг


	Культурное развитие
	3.6

	Если размещение необходимо для обслуживания жилой застройки, а также связано с проживанием граждан, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не нарушает права жителей, не требует установления санитарной зоны

	· Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев;

· устройство площадок для празднеств и гуляний;

· размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов


	Религиозное использование
	3.7

	Если размещение необходимо для обслуживания жилой застройки, а также связано с проживанием граждан, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не нарушает права жителей, не требует установления санитарной зоны

	· Размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.7.1-3.7.2


	Осуществление религиозных обрядов
	3.7.1

	· Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги)


	Амбулаторно-ветеринарное обслуживание
	3.10.1

	Если размещение необходимо для обслуживания жилой застройки, а также связано с проживанием граждан, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не нарушает права жителей, не требует установления санитарной зоны

	· Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных


	Деловое управление
	4.1

	Если размещение необходимо для обслуживания жилой застройки, а также связано с проживанием граждан, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не нарушает права жителей, не требует установления санитарной зоны

	· Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)


	Гостиничное обслуживание
	4.7

	· Размещение гостиниц


	Спорт
	5.1

	Если размещение необходимо для обслуживания жилой застройки, а также связано с проживанием граждан, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не нарушает права жителей, не требует установления санитарной зоны

	· Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря);

· размещение спортивных баз и лагерей


	Площадки для занятий спортом
	5.1.3

	· Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)


	Историко-культурная деятельность
	9.3

	· Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм


ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
И  ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ  РАЗРЕШЕННОГО  СТРОИТЕЛЬСТВА

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков -  

площадь земельных участков: не подлежат установлению;
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений — не менее 3 м;

3. Предельное количество этажей:

- для малоэтажной застройки — не выше 4-х надземных этажей;

- для блокированной застройки — не выше 2-х надземных этажей; 

- для среднеэтажной застройки — не выше 8-ми надземных этажей.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка — 45%;

В соответствии с табл. 9.2 СП 42.13330.2016 площадь озелененных территорий общего пользования городских и сельских поселений составляет 12 кв.м/чел.
Ж3. ЗОНА ЗАСТРОЙКИ СРЕДНЕЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ


1. Основные виды разрешенного использования:

	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код по классификатору


	Жилая застройка
	2.0

	· Размещение жилых домов различного вида и обеспечение проживания в них


	Среднеэтажная жилая застройка
	2.5

	· Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей; 

· благоустройство и озеленение; 

· размещение подземных гаражей и автостоянок;

· обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;

· размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома


	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
	2.1.1

	· Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный);

· обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха;

· размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома


	Блокированная жилая застройка
	2.3

	· Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним домом или соседними домами, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки);

· разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур;

· размещение гаражей для собственных нужд и иных вспомогательных сооружений;

· обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха


	Обслуживание жилой застройки
	2.7

	· Размещение объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1.2, 5.1.3, если их размещение необходимо для обслуживания жилой застройки, а также связано с проживанием граждан, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не нарушает права жителей, не требует установления санитарной зоны


	Коммунальное обслуживание
	3.1

	· Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами.


	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1

	· Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)


	Социальное обслуживание
	3.2

	Если размещение необходимо для обслуживания жилой застройки, а также связано с проживанием граждан, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не нарушает права жителей, не требует установления санитарной зоны

	· Размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи


	Оказание социальной помощи населению
	3.2.2

	· Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций: некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам


	Оказание услуг связи
	3.2.4

	· Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7


	Бытовое обслуживание
	3.3

	Если размещение необходимо для обслуживания жилой застройки, а также связано с проживанием граждан, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не нарушает права жителей, не требует установления санитарной зоны

	· Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)


	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
	3.4.1

	Если размещение необходимо для обслуживания жилой застройки, а также связано с проживанием граждан, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не нарушает права жителей, не требует установления санитарной зоны

	· Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)


	Дошкольное, начальное и среднее общее образование
	3.5.1

	· Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом


	Магазины
	4.4

	Если размещение необходимо для обслуживания жилой застройки, а также связано с проживанием граждан, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не нарушает права жителей, не требует установления санитарной зоны

	· Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м


	Общественное питание
	4.6

	Если размещение необходимо для обслуживания жилой застройки, а также связано с проживанием граждан, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не нарушает права жителей, не требует установления санитарной зоны

	· Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)


	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0

	· Земельные участки общего пользования.


	Улично-дорожная сеть
	12.0.1


	· Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств


	Благоустройство территории
	12.0.2

	· Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов


2. Условно разрешенные виды использования:
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код по классификатору


	Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
	2.6

	· Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой девять и выше этажей, включая подземные, разделенных на двадцать и более квартир); благоустройство и озеленение придомовых территорий; 

· обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок; 

· размещение подземных гаражей  и наземных автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома


	Хранение автотранспорта
	2.7.1


	· Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9


	Размещение гаражей для собственных нужд
	2.7.2

	· Размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей и (или) гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющих общие с ними крышу, фундамент и коммуникации


	Административные здания организаций,

обеспечивающих предоставление коммунальных услуг
	3.1.2

	· Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг


	Культурное развитие
	3.6


	Если размещение необходимо для обслуживания жилой застройки, а также связано с проживанием граждан, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не нарушает права жителей, не требует установления санитарной зоны

	· Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев;

· устройство площадок для празднеств и гуляний;

· размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов


	Религиозное использование
	3.7

	Если размещение необходимо для обслуживания жилой застройки, а также связано с проживанием граждан, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не нарушает права жителей, не требует установления санитарной зоны

	· Размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.7.1-3.7.2


	Осуществление религиозных обрядов
	3.7.1

	· Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги)


	Амбулаторно-ветеринарное обслуживание
	3.10.1

	Если размещение необходимо для обслуживания жилой застройки, а также связано с проживанием граждан, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не нарушает права жителей, не требует установления санитарной зоны

	· Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных


	Деловое управление
	4.1

	Если размещение необходимо для обслуживания жилой застройки, а также связано с проживанием граждан, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не нарушает права жителей, не требует установления санитарной зоны

	· Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)


	Гостиничное обслуживание
	4.7

	· Размещение гостиниц


	Спорт
	5.1

	Если размещение необходимо для обслуживания жилой застройки, а также связано с проживанием граждан, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не нарушает права жителей, не требует установления санитарной зоны

	· Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря);

· размещение спортивных баз и лагерей


	Площадки для занятий спортом
	5.1.3

	· Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)


	Историко-культурная деятельность
	9.3

	· Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм


ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
И  ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ  РАЗРЕШЕННОГО  СТРОИТЕЛЬСТВА

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков -  

площадь земельных участков: не подлежат установлению;
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений — не менее 3 м;

3. Предельное количество этажей:

- для малоэтажной застройки — не выше 4-х надземных этажей;

- для блокированной застройки — не выше 2-х надземных этажей; 

- для среднеэтажной застройки — не выше 8-ми надземных этажей.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка — 45%;

В соответствии с табл. 9.2 СП 42.13330.2016 площадь озелененных территорий общего пользования городских и сельских поселений составляет 12 кв.м/чел.
Ж4. ЗОНА ЗАСТРОЙКИ МНОГОЭТАЖНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ


1. Основные виды разрешенного использования:

	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код по классификатору


	Жилая застройка
	2.0

	· Размещение жилых домов различного вида и обеспечение проживания в них


	Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
	2.6

	· Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой девять и выше этажей, включая подземные, разделенных на двадцать и более квартир); благоустройство и озеленение придомовых территорий; 

· обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок; 

· размещение подземных гаражей  и наземных автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома


	Среднеэтажная жилая застройка
	2.5

	· Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей; 

· благоустройство и озеленение; 

· размещение подземных гаражей и автостоянок;

· обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;

· размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома


	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
	2.1.1

	· Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный);

· обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха;

· размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома


	Блокированная жилая застройка
	2.3

	· Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним домом или соседними домами, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки);

· разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур;

· размещение гаражей для собственных нужд и иных вспомогательных сооружений;

· обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха


	Обслуживание жилой застройки
	2.7

	· Размещение объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1.2, 5.1.3, если их размещение необходимо для обслуживания жилой застройки, а также связано с проживанием граждан, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не нарушает права жителей, не требует установления санитарной зоны


	Коммунальное обслуживание
	3.1

	· Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами.


	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1

	· Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)


	Социальное обслуживание
	3.2

	Если размещение необходимо для обслуживания жилой застройки, а также связано с проживанием граждан, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не нарушает права жителей, не требует установления санитарной зоны

	· Размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи


	Оказание социальной помощи населению
	3.2.2

	· Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций: некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам


	Оказание услуг связи
	3.2.4

	· Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7


	Бытовое обслуживание
	3.3

	Если размещение необходимо для обслуживания жилой застройки, а также связано с проживанием граждан, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не нарушает права жителей, не требует установления санитарной зоны

	· Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)


	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
	3.4.1

	Если размещение необходимо для обслуживания жилой застройки, а также связано с проживанием граждан, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не нарушает права жителей, не требует установления санитарной зоны

	· Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)


	Дошкольное, начальное и среднее общее образование
	3.5.1

	· Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом


	Магазины
	4.4

	Если размещение необходимо для обслуживания жилой застройки, а также связано с проживанием граждан, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не нарушает права жителей, не требует установления санитарной зоны

	· Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м


	Общественное питание
	4.6

	Если размещение необходимо для обслуживания жилой застройки, а также связано с проживанием граждан, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не нарушает права жителей, не требует установления санитарной зоны

	· Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)


	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0

	· Земельные участки общего пользования.


	Улично-дорожная сеть
	12.0.1

	· Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств


	Благоустройство территории
	12.0.2

	· Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

	


2. Условно разрешенные виды использования:
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код по классификатору


	Хранение автотранспорта
	2.7.1

	· Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9


	Размещение гаражей для собственных нужд
	2.7.2

	· Размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей и (или) гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющих общие с ними крышу, фундамент и коммуникации


	Административные здания организаций,

обеспечивающих предоставление коммунальных услуг
	3.1.2

	· Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг


	Культурное развитие
	3.6

	Если размещение необходимо для обслуживания жилой застройки, а также связано с проживанием граждан, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не нарушает права жителей, не требует установления санитарной зоны

	· Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев;

· устройство площадок для празднеств и гуляний;

· размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов


	Религиозное использование
	3.7

	Если размещение необходимо для обслуживания жилой застройки, а также связано с проживанием граждан, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не нарушает права жителей, не требует установления санитарной зоны

	· Размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.7.1-3.7.2


	Осуществление религиозных обрядов
	3.7.1

	· Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги)


	Амбулаторно-ветеринарное обслуживание
	3.10.1

	Если размещение необходимо для обслуживания жилой застройки, а также связано с проживанием граждан, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не нарушает права жителей, не требует установления санитарной зоны

	· Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных


	Деловое управление
	4.1

	Если размещение необходимо для обслуживания жилой застройки, а также связано с проживанием граждан, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не нарушает права жителей, не требует установления санитарной зоны

	· Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)


	Гостиничное обслуживание
	4.7

	· Размещение гостиниц


	Спорт
	5.1

	Если размещение необходимо для обслуживания жилой застройки, а также связано с проживанием граждан, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не нарушает права жителей, не требует установления санитарной зоны

	· Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря);

· размещение спортивных баз и лагерей


	Площадки для занятий спортом
	5.1.3

	· Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)


	Историко-культурная деятельность
	9.3

	· Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм


ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
И  ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ  РАЗРЕШЕННОГО  СТРОИТЕЛЬСТВА

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков -  

площадь земельных участков: не подлежат установлению;
2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений — не менее 3 м;

3. Предельное количество этажей:

- для малоэтажной застройки — не выше 4-х надземных этажей;

- для блокированной застройки — не выше 2-х надземных этажей; 

- для среднеэтажной застройки — не выше 8-ми надземных этажей;
- для многоэтажной застройки — не выше 9-ми надземных этажей;

Максимальный процент застройки в границах земельного участка — 45%;

В соответствии с табл. 9.2 СП 42.13330.2016 площадь озелененных территорий общего пользования городских и сельских поселений составляет 12 кв.м/чел.
О. ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВАЯ ЗОНА
     Общественно-деловая зона предназначена для размещения объектов капитального строительства в целях обеспечения бытовых, социальных и духовных потребностей человека, размещения объектов капитального строительства для осуществления торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности.

На территории Златоустовского городского округа выделяются:
· О1 – Многофункциональная общественно-деловая зона;

· О2 – Зона смешанной и общественно-деловой застройки.
О1. МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВАЯ ЗОНА 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Основные виды разрешенного использования:
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код по классификатору


	Коммунальное обслуживание
	3.1

	· Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами.


	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1

	· Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)


	Административные здания организаций,

обеспечивающих предоставление коммунальных услуг
	3.1.2

	· Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг


	Социальное обслуживание
	3.2

	· Размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи


	Дома социального обслуживания
	3.2.1

	· Размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных граждан
· размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных переселенцев, лиц, признанных беженцами


	Оказание социальной помощи населению
	3.2.2

	· Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций: некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам


	Оказание услуг связи
	3.2.3

	· Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи


	Общежития
	3.2.4

	· Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7


	Бытовое обслуживание
	3.3

	· Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)


	Здравоохранение
	3.4

	· Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи


	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
	3.4.1

	· Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)


	Стационарное медицинское обслуживание
	3.4.2

	· Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре); 
· размещение станций скорой помощи;

· размещение площадок санитарной авиации


	Медицинские организации особого назначения
	3.4.3

	· Размещение объектов капитального строительства для размещения медицинских организаций, осуществляющих проведение судебно-медицинской и патолого-анатомической экспертизы (морги)


	Образование и просвещение
	3.5


	· Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для воспитания, образования и просвещения


	Дошкольное, начальное и среднее общее образование
	3.5.1

	· Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом


	Среднее и высшее профессиональное образование
	3.5.2

	· Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального образования и просвещения (профессиональные технические училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом


	Культурное развитие
	3.6

	· Размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения объектов культуры


	Объекты культурно-досуговой деятельности
	3.6.1

	· Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев


	Парки культуры и отдыха
	3.6.2

	· Размещение парков культуры и отдыха


	Цирки и зверинцы
	3.6.3

	· Размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, зоосадов, океанариумов и осуществления сопутствующих видов деятельности по содержанию диких животных в неволе


	Религиозное использование
	3.7

	· Размещение зданий и сооружений религиозного использования


	Осуществление религиозных обрядов
	3.7.1

	· Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги)


	Религиозное управление и образование
	3.7.2

	· Размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные школы, семинарии, духовные училища)


	Общественное управление
	3.8

	· Размещение зданий, предназначенных для размещения органов и организаций общественного управления


	Государственное управление
	3.8.1

	· Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги


	Обеспечение научной деятельности
	3.9

	· Размещение зданий и сооружений для обеспечения научной деятельности


	Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии
и смежных с ней областях
	3.9.1

	· Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие)


	Проведение научных исследований
	3.9.2

	· Размещение зданий и сооружений, предназначенных для проведения научных изысканий, исследований и разработок (научно-исследовательские и проектные институты, научные центры, инновационные центры, государственные академии наук, опытно-конструкторские центры, в том числе отраслевые)


	Амбулаторно-ветеринарное обслуживание
	3.10.1

	· Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных


	Обслуживание жилой застройки
	2.7

	· Размещение объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.9, если их размещение необходимо для обслуживания жилой застройки, а также связано с проживанием граждан, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не нарушает права жителей, не требует установления санитарной зоны


	Хранение автотранспорта
	2.7.1

	· Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9


	Размещение гаражей для собственных нужд
	2.7.2

	· Размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей и (или) гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющих общие с ними крышу, фундамент и коммуникации


	Предпринимательство
	4.0

	· Размещение объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности


	Деловое управление
	4.1

	· Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)


	Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)
	4.2

	· Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв.м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования с с кодами 4.5-4.8.2;

· размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра


	Магазины
	4.4

	· Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м


	Банковская и страховая деятельность
	4.5

	· Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги


	Общественное питание
	4.6

	· Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)


	Гостиничное обслуживание
	4.7

	· Размещение гостиниц


	Развлечения
	4.8

	· Размещение зданий и сооружений, предназначенных для развлечения. 


	Развлекательные мероприятия
	4.8.1

	· Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр), игровых площадок


	Служебные гаражи
	4.9

	· Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо


	Выставочно-ярморочная деятельность
	4.10

	· Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация питания участников мероприятий)


	Отдых (рекреация)
	5.0

	· Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности;
· создание и уход за городскими лесами, скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также обустройство мест отдыха в них


	Спорт
	5.1

	· Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря);

· размещение спортивных баз и лагерей


	Обеспечение занятий спортом в помещениях
	5.1.2

	· Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях


	Площадки для занятий спортом
	5.1.3

	· Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)


	Оборудованные площадки для занятий спортом
	5.1.4

	· Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища)


	Обслуживание перевозок пассажиров
	7.2.2

	· Размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, за исключением объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 7.6


	Обеспечение обороны и безопасности
	8.0

	· Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в боевой готовности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов управлений ими (размещение военных организаций, внутренних войск, учреждений и других объектов, дислокация войск и сил флота), проведение воинских учений и других мероприятий, направленных на обеспечение боевой готовности воинских частей; размещение зданий военных училищ, военных институтов, военных университетов, военных академий; размещение объектов, обеспечивающих осуществление таможенной деятельности


	Обеспечение внутреннего правопорядка
	8.3

	· Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий


	Историко-культурная деятельность
	9.3

	· Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм


	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0

	· Земельные участки общего пользования.


	Улично-дорожная сеть
	12.0.1

	· Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств


	Благоустройство территории
	12.0.2

	· Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов



2. Условно разрешенные виды использования:
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код по классификатору


	Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
	2.6

	· Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой девять и выше этажей, включая подземные, разделенных на двадцать и более квартир); благоустройство и озеленение придомовых территорий; 

· обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок; 

· размещение подземных гаражей  и наземных автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома


	Среднеэтажная жилая застройка
	2.5

	· Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей; 

· благоустройство и озеленение; 

· размещение подземных гаражей и автостоянок;

· обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;

· размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома


	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
	2.1.1

	· Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный);

· обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха;

· размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома


	Блокированная жилая застройка
	2.3

	· Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним домом или соседними домами, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки);

· разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур;

· размещение гаражей для собственных нужд и иных вспомогательных сооружений;

· обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха


	Для индивидуального жилищного строительства
	2.1

	· Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости);

· выращивание иных декоративных или сельскохозяйственных культур;

· размещение гаражей для собственных нужд и хозяйственных построек


	Рынки
	4.3

	· Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв.м;

· размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка


	Объекты дорожного сервиса
	4.9.1

	· Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса


	Заправка транспортных средств
	4.9.1.1

	· Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса


	Обеспечение дорожного отдыха
	4.9.1.2

	· Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса


	Автомобильные мойки
	4.9.1.3

	· Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли


	Ремонт автомобилей
	4.9.1.4

	· Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли


	Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий
	5.1.1

	· Размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов)


	Связь
	6.8

	· Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3


ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков -  площадь земельных участков: не подлежат установлению.

2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений — не менее 6 м;

3. Предельное количество этажей: не подлежат установлению.

4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка — 80%;

5. В соответствии с табл. 9.2 СП 42.13330.2016 площадь озелененных территорий общего пользования городских и сельских поселений составляет 12 кв.м/чел.
О2. ЗОНА СМЕШАННОЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОЙ ЗАСТРОЙКИ 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ


1. Основные виды разрешенного использования:

	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код по классификатору


	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
	2.1.1

	· Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный);

· обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха;

· размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома


	Обслуживание жилой застройки
	2.7

	· Размещение объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.9, если их размещение необходимо для обслуживания жилой застройки, а также связано с проживанием граждан, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не нарушает права жителей, не требует установления санитарной зоны


	Хранение автотранспорта
	2.7.1

	· Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9


	Размещение гаражей для собственных нужд
	2.7.2

	· Размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей и (или) гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющих общие с ними крышу, фундамент и коммуникации


	Коммунальное обслуживание
	3.1

	· Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами.


	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1

	· Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)


	Административные здания организаций,

обеспечивающих предоставление коммунальных услуг
	3.1.2

	· Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг


	Социальное обслуживание
	3.2

	· Размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи


	Оказание социальной помощи населению
	3.2.2

	· Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций: некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам


	Оказание услуг связи
	3.2.3

	· Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи


	Бытовое обслуживание
	3.3

	· Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)


	Здравоохранение
	3.4

	· Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи


	Амбулаторно-поликлиническое обслуживание
	3.4.1

	· Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)


	Стационарное медицинское обслуживание
	3.4.2

	· Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре); 

· размещение станций скорой помощи;

· размещение площадок санитарной авиации


	Образование и просвещение
	3.5

	· Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для воспитания, образования и просвещения


	Дошкольное, начальное и среднее общее образование
	3.5.1

	· Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом


	Среднее и высшее профессиональное образование
	3.5.2

	· Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального образования и просвещения (профессиональные технические училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом


	Культурное развитие
	3.6

	· Размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения объектов культуры


	Объекты культурно-досуговой деятельности
	3.6.1

	· Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев


	Религиозное использование
	3.7

	· Размещение зданий и сооружений религиозного использования


	Осуществление религиозных обрядов
	3.7.1

	· Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги)


	Религиозное управление и образование
	3.7.2

	· Размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные школы, семинарии, духовные училища)


	Общественное управление
	3.8

	· Размещение зданий, предназначенных для размещения органов и организаций общественного управления


	Государственное управление
	3.8.1

	· Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги


	Обеспечение научной деятельности
	3.9

	· Размещение зданий и сооружений для обеспечения научной деятельности


	Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии

и смежных с ней областях
	3.9.1

	· Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие)


	Предпринимательство
	4.0

	· Размещение объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности


	Деловое управление
	4.1

	· Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)


	Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)
	4.2

	· Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв.м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования с с кодами 4.5-4.8.2;

· размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра


	Магазины
	4.4

	· Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м


	Банковская и страховая деятельность
	4.5

	· Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги


	Общественное питание
	4.6

	· Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)


	Гостиничное обслуживание
	4.7

	· Размещение гостиниц


	Служебные гаражи
	4.9

	· Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо


	Выставочно-ярморочная деятельность
	4.10

	· Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация питания участников мероприятий)


	Отдых (рекреация)
	5.0

	· Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности;

· создание и уход за городскими лесами, скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также обустройство мест отдыха в них


	Обеспечение обороны и безопасности
	8.0

	· Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в боевой готовности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов управлений ими (размещение военных организаций, внутренних войск, учреждений и других объектов, дислокация войск и сил флота), проведение воинских учений и других мероприятий, направленных на обеспечение боевой готовности воинских частей; размещение зданий военных училищ, военных институтов, военных университетов, военных академий; размещение объектов, обеспечивающих осуществление таможенной деятельности


	Обеспечение внутреннего правопорядка
	8.3

	· Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий


	Историко-культурная деятельность
	9.3

	· Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм


	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0

	· Земельные участки общего пользования.


	Улично-дорожная сеть
	12.0.1

	· Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств


	Благоустройство территории
	12.0.2

	· Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов



2. Условно разрешенные виды использования:

	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код по классификатору


	Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
	2.6

	· Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой девять и выше этажей, включая подземные, разделенных на двадцать и более квартир); благоустройство и озеленение придомовых территорий; 

· обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок; 

· размещение подземных гаражей  и наземных автостоянок, размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома


	Среднеэтажная жилая застройка
	2.5

	· Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей; 

· благоустройство и озеленение; 

· размещение подземных гаражей и автостоянок;

· обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;

· размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади помещений дома


	Рынки
	4.3

	· Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв.м;

· размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка


	Развлечения
	4.8

	· Размещение зданий и сооружений, предназначенных для развлечения. 


	Развлекательные мероприятия
	4.8.1

	· Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр), игровых площадок


	Легкая промышленность (V класс опасности)
	6.3

	· Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для текстильной, фарфоро-фаянсовой, электронной промышленности


ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков -  площадь земельных участков: не подлежат установлению.

2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений — не менее 6 м;


3. Предельное количество этажей: не подлежат установлению.

4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка — 80%;

5. В соответствии с табл. 9.2 СП 42.13330.2016 площадь озелененных территорий общего пользования городских и сельских поселений составляет 12 кв.м/чел.
П. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА


Зона производственной деятельности предназначена для размещения объектов капитального строительства в целях добычи недр, их переработки, изготовления вещей промышленным способом. На территории Златоустовского городского округа выделены следующие зоны:
· П1 – Производственная зона
· П2 – Коммунально-складская зона
П1. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Основные виды разрешенного использования:
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код по классификатору


	Производственная деятельность
	6.0

	· Размещение объектов капитального строительства в целях добычи недр, их переработки, изготовления вещей промышленным способом


	Недропользование
	6.1

	· Осуществление геологических изысканий;
· добыча полезных ископаемых открытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, скважины) способами размещение объектов капитального строительства, в том числе подземных, в целях добычи недр;
· размещение объектов капитального строительства, в том числе подземных, в целях добычи полезных ископаемых; 

· размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки сырья к транспортировке и (или) промышленной переработке;
· размещение объектов капитального строительства, предназначенных для проживания в них сотрудников, осуществляющих обслуживание зданий и сооружений, необходимых для целей недропользования, если добыча недр происходит на межселенной территории


	Тяжелая промышленность (IV-V класс опасности)
	6.2

	· Размещение объектов капитального строительства горно-обогатительной и горно-перерабатывающей, металлургической, машиностроительной промышленности, а также изготовления и ремонта продукции судостроения, авиастроения, вагоностроения, машиностроения, станкостроения, а также другие подобные промышленные предприятия, для эксплуатации которых предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон, за исключением случаев, когда объект промышленности отнесен к иному виду разрешенного использования


	Автомобиле-строительная промышленность (IV-V класс опасности)
	6.2.1

	· Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства транспортных средств и оборудования, производства автомобилей, производства автомобильных кузовов, производства прицепов, полуприцепов и контейнеров, предназначенных для перевозки одним или несколькими видами транспорта, производства частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей


	Легкая промышленность (IV-V класс опасности)
	6.3

	· Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для текстильной, фарфоро-фаянсовой, электронной промышленности


	Фармацевтическая промышленность (IV-V класс опасности)
	6.3.1

	· Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для фармацевтического производства, в том числе объектов, в отношении которых предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон


	Пищевая промышленность (IV-V класс опасности)
	6.4

	· Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий


	Нефтехимическая промышленность (IV-V класс опасности)
	6.5

	· Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для переработки углеводородного сырья, изготовления удобрений, полимеров, химической продукции бытового назначения и подобной продукции, а также другие подобные промышленные предприятия


	Строительная промышленность (IV-V класс опасности)
	6.6

	· Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции


	Энергетика
	6.7

	· Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений);
· размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1


	Связь
	6.8

	· Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3


	Склады (IV-V класс опасности)
	6.9

	· Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов


	Складские площадки (IV-V класс опасности)
	6.9.1

	· Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратегических запасов) на открытом воздухе


	Целлюлозно-бумажная промышленность (IV-V класс опасности)
	6.11

	· Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для целлюлозно-бумажного производства, производства целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них, издательской и полиграфической деятельности, тиражирования записанных носителей информации


	Научно-производственная деятельность
	6.12

	· Размещение технологических, промышленных, агропромышленных парков, бизнес-инкубаторов


	Проведение научных исследований
	3.9.2

	· Размещение зданий и сооружений, предназначенных для проведения научных изысканий, исследований и разработок (научно-исследовательские и проектные институты, научные центры, инновационные центры, государственные академии наук, опытно-конструкторские центры, в том числе отраслевые)


	Проведение научных испытаний
	3.9.3

	· Размещение зданий и сооружений для проведения изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки, научные и селекционные работы, ведение сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира


	Скотоводство (IV-V класс опасности)
	1.8

	· Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с разведением сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей, верблюдов, оленей);

· сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, производство кормов, размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных;

· разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала)


	Звероводство (IV-V класс опасности)
	1.9

	· Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением в неволе ценных пушных зверей;

· размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продукции;

· разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала)


	Птицеводство (IV-V класс опасности)
	1.10

	· Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением домашних пород птиц, в том числе водоплавающих;

· размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продукции птицеводства;

· разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала)


	Свиноводство (IV-V класс опасности)
	1.11

	· Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением свиней;

· размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продукции;

· разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала)


	Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции
	1.15

	· Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции


	Обеспечение сельскохозяйственного производства
	1.18

	· Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных башен, трансформаторных станций и иного технического оборудования, используемого для ведения сельского хозяйства


	Заготовка древесины
	10.1

	· Рубка лесных насаждений, выросших в природных условиях, в том числе гражданами для собственных нужд, частичная переработка, хранение и вывоз древесины, создание лесных дорог, размещение сооружений, необходимых для обработки и хранения древесины (лесных складов, лесопилен), охрана и восстановление лесов


	Ветеринарное обслуживание
	3.10

	· Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг, содержания или разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.10.1-3.10.2


	Амбулаторно-ветеринарное обслуживание
	3.10.1

	· Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных


	Приюты для животных
	3.10.2

	· Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг в стационаре;
· размещение объектов капитального строительства, предназначенных для содержания, разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека, оказания услуг по содержанию и лечению бездомных животных;
· размещение объектов капитального строительства, предназначенных для организации гостиниц для животных


	Магазины
	4.4

	· Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м


	Обеспечение обороны и безопасности
	8.0

	· Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в боевой готовности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов управлений ими (размещение военных организаций, внутренних войск, учреждений и других объектов, дислокация войск и сил флота), проведение воинских учений и других мероприятий, направленных на обеспечение боевой готовности воинских частей; размещение зданий военных училищ, военных институтов, военных университетов, военных академий; размещение объектов, обеспечивающих осуществление таможенной деятельности


	Обеспечение внутреннего правопорядка
	8.3

	· Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба;
· размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий


	Коммунальное обслуживание
	3.1

	· Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами.


	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1

	· Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)


	Административные здания организаций,

обеспечивающих предоставление коммунальных услуг
	3.1.2

	· Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг


	Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии
и смежных с ней областях
	3.9.1

	· Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие)


	Общественное питание
	4.6

	· Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)


	Гостиничное обслуживание
	4.7

	· Размещение гостиниц


	Служебные гаражи
	4.9

	· Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо


	Объекты дорожного сервиса
	4.9.1

	· Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса


	Заправка транспортных средств
	4.9.1.1

	· Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса


	Обеспечение дорожного отдыха
	4.9.1.2

	· Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса


	Автомобильные мойки
	4.9.1.3

	· Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли


	Ремонт автомобилей
	4.9.1.4

	· Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли


	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0

	· Земельные участки общего пользования.


	Улично-дорожная сеть
	12.0.1

	· Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств


	Благоустройство территории
	12.0.2

	· Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов



2. Условно разрешенные виды использования:
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код по классификатору


	Тяжелая промышленность (II-III класс опасности)
	6.2

	· Размещение объектов капитального строительства горно-обогатительной и горно-перерабатывающей, металлургической, машиностроительной промышленности, а также изготовления и ремонта продукции судостроения, авиастроения, вагоностроения, машиностроения, станкостроения, а также другие подобные промышленные предприятия, для эксплуатации которых предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон, за исключением случаев, когда объект промышленности отнесен к иному виду разрешенного использования


	Автомобилестроительная промышленность (II-III класс опасности)
	6.2.1

	· Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства транспортных средств и оборудования, производства автомобилей, производства автомобильных кузовов, производства прицепов, полуприцепов и контейнеров, предназначенных для перевозки одним или несколькими видами транспорта, производства частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей


	Легкая промышленность (II-III класс опасности)
	6.3

	· Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для текстильной, фарфоро-фаянсовой, электронной промышленности


	Фармацевтическая промышленность (II-III класс опасности)
	6.3.1

	· Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для фармацевтического производства, в том числе объектов, в отношении которых предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон


	Пищевая промышленность (II-III класс опасности)
	6.4

	· Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий


	Нефтехимическая промышленность (II-III класс опасности)
	6.5

	· Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для переработки углеводородного сырья, изготовления удобрений, полимеров, химической продукции бытового назначения и подобной продукции, а также другие подобные промышленные предприятия


	Строительная промышленность (II-III класс опасности)
	6.6

	· Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для переработки углеводородного сырья, изготовления удобрений, полимеров, химической продукции бытового назначения и подобной продукции, а также другие подобные промышленные предприятия


	Склады (II-III класс опасности)
	6.9

	· Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов


	Складские площадки (II-III класс опасности)
	6.9.1

	· Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратегических запасов) на открытом воздухе


	Целлюлозно-бумажная промышленность (II-III класс опасности)
	6.11

	· Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для целлюлозно-бумажного производства, производства целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них, издательской и полиграфической деятельности, тиражирования записанных носителей информации


	Деловое управление
	4.1

	· Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)


	Хранение автотранспорта
	2.7.1

	· Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9


	Рынки
	4.3

	· Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв.м;
· размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка


	Трубопроводный транспорт
	7.5

	· Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов


	Ритуальная деятельность
	12.1

	· Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения;
· размещение соответствующих культовых сооружений


	Специальная деятельность
	12.2

	· Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение объектов размещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов (скотомогильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки



Все условно разрешенные виды использования земельных участков требуют предварительной проработки с учетом охранных, санитарно-защитных зон, зон с особыми условиями территории для дальнейшего рассмотрения на Комиссии.
ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков -  площадь земельных участков:  не подлежат установлению,

3. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений — не менее 10 м;
4. Предельное количество этажей — не подлежат установлению;
5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка — 80%;
6. Максимальный процент застройки в границах земельного участка под индивидуальные гаражи — 100%.

В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и общественно-деловых зон необходимо предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 50 м, а при ширине зоны до 100 м — не менее 20 м. Минимальную площадь озеленения следует принимать в зависимости от ширины зоны с учетом экологических норм и архитектурно-планировочных условий в соответствии с п. 8.6. СП  42.13330.2016.

Размещение промышленного предприятия или коммунально-складского объекта должно выполняться в строгом соответствии с санитарными нормами и правилами, а также, на основании проекта планировки и межевания.
При размещении на территории муниципального образования объекта, имеющего санитарно-защитную зону, с выделением земельного участка под строительство, необходимо учитывать величину санитарно-защитной зоны для исключения негативного влияния на соседних землепользователей. Санитарно-защитная зона вновь размещаемых объектов должна включаться внутрь соответствующей территориальной зоны.

Обязательное условие промышленного проектирования - внедрение передовых ресурсосберегающих, безотходных и малоотходных технологических решений, позволяющих максимально сократить или избежать поступлений вредных химических или биологических компонентов выбросов в атмосферный воздух, почву и водоемы, предотвратить или снизить воздействие физических факторов до гигиенических нормативов и ниже.
П2. КОММУНАЛЬНО-СКЛАДСКАЯ ЗОНА

Коммунально-складские территории предназначены для размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли.
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ


1. Основные виды разрешенного использования:

	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код по классификатору


	Склады (IV-V класс опасности)
	6.9

	· Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов


	Складские площадки (IV-V класс опасности)
	6.9.1

	· Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратегических запасов) на открытом воздухе


	Коммунальное обслуживание
	3.1

	· Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами.


	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1

	· Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)


	Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции
	1.15

	· Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции


	Обеспечение сельскохозяйственного производства
	1.18

	· Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных башен, трансформаторных станций и иного технического оборудования, используемого для ведения сельского хозяйства


	Хранение автотранспорта
	2.7.1

	· Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 2.7.2, 4.9


	Размещение гаражей для собственных нужд
	2.7.2

	· Размещение для собственных нужд отдельно стоящих гаражей и (или) гаражей, блокированных общими стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющих общие с ними крышу, фундамент и коммуникации


	Административные здания организаций,

обеспечивающих предоставление коммунальных услуг
	3.1.2

	· Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг


	Бытовое обслуживание
	3.3

	· Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)


	Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии

и смежных с ней областях
	3.9.1

	· Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие)


	Ветеринарное обслуживание
	3.10

	· Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг, содержания или разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.10.1-3.10.2


	Амбулаторно-ветеринарное обслуживание
	3.10.1

	· Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных


	Приюты для животных
	3.10.2

	· Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг в стационаре;

· размещение объектов капитального строительства, предназначенных для содержания, разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека, оказания услуг по содержанию и лечению бездомных животных;

· размещение объектов капитального строительства, предназначенных для организации гостиниц для животных


	Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)
	4.2

	· Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв.м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования с с кодами 4.5-4.8.2;

· размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра


	Рынки
	4.3

	· Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв.м;

· размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка


	Магазины
	4.4

	· Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м


	Служебные гаражи
	4.9

	· Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо


	Объекты дорожного сервиса
	4.9.1

	· Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса


	Заправка транспортных средств
	4.9.1.1

	· Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса


	Обеспечение дорожного отдыха
	4.9.1.2

	· Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса


	Автомобильные мойки
	4.9.1.3

	· Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли


	Ремонт автомобилей
	4.9.1.4

	· Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли


	Пищевая промышленность (IV-V класс опасности)
	6.4

	· Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий


	Строительная промышленность (IV-V класс опасности)
	6.6

	· Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции


	Целлюлозно-бумажная промышленность (V класс опасности)
	6.11

	· Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для целлюлозно-бумажного производства, производства целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них, издательской и полиграфической деятельности, тиражирования записанных носителей информации


	Энергетика
	6.7

	· Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений);
· размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1


	Связь
	6.8

	· Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3


	Обеспечение внутреннего правопорядка
	8.3

	· Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба;
· размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий


	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0

	· Земельные участки общего пользования.


	Улично-дорожная сеть
	12.0.1

	· Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств


	Благоустройство территории
	12.0.2

	· Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов


2. Условно разрешенные виды использования:
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код по классификатору


	Склады (II-III класс опасности)
	6.9

	· Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов


	Складские площадки (II-III класс опасности)
	6.9.1

	· Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратегических запасов) на открытом воздухе


	Деловое управление
	4.1

	· Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)


	Общественное питание
	4.6

	· Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)


	Гостиничное обслуживание
	4.7

	· Размещение гостиниц



Все условно разрешенные виды использования земельных участков требуют предварительной проработки с учетом охранных, санитарно-защитных зон, зон с особыми условиями территории для дальнейшего рассмотрения на Комиссии.

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА


1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков -  площадь земельных участков:  не подлежат установлению,

за исключением земельных участков, предоставленных под индивидуальное гаражное строительство (индивидуальные гаражи):

· Минимальный размер земельного участка                                                       15 кв.м

· Максимальный размер земельного участка                                                      50 кв.м.

2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений — не менее 10 м;


3.  Предельное количество этажей — не подлежат установлению;

4.  Максимальный процент застройки в границах земельного участка — 80%;

            5.Максимальный процент застройки в границах земельного участка под индивидуальные гаражи — 100%.

В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и общественно-деловых зон необходимо предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 50 м, а при ширине зоны до 100 м — не менее 20 м. Минимальную площадь озеленения следует принимать в зависимости от ширины зоны с учетом экологических норм и архитектурно-планировочных условий в соответствии с п. 8.6. СП  42.13330.2016.

Размещение промышленного предприятия или коммунально-складского объекта должно выполняться в строгом соответствии с санитарными нормами и правилами, а также, на основании проекта планировки и межевания.


При размещении на территории муниципального образования объекта, имеющего санитарно-защитную зону, с выделением земельного участка под строительство, необходимо учитывать величину санитарно-защитной зоны для исключения негативного влияния на соседних землепользователей. Санитарно-защитная зона вновь размещаемых объектов должна включаться внутрь соответствующей территориальной зоны.
И. ЗОНА ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Основные виды разрешенного использования:
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код по классификатору


	Энергетика
	6.7

	· Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений);
· размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1


	Связь
	6.8

	· Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3


	Коммунальное обслуживание
	3.1

	· Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами.


	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1

	· Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)


	Трубопроводный транспорт
	7.5

	· Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов


	Гидротехнические сооружения
	11.3

	· Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений)


	Административные здания организаций,

обеспечивающих предоставление коммунальных услуг
	3.1.2

	· Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг


	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0

	· Земельные участки общего пользования.


	Улично-дорожная сеть
	12.0.1

	· Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств


	Благоустройство территории
	12.0.2

	· Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов



2. Условно разрешенные виды использования:
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код по классификатору


	Специальное пользование водными объектами
	11.2

	· Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для специального водопользования (забор водных ресурсов из поверхностных водных объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод, проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов)  


	Служебные гаражи
	4.9

	· Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо


ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков - площадь земельных участков: не подлежат установлению;

2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений — не подлежат установлению;

3. Предельное количество этажей — не подлежат установлению;

4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка — не подлежат установлению;

В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и общественно-деловых зон необходимо предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 50 м, а при ширине зоны до 100 м — не менее 20 м. Минимальную площадь озеленения следует принимать в зависимости от ширины зоны с учетом экологических норм и архитектурно-планировочных условий в соответствии с п. 8.6. СП  42.13330.2016.

Обязательное условие промышленного проектирования - внедрение передовых ресурсосберегающих, безотходных и малоотходных технологических решений, позволяющих максимально сократить или избежать поступлений вредных химических или биологических компонентов выбросов в атмосферный воздух, почву и водоемы, предотвратить или снизить воздействие физических факторов до гигиенических нормативов и ниже.
Т. ЗОНА ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Зона транспорта – это территория для размещения различного рода путей сообщения и сооружений, используемых для перевозки людей или грузов, либо передачи веществ.
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Основные виды разрешенного использования:
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код по классификатору


	Железнодорожный транспорт
	7.1

	· Размещение объектов капитального строительства железнодорожного транспорта


	Железнодорожные пути
	7.1.1

	· Размещение железнодорожных путей


	Обслуживание железнодорожных перевозок
	7.1.2

	· Размещение зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и станций, а также устройств и объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта;
· размещение погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых складов (за исключением складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных станций любых типов, а также складов, предназначенных для хранения опасных веществ и материалов, не предназначенных непосредственно для обеспечения железнодорожных перевозок) и иных объектов при условии соблюдения требований безопасности движения, установленных федеральными законами


	Автомобильный транспорт
	7.2

	· Размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта


	Размещение автомобильных дорог
	7.2.1

	· Размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и технически связанных с ними сооружений, придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств; размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения


	Обслуживание перевозок пассажиров
	7.2.2

	· Размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, за исключением объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 7.6


	Стоянки транспорта общего пользования
	7.2.3

	· Размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки людей по установленному маршруту


	Воздушный транспорт
	7.4

	· Размещение аэродромов, вертолетных площадок (вертодромов), обустройство мест для приводнения и причаливания гидросамолетов, размещение радиотехнического обеспечения полетов и прочих объектов, необходимых для взлета и приземления (приводнения) воздушных судов, размещение аэропортов (аэровокзалов) и иных объектов, необходимых для посадки и высадки пассажиров и их сопутствующего обслуживания и обеспечения их безопасности, а также размещение объектов, необходимых для погрузки, разгрузки и хранения грузов, перемещаемых воздушным путем; размещение объектов, предназначенных для технического обслуживания и ремонта воздушных судов


	Служебные гаражи
	4.9

	· Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо


	Объекты дорожного сервиса
	4.9.1

	· Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса


	Заправка транспортных средств
	4.9.1.1

	· Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса


	Обеспечение дорожного отдыха
	4.9.1.2

	· Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса


	Автомобильные мойки
	4.9.1.3

	· Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли


	Ремонт автомобилей
	4.9.1.4

	· Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли


	Коммунальное обслуживание
	3.1

	· Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами.


	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1

	· Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)


	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0

	· Земельные участки общего пользования.


	Улично-дорожная сеть
	12.0.1

	· Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств


	Благоустройство территории
	12.0.2

	· Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов



2. Условно разрешенные виды использования:
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код по классификатору


	Трубопроводный транспорт
	7.5

	· Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов


	Энергетика
	6.7

	· Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений);
· размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1


	Связь
	6.8

	· Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3


	Склады
	6.9

	· Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов


	Складские площадки
	6.9.1

	· Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратегических запасов) на открытом воздухе


	Обеспечение внутреннего правопорядка
	8.3

	· Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба;
· размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий


	Административные здания организаций,

обеспечивающих предоставление коммунальных услуг
	3.1.2

	· Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг


ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков - площадь земельных участков: не подлежат установлению;

2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений — не подлежат установлению;

3. Предельное количество этажей — не подлежат установлению;

4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка — не подлежат установлению.


В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и общественно-деловых зон необходимо предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 50 м, а при ширине зоны до 100 м — не менее 20 м. Минимальную площадь озеленения следует принимать в зависимости от ширины зоны с учетом экологических норм и архитектурно-планировочных условий в соответствии с п. 8.6. СП  42.13330.2016.
Сх. ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

В соответствии с п. 9 ст. 35 Градостроительного кодекса РФ в состав зон сельскохозяйственного использования включаются:
· зоны сельскохозяйственных угодий – пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и др.),
· зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения, предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.
Согласно части 6 статьи 36 Градостроительного Кодекса градостроительные регламенты не устанавливаются для сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения.

На территории Златоустовского городского округа предусмотрено выделение следующих зон:
· Сх2 — Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения;
· Сх3 — Зона ведения садоводства и огородничества.
Сх2. ЗОНА, ЗАНЯТАЯ ОБЪЕКТАМИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Основные виды разрешенного использования:
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код по классификатору


	Растениеводство
	1.1

	· Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием сельскохозяйственных культур


	Садоводство
	1.5

	· Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием многолетних плодовых и ягодных культур, винограда, и иных многолетних культур


	Животноводство
	1.7

	· Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством продукции животноводства, в том числе сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала), размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных, производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции;
· Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.8-1.11

	


	Скотоводство
	1.8

	· Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с разведением сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей, верблюдов, оленей);
· сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, производство кормов, размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных;
· разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала)


	Звероводство
	1.9

	· Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением в неволе ценных пушных зверей;
· размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продукции;
· разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала)


	Птицеводство
	1.10

	· Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением домашних пород птиц, в том числе водоплавающих;
· размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продукции птицеводства;
· разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала)


	Свиноводство
	1.11

	· Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением свиней;
· размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продукции;
· разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала)


	Пчеловодство
	1.12

	· Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, по разведению, содержанию и использованию пчел и иных полезных насекомых;
· размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для пчеловодства и разведениях иных полезных насекомых;
· размещение сооружений используемых для хранения и первичной переработки продукции пчеловодства


	Рыбоводство
	1.13

	· Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением и (или) содержанием, выращиванием объектов рыбоводства (аквакультуры);
· размещение зданий, сооружений, оборудования, необходимых для осуществления рыбоводства (аквакультуры)


	Научное обеспечение сельского хозяйства
	1.14

	· Осуществление научной и селекционной работы, ведения сельского хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира;
· размещение коллекций генетических ресурсов растений


	Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции
	1.15

	· Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции


	Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках
	1.16

	· Производство сельскохозяйственной продукции без права возведения объектов капитального строительства  


	Питомники
	1.17

	· Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для получения рассады и семян;
· размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйственного производства  


	Обеспечение сельскохозяйственного производства
	1.18

	· Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных башен, трансформаторных станций и иного технического оборудования, используемого для ведения сельского хозяйства  


	Сенокошение
	1.19

	· Кошение трав, сбор и заготовка сена  


	Выпас сельскохозяйственных животных
	1.20

	· Выпас сельскохозяйственных животных  


	Коммунальное обслуживание
	3.1

	· Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами.


	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1

	· Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)


	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0

	· Земельные участки общего пользования.


	Улично-дорожная сеть
	12.0.1

	· Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств


	Благоустройство территории
	12.0.2

	· Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов



2. Условно разрешенные виды использования:
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код по классификатору


	Трубопроводный транспорт
	7.5

	· Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов


	Энергетика
	6.7

	· Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений);
· размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1


	Связь
	6.8

	· Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3


       Примечание: в соответствии с п. 8.13 СП 42.13330.2016 объекты с размерами санитарно-защитной зоны свыше 300 м следует размещать на обособленных земельных участках за пределами границ населенных пунктов.

Все условно-разрешенные виды использования земельных участков требуют предварительной проработки с учетом охранных, санитарно-защитных зон, зон с особыми условиями территории для дальнейшего рассмотрения на Комиссии.
ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков - площадь земельных участков: 
· предельные минимальные размеры – 0,5 га;
· предельные максимальные размеры – 150 га.


2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений — 3 м;

3. Предельное количество этажей — не подлежат установлению;

4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка — не подлежат установлению.

В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и общественно-деловых зон необходимо предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 50 м, а при ширине зоны до 100 м — не менее 20 м. Минимальную площадь озеленения следует принимать в зависимости от ширины зоны с учетом экологических норм и архитектурно-планировочных условий в соответствии с п. 8.6. СП  42.13330.2016.
Сх3. ЗОНА ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА И ОГОРОДНИЧЕСТВА 
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Основные виды разрешенного использования:
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код по классификатору


	Земельные участки общего назначения
	13.0

	· Земельные участки, являющиеся имуществом общего пользования и предназначенные для общего использования правообладателями земельных участков, расположенных в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, и (или) для размещения объектов капитального строительства, относящихся к имуществу общего пользования


	Ведение огородничества
	13.1

	· Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур


	Ведение садоводства
	13.2

	· Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение для собственных нужд садового дома, жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1, хозяйственных построек и гаражей для собственных нужд


	Коммунальное обслуживание
	3.1

	· Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами.


	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1

	· Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)


	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0

	· Земельные участки общего пользования.


	Улично-дорожная сеть
	12.0.1

	· Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств


	Благоустройство территории
	12.0.2

	· Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов



2. Условно разрешенные виды использования:
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код по классификатору


	Магазины
	4.4

	· Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м


ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков - площадь земельных участков: 
Для ведения садоводства - 0,01-0, 20 га;

Для ведения огородничества – 0,005-0,20 га.

2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
· для жилого строения (или дома) 



- 3 м,

· постройки для содержания мелкого скота и птицы 
- 4 м,

· других построек 





- 1 м


3. Предельное количество этажей — 2 этажа;


4. Предельная высота зданий – 9 м до конька крыши.


5. Максимальный процент застройки в границах земельного участка — 30%.
Р. ЗОНА РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

 Рекреационные территории предназначены для обеспечения экологической безопасности  среды жизнедеятельности, сохранения природной среды, естественных природных ландшафтов, для отдыха населения, обустройства мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности. Создание и уход за парками, городскими лесами, садами, скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных объектов общего пользования, а также обустройство мест отдыха в них. 

На территории Златоустовского городского округа выделены следующие зоны:
· Р1 – Зона рекреационного назначения
· Р2 – Зона городских лесов
Р1. ЗОНА РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Основные виды разрешенного использования:
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код по классификатору


	Отдых (рекреация)
	5.0

	· Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности;
· создание и уход за парками, городскими лесами, садами и скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных объектов общего пользования, а также обустройство мест отдыха в них


	Спорт
	5.1

	· Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря);
· размещение спортивных баз и лагерей


	Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий
	5.1.1

	· Размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов)


	Обеспечение занятий спортом в помещениях
	5.1.2

	· Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях


	Площадки для занятий спортом
	5.1.3

	· Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)


	Оборудованные площадки для занятий спортом
	5.1.4

	· Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища)


	Водный спорт
	5.1.5

	· Размещение спортивных сооружений для занятия водными видами спорта (причалы и сооружения, необходимые для организации водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря)


	Авиационный спорт
	5.1.6

	· Размещение спортивных сооружений для занятия авиационными видами спорта (ангары, взлетно-посадочные площадки и иные сооружения, необходимые для организации авиационных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря)


	Спортивные базы
	5.1.7

	· Размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется спортивная подготовка длительно проживающих в них лиц


	Природно-познавательный туризм
	5.2

	· Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей природной среде;
· осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий  


	Туристическое обслуживание
	5.2.1

	· Размещение пансионатов, гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не оказывающих услуги по лечению
· размещение детских лагерей  


	Охота и рыбалка
	5.3

	· Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника или рыболова, сооружений, необходимых для восстановления и поддержания поголовья зверей или количества рыбы. Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника или рыболова, сооружений, необходимых для восстановления и поддержания поголовья зверей или количества рыбы


	Причалы для маломерных судов
	5.4

	· Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов


	Поля для гольфа или конных прогулок
	5.5

	· Обустройство мест для игры в гольф или осуществления конных прогулок, в том числе осуществление необходимых земляных работ и размещения вспомогательных сооружений;

· размещение конноспортивных манежей, не предусматривающих устройство трибун


	Парки культуры и отдыха
	3.6.2

	· Размещение парков культуры и отдыха


	Развлечения
	4.8

	· Размещение зданий и сооружений, предназначенных для развлечения. 


	Развлекательные мероприятия
	4.8.1

	· Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр), игровых площадок


	Охрана природных территорий
	9.1

	· Сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности: создание и уход за запретными полосами, создание и уход за защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима использования природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, являющихся особо ценными


	Санаторная деятельность
	9.2.1

	· Размещение санаториев, профилакториев, бальнеологических лечебниц, грязелечебниц, обеспечивающих оказание услуги по лечению и оздоровлению населения;
· обустройство лечебно-оздоровительных местностей (пляжи, бюветы, места добычи целебной грязи);

· размещение лечебно-оздоровительных лагерей


	Историко-культурная деятельность
	9.3

	· Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм


	Водные объекты
	11.0

	· Ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, территориальные моря и другие поверхностные водные объекты


	Общее пользование водными объектами
	11.1

	· Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для осуществления общего водопользования (водопользования, осуществляемого гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие запреты не установлены законодательством)


	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0

	· Земельные участки общего пользования.


	Улично-дорожная сеть
	12.0.1

	· Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств


	Благоустройство территории
	12.0.2

	· Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов



2. Условно разрешенные виды использования:
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код по классификатору


	Коммунальное обслуживание
	3.1

	· Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами.


	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1

	· Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)


	Культурное развитие
	3.6

	· Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев;
· устройство площадок для празднеств и гуляний;
· размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов


	Религиозное использование
	3.7

	· Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома);
· размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища)


	Магазины
	4.4

	· Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м


	Общественное питание
	4.6

	· Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)


	Гостиничное обслуживание
	4.7

	· Размещение гостиниц


	Передвижное жилье
	2.4

	· Размещение сооружений, пригодных к использованию в качестве жилья (палаточные городки, кемпинги, жилые вагончики, жилые прицепы) с возможностью подключения названных сооружений к инженерным сетям, находящимся на земельном участке или на земельных участках, имеющих инженерные сооружения, предназначенных для общего пользования


ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков - площадь земельных участков: не подлежат установлению;

2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений — не подлежат установлению;

3. Предельное количество этажей — не подлежат установлению;

4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка — не подлежат установлению.
Р2. ЗОНА ГОРОДСКИХ ЛЕСОВ
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Виды разрешенного использования определяются в соответствии с лесохозяйственным регламентом. Разработка и утверждение лесохозяйственных регламентов на территории населенных пунктов выполняется в соответствии с частью 1.1 статьи 84 Лесного Кодекса Российской Федерации.
Сп. ЗОНА СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Зоны специального назначения включают в себя зоны, занятые кладбищами, крематориями, скотомогильниками, объектами, используемыми для захоронения твердых коммунальных отходов и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

На территории Златоустовского городского округа выделены следующие зоны:

· Сп1 – Зона кладбищ
· Сп2 – Зона складирования и захоронения отходов
· Сп3 – Зона режимных территорий
Сп1. ЗОНА КЛАДБИЩ
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Основные виды разрешенного использования:
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код по классификатору


	Ритуальная деятельность
	12.1

	· Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения;
· размещение соответствующих культовых сооружений


	Коммунальное обслуживание
	3.1

	· Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами.


	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1

	· Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)


	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0

	· Земельные участки общего пользования.


	Улично-дорожная сеть
	12.0.1

	· Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств


	Благоустройство территории
	12.0.2

	· Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов



Примечание: В соответствии с п. 8.13 СП 42.13330.2016 объекты с размерами санитарно-защитной зоны свыше 300 м следует размещать на обособленных земельных участках за пределами границ населенных пунктов.

2. Условно разрешенные виды использования:
	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код по классификатору


	Бытовое обслуживание
	3.3

	· Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)


	Религиозное использование
	3.7

	· Размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.7.1-3.7.2


	Осуществление религиозных обрядов
	3.7.1

	· Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги)


	Магазины
	4.4

	· Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м


	Общественное питание
	4.6

	· Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)


ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков - площадь земельных участков: не более 40 га;

2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений — не подлежат установлению;

3. Предельное количество этажей — не подлежат установлению;

4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка — не подлежат установлению.

В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и общественно-деловых зон необходимо предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 50 м, а при ширине зоны до 100 м — не менее 20 м. Минимальную площадь озеленения следует принимать в зависимости от ширины зоны с учетом экологических норм и архитектурно-планировочных условий в соответствии с п. 8.6. СП  42.13330.2016.

Размещение объектов специального назначения должно выполняться в строгом соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.
Сп2. ЗОНА СКЛАДИРОВАНИЯ И ЗАХОРОНЕНИЯ ОТХОДОВ
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Основные виды разрешенного использования:

	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код по классификатору


	Специальная деятельность
	12.2

	· Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение объектов размещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов (скотомогильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки


	Коммунальное обслуживание
	3.1

	· Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами.


	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1

	· Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)


	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0

	· Земельные участки общего пользования.


	Улично-дорожная сеть
	12.0.1

	· Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств



Примечание: В соответствии с п. 8.13 СП 42.13330.2016 объекты с размерами санитарно-защитной зоны свыше 300 м следует размещать на обособленных земельных участках за пределами границ населенных пунктов.

2. Условно разрешенные виды использования:

	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код по классификатору


	Коммунальное обслуживание
	3.1

	· Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами.


	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1

	· Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)


ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков - площадь земельных участков: не подлежат установлению;

2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений — не подлежат установлению;

3. Предельное количество этажей — не подлежат установлению;

4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка — не подлежат установлению.

В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и общественно-деловых зон необходимо предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 50 м, а при ширине зоны до 100 м — не менее 20 м. Минимальную площадь озеленения следует принимать в зависимости от ширины зоны с учетом экологических норм и архитектурно-планировочных условий в соответствии с п. 8.6. СП  42.13330.2016.

Размещение объектов специального назначения должно выполняться в строгом соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.
   Обязательное условие промышленного проектирования - внедрение передовых ресурсосберегающих, безотходных и малоотходных технологических решений, позволяющих максимально сократить или избежать поступлений вредных химических или биологических компонентов выбросов в атмосферный воздух, почву и водоемы,  предотвратить или снизить воздействие физических факторов до гигиенических нормативов и ниже.

Сп3. ЗОНА РЕЖИМНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Основные виды разрешенного использования:

	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код по классификатору


	Обеспечение обороны и безопасности
	8.0

	· Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в боевой готовности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов управлений ими (размещение военных организаций, внутренних войск, учреждений и других объектов, дислокация войск и сил флота), проведение воинских учений и других мероприятий, направленных на обеспечение боевой готовности воинских частей; размещение зданий военных училищ, военных институтов, военных университетов, военных академий; размещение объектов, обеспечивающих осуществление таможенной деятельности


	Обеспечение внутреннего правопорядка
	8.3

	· Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба;
· размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий


	Обеспечение деятельности по исполнению наказаний
	8.4

	· Размещение объектов капитального строительства для создания мест лишения свободы (следственные изоляторы, тюрьмы, поселения)


	Коммунальное обслуживание
	3.1

	· Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами.


	Предоставление коммунальных услуг
	3.1.1

	· Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)


	Служебные гаражи
	4.9

	· Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо


	Земельные участки (территории) общего пользования
	12.0

	· Земельные участки общего пользования.


	Улично-дорожная сеть
	12.0.1

	· Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств



Примечание: В соответствии с п. 8.13 СП 42.13330.2016 объекты с размерами санитарно-защитной зоны свыше 300 м следует размещать на обособленных земельных участках за пределами границ населенных пунктов.

2. Условно разрешенные виды использования:

	Наименование вида разрешенного использования земельного участка
	Код по классификатору


	Обеспечение вооруженных сил
	8.1

	· Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для разработки, испытания, производства ремонта или уничтожения вооружения, техники военного назначения и боеприпасов;
· обустройство земельных участков в качестве испытательных полигонов, мест уничтожения; вооружения и захоронения отходов, возникающих в связи с использованием, производством, ремонтом или уничтожением вооружений или боеприпасов;

· размещение объектов капитального строительства, необходимых для создания и хранения запасов материальных ценностей в государственном и мобилизационном резервах (хранилища, склады и другие объекты);

· размещение объектов, для обеспечения безопасности которых были созданы закрытые административно-территориальные образования


ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков - площадь земельных участков: не подлежат установлению;

2. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений — не подлежат установлению;

3. Предельное количество этажей — не подлежат установлению;

4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка — не подлежат установлению.

В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и общественно-деловых зон необходимо предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 50 м, а при ширине зоны до 100 м — не менее 20 м. Минимальную площадь озеленения следует принимать в зависимости от ширины зоны с учетом экологических норм и архитектурно-планировочных условий в соответствии с п. 8.6. СП  42.13330.2016.

Размещение объектов специального назначения должно выполняться в строгом соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Картой градостроительного зонирования на территории Златоустовского городского округа также выделены:
· Земли лесного фонда;
· Земли водного фонда;
· Особо-охраняемые природные территории;

· Территории объектов историко-культурного наследия.

ЗЕМЛИ ЛЕСНОГО ФОНДА

В соответствии со ст. 101 Земельного Кодекса РФ, к землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления, - вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства не лесные земли (просеки, дороги, болота и другие).

Порядок использования и охраны земель лесного фонда регулируется Земельным Кодексом и лесным законодательством (Лесным кодексом РФ).

Согласно п. 6 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ для земель лесного фонда градостроительные регламенты не устанавливаются.
ЗЕМЛИ ВОДНОГО ФОНДА

К указанной зоне относятся территории водных объектов - реки, озера, болота и другие поверхностные водные объекты, расположенные на территории городского округа.

Использование и охрана водных объектов осуществляется в соответствии с Водным кодексом РФ.

Согласно п. 6 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ для земель водного фонда градостроительные регламенты не устанавливаются.
ОСОБО-ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ

Согласно п. 6 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ для земель особо-охраняемых природных территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов) градостроительные регламенты не устанавливаются.

ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТОВ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской федерации, а так же в границах территории памятников или ансамблей, которые являются выявленными объектами культурного наследия (п.4,пп.1) Градостроительного кодекса РФ. 
Использование земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти,  уполномоченными  органами исполнительной власти субъектов РФ или  уполномоченными  органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами (ст.36, п.7 Градостроительного Кодекса РФ).
4. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
В соответствии с действующим законодательством устанавливаются различные зоны с особыми условиями использования территории.
Зоны с особыми условиями использования территории Златоустовского городского округа и режимы их использования приведены в таблице 4.1 Вышеуказанные границы зон отображены на «Карте градостроительного зонирования» и «Карте градостроительного зонирования города Златоуста».
РЕЖИМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ НА ТЕРРИТОРИИ ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Таблица 4.1 

	Наименование

зоны
	Документ
	Границы зон
	Режимы

	
	
	
	Запрещается
	Допускается

	1. Зоны охраны объектов культурного наследия
	ФЗ от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ», 

ФЗ от 03.08.2018 г. № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ»,

СП 42.13330.2011 Градостроительство, приказ Министерства культуры РФ от 4.06.2015 г. № 1745 «Об утверждении требований к составлению проектов границ территорий объектов культурного наследия»,

Закон Челябинской области от 12.05.2015 г. № 168-ЗО «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Челябинской области», Приказ Государственного комитета охраны объектов культурного наследия Челябинской области» от 06.04.2019 г. №№ 105-110 от 26.04.2019 № 111-112, от 17.05.2019 №155, от 20.05.2019 №173, 177, от 26.06.2019 №№ 281-301, от 12.08.2019 №№455-457, от 26.09.2019 № 480, от 07.11.2019 №534, 

от 11.11.2019 №536-553,

от 13.11.2019 №577, 578, от 09.12.2019 №740, 09.01.2020 № 1-3

от 06.04.2020 №№ 95, 96
	Границы зон охраны памятников, режим использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон определяются проектом зон охраны объекта культурного наследия. Проект зон охраны объекта культурного наследия подлежит в установленном порядке государственной историко-культурной экспертизе в целях определения его соответствия требованиям государственной охраны объектов культурного наследия.

Расстояния от памятников истории и культуры до транспортных и инженерных коммуникаций следует принимать не менее:
до проезжих частей магистралей скоростного и непрерывного движения в условиях сложного рельефа - 100 м;
на плоском рельефе — 50 м;

до сетей водопровода, канализации и теплоснабжения (кроме разводящих) — 15 м;

до других подземных инженерных сетей — 5 м.
	· В границах зон охраны памятника устанавливается особый режим охраны, содержания и использования земель, запрещающий строительство и ограничивающий хозяйственную и иную деятельность, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной и природной среды данного памятника.
· Запрещается предусматривать снос, перемещения и другие изменения состояния объектов культурного наследия.
	В границах территории объекта культурного наследия: 

· работы по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;

· работы по сохранению памятников и ансамблей, находящихся в границах территории достопримечательного места, работы, направленные на обеспечение сохранности особенностей достопримечательного места, являющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия;

· строительство объектов капитального строительства в целях воссоздания утраченной градостроительной среды; 

· осуществление ограниченного строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства при условии сохранения особенностей достопримечательного места, являющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр;

· ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях;

· проведение археологических полевых работ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия, а также обеспечения доступа граждан к указанным объектам;

· проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, либо при условии соблюдения требований ФЗ;

· изыскательские, проектные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные работы в границах территории объекта культурного наследия при условии соблюдения требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, при обеспечении сохранности указанных объектов культурного наследия;

· строительные и иные работы на земельном участке, связанном с участком в границах территории объекта культурного наследия, проводятся при наличии в проектной документации разделов об обеспечении сохранности указанного объекта культурного наследия.

	2. Защитная зона объектов культурного наследия
	
	· для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 м от внешних границ территории памятника,
· для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, - 200 м;
· для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 м от внешних границ территории ансамбля;
· для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, - 250 метров.
В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах (вне границ) населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 м (300 м) от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию.
	Строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов
	

	3. Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии)
	Постановление Правительства РФ от 24.02.2009г №160 
п. IV 
«О порядке установления охранных зон объектов электросилового хозяйства и особых условий использования земельных участков в границах таких зон»
	ЛЭП:
1-20 кВ — 10 м (5 — для линий с самонесущими или изолированными проводами;
35 кВ — 15 м;
110 кВ — 20 м;
150, 220 кВ — 25 м;
300, 500, ±400 кВ — 30 м
	Осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в т. ч. привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в т. ч.: 
· набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;
· размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах, созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и проездов для доступа к объектам электросилового хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросилового хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;
· находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, производить переключения в электрических сетях (кроме работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи; 
· размещать свалки; 
· производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).
В охранных зонах линий электропередач, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных выше, - складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;
· - размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, за исключением гаражей-стоянок автомобилей, принадлежащих физическим лицам, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);
· использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев,
спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).
	

	4. Охранная зона железных дорог
	СП 42.13330.2001 п. 8,20,
Приказ от 06.08.2008 г. 
№ 126 
Минтранс РФ 
«Об утверждении норм отвода земельных участков, необходимых для формирования полосы отвода железных дорог, а также норм расчета охранных зон железных дорог»
	Жилую застройку необходимо отделять от железных дорог санитарно-защитной зоной шириной не менее 100 м, считая от оси крайнего железнодорожного пути. При размещении железных дорог в выемке или при осуществлении специальных шумозащитных мероприятий, обеспечивающих требования СП 51.13330, ширина санитарно-защитной зоны может быть уменьшена, но не более чем на 50 м. Ширину санитарно-защитной зоны до границ садовых участков следует принимать не менее 50 м.
Ширина охранной зоны:
не менее 500 м — в пустынных и полупустынных р-нах;
не менее 100 м — в остальных районах.
Земельные участки, расположенные вдоль полосы отвода, могут быть включены в границы охранной зоны железных дорог в случае прохождения железнодорожных путей:
а) в местах, подверженных снежным обвалам (лавинам), оползням, размывам, селевым потокам, оврагообразованию, карстообразованию и др. опасным геологическим воздействиям;
б) в районах подвижных песков;
в) по лесам, выполняющим функции защитных лесонасаждений, в т.ч. по лесам в поймах рек и вдоль поверхностных водных объектов;
г) по лесам, где сплошная вырубка древостоя может отразиться на устойчивости склонов гор и холмов и привести к образованию оползней, осыпей, оврагов или вызвать появление селевых потоков и снежных обвалов (лавин), повлиять на сохранность, устойчивость и прочность железнодорожных путей.
	а) строительство капитальных зданий и сооружений, устройство временных дорог, вырубка древесной и кустарниковой растительности, удаление дернового покрова, проведение земляных работ, за исключением случаев, когда осуществление указанной деятельности необходимо для обеспечения устойчивой, бесперебойной и безопасной работы железнодорожного транспорта, повышения качества обслуживания пользователей услугами железнодорожного транспорта, а также в связи с устройством, обслуживанием и ремонтом линейных сооружений;
б) распашка земель;
в) выпас скота;
г) выпуск поверхностных и хозяйственно бытовых вод.
	В санитарно-защитных зонах, вне полосы отвода железной дороги, допускается размещать автомобильные дороги, гаражи, стоянки автомобилей, склады, учреждения коммунально-бытового назначения. Не менее 50% площади санитарно-защитной зоны должно быть озеленено.

	5. Придорожные полосы автомобильных дорог
	СаНПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 ФЗ «Об автомобильных дорогах от 18.10.2007 г.
СП 34.13330.2012
	В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:
1) 75 м — для автомобильных дорог I и II категорий;
2) 50 м — для автомобильных дорог III и IV категорий;
3) 20 м — для автомобильных дорог V категории;
4) 100 м - для подъездных дорог, соединяющих адм. центры (столицы) субъектов РФ, города федерального значения с другими населенными пунктами, а также для участков автомобильных дорог общего пользования федерального значения, построенных для объездов городов с численностью населения до 250 тыс. человек;
5) 150 м — для участков автодорог — объездов городов с численностью населения свыше 250 тыс. человек.
	Строительство капитальных сооружений за исключением объектов дорожной службы, а также зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания владельцев и пассажиров автотранспортных средств (объектов дорожного сервиса).
	Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются только при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги.

	6. Охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов)
	Правила охраны магистральных трубопроводов. Постановление Госгортехнадзора России от 24.04.1992 № 9 Приказ Минэнерго России от 29.04.1992,
СНиП 2.05.06-85* Магистральные трубопроводы
СНиП от 30.03.1985 № 2.05.06-85*,
СП от 30.03.1985 № 36.13330.2010
СП 86.13330.2014, Магистральные трубопроводы (пересмотр актуализированного СНиП III-42-80* "Магистральные трубопроводы" (СП 86.13330.2012)) (с изм. № 1, 2)
СП от 18.02.2014 № 86.13330.2014
Применяется с 01.06.2014 взамен СП 86.13330.2012
	Охранные зоны устанавливаются в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны. (п.4.1 Правил...)
Минимальные расстояния, м, от оси трубопроводов до населенных пунктов, коллективных садов, дачных поселков устанавливается в соответствии с п.7, таблицей 4.
	В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов либо привести их повреждению.
	

	7. Охранная зона линий и сооружений связи
	 ФЗ от 07.07.2003 «О связи» № 126-ФЗ,

Постановление Правительства РФ от 09.06.1995г №578 
«Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации»
	На трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации:

а) устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования:

- для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, - в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны;

- для морских кабельных линий связи и для кабелей связи при переходах через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) - в виде участков водного пространства по всей глубине от водной поверхности до дна, определяемых параллельными плоскостями, отстоящими от трассы морского кабеля на 0,25 морской мили с каждой стороны или от трассы кабеля при переходах через реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) на 100 метров с каждой стороны;

- для наземных и подземных необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов на кабельных линиях связи - в виде участков земли, определяемых замкнутой линией, отстоящей от центра установки усилительных и регенерационных пунктов или от границы их обвалования не менее чем на 3 метра и от контуров заземления не менее чем на 2 метра;

б) создаются просеки в лесных массивах и зеленых насаждениях:

- при высоте насаждений менее 4 метров - шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 4 метра (по 2 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);

- при высоте насаждений более 4 метров - шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);

- вдоль трассы кабеля связи - шириной не менее 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от кабеля связи);
	На трассах радиорелейных линий связи в целях предупреждения экранирующего действия распространению радиоволн эксплуатирующие предприятия определяют участки земли, на которых запрещается возведение зданий и сооружений, а также посадка деревьев. Расположение и границы этих участков предусматриваются в проектах строительства радиорелейных линий связи и согласовываются с органами местного самоуправления.

 В пределах охранных зон без письменного согласия и присутствия представителей предприятий, эксплуатирующих линии связи и линии радиофикации, юридическим и физическим лицам запрещается:

а) осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта землеройными механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра);

б) производить геолого-съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ;

в) производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища;

г) устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, провозить негабаритные грузы под проводами воздушных линий связи и линий радиофикации, строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия;

д) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, производить погрузочно-разгрузочные, подводно-технические, дноуглубительные и землечерпательные работы, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, других водных животных, а также водных растений придонными орудиями лова, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда. Судам и другим плавучим средствам запрещается бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами;

е) производить строительство и реконструкцию линий электропередач, радиостанций и других объектов, излучающих электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие на линии связи и линии радиофикации;

ж) производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учета проходящих подземных кабельных линий связи.

     Юридическим и физическим лицам запрещается производить всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную работу линий связи и линий радиофикации, в частности:

а) производить снос и реконструкцию зданий и мостов, осуществлять переустройство коллекторов, туннелей метрополитена и железных дорог, где проложены кабели связи, установлены столбы воздушных линий связи и линий радиофикации, размещены технические сооружения радиорелейных станций, кабельные ящики и распределительные коробки, без предварительного выноса заказчиками (застройщиками) линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации по согласованию с предприятиями, в ведении которых находятся эти лини и сооружения;

б) производить засыпку трасс подземных кабельных линий связи, устраивать на этих трассах временные склады, стоки химически активных веществ и свалки промышленных, бытовых и прочих отходов, ломать замерные, сигнальные, предупредительные знаки и телефонные колодцы;

в) открывать двери и люки необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов (наземных и подземных) и радиорелейных станций, кабельных колодцев телефонной канализации, распределительных шкафов и кабельных ящиков, а также подключаться к линиям связи (за исключением лиц, обслуживающих эти линии);

г) огораживать трассы линий связи, препятствуя свободному доступу к ним технического персонала;

д) самовольно подключаться к абонентской телефонной линии и линии радиофикации в целях пользования услугами связи;

е) совершать иные действия, которые могут причинить повреждения сооружениям связи и радиофикации (повреждать опоры и арматуру воздушных линий связи, обрывать провода, набрасывать на них посторонние предметы и другое).
	Все работы в охранных зонах линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации выполняются с соблюдением действующих нормативных документов по правилам производства и приемки работ.
   Трассы линий связи должны периодически расчищаться от кустарников и деревьев, содержаться в безопасном в пожарном отношении состоянии, должна поддерживаться установленная ширина просек. Деревья, создающие угрозу проводам линий связи и опорам линий связи, должны быть вырублены с оформлением в установленном порядке лесорубочных билетов (ордеров).

   Просеки для кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации, проходящие по лесным массивам и зеленым насаждениям, должны содержаться в безопасном в пожарном отношении состоянии силами предприятий, в ведении которых находятся линии связи и линии радиофикации.

   В случае если трассы действующих кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации проходят по территориям заповедников, лесов первой группы и другим особо охраняемым территориям, допускается создание просек только при отсутствии снижения функционального значения особо охраняемых участков (места кормежки редких и исчезающих видов животных, нерестилища ценных пород рыб и т.д.).

   В парках, садах, заповедниках, зеленых зонах вокруг городов и населенных пунктов, ценных лесных массивах, полезащитных лесонасаждениях, защитных лесных полосах вдоль автомобильных и железных дорог, запретных лесных полосах вдоль рек и каналов, вокруг озер и других водоемов прокладка просек должна производиться таким образом, чтобы состоянию насаждений наносился наименьший ущерб и предотвращалась утрата ими защитных свойств. На просеках не должны вырубаться кустарник и молодняк (кроме просек для кабельных линий связи), корчеваться пни на рыхлых почвах, крутых (свыше 15 градусов) склонах и в местах, подверженных размыву.
   На трассах кабельных линий связи вне городской черты устанавливаются информационные знаки, являющиеся ориентирами. Количество, тип и места установки информационных знаков определяются владельцами или предприятиями, эксплуатирующими линии связи, по существующим нормативам и правилам либо нормативам и правилам, установленным для сетей связи общего пользования Российской Федерации.

   В городах и других населенных пунктах прохождение трасс подземных кабельных линий связи определяется по табличкам на зданиях, опорах воздушных линий связи, линий электропередач, ограждениях, а также по технической документации. Границы охранных зон на трассах подземных кабельных линий связи определяются владельцами или предприятиями, эксплуатирующими эти линии.

   В местах установки необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов на линиях связи, оборудование которых размещается в унифицированных контейнерах непосредственно в грунте без надстроек, должны устанавливаться опознавательные знаки как для зимнего времени года (снежные заносы), так и для летнего.

   Границы охранных зон на трассах морских кабельных линий связи и на трассах кабелей связи при переходах через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) обозначаются в местах выведения кабелей на берег сигнальными знаками. Запрещающие знаки судоходной обстановки и навигационные огни устанавливаются в соответствии с действующими требованиями и государственными стандартами. Трассы морских кабельных линий связи указываются в "Извещениях мореплавателям" и наносятся на морские карты.

   Минимально допустимые расстояния (разрывы) между сооружениями связи и радиофикации и другими сооружениями определяются правилами возведения соответствующих сооружений и не должны допускать механического и электрического воздействия на сооружения связи.

   Охранные зоны на трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации в полосе отвода автомобильных и железных дорог могут использоваться предприятиями автомобильного и железнодорожного транспорта для их нужд без согласования с предприятиями, в ведении которых находятся эти линии связи, если это не связано с механическим и электрическим воздействием на сооружения линий связи, при условии обязательного обеспечения сохранности линий связи и линий радиофикации.

   Порядок использования земельных участков, расположенных в охранных зонах сооружений связи и радиофикации, регулируется земельным законодательством Российской Федерации.

   При предоставлении земель, расположенных в охранных зонах сооружений связи и радиофикации, под сельскохозяйственные угодья, огородные и садовые участки и в других сельскохозяйственных целях органами местного самоуправления при наличии согласия предприятий, в ведении которых находятся сооружения связи и радиофикации, в выдаваемых документах о правах на земельные участки в обязательном порядке делается отметка о наличии на участках зон с особыми условиями использования.

	8. Охранная зона особо охраняемой природной территории (государственного природного заповедника, национального парка, природного парка, памятника природы);
	ФЗ РФ от 14.03.1995 г.

№ 33-ФЗ 

«Об особо охраняемых природных территориях», постановление Совета Министров РСФСР № 130 от 05.03.1991 г. «О создании Национального парка Таганай».
	Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный парк «Таганай»

Гора Косотур, памятник природы
	На территориях национальных парков запрещается любая деятельность, которая может нанести ущерб природным комплексам и объектам растительного и животного мира, культурно-историческим объектам и которая противоречит целям и задачам национального парка, в том числе:

а) разведка и разработка полезных ископаемых;

б) деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова и геологических обнажений;

в) деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического режима;

г) предоставление на территориях национальных парков садоводческих и дачных участков;

д) строительство магистральных дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других коммуникаций, а также строительство и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов, за исключением объектов, размещение которых предусмотрено пунктом 1 настоящей статьи , объектов, связанных с функционированием национальных парков и с обеспечением функционирования расположенных в их границах населенных пунктов; 

е) заготовка древесины (за исключением заготовки гражданами древесины для собственных нужд), заготовка живицы, промысловая охота, промышленное рыболовство и прибрежное рыболовство, заготовка пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов (пищевых лесных ресурсов) (за исключением заготовки пищевых лесных ресурсов в границах зоны национального парка, указанной в подпункте "е" пункта 1 настоящей статьи ), других недревесных лесных ресурсов (за исключением заготовки гражданами таких ресурсов для собственных нужд), деятельность, влекущая за собой нарушение условий обитания объектов растительного и животного мира, сбор биологических коллекций, интродукция живых организмов в целях их акклиматизации; 

ж) движение и стоянка механизированных транспортных средств, не связанные с функционированием национальных парков, прогон домашних животных вне дорог и водных путей общего пользования и вне специально предусмотренных для этого мест, сплав древесины по водотокам и водоемам;

з) организация массовых спортивных и зрелищных мероприятий, организация туристских стоянок, мест отдыха и разведение костров за пределами специально предусмотренных для этого мест; 

и) вывоз предметов, имеющих историко-культурную ценность;

к) строительство объектов спорта, являющихся объектами капитального строительства, а также связанных с ними объектов инженерной и транспортной инфраструктур; 

л) размещение скотомогильников (биотермических ям), создание объектов размещения отходов производства и потребления. 

На территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах их охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.
	В границах национальных парков допускается наличие земельных участков иных пользователей и собственников. 

а) сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов;

б) сохранение историко-культурных объектов;

в) экологическое просвещение населения;

г) создание условий для регулируемого туризма и отдыха;

д) осуществление научной (научно-исследовательской) деятельности в области охраны окружающей среды в целях разработки мероприятий по сохранению и развитию природного потенциала и рекреационного потенциала Российской Федерации;

е) осуществление государственного экологического мониторинга; 

ж) восстановление нарушенных природных и историко-культурных комплексов и объектов.



	9. Охранная зона стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением
	Об утверждении Положения о создании охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды, ее загрязнением (с изменениями на 1 февраля 2005 года)

Постановление Правительства РФ от 27.08.1999 № 972
	В целях получения достоверной информации о состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении вокруг стационарных пунктов наблюдений (кроме метеорологического оборудования, устанавливаемого на аэродромах) создаются охранные зоны в виде земельных участков и частей акваторий, ограниченных на плане местности замкнутой линией, отстоящей от границ этих пунктов на расстоянии, как правило, 200 метров во все стороны.

Размеры и границы охранных зон стационарных пунктов наблюдений определяются в зависимости от рельефа местности и других условий.
	В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений устанавливаются ограничения на хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.
	

	10. Водоохранная (рыбоохранная) зона
	Водный кодекс РФ № 74-ФЗ от 03.06.2006 г.
	Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до 10 км - в размере 50 м;

2) от 10 до 50 км - в размере 100 м;

3) от 50 км и более - в размере 200 м.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 м.

Ширина водоохранной зоны озера устанавливается в размере 50 м от береговой линии.

Ширина водоохранной зоны на территориях поселений при наличии ливневой канализации и набережных устанавливается от парапета набережной.
	· использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 

· размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

· осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 

· движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

· размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов, станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

· размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

· сброс сточных, в том числе дренажных вод;

· разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19_1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-I "О недрах").
	Проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды, как то:

1)централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в т. ч. дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;
3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;
4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов. 
Применение приемников из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих и иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду для территорий садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в пункте 1 части 16 настоящей статьи.

	11. Прибрежная защитная полоса
	Водный кодекс РФ № 74-ФЗ от 03.06.2006 г.
	Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет:

30 м для имеющего обратный или нулевой уклон берега,

40 м для имеющего уклон берега до трех градусов,

50 м для имеющего уклон берега три и более градуса. 

На территориях поселений при наличии ливневой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных.
	Наряду с ограничениями для водоохранных зон:

· распашка земель;

· размещение отвалов размываемых грунтов; 

· выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.


	

	12. Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также устанавливаемые в случаях, предусмотренных Водным кодексом Российской Федерации, в отношении подземных водных объектов зоны специальной охраны


	СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения." гл. II, III
	I пояс

Подземных вод: 

на расстоянии не менее 30 м от водозабора – при использовании защищенных подземных вод;

на расстоянии не менее 50 м – при использовании недостаточно защищенных подземных вод;

группы подземных водозаборов – на расстоянии не менее 30 и 50 м от крайних скважин.

Поверхностных вод: – устанавливается с учетом конкретных условий, в следующих пределах:

для водоемов (водохранилища, озера) граница I пояса должна устанавливаться в зависимости от местных санитарных и гидрологических условий, но не менее 100 м во всех направлениях по акватории водозабора и по прилегающему к водозабору берегу от линии уреза воды при летне-осенней межени.
	· Посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в т. ч.:

· прокладка трубопроводов различного назначения,

· размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий,

· проживание людей, 

· применение ядохимикатов и удобрений.

· Спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта, 

· купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды.

· Отведение сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод.
	· Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами I пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории II пояса.

· В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории I пояса ЗСО при их вывозе.

· Все работы, в т. ч. добыча песка, гравия, донноуглубительные в пределах акватории ЗСО допускаются по согласованию с центром ГСЭН лишь при обосновании гидрологическими расчетами отсутствия ухудшения качества воды в створе водозабора.


	
	
	II, III пояс
Подземных вод: территория, предназначенная для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. Граница II и III пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Границы II пояса ЗСО водотоков и водоемов (водохранилища, озера) определяются в зависимости от природных, климатических и гидрологических условий.

Граница II пояса ЗСО на водоемах по территории должна быть удалена в обе стороны по берегу на 3 км (при наличии нагонных ветров до 10%), или 5 км (при наличии нагонных ветров более 10%) от уреза воды при нормальном подпорном уровне (НПУ), на 500 м (при равнинном рельефе местности), 750-1000 м (при гористом рельефе местности).

Граница II пояса ЗСО на водоемах должна быть удалена по акватории во все стороны от водозабора на расстояние 3 км - при наличии нагонных ветров до 10%, и 5 км - при наличии нагонных ветров более 10%.

Границы III пояса поверхностного источника на водоеме полностью совпадают с границами II пояса.


	Подземных: 

· закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли;

· размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

· размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

· применение удобрений и ядохимикатов;

· рубка леса главного пользования и реконструкции.

Поверхностных: 

· отведение сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод;

· расположение стойбищ и выпаса скота, другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения;

· сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды;

· рубки леса главного пользования и реконструкции, а также закрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины на корню и лесосечного фонда долгосрочного пользования, кроме рубок ухода и санитарных рубок леса.
	Использование источников водоснабжения в пределах второго пояса ЗСО для купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли в установленных местах при условии соблюдения гигиенических требований к охране поверхностных вод, а также гигиенических требований к зонам рекреации водных объектов.
Закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли, размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод в пределах III пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.
Регулирование отведения территории для нового строительства жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также согласование изменений технологий действующих предприятий, связанных с повышением степени опасности загрязнения сточными водами источника водоснабжения.


	13. Зоны затопления и подтопления
	Об определении границ зон затопления, подтопления (с изменениями на 17 мая 2016 года)

Постановление Правительства РФ от 18.04.2014 №360


	1. Зоны затопления определяются в отношении:

а) территорий, которые прилегают к незарегулированным водотокам, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) либо в результате ледовых заторов и зажоров. В границах зон затопления устанавливаются территории, затапливаемые при максимальных уровнях воды 3, 5, 10, 25 и 50-процентной обеспеченности (повторяемость 1, 3, 5, 10, 25 и 50 раз в 100 лет);

б) территорий, прилегающих к устьевым участкам водотоков, затапливаемых в результате нагонных явлений расчетной обеспеченности;

в) территорий, прилегающих к естественным водоемам, затапливаемых при уровнях воды однопроцентной обеспеченности;

г) территорий, прилегающих к водохранилищам, затапливаемых при уровнях воды, соответствующих форсированному подпорному уровню воды водохранилища;

д) территорий, прилегающих к зарегулированным водотокам в нижних бьефах гидроузлов, затапливаемых при пропуске гидроузлами паводков расчетной обеспеченности.

2. Зоны подтопления определяются в отношении территорий, прилегающих к зонам затопления, указанным в пункте 1 настоящих требований, повышение уровня грунтовых вод которых обусловливается подпором грунтовых вод уровнями высоких вод водных объектов.

В границах зон подтопления определяются:

а) территории сильного подтопления - при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 метра;

б) территории умеренного подтопления - при глубине залегания грунтовых вод от 0,3-0,7 до 1,2-2 метров от поверхности;

в) территории слабого подтопления - при глубине залегания грунтовых вод от 2 до 3 метров.
	
	

	14. Санитарно-защитная зона
	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и других объектов», гл. VII
	Размер санитарно-защитной зоны составляет:
· для промышленных объектов и производств I класса — 1000 м;
· для промышленных объектов и производств II класса — 500 м;
· для промышленных объектов и производств III класса — 300 м;
· для промышленных объектов и производств IV класса — 100 м;
· для промышленных объектов и производств V класса — 50 м.
	Размещать:
· жилую застройку, включая отдельные жилые дома, 
· ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, 
· территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков,
· других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания;
· спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения,
· лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.
· объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, 
· склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов,
· комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.
	Размещать:
· нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), 
· здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, 
· поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы,
· гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта,
· пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, 
· автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.
В СЗЗ объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий, допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека.

	14-а. Санитарный разрыв (СЗЗ) транспортных коммуникаций
	
	Жилую застройку необходимо отделять от железных дорог санитарно-защитной зоной шириной не менее 100 м, считая от оси крайнего железнодорожного пути. При размещении железных дорог в выемке или при осуществлении специальных шумозащитных мероприятий, обеспечивающих требования СП 51.13330, ширина санитарно-защитной зоны может быть уменьшена, но не более чем на 50 м. Ширину санитарно-защитной зоны до границ садовых участков следует принимать не менее 50м.

Автомобильные дороги общей сети I, II, III категорий, как правило, следует проектировать в обход поселений в соответствии с СП 34.13330. Расстояние от бровки земляного полотна указанных дорог до застройки принимать не менее:

до жилой застройки — 100 м, садово-дачной застройки — 50 м, для дорог IV категории — соответственно 50 и 25 м. Со стороны жилой и общественной застройки поселений, садоводческих товариществ следует предусматривать полосу зеленых насаждений шириной не менее 10 м.
	
	

	15. Зона ограничений передающего радиотехнического объекта, являющегося объектом капитального строительства;
	СанПиН 2.1.8/2. 2.4.1190-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи», СанПиН 2.1.8/2. 2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов».
	Границы СЗЗ (санитарно-защитных зон), определяются на высоте 2 м от поверхности земли по ПДУ (предельно допустимые уровни воздействия).

Внешняя граница ЗОЗ (зоны ограниченной застройки) определяется по максимальной высоте зданий перспективной застройки, на высоте верхнего этажа которых уровень ЭМП не превышает ПДУ для населения.

Расчет СЗЗ и ЗОЗ должен выполняться в соответствии с "Санитарными правилами и нормами на электромагнитные излучения радиочастотного диапазона (ЭМИ РЧ)" СанПиН 2.2.4./2.1.8.055, с учетом возможного суммирования ЭМП, создаваемых отдельными источниками, входящими в состав ПРТО.

Охранная зона определяется 1/3 высоты башни согласно ПОТ РО-45-010-2002 "Правила по охране труда при работах на радиорелейных линиях связи"
	СЗЗ и ЗОЗ не могут:

использоваться в качестве территории жилой застройки, а также для размещения площадок для стоянки и остановки всех видов транспорта, предприятий по обслуживанию автомобилей, бензозаправочных станций, складов нефти и нефтепродуктов и т. п.,

рассматриваться как резервная территория предприятия и использоваться для расширения промышленной площадки,

СЗЗ не может рассматриваться как территория для размещения коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков.
	

	16. Охранная зона пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети
	Постановление Правительства РФ от 12.10.2016 № 1037 «Об утверждении Правил установления охранных зон пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 7 октября 1996 года № 1170»
	Границы охранной зоны пункта на местности представляют собой квадрат (сторона 4 метра), стороны которого ориентированы по сторонам света и центральной точкой (точкой пересечения диагоналей) которого является центр пункта.
Границы охранных зон пунктов государственной геодезической сети и государственной нивелирной сети, центры которых размещаются в стенах зданий (строений, сооружений), а также пунктов государственной гравиметрической сети, размещенных в подвалах зданий (строений, сооружений), устанавливаются по контуру указанных зданий (строений, сооружений).
Решение об установлении охранной зоны пункта, утверждающее местоположение ее границ, принимается территориальными органами Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по месту нахождения пункта (далее - территориальные органы).
Координаты характерных точек границ охранных зон пунктов определяются аналитическим методом определения координат. Границы охранных зон пунктов устанавливаются с точностью определения координат соответствующих пунктов.
	В пределах границ охранных зон пунктов запрещается без письменного согласования с территориальным органом осуществление видов деятельности и проведение работ, которые могут повлечь повреждение или уничтожение наружных знаков пунктов, нарушить неизменность местоположения специальных центров пунктов или создать затруднения для использования пунктов по прямому назначению и свободного доступа к ним, а именно:
а) убирать, перемещать, засыпать или повреждать составные части пунктов;
б) проводить работы, размещать объекты и предметы, возводить сооружения и конструкции, которые могут препятствовать доступу к пунктам без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;
в) осуществлять горные, взрывные, строительные, земляные (мелиоративные) и иные работы, которые могут привести к повреждению или уничтожению пунктов;
г) проводить работы, не обеспечивающие сохранность пунктов.
Без согласования с территориальным органом запрещается проведение следующих работ:
а) снос объектов капитального строительства, на конструктивных элементах или в подвале которых размещены пункты;
б) капитальный ремонт помещений, в которых размещены гравиметрические пункты.
	В пределах границ охранных зон пунктов независимо от формы собственности земельных участков, на которых такие охранные зоны пунктов установлены, разрешено осуществлять геодезические работы без согласования с собственниками и иными правообладателями указанных земельных участков.

	17. Зона минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов); 
	СНиП 2.05.06-85* Магистральные трубопроводы,
СНиП от 30.03.1985 № 2.05.06-85* п.3.16. Табл. 4*
СП от 30.03.1985 № 36.13330.2010
	Газопроводы:
I кл.: D усл. ≤300 — 100 м от оси
· 300-600 — 150м
· 600-800 — 200м
· 800-1000 — 250м
· 1000-1200 — 300м
· 1200-1400 — 350м
II кл.: D усл. ≤300 — 75 м от оси
· 300-600 — 25 м
Нефтепроводы и нефтепродуктопроводы:
IV кл, D усл. ≤300 — 75 м
III кл. 300-500 — 100 м
II кл. 500-1000 — 150 м
I кл. 1000-1400 — 200 м
Расстояния от КС и ГРС:
Класс газопровода:
I кл.: D усл. ≤300 — 100 м от оси
· 300-600 — 150м
· 600-800 — 200м
· 800-1000 — 250м
· 1000-1200 — 300м
· 1200-1400 — 350м
II кл.: D усл. ≤300 — 75 м от оси
· ≥300 — 25 м
от НПС:
Категория НПС:
III кл. 300-500 — 100 м
II кл. 500-1000 — 150 м
I кл. 1000-1400 — 200 м
	Расстояния от оси подземных и наземных (в насыпи) трубопроводов до:

Города и другие населенные пункты; коллективные сады с садовыми домиками, дачные поселки; отдельные промышленные и сельскохозяйственные предприятия; тепличные комбинаты и хозяйства; птицефабрики; молокозаводы; карьеры разработки полезных ископаемых; гаражи и открытые стоянки для автомобилей индивидуальных владельцев на количество автомобилей более 20; отдельно стоящие здания с массовым скоплением людей (школы, больницы, клубы, детские сады и ясли, вокзалы и т.д.); жилые здания 3-этажные и выше; железнодорожные станции; аэропорты; морские и речные  порты и пристани; гидро- электростанции; гидротехнические сооружения морского и речного транспорта I-IV классов; очистные сооружения и насосные станции водопроводные, не относящиеся к магистральному трубопроводу, мосты железных дорог общей сети и автомобильных дорог I и II категорий с пролетом свыше 20 м (при прокладке нефтепроводов и нефтепродуктопроводов ниже мостов по течению); склады легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и газов с объемом хранения свыше 1000 м3; автозаправочные станции; мачты (башни) и сооружения многоканальной радиорелейной линии технологической связи трубопроводов, мачты (башни) и сооружения многоканальной радиорелейной линии связи Министерства связи России и других ведомств; телевизионные башни.
	

	18. Охранная зона тепловых сетей. 
	О Типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей
Приказ Минстроя России от 17.08.1992 № 197 п.4, 5
	Охранные зоны тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей, или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки.
	Производить действия, которые могут повлечь нарушения в нормальной работе тепловых сетей, их повреждение, несчастные случаи, или препятствующие ремонту:
· размещать автозаправочные станции, хранилища горюче-смазочных материалов, складировать агрессивные химические материалы;
· загромождать подходы и подъезды к объектам и сооружениям тепловых сетей, складировать тяжелые и громоздкие материалы, возводить временные строения и заборы;
· устраивать спортивные и игровые площадки, неорганизованные рынки, остановочные пункты общественного транспорта, стоянки всех видов машин и механизмов, гаражи, огороды и т.п.;
· устраивать всякого рода свалки, разжигать костры, сжигать бытовой мусор или промышленные отходы;
· производить работы ударными механизмами, производить сброс и слив едких и коррозионно-активных веществ и горюче-смазочных материалов;
· проникать в помещения павильонов, центральных и индивидуальных тепловых пунктов посторонним лицам; открывать, снимать, засыпать люки камер тепловых сетей; сбрасывать в камеры мусор, отходы, снег и т.д.;
· снимать покровный металлический слой тепловой изоляции; разрушать тепловую изоляцию; ходить по трубопроводам надземной прокладки (переход через трубы разрешается только по специальным переходным мостикам);
· занимать подвалы зданий, особенно имеющих опасность затопления, в которых проложены тепловые сети или оборудованы тепловые вводы под мастерские, склады, для иных целей; тепловые вводы в здания должны быть загерметизированы.
	При наличии письменного согласия предприятий и организаций, в ведении которых находятся тепловые сети:
· производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;
· производить земляные работы, планировку грунта, посадку деревьев и кустарников, устраивать монументальные клумбы;
· производить погрузочно-разгрузочные работы, а также работы, связанные с разбиванием грунта и дорожных покрытий;
· сооружать переезды и переходы через трубопроводы тепловых сетей.

	19. Месторождения
минерально-сырьевых ресурсов
	«О недрах» от 03.03.95 г. № 27-ФЗ, с изм. на 03.07.2016 г.

ст. 6, 8, 23, 25
	Территория месторождения
	Проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных комплексов и других хозяйственных объектов разрешаются только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального подразделения об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных подразделений и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

Пользователь недр имеет право:

1) использовать предоставленный ему участок недр для любой формы предпринимательской или иной деятельности, соответствующей цели, обозначенной в лицензии;

2) самостоятельно выбирать формы этой деятельности, не противоречащие действующему законодательству;

3) использовать результаты своей деятельности, в том числе добытое минеральное сырье, в соответствии с лицензией и действующим законодательством;

4) использовать отходы своего горнодобывающего и связанных с ним перерабатывающих производств, если иное не оговорено в лицензии;

5) ограничивать застройку площадей залегания полезных ископаемых в границах предоставленного ему горного отвода;

6) проводить без дополнительных разрешений геологическое изучение недр за счет собственных средств в границах горного отвода, предоставленного ему в соответствии с лицензией;

7) обращаться в органы, предоставившие лицензию, по поводу пересмотра условий лицензии при возникновении обстоятельств, существенно отличающихся от тех, при которых лицензия была предоставлена.
	Пользователь недр обязан обеспечить:

1) соблюдение требований законодательства, а также утвержденных в установленном порядке стандартов (норм, правил) по технологии ведения работ, связанных с пользованием недрами, и при первичной переработке минерального сырья;

2) соблюдение требований технических проектов, планов и схем развития горных работ, недопущение сверхнормативных потерь, разубоживания и выборочной отработки полезных ископаемых;

3) ведение геологической, маркшейдерской и иной документации в процессе всех видов пользования недрами и ее сохранность;

4) представление геологической информации в федеральный и соответствующий территориальный фонды геологической информации;

5) представление достоверных данных о разведанных, извлекаемых и оставляемых в недрах запасах полезных ископаемых, содержащихся в них компонентах, об использовании недр в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, в федеральный и соответствующий территориальный фонды геологической информации, в органы государственной статистики;

6) безопасное ведение работ, связанных с пользованием недрами;

7) соблюдение утвержденных в установленном порядке стандартов (норм, правил), регламентирующих условия охраны недр, атмосферного воздуха, земель, лесов, вод, а также зданий и сооружений от вредного влияния работ, связанных с пользованием недрами;

8) приведение участков земли и других природных объектов, нарушенных при пользовании недрами, в состояние, пригодное для их дальнейшего использования;

9) сохранность разведочных горных выработок и буровых скважин, которые могут быть использованы при разработке месторождений и (или) в иных хозяйственных целях; ликвидацию в установленном порядке горных выработок и буровых скважин, не подлежащих использованию;

10) выполнение условий, установленных лицензией, своевременное и правильное внесение платежей за пользование недрами.


Правительство Российской Федерации утверждает положение в отношении каждого вида зон с особыми условиями использования территорий, за исключением зон с особыми условиями использования территорий, которые возникают в силу федерального закона (водоохранные (рыбоохранные) зоны, прибрежные защитные полосы, защитные зоны объектов культурного наследия).


Обязательным приложением к решению об установлении зоны с особыми условиями использования территории, а также к решению об изменении зоны с особыми условиями использования территории, предусматривающему изменение границ данной зоны, являются сведения о границах данной зоны, которые должны содержать графическое описание местоположения границ данной зоны, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости. Форма графического описания местоположения границ зоны с особыми условиями использования территории, требования к точности определения координат характерных точек границ зоны с особыми условиями использования территории, формату электронного документа, содержащего указанные сведения, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере ведения Единого государственного реестра недвижимости, осуществления государственного кадастрового учета недвижимого имущества, государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости. 


На карте градостроительного зонирования зоны с особыми условиями использования территории показаны в соответствии с масштабом.

ДОКУМЕНТАЦИЯ
Приложение №1 

к Муниципальному контракту

№ 1 от «07» апреля 2020г.

Техническое задание

 «Выполнение работ по внесению изменений в Генеральный план и в Правила землепользования и застройки Златоустовского городского округа».   

	№ п/п
	Наименование разделов
	Содержание

	· 
	Основание для разработки документов 
	Распоряжение Администрации Златоустовского городского округа   №1820 от 01.08.2019 г. "О подготовке проекта о внесении изменений в Генеральный план Златоустовского городского округа и Правила землепользования и застройки территории Златоустовского городского округа".

	· 
	Орган, осуществляющий организацию подготовки и обсуждения проекта
	Администрация Златоустовского городского округа  в лице Управления архитектуры и градостроительства.

	· 
	Наименование заказчика
	Администрация Златоустовского городского округа  

Адрес местонахождения: Российская Федерация, Челябинская область, г. Златоуст, ул. Таганайская, д.1 

	· 
	Подрядчик
	Определяется по результатам открытого конкурса в электронной форме.

	· 
	Местоположение объекта
	Российская Федерация, Челябинская область, Златоустовский городской округ

	· 
	Сроки выполнения работ
	Срок начала выполнения работ: с первого рабочего дня, следующего за днем подписания настоящего Контракта.

Срок окончания выполнения работ 20.12.2020 года. включительно,  с учетом предусмотренных  ч. 1 ст. 25 Градостроительного кодекса РФ согласований (с Исполнительным орган власти субъекта Российской Федерации (Правительством Челябинской области); Уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти (Министерством экономического  развития  РФ); Заинтересованными органами местных самоуправлений муниципальных образований (городских округов, муниципальных районов), имеющих общую границу со Златоустовским городским округом.).

Завершением исполнения обязательств Подрядчиком по Контракту является Решение Собрания депутатов Златоустовского городского округа «Об утверждении внесения изменений в Генеральный план и в Правила землепользования и застройки Златоустовского городского округа» и подписание Заказчиком акта приемки выполненных работ, при условии выполнения Исполнителем всех обязательств по контракту.

	· 
	Границы проектирования
	Территория Златоустовского городского округа  

	· 
	Место выполнения работ выполненных работ
	По месту нахождения Подрядчика

Место сдачи результатов оказанных услуг: 456200 Российская Федерация, Челябинская область, г. Златоуст, ул. Таганайская, д. 1, каб.417 в рабочие дни с 09:00 до 17:00 (перерыв с 12:00 до 12:30).

	· 
	Нормативно-правовая база 
	1. Федеральные нормативные правовые акты:

   1) Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (действующая редакция) - (далее – ГрК РФ);

    2) Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (действующая редакция);

    3) Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ (действующая редакция);

    4) Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ (действующая редакция);

5) Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ (действующая редакция);

6) Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне» (действующая редакция);

7) Федеральный закон от 18.06.2001 N 78-ФЗ "О землеустройстве"(действующая редакция);

8) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (действующая редакция);

9) Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (действующая редакция);

10) Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия, памятниках истории и культуры народов Российской Федерации» (действующая редакция);

11) Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (действующая редакция);

12) Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (действующая редакция);

13) Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (действующая редакция);

14) Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (действующая редакция);

15) Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (действующая редакция);

16) Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» (действующая редакция);

17) Федеральный закон от 29.12.2014 № 473-ФЗ                                  «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации (действующая редакция);

18) Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (действующая редакция);

19) Федеральный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения (действующая редакция);

20) Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» (действующая редакция);

21) Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (действующая редакция);

22) Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (действующая редакция);

23) Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» (действующая редакция);

24) Федеральный закон от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации» (действующая редакция);

25) Федеральный закон от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» (действующая редакция);

26) Федеральный закон от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне» (действующая редакция);

27) Указ Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении Перечня сведений, отнесенных к государственной тайне»;

28) Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

29) Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2015 № 1532 «Об утверждении Правил предоставления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3–13, 15 статьи 32 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в едином государственном реестре недвижимости»;

30) Постановление Правительства Российской Федерации от 30.07.2009 № 621 «Об утверждении формы карты (плана) объекта землеустройства и требований к ее составлению»;

31) Приказ Минэкономразвития России от 21.07.2016 № 460 «Об утверждении порядка согласования проектов документов территориального планирования муниципальных образований, состава и порядка работы согласительной комиссии при согласовании проектов документов территориального планирования»;

32) СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом Минстроя РФ от 30.12.2016 № 1034/пр);

33) Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации РДС-30-201-98, принятая постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30;

34) Приказ Минрегиона РФ от 26.05.2011 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов»;

35) Приказ Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016г. № 793»;

36) Классификатор видов разрешенного использования земельных участков, утвержденный приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 (в ред. от 09.08.2018г.). (в действующей редакции)

37) Схема территориального планирования РФ в области здравоохранения (утверждена распоряжением Правительства РФ от 28.12.2012 № 2607-р);

38) Схема территориального планирования РФ в области высшего профессионального образования (утверждена распоряжением Правительства РФ от 26.02.2013 № 247-р);

39) Схема территориального планирования РФ в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного), автомобильного (утверждена распоряжением Правительства РФ от 19.03.2013 № 384-р, (с изменениями на 2 февраля 2019 года);

40) Схема территориального планирования РФ в области федерального трубопроводного транспорта (утверждена распоряжением Правительства РФ от 06.05.2015 № 816-р);

41) Схема территориального планирования РФ в области энергетики (утверждена распоряжением Правительства РФ от 01.08.2016                      № 1634-р, в ред. от 15.11.2017 № 2525-р);

42) СП 34.13330.2012 «Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*» (утв. приказом Минрегиона России от 30.06.2012 № 266);

43) СП 31.13330.2012 «Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*. С изменением № 1» (утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 635/14) (ред. от 30.12.2015);

 44) СП 32.13330.2012 «Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85» (утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 635/11 (ред. от 30.12.2015); 

 45) СП 60.13330.2016 «Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003» (утв. Приказом Минстроя России от 16.12.2016 №968/пр);

46) СП 62.13330.2011 «Свод правил. Газораспределительные системы Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002» (утв. Приказом Минрегиона России от 27.12.2010 № 780) (ред. от 03.12.2016);

 47) СП 36.13330.2012 «Свод правил. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*» (утв. Приказом Госстроя от 25.12.2012 № 108/ГС) (ред. от 18.08.2016);

 48) СП 104.13330.2016. Свод правил. Инженерная защита территории от затопления и подтопления. Актуализированная редакция СНиП 2.06.15-85"(утв. Приказом Минстроя России от 16.12.2016 № 964/пр);

49) ГОСТ Р 55201-2012 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Порядок разработки перечня мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при проектировании объектов капитального строительства»;

  50) СП 165.1325800.2014 «Свод правил. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90» (утв. Приказом Минстроя РФ от 12.11.2014 № 705/пр);

51) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача от 25.09.2007 № 74, зарегистрировано в Минюсте РФ 25.01.2008 № 10995) (действующая редакция);

52) Другие федеральные нормативные правовые акты, в том числе вступившие в силу в период разработки проекта.

2. Региональные и местные нормативные правовые акты:

1) Постановление Правительства Челябинской области
от 20 ноября 2009 г. N 315-П
"Об утверждении историко-культурного опорного плана
исторического поселения - города Златоуста Челябинской области и границ комплексной зоны охраны объектов культурного наследия исторического поселения - города Златоуста Челябинской области"

2) Порядок проведения публичных слушаний должен соответствовать требованиям ст. 5.1 ГрК РФ с учетом особенностей, предусмотренных Положение о публичных слушаниях в Златоустовском городском округе, утвержденным Решением Собрания депутатов Златоустовского городского округа от 28.10.2005 № 55-ЗГО (действующая редакция);

3) Постановление Администрации Златоустовского городского округа от 27.10.2017 г. № 461-П «Об утверждении программы комплексного развития транспортной инфраструктуры на территории Златоустовского городского округа на 2017-2027 годы»

4) Решение Собрания депутатов Златоустовского городского округа от 04.12.2017 г. № 92-ЗГО «Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Златоустовского городского округа на 2018 – 2028 г.г.»

5) Решение Собрания депутатов Златоустовского городского округа от 08.04.2013 г. № 15-ЗГО «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Златоустовского городского округа»

6) Решение Собрания депутатов Златоустовского городского округа от  16.03.2015 г. № 15-ЗГО «Об утверждении местных нормативов 

градостроительного проектирования Златоустовского городского округа»

7) Решение Собрания депутатов Златоустовского городского округа от 15.01.2013г. № 87-ЗГО «Об утверждении Лесохозяйственного регламента для лесов города Златоуст Челябинской области»

иные нормативные правовые акты Российской Федерации и Челябинской области по вопросам градостроительной деятельности

	· 
	Цели 
	Внесение изменений в Генеральный план и в Правила землепользования и застройки Златоустовского городского округа направленных на достижение следующих целей:

1.
Актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования Златоустовского городского округа (далее – городской округ), обеспечивающая: 

- приведение Генерального плана и Правил землепользования и застройки Златоустовского городского округа в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, 

- соответствие и согласованность Генерального плана и Правил землепользования и застройки Златоустовского городского округа, 

- уточнение границ функциональных и территориальных зон с учетом современного использования территории, утвержденных проектов планировки территории, комплексных программам развития городского округа и других нормативных актов, утвержденной градостроительной документации, существующих границ земельных участков, объектов культурного наследия, государственного лесного фонда, лесных участков, лесничеств и лесопарков, границ особо охраняемых природных территорий (с уточнением и согласованием с министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Челябинской области площадей в границах Златоустовского городского округа), вынос полигона ТБО, очистных сооружений и продуктопроводов за границы населенных пунктов;

- снятие ограничений на развитие территорий (кварталов жилой застройки, территорий санаториев, пансионатов и баз отдыха) расположенных на землях лесного фонда;

- снятие ограничений по развитию территорий военных городков, расположенных  в границах Златоустовского городского округа, на которых расположенных объекты гражданского назначения;

- учет разработанных проектов планировки и проектов межевания территорий с определением границ территорий для подготовки документации по планировки территории в первоочередном порядке;

- соответствие границ населенных пунктов и границ территориальных зон требованиям Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» с целью внесения сведений о соответствующих границах в Единый государственный реестр недвижимости Российской Федерации;

- правовое сопровождение процедуры публичных слушаний в соответствии с требованиями ст. 5.1 ГрК РФ с проведением оценки поступающих замечаний и предложений, а также внесением необходимых корректировок с учетом осуществления комплексного анализа поступающих предложений с проверкой на соответствие требованиям действующего градостроительного законодательства. 

2.
Формирование градостроительной стратегии, комплексно решающей социальные, архитектурно-планировочные, экологические, инженерные и транспортные проблемы жизнедеятельности городского округа, направленной на создание комфортной среды и обеспечение устойчивого развития территории, ее рационального использования, привлечение инвестиций, сохранение окружающей среды и объектов культурного наследия, эффективного использования земель рекреационного назначения, путем закрепления долгосрочных согласованных и взаимоувязанных градостроительных решений в генеральном плане и правилах землепользования и застройки.

3.
Создание условий для системы управления территориально-пространственным развитием муниципального образования, позволяющей принимать эффективные управленческие решения, координировать градостроительную, инвестиционную и иную хозяйственную деятельность.

4.
Обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства.

5.
Создание условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

6. Подготовка документов, необходимых для внесения сведений о границах населенных пунктов и границах территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости Российской Федерации в соответствии с требованиями Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

7.  Реализация закона Челябинской области от 28.04.2011 г. №121-ЗО "о бесплатном предоставлении земельных участков в собственность гражданам для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном участке на территории Челябинской области в части формирования земельных участков (предусмотреть перспективную жилую застройку в г.Златоусте).

	· 
	Основные задачи 
	1. Обеспечение устойчивого развития территории  городского округа, направленного на создание условий для повышения качества жизни населения, в соответствии со стратегией социально-экономического развития и с учетом документов территориального планирования Челябинской области и Златоустовского городского округа.

2.
Проведение комплексного анализа современного состояния использования территории городского округа для выявления градостроительного, ресурсного потенциала в целях повышения эффективности использования территории. Определение характера и масштаба проблем и градостроительных ограничений, препятствующих устойчивому развитию городского округа.

3.
Определение территорий и параметров перспективного жилищного строительства (в том числе жилья экономического класса, а также индивидуальной жилой застройки в целях обеспечения льготных категорий граждан).

4.
Определение параметров развития свободных от застройки территорий.

5.
Приведение статуса застроенных территорий, в правилах землепользования и застройки, в соответствие с фактическим использованием в случае отсутствия более эффективных сценариев развития территории.

6.
Обеспечение согласованности и взаимоувязанных градостроительных решений генерального плана и правил землепользования и застройки.

7.
Оптимизация территориальной структуры Златоустовского городского округа,  уточнение границ населенных пунктов с одновременным обоснованием включения отдельных территорий и земельных участков в границы населенных пунктов и исключения их из границ и подготовкой необходимых изменений в генеральный план округа.

8.  Анализ дефицита обеспеченности жилых территорий социальными объектами (детские сады, школы, поликлиники), учреждениями культуры и спорта. Подготовка предложений по приведению обеспеченности в нормативное состояние согласно требованиям действующего законодательства.

9.
Обеспечение экологической безопасности населенных пунктов и повышение устойчивости природного комплекса округа. Разработка предложений по формированию комплексного природно-рекреационного каркаса, по обеспечению эффективного функционирования системы озеленения, развитию территориально доступных общественных пространств.

10.
Разработка предложений по упорядочению промышленных территорий и коммунально-складских зон.

11.
Разработка предложений по размещению объектов местного значения, в соответствии с перечнем и объемом, требуемым действующим законодательством, в том числе кладбищ и полигонов твердых бытовых отходов.

12.
Подготовка предложений по размещению объектов федерального и регионального значения, перечень которых утвержден в схемах территориального планирования Российской Федерации и Челябинской области.

13.
Определение мероприятий, направленных на формирование (совершенствование) дорожной и транспортной инфраструктуры в соответствии с приоритетными направлениями его территориального развития и предлагаемым функциональным зонированием.

14.
Выполнение анализа утвержденных документов территориального планирования, документации по планировке территорий Златоустовского городского округа, а также территорий, прилегающих к границам городского округа. Подготовка предложений по взаимоувязке и дальнейшему развитию транспортной и инженерной инфраструктуры с учетом планируемого увеличения нагрузок (Агломерация Горный Урал)

15.
Определение видов территориальных зон, подзон, градостроительных регламентов с учетом границ земельных участков, фактически сложившегося землепользования, а также особо охраняемых природных территорий.

16.
Упорядочение перечня видов разрешенного использования согласно типологии объектов, применяемой в технических регламентах, с учетом классификатора видов разрешенного использования, утвержденного приказом Министерства экономического развития и торговли, в целях эффективного использования земельных ресурсов на территории округа, а также качественного формирования кадастровой оценки земельных участков и объектов недвижимости.

17. Установление предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства с учетом специфики вида территориальной зоны, подзоны, необходимостью обеспечить заданные характеристики среды, основные функции территории, и в соответствии с нормативами и стандартами, установленными уполномоченными органами в целях обеспечения безопасности жизнедеятельности и здоровья людей, надежности и пожарной безопасности зданий и сооружений, охраны окружающей среды, иными обязательными требованиями.

18. Обеспечение   устойчивого   развития   и   инвестиционной привлекательности застроенных территорий, в том числе ветхим жильем, деградирующей частной застройкой, путем установления специализированных территориальных зон с соответствующими параметрами.

19.
Актуализация перечня и границ зон с особыми условиями использования территории, подготовка предложений по обеспечению эффективного использования территории в границах указанных зон.

20.
Подготовка текстового и графического описания границ территориальных зон в соответствии с требованиями законодательства, действующего на момент подготовки соответствующего описания.

21. Подготовка проекта изменений в генеральный план Златоустовского городского округа, необходимых для реализации предложенных изменений правил землепользования и застройки Златоустовского городского округа.

	· 1
	Сбор исходных данных, последовательность  разработки, и объем выполненных работ
	1. Сбор, систематизация и анализ исходных данных. 

1.1 Сбор исходных данных для проектирования осуществляется Подрядчиком самостоятельно. Заказчик, с целью выполнения данной работы, передает победителю конкурса материалы составляющие государственную тайну и имеющие гриф "секретно"(см.пункт 14  "специальные требования").

1.2 Топографическая  съемка территории М 1:2000, М 1:5000, М 1:10000, М 1:25000, М 1:50000, ортофотопланы, предоставляются Управлением Федеральной службы государственной регистрации. 

1.3 Подрядчиком, также, самостоятельно осуществляется сбор исходных данных, включающих:

- Сведения о документах стратегического планирования, а также о видах, назначении, планируемых для размещения на территории городского округа объектов федерального и регионального значения, их характеристики, иная необходимая информация.Пространственные данные в форме векторной модели должны предоставляться Подрядчиком в форматах в соответствии с приказом Приказ Министерства экономического развития РФ от 19 сентября 2018 г. N 498"Об утверждении требований к структуре и форматам информации, составляющей информационный ресурс федеральной государственной информационной системы территориального планирования".

- данные ЕГРН (сведения о категории земель, о границах земельных участков, видах разрешенного использования земельных участков, кадастровой стоимости земель, зонах с особыми условиями использования территории, границах лесничеств и лесопарков); 

- данные о демографической ситуации и занятости населения; 

- сведения о социальной, транспортной, инженерной и производственной инфраструктуре; 

- анализ сведений о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования (при их наличии), для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения поселения, городского округа;

- сбор статистической информации о населении, планируемом приросте/убыли населения, социальных потребностях населения в том или ином функциональном зонировании территории, а также оснащении территории необходимыми объектами инженерной, транспортной инфраструктуры в целях формирования жилищной политики, адаптированной под потребности жителей Златоустовского городского округа;

-  сбор информации об основных экономических показателях существующего и планируемого развития территории (проведение расчетов в целях определения целесообразности выработки принятия/отклонения предложений относительно планирования развития территории), для последующего включения в материалы по обоснования Генерального плана;

- сведения о зонах с особыми условиями использования территории, включая разработанные проекты санитарно-защитных зон; 

- сведения об особо охраняемых природных территориях, 

- сведения о лесах, в том числе городских;

- сведения об объектах культурного наследия; 

- информация о наличии, составе и характеристиках объектов промышленности, сельскохозяйственных крупных и средних предприятий;

- материалы и результаты ранее подготовленных инженерных изысканий; 

- сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития городского округа; 

- материалы опорных и адресных планов, планов подземных коммуникаций;

- сведения об инвестиционных проектах, реализуемых или планируемых к реализации на территории городского округа;

- информация об объектах специального назначения (кладбищах, скотомогильниках, объектах размещения отходов производства и потребления, военных объектах и других подобных объектах, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения их в отдельные функциональные зоны);

- Подрядчик самостоятельно запрашивает сведения о границах земельных участков на территории Златоустовского городского округа в Росреестре;

- иная необходимая информация.

Перечень дополнительной исходной информации, необходимой для выполнения работ, формируется  Подрядчиком по согласованию с Заказчиком.

Заказчик предоставляет Подрядчику исходную информацию, имеющуюся в распоряжении Заказчика, в течение 14 дней с момента поступления запроса Подрядчика о предоставлении исходной информации.

Заказчик предоставляет Подрядчику доступ к необходимым материалам, а в случае необходимости к программным комплексам.

Дополнительно подлежат сбору следующие исходные данные: 

- сведения за последние два года о рассмотренных комиссией по отдельным вопросам землепользования на территории Златоустовского городского округа, заявлениям о смене зонирования, об отклонениях от предельных параметров, о предоставлении условных видов разрешенного использования земельных участков и принятых комиссией решениях; 

- сведения об установленных красных линиях; 

- иные исходные данные, необходимые для учета при разработке генерального плана и правил землепользования и застройки.

1.4 Систематизация исходной информации.

Систематизация полученных при сборе исходной информации текстовых и графических материалов осуществляется посредством создания Подрядчиком обобщенной информационной базы об объектах градостроительной деятельности городского округа.

Обобщенная информационная база об объектах градостроительной деятельности муниципального образования должна быть выполнена Подрядчиком в местной системе координат МСК-74, принятой для ведения единого государственного реестра недвижимости на территории муниципального образования, и содержать в себе следующую графическую, а также семантическую информацию:

-
о границах муниципального образования, населенного пункта;

-
о функциональном зонировании территории;

-
о территориальном зонировании территории;

-
об улично-дорожной сети, наименованиях улиц  с профилем улиц;

-
о транспортной инфраструктуре;

-
об инженерной инфраструктуре;

-
о социальной инфраструктуре;

-
о красных линиях;

-
о границах земельных участков, поставленных на кадастровый учет;

-
об объектах культурного наследия;

-
о границах зон с особыми условиями использования территорий;

-
о границах особо охраняемых природных территорий;

- о границах лесов, в том числе городских лесов;

-
о прочих объектах (по согласованию с Заказчиком).

Анализ исходных данных осуществляется посредством подготовки текстовых и графических материалов. 

Текстовые материалы включают анализ:

- современного состояния использования территории городского округа для выявления градостроительного, ресурсного потенциала в целях повышения эффективности использования территории. Определение характера и масштаба проблем и градостроительных ограничений, препятствующих устойчивому развитию городского округа;

- определения территорий и параметров перспективного жилищного строительства (в том числе жилья экономического класса, а также индивидуальной жилой застройки в целях обеспечения льготных категорий граждан);

- определение параметров развития свободных от застройки территорий; 

- необходимости приведения видов функциональных (и территориальных зон), застроенных территорий в соответствие с фактическим использованием в случае отсутствия более эффективных сценариев развития территории;

- согласованности и взаимоувязанных градостроительных решений генерального плана, и правил землепользования и застройки.

- оптимизации территориальной структуры городского округа, необходимости уточнения границ населенных пунктов с одновременным обоснованием включения отдельных территорий и земельных участков в границы населенных пунктов и (или) исключения их из границ населенных пунктов;

- дефицита обеспеченности жилых территорий социальными объектами (детские сады, школы, поликлиники), учреждениями культуры и спорта. Подготовка предложений по приведению обеспеченности в нормативное состояние согласно требованиям действующего законодательства;

- обеспечения экологической безопасности населенных пунктов и повышение устойчивости природного комплекса округа. Разработка предложений по формированию комплексного природно-рекреационного каркаса, по обеспечению эффективного функционирования системы озеленения, развитию территориально доступных общественных пространств;

- предложений по упорядочению промышленных территорий и коммунально-складских зон;

- предложений по размещению объектов местного значения, в соответствии с перечнем и объемом, требуемым действующим законодательством, в том числе объектов специального назначения (кладбищ, крематориев, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, и других подобных объектов, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения их в отдельные функциональные зоны);

- предложений по размещению объектов федерального и регионального значения, перечень которых утвержден в схемах территориального планирования Российской Федерации и Челябинской области; 

- предложений по размещению объектов, предусмотренных программами социально-экономического развития, а также представление экономически и законодательно обоснованных предложений по внесению соответствующих изменений в указанные программы;

- предложений по развитию территории, основанных на проведенном анализе потребностей жителей Златоустовского городского округа и сборе статистических данных;

- мероприятий, направленных на формирование (совершенствование) дорожной и транспортной инфраструктуры в соответствии с приоритетными направлениями его территориального развития и предлагаемым функциональным зонированием; 

- утвержденных документов территориального планирования, документации по планировке территорий Златоустовского городского округа, а также территорий, прилегающих к границам городского округа. Подготовка предложений по взаимоувязке и дальнейшему развитию транспортной и инженерной инфраструктуры с учетом планируемого увеличения нагрузок; (Агломерация Горный Урал)

- видов функциональных зон с учетом требований Приказа Минэкономразвития Российской Федерации от 09.01.2018 № 10 и соотносящихся с ними видом территориальных зон, подзон, градостроительных регламентов, с учетом границ земельных участков, фактически сложившегося землепользования; 

- перечня видов разрешенного использования согласно типологии объектов, применяемой в технических регламентах, с учетом классификатора видов разрешенного использования, утвержденного приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 1 сентября 2014 года №540, в целях эффективного использования земельных ресурсов на территории округа, а также качественного формирования кадастровой оценки земельных участков и объектов недвижимости; 

- предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства с учетом специфики вида функциональной и  территориальной зоны, подзоны, необходимостью обеспечить заданные характеристики среды, основные функции территории, и в соответствии с нормативами и стандартами, установленными уполномоченными органами в целях обеспечения безопасности жизнедеятельности и здоровья людей, надежности и пожарной безопасности зданий и сооружений, охраны окружающей среды, иными обязательными требованиями; 

- инвестиционной привлекательности застроенных и незастроенных территорий, в том числе территорий с ветхим жильем, путем установления специализированных функциональных и территориальных зон с соответствующими параметрами; 

- актуализации перечня и границ зон с особыми условиями использования территории, подготовки предложений по обеспечению эффективного использования территории в границах указанных зон; 

-  общие выводы по результатам анализа исходных данных, приоритеты в развитии территории городского округа, перечень основных изменениях, предлагаемых к внесению в генеральный план; 

- анализ действующих правил землепользования и застройки Златоустовского городского округа;

- выявление расхождений границ территориальных зон и границ земельных участков на основе анализа данных ЕГРН, 

- выявление и описание расхождений между проектом Правил и Генеральным планом, формирование предложений по их устранению;

- предложения по оптимизации перечня и видов территориальных зон и подзон в проекте изменений Правил землепользования и застройки; 

- определение видов территориальных зон, подзон, градостроительных регламентов с учетом границ земельных участков, фактически сложившегося землепользования, а также особо охраняемых природных территорий;

- предложения по территориям, в границах которых предлагается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории;

- предложения по мероприятиям, направленным на развитие инвестиционной привлекательности территорий; 

- предложения, направленные на повышение эффективности общественных обсуждений и публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки.

Графические материалы (в виде карт)  должны содержать: 

-
сводную информацию о состоянии территории, об установленных ограничениях и ресурсах ее использования, по результатам анализа исходных данных, содержащихся в текстовой части; 

-
рабочую версию проекта изменений в генеральный план; 

-
рабочую версию проекта изменений в правила землепользования и застройки. 

Презентационные материалы должны содержать: 

-
основные выводы по результатам анализа территории, действующего генерального плана и правил землепользования и застройки;

-
концептуальные решения по развитию территории; 

-
основные изменения, предлагаемые к внесению в генеральный план и правила землепользования и застройки городского округа.

2. Разработка проекта изменений в Генеральный план Златоустовского городского округа. 

Осуществляется подготовка на основании выводов анализа исходных данных в составе утверждаемой части и материалов по обоснованию в соответствии с требованиями ст. 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации и требованиями к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, утверждённых приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 09.01.2018 № 10. 

Обязательным приложением к проекту изменений в генеральныйплан являются сведения о границах населенных пунктов, территориальных зон,входящих в состав городского округа, которые должны содержать графическое описание местоположения границ населенных пунктов, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости в соответствии с требованиями приказа Минэкономразвития Российской Федерации от 04.05.2018 № 236.

3. Разработка проекта изменений в Правила землепользования и застройки Златоустовского городского округа.

Осуществляется подготовка на основании выводов анализа исходных данных в соответствии с требованиями статьей 30-38 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 1.09.2014 №540 (действующая редакция). 

Обязательным приложением к проекту изменений в правила землепользования и застройки Златоустовского городского округа сведения о границах территориальных зон, которые должны содержать графическое описание местоположения границ территориальных зон, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.

4. Согласование проекта изменений в Генеральный план, доработка проекта по результатам согласования и публичных слушаний. 

4.1. Обязательное участие представителей Подрядчика в согласовании проекта изменений в Генеральный план с уполномоченными органами власти, подготовка письменных ответов.

4.2. Обязательное участие представителей Подрядчика в публичных слушаниях по проекту изменений в генеральный план Златоустовского городского округа.  

Подготовка Подрядчиком докладов, презентационных и демонстрационных материалов для проведения публичных слушаний и публикации их в средствах массовой информации и сети Интернет.

4.3. Подготовка Подрядчиком проектов ответов и разъяснений для согласующих органов, а также для заявителей в случае поступления предложений и замечаний по проекту изменений в генеральный план, в процессе публичных слушаний.

4.4. Доработка Подрядчиком проекта изменений в генеральный план городского округа с учетом результатов согласования с уполномоченными органами, а также публичных слушаний.

4.5.  Обязательное участие Подрядчика при размещении проекта во ФГИС ТП (Федеральной Государственной информационной системе территориального планирования).

5. Согласование проекта изменений в Правила землепользования и застройки, доработка проектапо результатам согласования и публичных слушаний. 

5.1. Обязательное участие представителей Подрядчика в публичных слушаниях по проекту изменений в Правила землепользования и застройки Златоустовского городского округа  

Подготовка Подрядчиком докладов, презентационных и демонстрационных материалов для проведения публичных слушаний и публикации их в средствах массовой информации и сети Интернет.

5.2. Подготовка Подрядчиком ответов и разъяснений для согласующих органов, а также для заявителей в случае поступления предложений и замечаний по проекту изменений в правила землепользования и застройки, в процессе публичных слушаний.

5.3. Доработка Подрядчиком проекта изменений в Правила землепользования и застройки Златоустовского городского округа  с учетом результатов согласования с уполномоченными органами, а также публичных слушаний.

5.4.  Обязательное участие Подрядчика при размещении проекта во ФГИС ТП (Федеральной Государственной информационной системе территориального планирования).

6.Подготовка документов, необходимых для внесения сведений о границах населенных пунктов, территориальных зон Златоустовского городского округа Челябинской области в Единый государственный реестр недвижимости в соответствии с требованиями Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости".

6.1 Состав работ

1) составление графического описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон по результатам работ по определению координат характерных точек границ;

2) составление текстового описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон с использованием сведений ЕГРН, Единой электронной картографической основы (ЕЭКО), картографического материала, материалов дистанционного зондирования, а также по данным измерений, полученных на местности;

3) формирование XML-документов, содержащих сведения о местоположении границ населенных пунктов, территориальных зон для внесения сведений в ЕГРН;

4) осуществление технического сопровождения процедуры внесения Заказчиком сведений в ЕГРН о границах населенных пунктов  и территориальных зон.

6.2. Содержание, состав и формат итоговых материалов

1) графическое описание местоположения границ населенных пунктов и территориальных зон, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.

2) Электронный вид:

- графическое описание местоположения границ населенных пунктов и территориальных зон в формате MSWordили PDFв одном экземпляре;

- пакет документов, содержащих сведения о местоположении границ населенных пунктов и территориальных зон, для внесения изменений в ЕГРН, заверенных электронной цифровой подписью исполнителя в формате XMLв двух экземплярах;

- координатное описание границ населенных пунктов для внесения сведений в ФГИС ТП в формате shp-файла в одном экземпляре.

Подрядчик осуществляет сопровождение (в том числе техническое) процедуры проведения публичных слушаний/общественных обсуждений, а также процедуры размещения градостроительных документов, разработанных в рамках настоящего Контракта в ФГИС ТП.

Выполняемые работы должны выполняться на основании  утвержденных генеральных планов и правил землепользования и застройки Златоустовского городского округа и населенных пунктов расположенных на территории Златоустовского городского округа, с учетом сведений Единого государтсвенного реестра недвижимости, а также картографических данных, в полном соответствии с требованиями, утвержденными приказом Минэкономразвития РФ от 23.11.2018 №650, где:

- графическое описание местоположения границ населенных пунктов и территориальных зон оформляется по форме №2 к приказу;

- текстовое описание местоположения границ населенных пунктов и территориальных зон оформляется по форме №2 к приказу;

- координаты характерных точек границ населенных пунктов и территориальных зон определяются с точностью требований обозначенных в приложении №3 приказа;

Электронные документы, содержащие сведения о границах населенных пунктов и территориальных зон оформляются в соответствии с требованиями приложения №3 к приказу.

Установление местоположения границ населенных пунктов и территориальных зон выполняется посредством определения плоских прямоугольных координат характерных точек (то-есть точек изменения описания границ и деления их на части) в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости.

Графическое описание местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон составляется по результатам работ по определению координат характерных точек границ.

Координаты характерных точек границ населенных пунктов, территориальных зон определяются с точностью не ниже точности картографической основы ЕГРН наиболее крупного масштаба.

Описание местоположения границ составляется с использованием сведений ЕГРН, Единой электронной картографической основы (ЕЭКО), картографического материала, материалов дистанционного зондирования, а также по данным  измерений, полученных на местности.

Если местоположение части границы населенного пункта определено на основании местоположения границы учтенного в ЕГРН земельного участка, точность определения координат характерных точек такой части границы должна быть равна точности определения координат характерных точек границ такого земельного участка, за исключение случаев, когда сведения ЕГРН о местоположении границы такого земельного участка требуют уточнения.

Электронные документы, содержащие сведения о границах населенных пунктов, территориальных зон создаются в формате XML-файлов, в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015  № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», постановлением Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532 «Об утверждении Правил предоставления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3–13, 15 статьи 32 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством РФ на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в едином государственном реестре недвижимости».

XLM-документ, содержащий сведения о местоположении границ населенных пунктов, территориальных зон должен быть подготовлен в соответствии с актуальной на момент проведения работ XML-схемой, размещенной на официальном сайте  Интернет-Портала Росреестра.

В электронные документы, оформленные в соответствии с приложением №1, приложение №2 приказа Минэкономразвития РФ от 23.11.2018 № 650, формы графического описания местоположения границ населенных пунктов и территориальных зон не включается, а прилагаются в виде файла в формате PDF.

Подлинность электронной цифровой подписи Подрядчика подтверждается в установленном федеральным законом порядке. Формат должен соответствовать требованиям, установленным Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии.

Передача документов, содержащих сведения о границах населенных пунктов и территориальных зон в ЕГРН, осуществляется Заказчиком. 

Подрядчик осуществляет сопровождение (в том числе техническое)  процедуры внесения Заказчиком в ЕГРН сведений о границах населенных пунктов и границ территориальных зон. 

В случае получения от органа уполномоченного на осуществление государственного кадастрового учета уведомления о приостановлении (отказе) государственного кадастрового учета, Подрядчик устраняет основания, явившиеся причиной приостановления (отказа) государственного кадастрового учета(если не обоснует, что приостановление (отказ) государственного кадастрового учетапроизошло не по вине Подрядчика).

Подготовка документов границ населенных пунктов, территориальных зон для внесения в ЕГРН должна осуществляться с учетом Письма Министерства имущества Челябинской области №2/1484 от 12 февраля 2020 года.

	· 1
	Информация, предоставляемая Заказчиком Подрядчику
	- Генеральный план города Златоуста, утвержденный решением Собрания депутатов Златоустовского городского округа от 02.03.2007 г. № 10-ЗГО;

- Правила землепользования и застройки города Златоуст Челябинской области, утвержденные решением Собрания депутатов Златоустовского городского округа от 02.03.2007 г. № 10-ЗГО;

- Генеральный план Златоустовского городского округа, утвержденный решением Собрания депутатов Златоустовского городского округа от 28.12.2009 г. № 103-ЗГО;

- Правила землепользования и застройки Златоустовского городского округа Челябинской области, утвержденные решением Собрания депутатов Златоустовского городского округа от 28.12.2009 г. № 103-ЗГО;

- Генеральный план с. Веселовка Златоустовского городского округа, утвержденный решением Собрания депутатов Златоустовского городского округа от 01.07.2014 г. № 27-ЗГО;

- Правила землепользования и застройки с. Веселовка Златоустовского городского округа Челябинской области, утвержденные решением Собрания депутатов Златоустовского городского округа от 01.07.2014 г. № 27-ЗГО;

-Генеральный план п. Центральный, п. Тундуш, с. КувашиЗлатоустовского городского округа, утвержденный решением Собрания депутатов Златоустовского городского округа от 01.09.2016 г. № 50-ЗГО;

- Правила землепользования и застройки п. Центральный, п. Тундуш, с. КувашиЗлатоустовского городского округа Челябинской области, утвержденные решением Собрания депутатов Златоустовского городского округа 01.09.2016 г. № 50-ЗГО;

- Лесохозяйственный регламент для лесов города Златоуста Челябинской области; утвержденный решением Собрания депутатов Златоустовского городского от 15.01.2013г. № 87-ЗГО;

- имеющиеся в распоряжении Администрации Златоустовского городского округа картографические материалы в векторном и (или) растровом формате;

- проекты планировки и/или межевания территории, действующие на момент разработки документации по внесению изменений в Генеральный план и правила землепользования и застройки Златоустовского городского округа Челябинской области;

- местные нормативы градостроительного проектирования Златоустовского городского округа, утвержденные решением Собрания депутатов Златоустовского городского округа №15-ЗГО от 16.03.2015г.;

- имеющиеся статистические данные о населении городского округа, находящиеся в распоряжении Администрации Златоустовского городского округа;

- имеющиеся у Администрации Златоустовского городского округа   сведения о производственных объектах, располагающихся в границах проектируемой территории и об установленных от указанных объектов санитарно-защитных зонах, а также о собственниках (иных владельцах) данных объектов.

Подготовка проекта Генерального плана и правил землепользования и застройки городского округа осуществляется на основе действующего Генерального плана и правил землепользования и застройки городского округа с внесением необходимых изменений и дополнений, как в части картографического, так и в части текстового материала.



	· 
	Основные требования к составу и содержанию работ
	Состав и содержание генерального плана

Состав и содержание генерального плана должно выполняться в соответствии со статьей 23 Градостроительного кодекса РФ.

Генеральный план должен быть выполнен с учетом фактического использования и планируемого размещения объектов местного значения, производственных объектов, объектов транспортной инфраструктуры, планируемой и существующей жилой застройки, а также с учетом схем инженерной инфраструктуры, утвержденных схем водоснабжения и водоотведения, схемы теплоснабжения, с учетом современных аспектов и тенденций развития территории. Генеральный план округа должен быть выполнен на всю территорию округа, включая генеральные планы всех населенных пунктов расположенных на территории округа.Масштаб населенных пунктов городского округа  в проекте должен быть выполнен  крупнее, с целью более детальной проработки всех необходимых разделов в соответствии с требованиями градостроительного Кодекса РФ. 

1. Генеральный план должен содержать:

1). положения о территориальном планировании;                        

2) карту планируемого  размещения объектов местного значения городского округа; 

3) карту границ населенных пунктов входящих в состав Златоустовского городского округа;                                                                            

4) карту функциональных зон Златоустовского городского округа.     

2. Положение о территориальном планировании,  содержащееся в генеральном плане включает в себя:                                  

1) сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения городского округа, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов;                                                                                      

 2) параметры функциональных зон, а также сведения планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов.                             

3. На указанных в пунктах 2)-4) пункта 1 картах соответственно отображаются:

1) Планируемые для размещения объекты местного значения городского округа, относящиеся к следующим областям: 

      а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;

б) автомобильные дороги местного значения;

     в) физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов; 

      г) иные области в связи с решением вопрос местного значения.

2) границы населенных пунктов, входящих в состав городского округа;

3) границы и описание функциональных зон с указанием планируемых для размещения в них объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (за исключением линейных объектов) и местоположения линейных объектов федерального значения, линейных объектов регионального значения, линейных объектов местного значения.

Обязательным приложением к генеральному плану являются сведения о границах населенных пунктов, которые должны содержать графическое описание местоположения границ, перечень координат характерных точек  этих границ, в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости в форме, установленной соответствующим Федеральным органом исполнительной власти.

4. Материалы по обоснованию генерального плана  Златоустовского городского округа в текстовой форме должны содержать:

1) Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития Златоустовского городского округа (при их наличии), для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения городского округа городского округа 

2) обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения городского округа на основе анализа использования территорий округа, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования, определяемых в том числе на основании сведений, содержащихся, в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной информационной системе территориального планирования, в том числе материалов и результатов инженерных изысканий, содержащихся в указанных информационных системах, а также в государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий;

3) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения городского округа на комплексное развитие территорий; 

4) утвержденные документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименовании планируемых для размещения на территории городского округа объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования;

5) перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного  и техногенного характера;

6) перечень земельных участков, исключаемых из земель лесного фонда и включаемых в границы населенного пункта;

7) сведения об объекта культурного наследия.

5. Материалы по обоснованию генерального плана  в виде карт должны отображать:

1) границы Златоустовского городского округа и границы населенных пунктов расположенных на территории Златоустовского городского округа;

2) местоположение существующих и строящихся объектов местного значения;

3) особые экономические зоны;

4) особо охраняемые природные территории федерального, регионального местного значения;

5)территории объектов культурного наследия;

6) зоны с особыми условиями использования территорий;

7) территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций;

8) границы лесного фонда;

9) иные объекты, иные территории и (или) зоны, которые оказали влияние  на установление функциональных зон и (или) планируемое размещение объектов местного значения или объектов федерального значения, объектов регионального значения,   объектов местного значения городского округа (в том числе карта объектов местного значения, карта инженерной подготовки территории).

10) Масштаб подготовки графических материалов от 1:2000 до 1:50000, в зависимости от размеров территории. В проекте должна быть обеспечена видимость всех его необходимых элементов и частей (дороги, инженерные сети, наименования улиц, границы территорий и территориальных зон, и др.,) в соответствии с нормативными требованиями по выполнению градостроительной документации и градостроительным кодексом РФ. 

6. Состав и содержание правил землепользования и застройки Златоустовского городского округа:

Правила землепользования и застройки должны быть едиными для всей территории Златоустовского городского округа включая населенные пункты расположенные на территории округа.

1) порядок применения и внесения изменений в указанные правила (текстовая часть);

2) карта градостроительного зонирования (графическая часть);

3) градостроительные регламенты (текстовая часть).

Обязательным приложением к правилам землепользования и застройки являются сведения о границах территориальных зон, которые должны содержать графической описание местоположения границ территориальных зон, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости в форме, установленной соответствующим Федеральным органом исполнительной власти. Материалы описания границ территориальных зон должны быть представлены в объеме и формате, соответствующих требованиям, установленным для внесения в ЕГРН.

На карте градостроительного зонирования п.2), должны быть 

Отображены границы территориальных зон. Границы территориальных зон должны отвечать требованию принадлежности каждого земельного участка только к одной территориальной зоне.

- на карте градостроительного зонирования в обязательном порядке должны отображаться границы населенных пунктов, границы зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий объектов культурного наследия. Границы указанных могут отображаться на отдельных картах.

- на карте градостроительного зонирования в обязательном порядке устанавливаются территории, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории, в случае планирования осуществления такой деятельности. границы таких территорий устанавливаются по границам одной или нескольких территориальных зон и могут отображаться на отдельной карте.

Масштаб подготовки графических материалов от 1:2000 до 1:50000.

В графическом регламенте п.3) в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах соответствующей территориальной зоны должны быть указаны:

1)виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства;

2) предельные (минимальные и (или) максимальные)) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

3) ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

4) Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в случае, если в границах территориальной зоны, применительно к которой устанавливается градостроительный регламент, предусматривается осуществление деятельности по комплексному  устойчивому развитию территории.

Подготовка проекта изменений в правила землепользования и застройки осуществляется с учетом положений о территориальном планировании, содержащихся в документах территориального планирования, с учетом требований технических регламентов, результатов публичных слушаний и предложений заинтересованных лиц.

Проект внесения изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки Златоустовского городского округа выполняется в виде отдельных документов, каждый из которых включает в себя текстовую часть и графические материалы, а также утверждаемую часть и материалы по обоснованию.

Результат выполненных работ по пунктам 1-3 раздела п. 12,передаются в 1 экземпляре на бумажном носителе и в 1 экземпляре на электронном носителе, с соблюдением требований к формату передачи, указанных в разделе 14 настоящего Описания объекта закупки. 

Результат выполненных работ по пунктам 4-5 раздела п. 12,передаются в 3 экземплярах (за исключением докладов, презентационных и демонстрационных материалов, передаваемых в 1 экземпляре) на бумажном носителе  и в 1 экземпляре на электронном носителе (при этом передаваемые материалы могут быть записаны Подрядчиком на нескольких электронных носителях (с учетом вместимости электронного носителя), а также структуры передаваемых материалов), с соблюдением требований к формату передачи, указанных в разделе 14 настоящего Описания объекта закупки.

Результат выполненных работ по пункту 6 раздела п. 12, передаются в 1 экземпляре на электронном носителе, с соблюдением требований к формату передачи, указанных в разделе 18 настоящегоОписания объекта закупки.

Подрядчик в качестве результата  выполненных работ, в том числе,  должен выполнить разгруженную версию Генерального плана и Правил землепользования и застройки не содержащую сведений составляющих государственную тайну, для опубликования в средствах массовой информации.

 Подрядчик в процессе выполнения проектных работ по внесению изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки городского округа обязан по требованию Заказчика в течение 10 дней предоставлять необходимые материалы проекта  для обсуждения их на рабочих группах, комиссиях и градостроительных советах, а также участвовать непосредственно в их обсуждении и готовить доклады по представляемым материалам.



	· 1
	Специальные требования
	Защита сведений, составляющих государственную тайну, при выполнении совместных работ по муниципальному контракту осуществляется в соответствии со ст.17 Федерального Закона Российской Федерации "О государственной тайне"от 21.07.1993 г."№5458-1, п.8 "Инструкция по обеспечению режима секретности в Российской Федерации от 05.01.2004 г. №3-1, п.8-15 Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.05.2011 г. №244. Результаты выполненных работ (проект) передаются в соответствии с перечнем сведений, подлежащих засекречиванию, Министерства строительства и ЖКХ РФ от 29.03.2016 г. № 1С/пр, и перечнем сведений, подлежащих засекречиванию Министерства экономического развития РФ от 27.02.2017 г. № 1с/Мо с приложениями, с изменениями от 19.10.2018 №4с/МО.

Заказчик -  Администрация Златоустовского городского округа с целью выполнения данной работы, передает Победителю конкурса Подрядчику, в установленном законом порядке  о защите сведений составляющих государственную тайну, сведения имеющие гриф "секретно": 

- топографическую съемку в масштабе 1:500 г.Златоуста; 

- топографическую съемку в масштабе 1:2000 с.Веселовка, пос.Центральный, с.Куваши, пос.Тундуш;

- топографическую съемку в масштабе 1:25000 Златоустовского городского округа;

- действующий Генеральный план города Златоуста, утвержденный решением Собрания депутатов Златоустовского городского округа от 02.03.2007 г. № 10-ЗГО; 

-Генеральный план с.Веселовка;

Подрядчику необходимо предоставить лицензию Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации на проведение работ с использованием сведений соответствующей степени секретности (не ниже "секретно"). 

	· 1
	Порядок согласования, обсуждения и утверждения градостроительной документации
	Согласование и утверждение проекта осуществляется в соответствии с требованиями  Градостроительного кодекса РФ, статьями 5,24,25.

По завершении проверки качества, при наличии замечаний, Подрядчик устраняет недостатки, зафиксированные в протоколе приемки работ (если не обоснует, что такое нарушение произошло не по вине Подрядчика).

При наличии замечаний и предложений, Подрядчик дорабатывает документацию по результатам публичных слушаний/общественных обсуждений.

Организацию работ по согласованию градостроительной документации в согласовывающих органах и организациях проводит Заказчик, Подрядчик осуществляет сопровождение (в том числе техническое) согласовательной процедуры, а при наличии замечаний (предложений и пр.), осуществляет устранение обоснованных претензий согласовывающих органов и организаций.

	· 1
	Гарантия и приемка работ
	Подрядчик несет ответственность, за ненадлежащее выполнение работ по контракту, включая недостатки, обнаруженные при использовании результатов выполненных работ. 

Гарантийный срок на выполненные работы составляет 1 (один) год с даты подписания Акта приемки выполненных работ.

Гарантийные обязательства распространяются на сроки проведения процедуры внесения в ЕГРН сведений о границах населенных пунктов и о границах территориальных зон.

Подрядчик гарантирует сопровождение (в том числе техническое)  процедуры внесения Заказчиком в ЕГРН сведений о границах населенных пунктов и границ территориальных зон. 

В случае получения от органа уполномоченного на осуществление государственного кадастрового учета уведомления о приостановлении (отказе) государственного кадастрового учета, Подрядчик устраняет основания, явившиеся причиной приостановления (отказа) государственного кадастрового учета(если не обоснует, что приостановление (отказ) государственного кадастрового учетапроизошло не по вине Подрядчика).

Подрядчик гарантирует содействие (в том числе техническое) Заказчику в размещении градостроительных документов, разработанных в рамках настоящего Контракта ФГИС ТП.

	· 1
	Требования к оформлению результата выполненных работ
	Итоговые материалы по разработке проекта внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Златоустовского городского округа Челябинской области предоставляются Подрядчиком в 3-х экземплярах на бумажном носителе и в 1 экземпляре на электронном носителе. Материалы по промежуточным стадиям выполнения работ  передаются  Подрядчиком Заказчику в 1 экземпляре на бумажном и электронном носителях.

На бумажном носителе должны быть представлены:

текстовые материалы в форматах, кратных А4;

графические материалы в масштабе и форматах, обеспечивающих наглядность карты. Масштаб графических материалов утверждаемой части проекта внесения изменений в Генеральный план должен соответствовать масштабу соответствующих карт Генерального плана.

На электронных носителях информации должны быть представлены:

текстовые материалы в формате DOCX/PDF/XLSX;

графические материалы в электронном (векторном) формате mif, midв системе координат, принятой для ведения единого государственного реестра недвижимости;

демонстрационные материалы в формате JPEG/JPG/PDF.

XML документы формируются на основе XML-схемы, действующей на момент выполнения работ.

Результаты выполненных работ предоставляются на носителях USB-flash и CD-R-дисках. На лицевой поверхности диска должна быть нанесена печатным способом маркировка с указанием: наименование проекта, Заказчика, Подрядчика, даты изготовления. Диск должен быть упакован в пластиковый бокс, на лицевой поверхности которого также делается соответствующая маркировка.

Пространственные данные в форме векторной модели должны предоставляться в форматах в соответствии с Приказом Министерства экономического развития РФ от 19 сентября 2018 г. N 498"Об утверждении требований к структуре и форматам информации, составляющей информационный ресурс федеральной государственной информационной системы территориального планирования".

	· 9
	Особые условия
	1.
При разработке проекта изменений в Правила землепользования и застройки учитывать Генеральный план Златоустовского городского округа, г.Златоуста.

2.
Учитывать программы социально-экономического развития городского округа, долгосрочные муниципальные программы.

3.
Учитывать положения Схемы территориального планирования Челябинской области, положения Схем территориального планирования Российской Федерации (Агломерация Горный Урал).

4.
Учитывать Концепцию жилищной политики Челябинской области до 2020 года.

5.
Учитывать положения схемы территориального планирования   агломерации Горный Урал.

6.
Подрядчик обязан:

-
осуществлять устранение замечаний согласующих органов и организаций при наличии следующих установленных законом оснований для согласования проекта документа территориального планирования Златоустовского городского округа:

№ п/п
Предмет согласования в соответствии с ч. 1 ст. 25 Градостроительного кодекса РФ
Согласующий орган
1.
Планируется размещение объектов федерального значения на территориях Златоустовского городского округа  
Уполномоченный Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти (Министерство экономического развития РФ)

2.
Включение в соответствии с проектом в границы населенных пунктов, входящих в состав Златоустовского городского округа, земельных участков из земель лесного фонда
3.
На территории Златоустовского городского округа  находятся особо охраняемые природные территории федерального значения
4.
Размещение в соответствии с проектом объектов местного значения Златоустовского городского округа, которые могут оказать негативное воздействие на водные объекты, находящиеся в федеральной собственности
5.
В соответствии с документами территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации планируется размещение объектов регионального значения на территории Златоустовского городского округа  
Исполнительный орган власти субъекта Российской Федерации (Правительство Челябинской области)

6.
Включение в границы населенных пунктов (в том числе образуемых населенных пунктов), входящих в состав Златоустовского городского округа, земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения или исключение из границ этих населенных пунктов земельных участков, которые планируется отнести к категории земель сельскохозяйственного назначения.
7.
На территории Златоустовского городского округа находятся особо охраняемые природные территории регионального значения
8.
Установление на их территориях муниципальных образований, имеющих общую границу со Златоустовским городским округом   зон с особыми условиями использования территорий в связи с планируемым размещением объектов местного значения Златоустовского городского округа, при размещении объектов местного значения, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду на территориях таких муниципальных образований.
Заинтересованные органы местного самоуправления муниципальных образований, имеющих общую границу с со Златоустовским городским округом.
-
принимать участие в согласованиях, проведении публичных слушаний/общественных обсуждениях  и доработке по их результатам проекта   по внесению изменений в Генеральный план и Правила застройки и землепользования Златоустовского городского округа;

- принимать участие в заседаниях комиссии по рассмотрению проекта по внесению изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Златоустовского городского округа, рабочих групп, образованных комиссией, профильных комиссиях Собрания депутатов Златоустовского городского округа, заседаниях Собрания депутатов Златоустовского городского округа при утверждении проекта по внесению изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Златоустовского городского округа.

В процессе выполнения работ по согласованию между Заказчиком и Подрядчиком допускается обмениваться рабочими данными в электронной форме.

9. Подрядчик обеспечивает участие специалиста(ов) с высшим юридическим образованием и опытом работы в области территориального планирования и (или) градостроительного зонирования не менее 5 лет для участия в обсуждении проекта по внесению изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Златоустовского городского округа Комиссией по подготовке проекта по внесению изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Златоустовского городского округа, иных рабочих совещаниях по обсуждению проекта, а также для сопровождения процедуры публичных слушаний по проекту.


ПК «ГПИ ЧЕЛЯБИНСКГРАЖДАНПРОЕКТ» г. Челябинск, пр. Ленина 79, 265-58-38, отдел генерального плана, 265-55-18, 265-48-00


