	ООО «АРХ-ЦЕНТР»
	3



ПРИЛОЖЕНИЕ 

Утверждено

распоряжением Администрации

Златоустовского городского округа

                                                                            от 06.08.2025 г. № 2594-р/АДМ
ООО «АРХ-ЦЕНТР»

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТА: 
«СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НА 1000 МЕСТ В Г.ЗЛАТОУСТЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

(Основная часть проекта планировки и межевания)
Заказчик: МБУ «Капитальное строительство»
[image: image5.jpg]



Главный архитектор проекта                                                                 К.С. Комаров

г. Златоуст 2025 г.
СОДЕРЖАНИЕ
	
	Содержание….….….….….….….….….….….….….….….….….…..…..
	1

	1.
	Введение...………………………………………………………………….
	2

	2.
	Характеристика планируемого развития территории…………..….
	2

	
	   2.1 Параметры застройки территории.………………………….….
	3

	
	   2.2 Транспортная инфраструктура………………………………......
	4

	3.
	Очередность планируемого развития территории………………......
	4

	4.
	Межевание территории………………….……………………….............
	5

	
	   4.1 Перечень и сведения о площади образуемых земельных   участках……….……………………………………………………………
	5

	
	   4.2 Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования…………………..
	9

	
	   4.3 Вид разрешенного использования образуемых земельных участков…………………………………………………………………...
	9

	
	   4.4   Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования земельного участка …………………………………...
	10

	
	   4.5   Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания………………………………….….….…
	10

	Графическая часть
	


1. Введение
Настоящий проект планировки с проектом межевания в его составе территории, расположенной по адресному ориентиру: Челябинская обл., г. Златоуст, ул. Просвещения, разработан ООО АРХ-ЦЕНТР, с целью установления границ застроенных и незастроенных земельных участков и определения зон действия публичных сервитутов в границах проекта. 
Проект разработан в соответствии с действующими законами, нормативными актами и документами, техническими регламентами в области градостроительства, экологическими, санитарными и иными нормативами. 
Проект планировки и межевания разработан на основании: Технического задания на разработку проекта планировки и межевания территории для объекта: «Строительство общеобразовательного учреждения на 1000 мест в г. Златоусте Челябинской области».
Для разработки проекта была использована следующая исходная документация:

– карта градостроительного зонирования территории города Златоуста;

– топографическая съемка территории, предоставленная заказчиком.
2. Характеристика планируемого развития территории

Территория проектируемых земельных участков размещается на сложившейся территории, которая с севера граничит с территорией индивидуальных жилых домов, с запада – с жилыми домами средне и многоэтажной застройки, а так же территорией взрослой городской больницы, с востока – с территорией среднеэтажных жилых домов, территорией детской городской больницы, с юга – с территорией ДК «Победа» (объект культурного наследия).  

Рассматриваемая территория находится на землях населенных пунктов, в кадастровых кварталах 74:25:0308305, 74:25:0308205, 74:25:0308701, 74:25:0000000.

Площадь участка в границах благоустройства составляет 12,3952 га. На рассматриваемом участке расположены объекты жилого и общественного назначения, а так же зона рекреации.  
По проектируемой территорией проходят различные инженерные сети: кабельная линия 6кВ, бытовая канализация, водопровод, теплотрасса, газопровод. 

Рельеф площадки гористый, с ообщим уклон территории работ на запад.

По геологическим и климатическим условиям территория в границах проекта планировки пригодна для размещения объектов капитального строительства различного назначения.
2.1 Параметры застройки территории

В настоящее время на рассматриваемой территории размещается здание общеобразовательной школы №21, которое на сегодняшний день признано аварийным, учебная деятельность в данной школе не ведется. Обследование данного объекта было произведено в 2024 году организацией АО «Уралпромпроект». 

Планировочная структура участка сохраняется и дополняется предложением по благоустройству территории межевания. 

Проектом планировки устанавливаются красные линии. Красная линия включает в себя все объекты, находящиеся на территории квартала.
Проектом планировки размещается общеобразовательная организация на 960 учащихся. В объеме территории школы заложены спортивные и игровые площадке, выделена хозяйственная зона.
Кроме того, благоустройство территории включает формирование рекреационной зоны парка для жителей прилегающей жилой застройки, организацию пешеходной зоны, зону открытых автостоянок, так же освещение территории и озеленение с посадкой деревьев и кустарников, которое будет уточнено и детализировано на дальнейших стадиях проектирования.

Расчет территории общеобразовательной организации.

Согласно таблице Д.1 СП 42.13330.2016 при вместимости общеобразовательной организации учащихся от 800 до 1100 принимаем 36 м2 на одного учащегося.

В проекте принято 960 учащихся, требуемый размер земельного участка составляет 34560,0м2. Выделенная проектом территория для размещения общеобразовательной организации составляет 35 126,0м2.
2.2 Транспортная инфраструктура

Рассматриваемая территория граничит с улицами местного значения улиц ул. им. Максима Горького и ул. им. В.В. Маяковского.
Планировочное решение проездов и тротуаров на проектируемой территории предполагает организацию подъездных путей для техники МЧС и обслуживания проектируемых зданий. Пешеходное движение осуществляется по системе взаимосвязанных тротуаров, обеспечивающих доступ ко всем элементам планировочной структуры.

Покрытие проездов, стоянок – асфальтобетонное на щебеночном основании. Их освещение и водоотведение необходимо предусмотреть при рабочем проектировании.

Покрытие основных тротуаров предусмотрено из асфальтобетона и мощение тротуарной плиткой. 
Иные объекты транспортной инфраструктуры не входят в границы территории проекта планировки.

3. Очередность планируемого развития территории
Мероприятия по реализации проекта планировки территории и последовательность их выполнения планируется в один этап.
4. Межевание территории

В соответствии с градостроительным кодексом Российской Федерации, ст.43 "Проекты межевания территорий", в границах проекта планировки территории подготовка проекта межевания подлежащих застройке территорий осуществляется в целях установления границ земельных участков, планируемых для предоставления юридическим лицам для строительства, а также границ земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства местного значения.

4.1 Сведения о площади образуемых земельных участках  
Выделение земельных участков для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения на территории в границах настоящего проекта планировки и проекта межевания в его составе документами территориального планирования и, соответственно, документами планировки территории не предусмотрено.
Таблица 4.1.1 – Ведомость существующих земельных участков
	№ п/п
	Номер земельного участка
	Разрешенное использование
	Площадь, кв.м

	1
	2
	3
	4

	1
	74:25:0000000:15577
	Участок для размещения детского парка
	105 217,0

	2
	74:25:0308407:10
	Участок для размещения школы
	9 378,0


В связи с развитием рассматриваемой территории земельные участки с кадастровыми номерами 74:25:0000000:15577 и 74:25:0308407:10 подлежит перераспределению с последующим объединением  в соответствии со статьями 11.6, 11.7 и 39.28, п.1, п.2 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 14.02.2024) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2024). 
Межевание территории осуществляется в 2 этапа:

- 1 этап межевания заключается в определении границ земельных участков 3У:1, ЗУ:2, ЗУ:3. ЗУ:4, ЗУ:5, ЗУ:6, ЗУ:7 путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 74:25:0000000:15577, осуществляется в целях приведения границ земельных участков в соответствие с утверждаемым проектом межевания территории. Определение границ земельных участков ЗУ:8, ЗУ:9, ЗУ:10, ЗУ:11 путем перераспределения земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности в соответствие с утверждаемым проектом межевания территории.
- 2 этап образование земельного участка ЗУ:12 путем объединения земельного участка с кадастровым номером 74:25:0308407:10 со смежными земельными участками ЗУ:3, ЗУ:8 и ЗУ:11. Образование земельного участка ЗУ:13 путем объединения смежных земельных участков ЗУ:7 и ЗУ:9. 
Границы земельных участков и предложения по установлению зон действия публичных сервитутов обосновываются графическими материалами:

Лист 2 – План красных линий и планировки территории (опорный план)        М 1:1000, на котором указаны:

– предложение по планировочной организации территории;
– устанавливаемые красные линии с координатами поворотных точек;

– граница территории комплексного освоения.
Листы 3.1 и 3.2 – План межевания территории выполнен на топографической основе М 1:1000, на котором указаны:

– граница территории межевания с координатами поворотных точек;

– граница территории комплексного освоения; 

– границы существующих земельных участков с номерами.

Лист 4 – План границ зон действия публичных сервитутов выполнен на топографической основе М 1:1000, на котором указаны:

– устанавливаемые красные линии;

– граница территория межевания;

– охранные зоны существующих инженерных коммуникаций.

Площадь территории межевания составляет 123 952,0 кв.м.
I этап.
Определении границ земельных участков 3У:1, ЗУ:2, ЗУ:3. ЗУ:4, ЗУ:5, ЗУ:6, ЗУ:7 путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 74:25:0000000:15577, определение границ земельных участков ЗУ:8, ЗУ:9, ЗУ:10, ЗУ:11 путем перераспределения земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Целью перераспределения является приведения границ земельных участков в соответствие с утверждаемым проектом межевания территории
В результате перераспределения границ будет образовано восемь земельных участков, данные о которых приведены в таблице № 4.1.2

Таблица 4.1.2 – Ведомость образуемых земельных участков 1 этапа
	Но-мер п/п
	Объект
	№ на плане межевания
	Вид разрешенного использования
	Площадь исходного земельного участка, кв.м.
	Площадь земель-ного участка после межева-ния, кв.м.
	Возможные способы образования земельного участка

	
	
	
	Код по классификатору видов разрешённого использования земельных участков (Приказ №  П/0412  от 10.11.2020г.)
	Правила землепользо-вания и застройки муниципаль-ного образования г. Златоуста
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Городской парк
	ЗУ1
	3.6.2
	Парки культуры и отдыха


	105 217,0
	75 506,0
	Образование путем перераспределе-

ния земельного участка с кадастровым номером 74:25:0000000:
15577

	2
	Инженерно-техническое сооружение
	ЗУ2
	3.1.1.
	Предоставление коммунальных услуг


	
	2535,0
	

	3
	Здание общеобразовательной организации на 960 учащихся
	ЗУ3
	3.5.1
	Дошкольное, начальное и среднее общее образование
	
	23 774,0
	

	4
	Котельная
	ЗУ4
	3.1.1.
	Предоставление коммунальных услуг


	
	1368,0
	

	5
	Трансформаторная подстанция (существующая)
	ЗУ5
	3.1.1.
	Предоставление коммунальных услуг


	
	111,0
	

	6
	Пешеходная сеть
	ЗУ6
	12.0.1
	Улично-дорожная сеть


	
	532,0
	

	7
	Открытая автостоянка
	ЗУ7
	12.0.1
	Улично-дорожная сеть


	
	1391,0
	

	8
	Здание общеобразовательной организации на 960 учащихся
	ЗУ8
	3.5.1
	Дошкольное, начальное и среднее общее образование 
	-
	1210,0
	Образование из земель, находя-щихся в муни-ципальной или государственной собственности

	9
	Открытая автостоянка
	ЗУ9
	12.0.1
	Улично-дорожная сеть


	-
	1959,0
	Образование из земель, находя-щихся в муни-ципальной или государственной собственности

	10
	Открытая автостоянка
	ЗУ10
	12.0.1
	Улично-дорожная сеть


	-
	5424,0
	Образование из земель, находя-щихся в муни-ципальной или государственной собственности

	11
	Здание общеобразовательной организации на 960 учащихся
	ЗУ11
	3.5.1
	Дошкольное, начальное и среднее общее образование
	-
	764,0
	Образование из земель, находя-щихся в муни-ципальной или государственной собственности


      В соответствии с данным проектом межевания территории будет осуществляться постановка на Государственный кадастровый учет земельных участков.
I I этап.
Образование земельного участка ЗУ:12 путем объединения земельного участка с кадастровым номером 74:25:0308407:10 со смежными земельными участками ЗУ:3, ЗУ:8 и ЗУ:11. Образование земельного участка ЗУ:13 путем объединения смежных земельных участков ЗУ:7 и ЗУ:9.
В результате объединения границ смежных участков будет образовано два земельных участка, данные о которых приведены в таблице № 4.1.3

Таблица 4.1.3 – Ведомость образуемых земельных участков 2 этапа

	Но-мер участка
	Объект
	№ на плане межевания
	Вид разрешенного использования
	Площадь исходного земельного участка, кв.м.
	Площадь земель-ного участка после межева-ния, кв.м.
	Возможные способы образования земельного участка

	
	
	
	Код по классификатору видов разрешённого использования земельных участков (Приказ №  П/0412  от 10.11.2020г.)
	Правила землепользо-вания и застройки муниципаль-ного образования г. Златоуста
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Здание общеобразовательной организации на 960 учащихся
	ЗУ12
	3.5.1
	Дошкольное, начальное и среднее общее образование
	9 378,0
	35 126,0
	Образование путем объединения земельного участка с кадастровым номером 74:25:0308407:10 со смежными земельными участками ЗУ:3, ЗУ:8 и ЗУ:11

	
	
	
	
	
	23 774,0
	
	

	
	
	
	
	
	1 210,0
	
	

	
	
	
	
	
	764,0
	
	

	2
	Открытая автостоянка
	ЗУ13
	12.0.1
	Улично-дорожная сеть


	1391,0
	3350,0
	Образование путем объединения смежных земельных участков ЗУ:7 и ЗУ:9

	
	
	
	
	
	1959,0
	
	


В соответствии с данным проектом межевания территории будет осуществляться постановка на Государственный кадастровый учет земельных участков.
Таблица 4.1.3 – Технико-экономические показатели (баланс территории)
	Номер участка
	Целевое назначение земельного участка
	Площадь, кв.м.

	Площадь территории в границах проектирования
	123 952,0

	1
	- образуемый земельный участок для размещения парка 
	75 506,0

	2
	- площадь территорий для размещений сооружений инженерно-технического назначения
	2535,0

	4
	- площадь территорий для размещений сооружений инженерно-технического назначения
	1368,0

	5
	- площадь территорий для размещений сооружений инженерно-технического назначения
	111,0

	6
	- площадь территории для размещения пешеходной сети
	532,0

	10
	- площадь территории для размещения улиц, дорог, парковок
	5424,0

	12
	- образуемый земельный участок под строительство общеобразовательной организации на 960 учащихся    
	35 126,0

	13
	- площадь территории для размещения улиц, дорог, парковок
	3350,0


4.2 Сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования

Проектом планировки и межевания территории образуются три земельных участка, предназначенных для общего пользования:
– участок ЗУ6 на плане предназначен для строительства пешеходной сети. Площадь участка составляет 532,0 кв.м. 

– участок ЗУ10 на плане предназначен для строительства открытой автостоянки. Площадь участка составляет 5424,0 кв.м.

– участок ЗУ13 на плане предназначен для строительства открытой автостоянки. Площадь участка составляет 3350,0 кв.м.

4.3 Виды разрешенного использования образуемых земельных участков

На сегодняшний день сформированные участки и отводы под строительство и размещение объектов капитального строительства соответствуют действующим правилам землепользования и застройки г. Златоуста. 

По правовому зонированию территории города Златоуста территория проектируемых и существующих объектов капитального строительства, а также элементы благоустройства прилегающих территорий расположены в градостроительных зонах О1 – многофункциональная общественно-деловая зона, Р1 – зона рекреационного назначения.
Основными видами использования зоны являются разрешенные виды по праву, разрешенные виды, сопутствующие основным видам землепользования, требующие решения согласительной комиссии.
В территориальной зоне О1 размещены следующие формируемые земельные участки:

- ЗУ:12 – для размещения общеобразовательной организации на 960 учащихся;

- ЗУ:5 – для размещения трансформаторной подстанции;

- ЗУ:4 – для размещения котельной;

- ЗУ:2 – для размещения инженерно-технического сооружения;

-ЗУ:13 – для размещения открытой парковки.
Основными видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства для данной зоны является:

– дошкольное, начальное и среднее общее образование (код по классификатору – 3.5.1);

–  предоставление коммунальных услуг (код по классификатору – 3.1.1);

- улично-дорожная сеть (код по классификатору – 12.0.1).
В территориальной зоне Р1 размещены следующие формируемые земельные участки:

- ЗУ:1 – для размещения парка;

- ЗУ:10 – для размещения открытой парковки.

Основными видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства для данной зоны является:
– отдых (рекреация) (код по классификатору – 5.0);
- улично-дорожная сеть (код по классификатору – 12.0.1).

4.4 Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования земельного участка
На территории в границах проекта планировки и проекта межевания земельные участки для размещения лесов отсутствуют
4.5 Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания
Таблица 4.5.1 – Координаты поворотных точек границ земельных участков 1 этапа
	№ участка на плане 
	Номер точки
	Координаты, м
	Площадь, кв.м.

	
	
	X
	Y
	

	1
	2
	3
	4
	5

	ЗУ:1
	1
	600704.83
	2216230.12
	75 506,0

	
	2
	600957.19
	2216321.52
	

	
	3
	600971.27
	2216284.78
	

	
	4
	601012.1
	2216298.45
	

	
	5
	601069.39
	2216326.39
	

	
	6
	601092.17
	2216335.23
	

	
	7
	601172.94
	2216365.57
	

	
	8
	601181.45
	2216366.94
	

	
	9
	601152.8
	2216401.48
	

	
	10
	601268.56
	2216498.37
	

	
	11
	601236.08
	2216516.67
	

	
	12
	601238.5
	2216529.76
	

	
	13
	601153.13
	2216594.85
	

	
	14
	601132.28
	2216580.82
	

	
	15
	601120.96
	2216583.1
	

	
	16
	601100.47
	2216566.49
	

	
	17
	601013.58
	2216496.02
	

	
	18
	600988.31
	2216483.92
	

	
	19
	600887.2
	2216435.53
	

	
	20
	600835.08
	2216423.16
	

	
	21
	600828.08
	2216418.89
	

	
	22
	600857.06
	2216371.06
	

	
	23
	600818.10
	2216347.64
	

	
	24
	600828.75
	2216330.23
	

	
	25
	600722.86
	2216266.61
	

	ЗУ:2
	21
	600828.08
	2216418.89
	2535.0

	
	22
	600857.06
	2216371.06
	

	
	23
	600818.10
	2216347.64
	

	
	26
	600789.3
	2216395.26
	

	ЗУ:3
	1
	600704.83
	2216230.12
	23 774,0

	
	25
	600722.86
	2216266.61
	

	
	24
	600828.75
	2216330.23
	

	
	23
	600818.10
	2216347.64
	

	
	26
	600789.3
	2216395.26
	

	
	27
	600767.56
	2216382.01
	

	
	28
	600677.14
	2216326.90
	

	
	29
	600669.55
	2216322.28
	

	
	30
	600589.04
	2216272.64
	

	
	31
	600588.45
	2216272.4
	

	
	32
	600600.06
	2216255
	

	
	33
	600593.17
	2216241.5
	

	
	34
	600588.92
	2216231.96
	

	
	35
	600565.97
	2216222.63
	

	
	36
	600566.01
	2216221.36
	

	
	37
	600584.97
	2216175.83
	

	
	38
	600591.91
	2216164.65
	

	
	39
	600625.77
	2216179.53
	

	
	40
	600688.07
	2216204.73
	

	ЗУ:4
	43
	600567.05
	2216168.41
	1368,0

	
	44
	600572.11
	2216158.41
	

	
	45
	600578.56
	2216145.65
	

	
	46
	600596.64
	2216157
	

	
	47
	600629.26
	2216171.23
	

	
	48
	600677.04
	2216190.56
	

	
	49
	600677.76
	2216189.12
	

	
	40
	600688.07
	2216204.73
	

	
	39
	600625.77
	2216179.53
	

	
	38
	600591.91
	2216164.65
	

	
	37
	600584.97
	2216175.83
	

	
	50
	600578.83
	2216174.66
	

	ЗУ:5
	43
	600567.05
	2216168.41
	111,0

	
	51
	600558.19
	2216163.71
	

	
	52
	600563.21
	2216153.87
	

	
	44
	600572.11
	2216158.41
	

	ЗУ:7
	35
	600565.97
	2216222.63
	1391,0

	
	58
	600550.22
	2216216.57
	

	
	59
	600549.42
	2216216.58
	

	
	60
	600549.25
	2216202.11
	

	
	61
	600550.73
	2216168.16
	

	
	54
	600551.06
	2216160.62
	

	
	53
	600552.49
	2216160.68
	

	
	51
	600558.19
	2216163.71
	

	
	43
	600567.05
	2216168.41
	

	
	50
	600578.83
	2216174.66
	

	
	37
	600584.97
	2216175.83
	

	
	36
	600566.01
	2216221.36
	

	ЗУ:8
	35
	600565.97
	2216222.63
	1210,0

	
	34
	600588.92
	2216231.96
	

	
	33
	600593.17
	2216241.5
	

	
	32
	600600.06
	2216255
	

	
	31
	600588.45
	2216272.4
	

	
	41
	600583.27
	2216269.12
	

	
	42
	600564.61
	2216268.15
	

	ЗУ:9
	42
	600564.61
	2216268.15
	1959,0

	
	62
	600542.66
	2216268.76
	

	
	63
	600542.21
	2216264.93
	

	
	64
	600541.45
	2216260.14
	

	
	65
	600539.92
	2216253.19
	

	
	66
	600537.44
	2216244.95
	

	
	67
	600534.13
	2216236.56
	

	
	68
	600530.07
	2216228.45
	

	
	69
	600515.94
	2216210.63
	

	
	70
	600521.46
	2216209.24
	

	
	71
	600524.78
	2216208.6
	

	
	72
	600527.69
	2216208.12
	

	
	73
	600535.88
	2216207.33
	

	
	74
	600541
	2216207.63
	

	
	75
	600544.89
	2216208.17
	

	
	76
	600546.61
	2216167.98
	

	
	61
	600550.73
	2216168.16
	

	
	60
	600549.25
	2216202.11
	

	
	59
	600549.42
	2216216.58
	

	
	58
	600550.22
	2216216.57
	

	
	35
	600565.97
	2216222.63
	

	ЗУ:10
	16
	601100.47
	2216566.49
	5424,0

	
	77
	601087.86
	2216569.27
	

	
	78
	601052.54
	2216574.28
	

	
	79
	601049.12
	2216579.22
	

	
	80
	600973.21
	2216526.71
	

	
	81
	600960.48
	2216524.15
	

	
	18
	600988.31
	2216483.92
	

	
	17
	601013.58
	2216496.02
	

	ЗУ:11
	27
	600767.56
	2216382.01
	764,0

	
	82
	600763.66
	2216388.4
	

	
	83
	600674.41
	2216333.54
	

	
	84
	600677.51
	2216328.41
	

	
	28
	600677.14
	2216326.90
	


Таблица 4.5.1 – Координаты поворотных точек границ земельных участков 2 этапа
	№ участка на плане 
	Номер точки
	Координаты, м
	Площадь, кв.м.

	
	
	X
	Y
	

	1
	2
	3
	4
	5

	ЗУ:12
	1
	600584.97
	2216175.83
	35126,0

	
	2
	600591.91
	2216164.65
	

	
	3
	600625.77
	2216179.53
	

	
	4
	600688.07
	2216204.73
	

	
	5
	600704.83
	2216230.12
	

	
	6
	600722.86
	2216266.61
	

	
	7
	600828.75
	2216330.23
	

	
	8
	600818.10
	2216347.64
	

	
	9
	600789.3
	2216395.26
	

	
	10
	600767.56
	2216382.01
	

	
	11
	600763.66
	2216388.4
	

	
	12
	600720.86
	2216458.04
	

	
	13
	600694.36
	2216456.26
	

	
	14
	600677.22
	2216446.12
	

	
	15
	600643.06
	2216424.76
	

	
	16
	600641.86
	2216387.18
	

	
	17
	600677.51
	2216328.41
	

	
	18
	600677.14
	2216326.90
	

	
	19
	600669.55
	2216322.28
	

	
	20
	600589.04
	2216272.64
	

	
	21
	600588.45
	2216272.4
	

	
	22
	600583.37
	2216269.12
	

	
	23
	600564.61
	2216268.15
	

	
	24
	600566.01
	2216221.36
	

	ЗУ:13
	23
	600564.61
	2216268.15
	3350,0

	
	25
	600542.66
	2216268.76
	

	
	26
	600542.21
	2216264.93
	

	
	27
	600541.45
	2216260.14
	

	
	28
	600539.92
	2216253.19
	

	
	29
	600537.44
	2216244.95
	

	
	30
	600534.13
	2216236.56
	

	
	31
	600530.07
	2216228.45
	

	
	32
	600515.94
	2216210.63
	

	
	33
	600521.46
	2216209.24
	

	
	34
	600524.78
	2216208.6
	

	
	35
	600527.69
	2216208.12
	

	
	36
	600535.88
	2216207.33
	

	
	37
	600541
	2216207.63
	

	
	38
	600544.89
	2216208.17
	

	
	39
	600546.61
	2216167.98
	

	
	40
	600550.73
	2216168.16
	

	
	41
	600551.06
	2216160.62
	

	
	42
	600552.49
	2216160.68
	

	
	43
	600558.19
	2216163.71
	

	
	44
	600567.05
	2216168.41
	

	
	45
	600578.83
	2216174.66
	

	
	1
	600584.97
	2216175.83
	

	
	24
	600566.01
	2216221.36
	


Ведомость чертежей графической части

	№ 
	Наименование
	№ томов

листов
	Кол-во листов
	Инв. №

	1
	2
	3
	4
	6

	1
	Ситуационный план
	1
	1
	

	2
	План красных линий и планировки территории (опорный план) М 1:1000
	2
	1
	

	3
	План межевания территории 1 этап М 1:1000
	3.1
	1
	

	4
	План межевания территории 2 этап М 1:1000
	3.2
	1
	

	5
	План границ зон действия публичных сервитутов М 1:1000 
	4
	1
	


[image: image1.png]o
Q  ipnesems

(:}

123-25-NNuM

Nersbacaas abracns, 2 Hasogm, g Tpacesensn

e w | |«

e | B





[image: image2.png]



[image: image3.png]



[image: image4.png]



 
                                                     11
123-25-ППиМ(У)

